REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PUZ – RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE PENTRU “ CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA, MANSARDARE, MODIFICARE SARPANTA, EXTINDERE SUBSOL SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU DE PRODUCTIE SI VANZARE PRODUSE DE PATISERIE / COFETARIE “ IMOBIL, STR. NEAGOE BASARAB, NR. 32, PLOIESTI

SC SERVICII DE GOSPODARIE URBANA SRL PLOIESTI

IANUARIE  2019

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

CUPRINS

I.  PRESCRIPTII GENERALE

1. DOMENIU DE APLICARE

2. CORELARI CU ALTE DOCUMENTATII

3. CONDITII DE APLICARE

4. DEROGARI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI

5.DIVIZIUNEA TERENULUI IN ZONE , SUBZONE SI UNITATI TERITORIALE DE  REFERINTA

II.  PRESCRIPTII SPECIFICE ZONELOR SI SUBZONELOR FUNCTIONALE

- PRESCRIPTII GENERALE

- DOMENIU DE APLICARE

Prezentul regulament a fost intocmit pentru a fi aplicat in interiorul parcelei de teren (274mp) reglementate in prezentul PUZ. Parcela este in proprietatea societatii comerciale SC MORTASIFU CONCEPT SRL.

Limitele zonei de aplicare a prezentului regulament coincid cu limitele parcelei care a generat PUZ; parcela aflata in proprietatea SC Mortasifu Concept SRL (sup. = 274mp).

Pentru aceasta zona nou reglementata se stabileste un nou UTR : UTR  N 22 A. Limitele UTR N 22 A, (zona reglementata prin prezentul PUZ) sunt:

la nord –  parcela aflata la numarul 34 pe strada Neagoe Basarab

la  vest  -  strada Neagoe Basarab

la  sud  – parcela aflata la nr. 30 pe strada Neagoe Basarab

la  est  - parcela aflata  la numarul 120 pe strada Gheorghe Doja

- CORELARI CU ALTE DOCUMENTATII

2.1. Prezentul Regulament Local de Urbanism  detaliaza,  actualizeaza si completeaza prevederile Regulamentului General de Urbanism pentru zona functionala cuprinsa in studiu.

Suportul grafic pentru acestea il constituie plansa nr. 3 – ZONIFICARE FUNCTIONALA  - REGLEMENTARI URBANISTICE

3.1. Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului  General de Urbanism precum si o serie de alte prevederi cuprinse in diverse acte normative aflate in vigoare ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei modificat prin OMS nr. 994/2018), hotarari de guvern, hotarari ale consiliului local, etc.) si le detalieaza.

3.2. Prezentul regulament este un regulament cadru avand un caracter director. Prevederile sale permit autorizarea directa cu exceptia derogarilor si situatiilor speciale in care se impune elaborarea unor  Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale, cazuri specificate in continuare la punctul 4, precum si in continutul regulamentului.

- DEROGARI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI

4.1. Prin derogare se intelege modificarea conditiilor de construire: functiuni admise, regim de construire , inaltime maxima admisa, distante minime fata de limitele parcelei , POT, CUT.

4.2. Derogari de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai in urmatoarele situatii:

- conditii dificile de fundare

- dimensiuni sau forme ale parcelelor  studiate  care vor fi modificate in viitor prin Hotarare de Consiliu Local

- obiective cu destinatii semnificative pentru municipiu sau care sunt propuse pe amplasamente reprezentative in configuratia urbana locala sau a orasului.

  - Modalitatile de autorizare in cazul derogarilor sunt urmatoarele:

- modificarea distantelor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor sunt posibile pe baza unor Planuri urbanistice de Detaliu – PUD, insotite de ilustrare de arhitectura, cu avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

- modificarea uneia dintre condiţiile stipulate în prezentul PUZ privind funcţiunile admise, regimul de construire, înălţimea maximă admisă, POT, CUT şi retragerea clădirilor faţă de aliniament este posibilă pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale – PUZ, cu avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti in conformitate cu legile in vigoare.

- DIVIZIUNEA TERENULUI IN ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE

Regulamentul este alcatuit  pentru urmatoarele ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE:

IS – ZONA PENTRU INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES GENERAL

Bilant teritorial pentru parcela care a generat PUZ

Constructii -  137mp adica 50% din suprafata parcelei.

Spatii pavate – 104 mp adica 33% din suprafata parcelei

Spatiu verde – 33 mp adica 17% din suprafata parcelei

IS – ZONA PENTRU INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES GENERAL

SECTIUNEA I

UTILIZARE FUNCTIONALA

Art.1 UTILIZARI ADMISE

- Institutii publice de interes general – (functiune dominanta, prevazuta prin PUG)

- Institutii publice aferente zonelor de locuit

- Institutii si servicii profesionale

- Locuinte cu regim mixt de inaltime

- Servicii profesionale, sociale si de interes public

- Spatii comerciale

- Turism

- Spatii de productie a produselor alimentare

- Amenajari aferente constructiilor : alei si platforme carosabile si pietonale, parcaje, garaje, chioscuri pentru odihna, firme luminoase, pergole, copertine, spatii plantate

- Imprejmuiri

Art.2 UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

- Constructii aferente echiparii tehnico edilitare (posturi se trasformare, bransamente, echipamente, etc) care sa nu afecteze sanatatea locuitorilor si sa nu genereze elemente de discomfort pentru locuire

- Activitati productive cu conditia ca acestea sa fie nepoluante

Art. 3 UTILIZARI INTERZISE

Orice alta activitate in afara celor prevazute la art.1 si 2 inclusiv orice activitate care ar constituii surse de risc sau de incomodare a bunei desfasurari a functiunii de baza a zonei adiacente

SECTIUNEA II

CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI  CONFORMARE A CLADIRILOR

Art. 4. CARACTERISTICI ALE  PARCELELOR  (suprafete , forme, dimensiuni).

Parcela va putea fi construibila in mod direct in baza prezentului regulament daca va avea latimea minima de 8,00 m.  Regimul de construire va fi cel izolat. Dadorita insa latimii foarte mici a parcelei este obligatorie constructia pe una dintre limitele laterale ale parcelei.

Suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de minimum 200mp;

Art. 5. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Aliniamentul este definit in sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcatie intre domeniul public al Municipiului Ploiesti ocupat de circulatiile rutiere si pietonale si domeniul privat al diverselor persoane fizice si juridice ce detin imobile in zona studiata.

Se recomanda mentinerea modului de construire existent.

Amplasarea constructiilor se poate face atat retras cat si pe aliniament. Retragerea fata de aliniament este admisa intre 0.00m(construire pe aliniament) si 3.00m.

In cazul construirii unor cladiri noi pe aliniament se va asigura un acces cu latimea de  3,00m catre zona posterioara a parcelei.

In cazul constructiilor vechi care se consolideaza si se renoveaza se accepta o latime a accesului de minimum 2,50.

Art. 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE  PARCELEI

-   vor fi respectate prevederile din Codul Civil in ceea ce priveste amplasarea fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor.

-   se admite construirea pe limita de proprietate.

-  constructiile noi vor mentine o retragere de minimum 3,00m pe latura de sud. Fata de limta posterioara a parcelei se va mentine o retragere de minimum 3.00m.

- pentru constructiile existente care se renoveaza si se etajaza, mentinand amprenta la sol,  se admite retragerea actuala existenta fata de limitele laterale; 2,50m fata de limita de sud, 4,65 fata de limita de est.

-  constructiile noi ce se vor realiza vor fi amplasate astfel incat sa fie indeplinita conditia de insorire de 1,5ore pentru incaperile de locuit la solstitiul de iarna (conform ordinului 119/2014 al Ministerului Sanatatii modificat prin OMS nr. 994 /2018).

Art. 7. AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

-    clădirile/constructiile propuse  vor respecta între ele distantele minime impuse de legislatia in vigoare privind

a. securitatea la incendiu (P 118 – 2013 actualizat)

b. igiena si sanatate a populatiei (Ordin nr. 119/2014 modificat prin OMS nr. 994 /2018)

Art. 8 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

-   inaltimea maxima admisa a constructiilor va fi de S+P+M

H maxim cornisa = 5,00m

H maxim coama = 10,00m

Inaltimile maxime admise vor fi masurate de la nivelul cotei terenului amenajat.

Art. 9 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

-  se va urmari ca, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, cladirile noi sa nu deprecieze valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii si sa fie in acord cu arhitectura specifica zonei;

- pentru constructiile vechi care se renoveaza se recomanda pe cat posibil mentinerea elementelor de arhitectura vechi valorase

- se va sigura o tratare similara a tuturor fatadelor aceleiasi cladiri;

-   se vor folosi materiale de finisaj exterior de buna calitate;

-  se interzice folosirea in exterior a unor materiale fabricate pentru interior si de asemenea se interzice folosirea unor materiale de constructie precare (tip azbociment, tabla ondulata, plastic ondulat,etc.)

Art. 10  - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

-    parcela va beneficia de acces din strada Neagoe Basarab

-  pentru constructiile noi, accesele auto pe parcela vor avea minimum 3,00m latime. Pentru constructiile existente care se mentin si se renoveaza, pastrand amprenta la sol initiala se admite latimea acceselor existente, dar nu mai putin de  2,50m.

- in cazul mentinerii amprentei actuale a constructiei rezulta un spatiu de garare pentru autoturisme mici de aprovizionare in partea frontala a proprietatii.

Art. 11 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

-   staţionarea autovehiculelor se va face in interiorul parcelei. Stationarea se admite si pe trotuar(1 loc de stationare in fata proprietatii), avand in vedere ca latimea acestuia permite parcarea, permitand un flux pietonal normal (latime trotuar 3,70m) -  latime zona flux pietonal - 1.20m ; latime zona ocupata de autoturisme parcate 2,50m)

-  vor fi prevazute 2 locuri de parcare/garare in cadrul parcelei;

Art. 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice şi la sistemele moderne de telecomunicaţii bazate pe cabluri din fire optice;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi  dispunerea vizibilă a cablurilor TV;

- cablurile de alimentare cu energie electrica pentru consumul constructiei propuse, precum si retelele de telecomunicatii vor fi amplasate in subteran (recomandarea fiind ca acestea sa fie pozate pe traseele circulatiilor pietonale);

-     bransamentele la diversele retele tehnico edilitare vor fi ascunse;

Art. 13 – SPATII LIBERE SI SPAŢII PLANTATE

-   se recomanda ca minimum 20% din suprafata parcelei sa fie amenajata ca spatiu verde; pentru constructiile existente ce se renoveaza se admite si un procent mai mic (17%), in functie de posibilitatile existente

-  spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă sau echipamentele tehnico-edilitare vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 50 mp;

Art. 14 – ÎMPREJMUIRI

- gardurile aflate la strada vor avea  inaltimea de maximum 1,80m din care un soclu opac de maximum 0,60m, partea superioara fiind decorativa si preferabil transparenta.

- gardurile pe laturile laterale ale parcelelor vor avea o inaltime maxima de 2,00m

-  imprejmuirile pot fi dublate de gard viu

-  pentru institutii, serviciile profesionale, unitatile comerciale se poate renunta la imprejmuirea de la strada

SECŢIUNEA III:

POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- Procentul de ocupare a terenului in sensul prezentului regulament reprezinta raportul dintre suprafata construita (proiectia la sol a constructiei ridicata deasupra cotei terenului natural) si suprafata parcelei. Suprafata construita este suprafata construita la nivelul solului , cu exceptia teraselor descoperite ale parterului care depasesc planul fatadei, a platformelor si scarilor de acces. Proiectia la sol a balcoanelor a caror cota de nivel este sub 3,00m de la nivelul solului amenajat si a logiilor inchise ale etajelor se include in suprafata construita. De asemenea si curtile de aerisire pana la 2,0mp intra in suprafata construita.

In calculul proiectiei nu vor fi incluse iesirile in exterior a balcoanelor inchise sau deschise in consola ale etajelor superioare si nici elementele cu rol decorativ sau de protectie ca stresini, copertine, etc.

POT maxim = 50%

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- Coeficientul de ocupare al terenului in sensul prezentului regulament reprezinta raportul dintre suprafata construita desfasurata si suprafata parcelei.

-  In calculul suprafetei construite desfasurate nu sunt incluse suprafata garajelor si spatilor tehnice amplasate in subteran precum si suprafetele balcoanelor si teraselor deschise precum si a podurilor neutilizabile.

CUT maxim =1,5

Intocmit ,

Urb. VLADIMIR  CAZAN