TITLUL LUCRARII:           PUZ  - PENTRU SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA RETELE  IN  ZONA PENTRU CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI, HALA PRODUCTIE, SPATII DEPOZITARE, SISTEMATIZARE VERTICALA, IMPREJMUIRE TEREN , BRANSAMENTE UTILITATI SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI

BENEFICIAR:			SC GEFIL  SA

AMPLASAMENT : 	MUNICPIUL PLOIESTI , CENTURA DE EST , nr. 107 C, TARLA 13 P A200 ,  JUD.             PRAHOVA

PROIECTANT GENERAL: 	S.C. BIG STUDIO ARH-DESIGN  S.R.L.

Arh. Bogdan Georgescu

DATA: 	                 08.2020

PROIECT :   	PUZ  - PENTRU SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA RETELE IN ZONA PENTRU CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI  , HALA PRODUCTIE , SPATII DEPOZITARE , SISTEMATIZARE VERTICALA , IMPREJMUIRE TEREN , BRANSAMENTE UTILITATI SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI

BENEFICIAR:        SC GEFIL  SA

AMPLASAMENT : MUNICPIUL PLOIESTI , CENTURA DE EST , nr. 107 C, TARLA 13 P A200 ,  JUD.             PRAHOVA

PROIECTANT GENERAL: 	S.C. BIG STUDIO ARH-DESIGN  S.R.L.

arh. Bogdan Georgescu

- BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE

DOCUMENTATII AVIZE SI CERTIFICATE PIESE SCRISE SI DESENATE:

- CERERE PENTRU AVIZARE SI APROBARE PUZ

- CERTIFICAT DE URBANISM  NR.   1251 / 16.10.2017, si NR.  880 / 23.09.2020

- COPIE  dupa CONTRACT VANZARE CUMPARARE NR. 1219 / 28.08.2017

- EXTRASE DE CARTE FUNCIARA: 137307 / 11.08.2020

- AVIZE : - aviz apa - canalizare : nr 4145 / 31.07.2018

- aviz electrica: nr. 12161 / 27.08.2018

- aviz gaze  nr 314.409.574 / 15.10.2019

- aviz dsp nr. 272 / 10.07.2020

- aviz politie nr. 614584 / 16.10.2018

- aviz oportunitate nr. 007 / 10.03.2020

- aviz mediu  nr. 12384 / 01.10.2018

- aviz CNAIR nr. 19D/58788/85 / 23.09.2020

- aviz Comisia Municipala pentru Transport si Siguranta Circulatiei nr. 2593 / 15.10.2018

- aviz Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism nr. 010 / 03.03.2020

- aviz ESZ nr. 3378 / 18.07.2019

- aviz SEVESCO nr. 5 / 2020

- aviz TRANSGAZ nr. 48644/1688 / 28.09.2020

Studiu de circulatie si fundamentarea circulatiei

Ridicare topo vizata OCPI

Studiu Geotehnic

Adresa ITM PRAHOVA  - 22966/P3473  din 23.19.2019

Adresa INSEMEX -PETROSANI  - 567 DIN 21.01.2020

PIESE SCRISE SI DESENTATE

- MEMORIU PUZ

- REGLAMENT LOCAL DE URBANISM

- U 01.1 INCADRARE IN ZONA – sc. 1:10000

- U 01.2 DOCUMENTATIE FOTOGRAFICA – sc. 1:1000

- U 02 SITUATIA EXISTENTA – sc. 1:1000

- U 03 REGLEMENTARI URBANISTICE – sc. 1:1000

- U 04 REGLEMENTARI EDILITARE – sc. 1:1000

- U 05 TIPUL DE PROPRIETATE – sc. 1:1000

- U 06 PLAN MOBILARE – sc. 1:1000

- U 07.1 ILUSTRARE VOLUMETRICA – sc. 1:1000

- U 07.2 ILUSTRARE VOLUMETRICA – sc. 1:1000

MEMORIU DE PREZENTARE

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE

  - Date de recunoastere a documentatiei

- Denumirea lucrării:		PUZ  - PENTRU SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA RETELE IN ZONA PENTRU CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI  , HALA PRODUCTIE , SPATII DEPOZITARE , SISTEMATIZARE VERTICALA , IMPREJMUIRE TEREN , BRANSAMENTE UTILITATI SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI

- Beneficiar:			SC GEFIL  SA

- Proiectant general:	        S.C. BIG STUDIO-ARH DESIGN S.R.L.

arh. Bogdan Georgescu

- Subproiectanti, colaboratori: P.F.A. DE A.N.C.P.I. Ing COSTIN OTAVA

S.C. SERTOP S.R.L.

S.C. GEODRILLING LABORATORY S.R.L.

- Data elaborării:		08.2020

  - Obiectul documentatiei

La comanda beneficiarului  s-a elaborat documentaţia :

•	PUZ -  PENTRU SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA RETELE IN ZONA PENTRU CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI  , HALA PRODUCTIE , SPATII DEPOZITARE , SISTEMATIZARE VERTICALA , IMPREJMUIRE TEREN , BRANSAMENTE UTILITATI SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI  pe amplasamentul de pe CENTURA DE EST   ,  TARLA 13 P A200, Municipiul Ploiesti , Jud. Prahova.

In vederea  REALIZARII PE  AMPLASAMENT FIRMEI SC GEFIL SRL a  unei cladiri de birouri, hala productie - asamblare stingatoare , spatii de depozitare, sistematizare verticala si imprejmuire.

  - Surse de documentare

- Ridicare topografică

- Plan Urbanistic General al Mun. Ploiesti

- Plan Optimizare Retea Stradala al Mun. Ploiesti

- Deplasări în teren

- Acte de proprietate

- Studiu fundamentare a circulatiei

- Aviz SEVESO

- Studiu geotehnic

CAPITOLUL 2 – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1.       Evoluţia Zonei

Terenul studiat (S=41265,3 mp) se afla in zona de Est a Municipiului Ploiesti, mai precis in UTR-E-7, terenul avand acces la Centura de Est a localitatii. Terenul cu NR. CAD. 137307 este proprietatea     companiei SC GEFIL SRL, conform contractului de vanzare autentificare cu nr. 1219 / 29.08.2017 si are suprafata masurata de 16142 mp.

Terenul studiat este contituit din proprietati private ale persoanelor fizice si juridice.

UTR E 7  nu dispune in acest moment de indicatori urbanistici reglementati.

Scopul initierii prezentului PUZ de catre proprietarul terenului studiat este acela de a reglementa indicatori urbanistici pentru terenul proprietate privata ( POT – 60 % , CUT – 1,8 ) si de a schimba functiunea terenului din zona echipare edilitara si culturi agricole  in zona mixta industrie nepoluanta si depozitare / institutii si servicii. In zona reglementata ( S = 26615.7 mp ) este cuprins si domeniul public al municipiului pentru reglementarea drumului De199.

2.2.	Incadrarea in localitate

Terenul propus pentru schimbarea functiunii, proprietatea beneficiarilor, are o formă  neregulata  .

Este amplasat  in estul municipiului Ploiesti si are urmatoarele vecinatati:

-N – PROPRIETATI PRIVATE NC. 122277

-S -  CENTURA DE EST  DN 1A

-E – PROPRIETATI PRIVATE NC. 144333

-V – PRIMARIA PLOIESTI – DE 199

2.3.	 Elemente ale cadrului natural

Terenul se prezinta plat cu diferente nesimnificative de nivel, nefiind afectat de fenomene geologice (alunecari de teren, eroziuni ale solului, etc), care sa reprezinte un pericol in ceea ce priveste stabilitatea terenului. Din punct de vedere litologic exista un strat de sol vegetal, un strat de argila nisipoasa si un strat de pietris.

In privinta seismicitatii, perimetrul studiat se afla in zona seismica de calcul B, avand parametrii seismici Tc = 1,0 sec., IMR = 100 ani, valoarea ag = 0,35g.

Conform NP 074/2007 – categoria geotehnica a amplasamentului este 1 ( risc geotehnic redus ).

2.4. 	Circulaţia

Terenul are acces la Centura de Est a Municipiului Ploiesti.

Amplasamentul studiat se afla pe partea dreapta  a DN1A in apropierea intersectiei cu De 199 si se desfasoara in lungul DN1A,  intre km 82+280-82+410, dreapta

Traficul estimat de beneficiar pentru aceasta investitie este de un vehicul de marfa   de 40 tone  /15 zile, 7 autoutilitare cu masa de maxim 3,50 tone /zi si 20 turisme /zi.

DN1A propus conform  PATJ, va avea  urmatorul profil transversal (1-1-propus)  :

Parte carosabila 2 x 7,00 m, profil acoperis

2 x 1,00 m acostament

2 x 1,50 m sant

2 x 1,00 m pista biciclete

2 x 1,50 , trotuar

2 x 1,00 m taluz

Ampriza totala minim 13,00 m x 2=26,00 m

Largirea pentru realizarea prospectului mai sus relatat se va realiza simetric fata de axul existent , astfel se observa afectarea limitei de proprietate studiata cu maxim 4,00 m.

Constructiile  se vor amplasa la distanta  de minim 30,00 m fata de marginea partii carosabile ,  conform HG43/97.

Imprejmuirile se vor amplasa la distanta de minim 13.00 m pentru a rezerva teren necesar reprofilarii DN1A la 4 fire de circulatie (PATJ Prahova )

2.5. 	Ocuparea terenului

Terenul care a generat studiul nu este ocupat de constructii.

2.6. 	Echipare edilitară

2.6.1 Stadiul echipării edilitare a zonei :

Exista posibilitati de racordare la retelele edilitare ale localitatii: retea electrica, retea de gaze si retea de alimentare cu apa

Retea electrica  LEA 6 kV si LEA 20kV

Retea de aductiune apa F2 Movila Vulpii-Teleajen Dn800mm si retea de canalizare in sistem propriu cu cuva etansa vidanjabila.

Retea Transgaz – conducta magistrala de transport gaze 20” Valea Calugareasca - Teleajen (Pa=25bar) si 12” record SRM LUKOIL

Retea Distrigaz – conducta gaze OLMP Dn 3’’

2.6.2 Principalele disfuncţionalităţi

-accesul din DN 1A

-zona de protectie retele magistrale

-Distanta fata de Rafinaria LUKOIL – Ploiesti este de 1526.88m – analiza comisisa SEVESO

-vecinatatea cu S.C. WEATHERFORD ATLAS GIP S.A. care detin materiale explozibile

2.7. 	Probleme de mediu

Datorita functiunii obiectivului propus nu sunt evidentiate probleme de mediu.

C	ORELAREA CU DIRECTIVA SEVESO – aviz SEVESO nr. 5/2020 din 17.02.2020

In baza legii Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase si a Oridnului nr 3710/1212/99/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distantelor adecvate fata de sursele potentiale de risc din cadrul amplasamentelor care se incadreaza in prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase in activitatile de amenajare a teritoriului si urbanism , amplasamentul studiat a fost verificat din punct de vedere al planselor de risc conform incadrarilor ISU Prahova si Agentia pentru Protectia Mediului Prahova.

Fata de “Ploiesti _ LUKOIL _ DGRSRGFEGF _  TOX _ SobaClaus _ 0,00001 _ 29032018 _ 60minCM1” amplasamentul se afla la o distanta de 1526.88 m

Conform tabelului preluat din Metodologia pentru stabilirea distanțelor adecvate față de sursele potențiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase în activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism din 19.07.2017 , amplasamentul este in influenta razei cele mai mari (5600m) zona IV cu frecventa de 10־⁵  an־¹.

2.8. 	Opţiuni ale populaţiei

Comunitatea locala este favorabila intentiei beneficiarului prin acordul dat de primarie Aviz CTUAT pentru Studiu de oportunitate nr. 10 din 03.03,2020..

Punctul de vedere al elaboratorului prezentului PUZ este de asemenea favorabil solicitarii investitoruluii, considerand iminenta intentia acestuia.

Conform adresei cu nr. 308365 din 17.10.2019, S.C. WEATHERFORD ATLAS GIP S.A. au mentionat ca detin explozibil, acestia aflandu-se pe terenul vecin, ca urmare a celor mentionate reprezentantii I.S.U au solicitat initial o documentatie de tip SEVESO, si s-a obtinut avizul cu nr. 5/2020.

Conform adresei de la Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova 22966/P3473 din 23.12.2019, S.C. WEATHERFORD ATLAS GIP S.A. detine autorizatii (413/26.06.2012 – ITM PH, 710184/27.06.2012 – IPJ PH, 444/26.06.2012 – ITM PH) in ceea ce priveste depozitul de materii explozive, cat si prepararea, transportarea si comercializarea acestora.

In urma  adresei de la Ministerul Educatiei si Cercetarii Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antoexploziva-INSEMEX Petrosani cu nr. 567 din 20.01.2020, s-a ajuns la concluzia ca sunt necesare cateva discutii pentru o solutie cat mai benefica.

CAPITOLUL 3 - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. 	Concluzii ale studiilor de fundamentare

Ridicarea topografica a terenului studiat , scara 1: 500 , cu cote si curbe de nivel , arata ca terenul este o zona cu suprafata plana cu diferente nesimnificative de nivel. Terenul nu prezinta probleme de stabilitate.

Conform studiului geotehnic, factorii de risc natural avuti in vedere au fost inundatiile si alunecarile de teren, iar concluziile au relevat faptul ca riscul celor doua fenomene este minim in perimetrul studiat si de asemenea nu au fost interceptate infiltratii ale apei subterane. Categoria geotehnica a amplasamentului este 1 (risc geotehnic redus).

Conform studiului de fundamentare a circulatiei:

-Intrarea in incinta se va realiza numai dinspre Bucuresti

-Iesirea din incinta se va realiza numai spre Brasov

-Insula denivelata va fi prevazuta cu butoni reflectorizanti tip cascada

-Se vor monta diferite indicatorae de circulatie.

3.2. 	Prevederi ale P.U.G.

Din punct de vedere al încadrării amplasamentului în documentaţiile aprobate, terenul studiat este situat in intravilanul municipiului Ploiesti in zona de echipare edilitara si culturi agricole  UTR E 7 fara indicatori urbanistici.

3.3.	Valorificarea cadrului natural

Amplasarea investitiei  nu va conduce la schimbarea destinaţiei terenului din zonele învecinate, acestea fiind utilizate în continuare în scopuri industriale / echipare edilitara si culturi agricole .

3.4. 	Modernizarea circulatiei

Accesul in incinta din Centura de Est a Municipiului   se va asigura conform solutiei de circulatie prin De199 , caruia i-a fost atribuit profilul a-a cu 7 m parte carosabila 2 x 0.75 m acostament si 2 x 2.25 m taluz .

Conform PATJ pentru DN1A se propune profilul 1-1 cu 14 m parte carosabila , 2 x 1.0 m acostament , 2 x 1.5 m sant ,  2 x 1.0 m pista biciclete , 2 x 1,5m trotuar , 2 x 1.0 m taluz sau zid de sprijin ( dupa caz ) si spatiu verde variabil de la 0 la 3.0 m pe latura dreapta a profilului propus.

La  fazele ulterioare  ale prezentei documentatii , se vor elabora documentatii privind amenajarea locurilor de parcare si circulatia interioara in corelare cu amplasarea constructiilor pe terenul studiat  .

Se va respecta HG525/96, pentru amenajarea locurilor de parcare necesare in corelare cu activitatea fiecarei constructii in parte, astfel;

Art 5.1, 5.1.1, a)  pentru constructii administrative se va prevede cate un loc de parcare pentru 10-40 angajati

Art 5.12, *pentru constructii industriale cu activitatea desfasurata pe o suprafata de 10-100 mp  este necesar un loc de parcare la 25 mp

*pentru constructii industriale cu activitatea desfasurata pe o suprafata de 100-1000 mp  este necesar un loc de parcare la 150 mp

*pentru constructii industriale cu activitatea desfasurata pe o suprafata mai mare de 1000 mp  este necesar un loc de parcare la 100 mp

In studiul de fudamentarea circulatiei (solutie propusa ) sunt propuse 25 parcari autoturisme, 7 parcari furgonete  si 5 parcari tiruri .

Pentru largirea dumului DN1A SC. GEFIL SA va ceda catre domeniul public 137 mp.

Accesul carosabil se va face din De199 si aceesul pietonal se va face din DN 1A.

3.5. 	Zonificarea functionala

Se propune schimbarea functiunii terenului studiat din zona de echipare edilitara si culturi agricole in InD/IS - zona mixta de Industrie neopoluanta si depozitare / Institutii si servicii   si stabilirea unor  indicatori urbanistici POT = 60% , CUT = 1.8

UTR E 7B  cu urmatoarele zone functionale:

InD/IS - Zona mixta - Industrie nepoluanta si Depozitare si Iinstitutii si Servicii, cu urmatorii indicatori urbanistici maximali :   POT = 60% , CUT = 1,8 , regim de inaltime maxim P+2 , H.max. = 15m . - nelimitat pentru instalatii tehnologice.

Se propune ca aliniamentul sa sa fie la cel putin 13,00 m fata de axul existent al strazii iar regimul de aliniere este propus la 33,50 m fata de axul existent al strazii Centura de Est sau 30 m fata de marginea partii carosabile a DN 1A .

Edificabil propus prezinta urmatoarele retrageri fata de limita proprietatii

Fata de limita de Est – 6.00 m

Fata de limita de Nord – 5.00 m

Fata de limita de Vest – 5.00 m

Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se calculează în majoritatea cazurilor procentual în raport cu suprafaţa totală a terenului destinat construcţiei respective, conform prevederilor Anexei nr. 6, dar nu mai putin de  20%. Se va prevede perdea de protectie catre limita estica a terenului.

3.6. 	Dezvoltarea echiparii edilitare

Pentru realizarea şi exploatarea investitiei vor fi asigurate următoarele utilităţi:

- Energia electrică va fi asigurată : -bransament la reteaua existenta LEA 20kV  -  De 199

- Alimentarea cu apă. –bransament la aductiunea de apa ESZ Prahova F2 Movila Vulpii-Teleajen Dn800mm.

- Gaze naturale – bransament din reteaua existenta Retea Distrigaz – conducta gaze OLMP Dn 3’’ pe DN1A

- Salubrizare.  Se vor  încheia contracte de salubritate cu firme specializate şi pe amplasament vor fi aduse containere ecologice, pentru colectarea selectiva a deşeurilor.

- Canalizare. –va fi asigurată in sistem propriu cu cuva etansa vidanjabila  in etapa 1 si prin racordare la reteaua localitatii dupa realizarea acesteia in etapa 2.

- Incalzirea constructiilor se va face cu instalatii pe baza de energie electrica.

3.7. 	Protectia mediului

Constructiile proiectate nu prezintă nici un fel de elemente funcţionale sau de alta natură care ar putea prejudicia mediul natural şi construit existent. Colectarea gunoiului menajer se va face prin sortare pe tipuri de materiale colectate (separat sticla, hartie, resturi menajere), containerizate şi preluate de firme specializate în baza contractelor de prestari de servicii pe care le va incheia investitorul.

Vor fi prevăzute spaţii verzi şi aliniamente cu rol de protecţie, totodată creând îmbunătăţirea microclimatului şi înfrumuseţarea peisajului.

3.8. 	Obiective de utilitate publica

Propunerile sunt in concordanta cu prevederile de dezvoltare din Planul Urbanistic General, necesare pentru a se adapta contextului actual si totodata nevoilor beneficiarului.

In prezent terenul in suprafata de 16.142 mp este proprietate particulara S.C GEFIL S.A. In plansa referitoare la ‘’proprietatea asupra terenurilor’’ au fost evidentiate urmatoarele:

- Teren proprietate privata a persoanelor fizice/juridice

- Teren Proprietate publica de interes local

- Teren proprietate publica de interes national

- Teren propus pentru a fi trecut catre domeniul public

Pentru modernizarea DN 1A si a intersectiei cu De 199  se propune trecerea din proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice a 137mp in domeniul public al statului.

CAPITOLUL 4 – CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat in concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare.

Prin acest Planul Urbanistic Zonal s-au stabilit obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile urbanistice care urmeaza a fi aplicate.

Costurile aferente investiţiei de bază, a realizarii solutiei de ciculatie propusa şi a reţelelor necesare vor fi suportate în întregime de beneficiar

Prin implementarea reglementarilor ce se vor stabilii in documentatia PUZ se vor crea premisele unei dezvoltari urbane durabile.

Realizarea investitiei intr-un termen cat mai scurt este un factor esential in dinamizarea refacerii urbanistice a zonei, cu efecte pozitive asupra dezvoltarii economice .

INTOCMIT,

Arh. Bogdan Georgescu