DOCUMENTATIE GEOTEHNICA PENTRU CONSTRUCTII

FAZA STUDIU GEOTEHNIC

EXTINDERE CAPACITATE CAZARE CAMIN DE BATRANI

Beneficiarul investiţiei:	MUNICIPIUL PLOIESTI

Elaborator:                          SC BIA CONSPROIECT SRL

- MEMORIU TEHNIC

1.Denumirea obiectivului. Amplasament.

Denumirea obiectivului : Extindere capacitate cazare Camin de batrani

Amplasament:           Strada Cosminele  nr.11A , mun.Ploiesti , jud.Prahova

Terenul este situat in intravilanul municipiului Ploiesti, dat in administrare catre A.S.S.C. Ploiesti. Amplasamentul este sistematizat. Terenul este plan, uniform,  cu panta sub 3%, fara neconformitati geomorfologice. Nu au fost semnalate surse antropice de apa. Zona adiacenta este total sistematizata. Factorii hidrogeologici locali nu constituie factor de risc. Nu influenteaza terenul de pe locatia analizata.

Particularitatile locale si regionale obiectiveaza ca elemente de proiectare:

-precizarea particularitatilor topografice, geomorfologice, hidrogeologice, geologice, seismice si adancimea de inghet pe amplasament;

-determinarea naturii terenului de fundare; proprietatile fizice si mecanice ale acestuia pe adancimea zonei active a fundatiilor;

-calculul stabilitatii  locale a terenului din amplasament;

-stabilirea si incadrarea lucrarii in categoria geotehnica;

-precizarea conditiilor speciale ale amplasamentului, care pot influenta desfasurarea normala a realizarii lucrarilor de fundare, dupa caz:

-roci sensibile la umezire, cu procese de contractie-umflare mari sau PSU;

-oscilatia nivelului apei subterane sub influenta apelor meteorice coroborata cu caracteristicile  fundatiei si tipul de fundare, neconformitati litostratigrafice, falieri.

-compatibilizarea informatiilor rezultate din cercetarea geologo-tehnica; recomandari privind proiectarea, executia si urmarirea constructiei, in corelatie cu constantele terenului de fundare.

Descrierea lucrarii:

Clădirea a fost executată în anii 1930-1940. Construcţia existentă, a avut initial  destinaţia de “cazarmă”, are formă de H în plan, iar in anul 2016 a fost finalizate lucrarile aferente schimbarii de destinaţie a clădirii din cazarmă în cămin de bătrâni.

Cladirea a fost reamenajata pentru 24 de utilizatori prin amenajarea a 12 camere cu cate doua paturi si bai individuale, spatii de odhina si recreere, spatii tehnice si cabinete medicale. Deoarece numarul de solicitari a crescut de la an la an , pe langa cazurile sociale de persoane fara apartinatori, cazarea in caminul de batrani nu mai este posibila datorita lipsei de locuri de cazare.

Se doreste ca noua constructie sa comunice cu cladirea existenta a caminului, se mareste capacitatea cu 20 de camera dotate cu baie proprie.

Se propune amenajarea spatiului exterior , alei pietonale , imprejmuirea centrului.

Suprafata ce face obiectul proiectului este de aproximativ 1500 mp.

Cladirea are un regim de inaltime P.

Structura :

Clădirea are regimul de inaltime Parter, cu dimensiunile maxime in plan de 56,10 x28,97m si inaltimea nivelului de 3.50m.

Cladirea este alcatuita din trei tronsoane: Tronsonul 1 cuprins intre axele 1-4, Tronsonul 2 cuprins intre axele 4-11, iar Tronsonul 3 este cuprins intre axele 11-14.

Structura de rezistenţă este alcătuită din pereţi structurali din zidărie de cărămidă marca C50 şi mortar marca M10÷25, cu grosimi de 30 cm la exterior şi la interior, fără stâlpişori şi centuri din beton armat.

Planşeul peste parter era din beton armat.

Acoperişul este tip şarpantă, cu elemente executate din lemn ecarisat şi învelitoarea din ţablă metalica tip Tigla.

Fundaţiile sunt de tip continue sub ziduri, alcătuite din blocuri de fundare, până la adâncimea de

-1,20   m, cu lăţimea de circa 50 de cm, din beton simplu.

In anul 2016 au fost finalizate lucrarile aferente schimbarii de destinaţie a clădirii din cazarmă în cămin de bătrâni prin lucrări de consolidare, refunţionalizare şi modernizare. Aceste lucrări au constat în realizarea unui cămin de bătrâni care sa respecte cerinţele funcţionale actuale pentru desfăşurarea activităţilor specifice.

Măsuri tehnice de intervenţie executate asupra structurii:

Consolidarea sistemului structural prin lucrări de subfundare pana la cota de - 1,45 m , prevederea centurilor de beton armat la cota ±0,00 şi + 3,00 m, stâlpi, grinzi şi buiandrugi din beton armat;

Cadre ortogonale de beton armat în zona spaţiilor de cazare;

Camăşuirea pereţilor cu mortar M100T fara var cu grosimea de 6 cm(maxim);

Planşeu de beton peste parter;

Bordarea golurilor noi practicate în pereţi;

Refacerea zidăriei în ştrepi a golurilor desfiinţate în pereţii structurali;

Fisurile în pereţi mai mari de 0,2 mm se injectează cu mortar cu tehnologia şi cu materiale conform C149-87;

Înlocuirea şarpantei din lemn.

2.Scopul lucrarii

Calculul terenului de fundare. Identificarea parametrilor la forfecare a stratului de fundare.

3. Linia de cercetare

In vederea identificarii parametrilor fizici si la forfecare a stratului de fundare s-a realizat  un foraj de unde s-a prelevat o proba netulburata  pentru incercarile de laborator. Investigatiile de teren au fost realizate in perioada: iunie 2019  si au urmarit litologia locala pana la adancimea de 6.00 m.

4.Geologia si morfologia

Ploiești este municipiul de reședință al județului Prahova, Muntenia, România. Este situat la 60 km nord de București, pe coordonatele de 26°1'48" longitudine estică și 44°56'24" latitudine nordică și are o

suprafață de aproape 60 km². Este înconjurat de comunele Blejoi (la nord), Târgșoru Vechi (la vest), Bărcănești, Brazi (la sud) și Bucov (la est).

Municipiul Ploiești este așezat în centrul Munteniei, în partea central-nordică a Câmpiei Române.

Ploieștiul, unul dintre orașele cele mai importante ale țării, se află la cea mai mică distanță de capitală, și cu toate că pe parcursul a patru secole a avut strânse legături cu aceasta, el și-a păstrat personalitatea.

Orașul Ploiești este traversat de meridianul 25°E (în partea sa de vest) și de paralela 44°55’N (în partea de sud). Paralela 45 Nord trece prin comunele suburbane Păulești, Blejoi și Bucov. Municipiul ocupă o suprafață de peste 60 km2, din care 35 km2 reprezintă comunele suburbane.

Ploieștiul se găsește între două mari râuri, primul dintre ele, Prahova, spre sud-vest, atingând ușor municipiul prin comuna suburbană Brazi, iar cel de-al doilea, Teleajenul, spre nord și est, străbătându-l prin comunele suburbane Blejoi, Bucov, Berceni. Orașul este așezat pe râul Dâmbu, care izvorăște în zona de dealuri a orașului Băicoi, trece prin oraș și prin două comune suburbane și apoi prin comuna Râfov, unde se varsă în Teleajen.  Sub aspect topografic, cota terenului natural in zona se situeaza cu valorile aproximative cuprinse intre 167.56 - 168,15 m si o panta variabila a terenului de 1-2 %. Arealul constructiv este plan si prezinta o panta medie de cca 1,05% si face obiectul studiului de fata. In plan regional, la nivelul orasului, inclinarea terenurilor variaza in functie de caracteristicile geomorfologice ale reliefului si de  microrelieful negativ ce are la baza modificari antropice ale reliefului.

Campia piemontana a Ploiestiului face parte din Camipa Romana. Aceasta din urma este marginita la sud si est de Dunare, iar la nord de Podisul Getic, Subcarpatii si podisul Moldovei. Intre aceste limite, Campia

Romana apare ca o depresiune - in sens geologic - puternic sedimentata.Ea este o regiune de platforma, relativ rigida (platforma Moesica). Fundamentul Campiei Romane, situat la adancimi variabile, dar care cresc in fata arcului carpatic, este alcatuit din sisturi cristaline foarte vechi (proterozoice si paleozoice. Acest fundament este o mica placa tectonica aflata intr-o usoara subductie sub placa ce poarta arcul carpatic. Stiva de sedimente este formata din roci mezozoice (in baza) si neozoice, in continuitate de sedimenetare, spre suprafata, ceea ce arata ca umplerea depresiunii din Campia Romane s-a facut relativ continuu. La sfarsitul Pliocenului si in Cuaternar s-au depus nisipuri, pitrisuri. argile si loess care au dus la transformarea  lacului pontic in uscat, de la vest spre est si de la nord spre sud. In unele parti ale Campiei Romane au avut loc scufundari lente subsidente, cea mai cunoscuta fiind cea de pe cursul Siretului Inferior, care se continua si in prezent. Cuvertura de loess acopera interfluviile, ajungand in partea de est la grosimi considerabile (40 m, in Campia Hagienilor). 
       	Suprafata campiei inclina de la nord la sud, asa cum curg si raurile, precum si de la vest la est, cum s-au retras apele lacului Cuaternar.Partea cea mai joasa (10-20 m altitudine) se afla pe Siretul Inferior, unde, pe un teritoriu de lenta scufundare, s-a format o mare zona de confluente, spre care se recurbeaza raurile in evantai.Altitudinea maxima este de 300 m, la Pitesti. Relieful Campiei Romane se caracterizeaza prin vai largi si interfluvii netede, numite popular campuri, cu mici depresiuni formate prin tasare si sufoziune (crovuri). Prezenta nisipurilor determina aparitia unui relief de dune, ca in sudul Olteniei, in estul Campiei Romane (de-a lungul Ialomitei, Calmatuiului) si Campia Tecuciului (la Hanu Conachi).Forma Campiei Romane, aspectul si adancimea la care se afla fundamentul ei intre Focsani si Zimnicea, influenteaza modul de propagare a undelor seismice care au epicentru in Carpatii si Subcarpatii de Curbura, imprimandu-le o directie de la nord-est spre nord-vest. Totodata aliniamentul Faurei-Urziceni-Bucuresti-Alexandria este fasia cu ce mai mare amplitudine termica medie anuala (26 gr.C). In cadrul Campiei Romane exista trei tipuri genetece de campii: campii piemontane, campii de subsidenta si campii tabulare (cu interfluvii intre vai). Insa un rol deosebit in modelarea formelor reliefului il joaca factorul uman, de aceea, celor trei categorii de relief mentionate anterior li se adauga formele de relief antropic, relief pe care se va pune accent cel mai pregnant in lucrarea de fata, relief pus in evidenta prin diferite procese de natura sa imbunatateasca modul de viata, sa previna anumite fenomene. Actiuni care s-au soldat atat cu rezultate positive cat si negative. Exemple de tipul interventiilor antropice sunt plantatiile, drenarile, nivelarile, formarea unor profile de debleuri, practicarea lucrarilor ameliorative.

Particularitatile litostratigrafice fac trimitere la depozite ce s-au format prin procese specifice teraselor. Sunt reprezentate prin roci psamo - pelitice(argile, nisipuri, prafuri nisipoase si pietrisuri prafoase-nisipoase), ce acopera orizont urile de adancime. Sporadic sunt semnalate intercalatii lenticulare de roci nisipo-prafoase. Aceste depozite apartin pliocen - cuaternarului si urmeaza de regula, sarmatianului in facies argilos, care constituie fundamentul regiunii. Apare la peste 10m adancime. Depozitele nisipoase au grosime mare, sunt friabile, instabile.In ceea ce priveste fundamentul aceasta este compus din roci tari, metamorfozate, sisturi cristaline si ganaise cu intruziuni granitice si granite-gnaisice. Pe suprafata municipiului Ploiesti, cele mai recente depozite de sedimente apar in deosebi in

zonele de terase, avand grosimi de pana la 10-30 m, fiind alcatuite din nisipuri si pietrisuri in partea inferioara, iar la partea superioara sunt depozitate argile si roci loessoide, la care se adauga aluviunile aferente sesului raului Dambu sau Teleajen, ce traverseaza orasul dar si ale afleuntilor acestuia, aluviuni formate din argile si argile nisipoase.

Normativul CR 1-1-4/2012, recomanda pentru presiunea de referinţa a vintului  qb=0,6 Kpa , avand IMR=50 de ani 40kPa.

Incarcarea de referinţa a stratului de zapada(gz),data de Normativul CR-1-1-3-2012 “Cod proiectare. Evaluarea zăpezii asupra construcţiilor” este S0,k=2,0KN/mp. pentru un interval de recurenta de 50 ani.

5. Stratificatia terenului

Coloana litologica identificata prin lucrarile geotehnice din zona se prezinta astfel:

Foraj 1:

- ±0,00 ÷ -  0,60 m sol umplutură;

- -0,60 m  ÷ -1,80 m pământuri argiloase prăfoase galbene cafenii, plastic vârtoase cu rare elemente de pietriş;

- -1,80 m  ÷ -3,10 m pietriş 50% cu liant argilos nisipos;

- -3,10 m  ÷ - 6,00 m pietrişuri cu bolovăniş, nisip şi liant argilos-prăfos.

S-au respectat prevederile din normativ: NP 074-2014 & EUROCOD 7: SR EN 1997-1/2006  .

6.Apa subterana

Apa subterana nu a fost intalnita in sondajul realizat cu adancimea de 4,00 m .

7. Adâncimea zonei de îngheţ

Clima de tip continental moderat a zonei impune, conform STAS 6054/77, coborârea tălpii fundaţiei sub adâncimea maximă de îngheţ. Pentru amplasamentul studiat aceasta este de 0,90 ÷1,00 m.

9. Zona seismică

Din punct de vedere seismic, conform „ Cod de proiectare seismica – Partea I
- Prevederi de proiectare pentru clădiri ” Indicativ P100/1/2013, amplasamentului îi corespunde o perioada de colt Tc= 1,6 sec. , iar acceleratia terenului pentru proiectare ag=0.35 g pentru un interval mediu de recurenta al magnitudinii IMR=225ani . Conform P100-1-2013 clasa de importanta a cladirii este:

- Clasa de importanta  II sub aspectul consecinţelor asociate cu prăbuşirea sau avarierea gravă cu factorul de importanta  γI = 1,2.

- EVALUAREA GEOTEHNICA

1.Incadrarea definitiva in categoria geotehnica

| Factorii de avut in vedere | Descriere | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| Conditii de teren | Teren partial sensibil la umezire | 3 |
| Apa subterana | Fara epuismente | 1 |
| Clasificarea constructiei dupa categoria de importanta | Deosebita | 2 |
| Vecinitati | Risc moderat | 3 |
| Zona seismica ag= 0.35 g |  | 3 |
| Riscul geotehnic | Moderat | 12 |
| Categoria geotehnica | 2 |  |

Încadrarea s-a făcut conform Normativului privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii indicativ NP 074/2014 si Ghidul GT035 / 2002.

2.Conditii de fundare

Pe baza observaţiilor în teren, se vor avea în vedere următoarele:

- Utilizand presiunea conventionala de calcul pentru estimarea portantei terenului de  fundare, presiunea conventionala Pconv [kPa] pentru stratul de fundare  pământuri argiloase prăfoase galbene cafenii, s-a stabilit, conform anexei A cuprinse in NP 112/2014, pentru fundatii continue sau izolate avand latimea talpii B = 1.00 m si adancimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat de Df  = 2.00m, ca fiind de 280 kPa. Pentru oricare alte dimensiuni ale latimii fundatiei si alta adancime de incastrare se impune aplicarea corectiilor metodologice de calcul prescrisa de NP 112-2014.

Ppl [kPa]=185  kPa , Pcr [kPa]=260  kPa

3.Recomandari si concluzii

Amplasamentul analizat are stabilitate locala asigurata atat timp cat nu intervin factori perturbatori brutali  (ex. miscari seismo-telurice de mare intensitate, fenomene si procese erozivo-gravitationale).Terenul nu este inundabil. Procesele de inmlastinire – torentialitate sunt absente. Stratul de fundare prezinta variatii litistructurale: este psamo-peltic.

Calculul stabilitatii s-a realizat numai in cadrul perimetrului analizat si nu face referire la intregul ansamblu geomorfologic. O atentie sporita trebuie acordata sistematizarii intregii zone cu impiedicarea infiltrarii apelor din precipitatii, prin fisurile si deplasarile terenului, care pot determina aparitia unor fenomene de pierdere locala a stabilitatii terenului.

Morfologia terenului nu crează condiţii de declanşare a unor procese de modelare a suprafeţei care să pericliteze siguranţa în exploatare a construcţiei.

Se impune respectarea următoarelor recomandări:

- se va asigura amenajarea terenului în jurul clădirii pentru a se împiedica infiltrarea apelor meteorice la talpa fundaţiilor, cu consecinţe nefavorabile asupra caracteristicilor de rezistenţă ale terenului de fundare;

- Luând în considerare condiţiile de teren, apa subterană, categoria de importanţă a construcţiei şi vecinătăţile, amplasamentul investigat se încadrează în categoria geotehnică cu risc geotehnic moderat.

- se vor prevedea racorduri elastice şi etanşe pentru conductele de apă si canalizare ce intră şi ies din clădire conform NP125/2010 amplasate in tub de protectie/canal tehnic iar caminele se vor amplasa la minim 3m de constructie;

- în jurul clădirii, se vor amenaja trotuare etanşe din beton armat sau din dale de piatră sau beton, rostuite cu mortar de ciment, cu o lăţime de mimin 1,00m (in zonele unde nu sunt prevazute trotuare) prevazut cu pinten la margine. Sub acestea se va amenaja un strat de pământ stabilizat sau balast cu o grosime de 20cm. Trotuarele vor avea o pantă de minim 5% spre exterior;

- apele pluviale colectate de pe acoperiş vor fi şi ele colectate şi dirijate spre rigole;

- se va evita stagnarea apei la distanţe mai mici de 10m în jurul construcţiei;

- zonele nebetonate vor fi înierbate;

- o atenţie deosebită se va acorda gestionării apelor meteorice şi a celor provenite deteriorarea reţelelor edilitare;

- deformaţiile pe care le poate comporta terenul nu trebuie să depaşească limita admisibilă pentru tipul de construcţie;

ÎNTOCMIT,

ing. Oajdea Catalin