- FAZA CONSULTAREA POPULATIEI

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Obiectiv :

Intocmire Plan Urbanistic de Detali  PENTRU

ExtinderE CLADIRE  Restaurant IN  vederea AMENAJARII SPATIULUI DE JOACA  SI ORGANIZARE EVENIMENTE PENTRU COPII, REMODELARE 	FATADE, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE SI REFACEREA FINISAJELOR LA RESTAURANT MCDONALD`S PLOIESTI NORD

Amplasament :	Ploiesti , str.  Republicii, nr. 136

Beneficiara :	S.C. McDONALD’S ROMANIA S.R.L.

sediul social:	Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8,

Cladirea America House, Aripa de Vest, Etaj 5, Sector 1

N.O.R.C: 		J40/16755/1994

C I F: 		RO6205722

Proiectant :  	B.I.A. NR.9

Sef proiect : 	arh. SIMONA GABRIELA VALCU

- Proiect nr.          71

05.2014

BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

PIESE SCRISE

- MEMORIU DE PREZENTARE

- CERTIFICAT DE URBANISM

- ACTE PROPRIETATE ( contract de vanzare cumparare, intabulare şi extras CF )

- Aviz o.c.p.i.

PIESE DESENATE

PLANŞA 01-    ÎNCADRAREA ÎN PUG sc: 1/10000, 1/5000

PLANŞA 01-    ÎNCADRAREA ÎN ZONA PARC sc 1/2000

PLANŞA 02-    PLAN DE SITUATIE- EXISTENT sc 1/500

PLANŞA 03-    PLAN DE SITUATIE- REGLEMENTERI  URBANISTICE Sc 1/500

MEMORIU GENERAL

- CAPITOLUL 1-  DATE GENERALE:

- IDENTIFICAREA OBIECTIVULUI

- prima VERSIUNE a planului

- Intocmire PLAN URBANISTIC DE DETALIU

- Obiectiv : 		Intocmire Plan Urbanistic de DetaliU PENTRU ExtinderE CLADIRE  Restaurant IN  vederea AMENAJARII SPATIULUI DE JOACA  SI ORGANIZARE EVENIMENTE PENTRU COPII, REMODELARE FATADE, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE SI REFACEREA FINISAJELOR LA RESTAURANT MCDONALD`S PLOIESTI NORD

Amplasament :	Ploiesti , str.  Republicii,nr.136.

Beneficiara :	            S.C. McDONALD’S ROMANIA S.R.L.

sediul social:		Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8,

Cladirea America House, Aripa de Vest, Etaj 5, Sector 1

N.O.R.C: 		J40/16755/1994

C I F: 			RO6205722

Proiectant :  		B.I.A. NR.9

Sef proiect : 		arh. SIMONA GABRIELA VALCU

- Proiect nr.                 71

Faza			CONSULTAREA POPULATIEI

Scopul lucrarii : ExtinderEA CLADIRII  Restaurant IN  vederea AMENAJARII SPATIULUI DE JOACA  SI ORGANIZARE EVENIMENTE PENTRU COPII, REMODELARE FATADE, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE SI REFACEREA FINISAJELOR LA RESTAURANT MCDONALD`S PLOIESTI NORD

CAPITOLUL 2 – DATE SPECIFICE PROIECTULUI

2.1 DATE GEOMETRICE

Suprafata teren  :     2500mp ( acte),

Suprafata constructiei existente:  Sc= 340.95mp; Scd= 340.95mp

Suprafata extindere propusa :  Sc=Scd=84.05mp

- 2.2. DATE DESPRE AMPLASAMENT

Terenul , proprietatea beneficiarei conform actelor anexate, se afla in intravilanul municipiului Ploiesti, nr. Cadastral 10405 fiind inscris in CF 136639-municipiul Ploiesti

VECINATATI

Amplasamentul propus se invecineaza cu:

La nord vest:  Parc

La sud vest :   Bdul Republicii

La sud est: Soseaua Nordului

La nord est:   str. Cameliei

Alinierea terenului fata de :

- axul str. Republicii este 17.20m

- Axul Sos Nordului este 28.64m

- 2.3.Incadrare in PUG si documente urbanistice aprobate

Conform PUG aprobat, amplasamentul se incadreaza in  zona N-8, subzona PP,  destinatia stabilita  fiind zona de parcuri, recreere , sport, avand ca utilizari permise : chiscuri, platforme de joaca, umbrare, terenuri de joc si sport in aer liber sau acoperite, constructii anexe.

Conform, RGU si RLU  in zonele de parcuri si agrement se pot edifica  cladiri cu functiunile sus amintite ( recreere , restaurant) in cuantumul a 5% din suprafata totala a parcului, respectiv :

POT= 5%, CUT=0.15

Deoarece la capatul vestic al acestui parc s-a edificat o cladire de Biserica Ortodoxa .

Suprafata parcului este 26895mp

Suprafata construita totala existenta a celor doua cladiri ( restaurant si biserica ) este 340.95mp+565mp=905.95mp, deci  POT ==3.36% < 5%

Extinderea cu suprafata de 84 .05mp ( 905.5+84.05=990mp) va genera un POT = 3.68% <5%

Pentru terenul in suprafata de 2500mp,  proprietatea MCDONALD`S indicatorii urbanistici aprobati sunt:   POT existent =13.63%, CUT= 0.14

Se propun : POT= 17% si CUT= 0.17

  - SITUATIA EXISTENTA

Pe parcela exista  constructia restaurantului ce urmeaza a fi extinsa.

  - DATE DESPRE CONSTRUCTII

Se propun urmatoarele

a)  lucrari  exterioare :

-ExtinderEA CLADIRII  Restaurant ,

remodelarea ghiseului mcdrive

b) lucrari  interioare :

-  AMENAJARe SPATIUDE JOACA  SI ORGANIZARE EVENIMENTE PENTRU COPII

-  REMODELARE FATADE,

-  RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE

-  REFACEREA FINISAJELOR LA RESTAURANT

DISTANTE FATA DE CONSTRUCTII SI VECINATATI, PROTECTII

Amplasamentul se afla la intersectia a trei strazi importante a municipiului Ploiesti : in imprejurimi se afla :

La sud : Bu-dul Republicii si zona industriala Dero Lever

La nord : Str. Cameliei si Restaurant si Casino Nord

La est :  Sos. Nordului si cvartal blocuri Republicii ( la o distanta mai mare de30m)

La vest : drum acces ( pe proprietate) si parc Nord

Toate cladirile de locuit se afla la distante mai mari de 30m.

- 2.7       Echiparea tehnico -edilitară

Alimentarea cu apă  şi canalizarea sunt racordate la retelele ce aparţin SC APANOVA .

Alimentarea cu gaze naturale se face pe baza bransmentului existent a S.C. Distrigaz –SUD Alimentarea cu energie electrica este asigurata prin bransamentul existent al SC Electrica SA

În incintă sunt amenajate platforme auto şi parcaje pentru un numar minim de 25 auto.

In zona exista si reteaua de termoficare.

La limita spre soseaua Nordului sunt amplasate platformele pentru colectarea selectiva a deseurilor.

2.8.   SITUATIA ZONELOR VERZI

Prin autorizatia initiala au fost stabilite suprafetele  destinate constructiilor, drumurilor, parcarilor si trotuarelor de 1950mp , precum si a spatiilor verzi de 550mp.

Suprafetele respective se mentin , extinderea  se va realiza in zona terasei, deci a suprafetelor construite, spatiul verde ramane astfel neatins.

2.9. BILANTUL TERITORIAL

Bilantul subzonei PP initial

Destinatie functionala                                       Suprafata                           Procent

Subzona PP- Parc Nord			 26895.00mp			100.00%

I.S. - Cladiri (restaurant si Biserica)		   905.95 mp		               3.36%

I.S. –terase, drumuri, alei pietonale                 9102.60 mp		              33.84%

PP –  parc existent                              	 16886.45 mp			  62.80%

Bilantul teritorial al subzonei de parcuri ce reiese in urma extinderii

Destinatie functionala                                       Suprafata                           Procent

Subzona PP- Parc Nord			 26895.00mp			100.00%

I.S. - Cladiri (restaurant si Biserica)		   990.00 mp		               3.68%

Ccrp – Circulatii pietonale si rutiere                9018.55mp			33.42%

PP –  parc existent                              	16886.45mp			62.80%

Bilantul teritorial initial  al parcelei

Destinatie functionala                                       Suprafata                           Procent

I.S. - Cladiri (restaurant si extindere)		    340.95mp		            13.63%

CCRP- drumuri si parcari			  1083.55mp			43.35%

Ccp – circulatii pietonale si terase                     525.50mp			21.02%

PP – plantatii si spatii verzi                            550.00mp			22.00%

Bilantul teritorial al parcelei

Destinatie functionala                                       Suprafata                           Procent

I.S. - Cladiri (restaurant si extindere)		   425.00mp		            17.00%

CCRP- drumuri si parcari			  1083.55mp			43.35%

Ccp – circulatii pietonale si terase                     441.45mp			17.65%

PP – plantatii si spatii verzi                            550.00mp			22.00%

Fata de documentatia aprobata initial consemnata in documentatia care a stat la baza emiterii Autorizatiei de mediu, propunerea nu schimba procentele de spatii verzi.

CAPITOLUL 3 – SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

Se mentioneaza ca pentru restaurantul cexistent a fost emisa Autorizatia de mediu nr. PH 220/02.06.2009.

  - PROTECTIA CALITATII APEI

Evacuarea apelor uzate se va face, conform legislaţiei în vigoare,la canalizarea oraşului, instalaţiile se intreţin în bună stare de funcţionare.

  - PROTECTIA CALITATII AERULUI

Se vor respecta normele tehnice în vigoare şi legislaţia specifică pentru această funcţiune

  - PROTECTIA  IMPOTRIVA  ZGOMOTULUI SI  VIBRATIILOR

Se vor respecta normele tehnice în vigoare şi legislaţia specifică pentru aceasta functiune

  - PROTECTIA  IMPOTRIVA  RADIATIILOR

Nu este cazul.

  - PROTECTIA  SOLULUI  SI A SUBSOLULUI

Colectarea la locul de producere (precolectare primara) a reziduurilor menajere se va face în recipiente acoperite, dimensionate în funcţie de cantitatea produsă, de ritmul de evacuare şi de categoria în care se încadrează reziduurile menajere din locuinţe ; reziduurile se vor colecta  pe principiul selectiv, in pungi de polietilenă aflată în recipient (care au un volum puţin mai mare decât volumul recipientului).

Este interzisă depozitarea reziduurilor , dupa colectarea lor, direct pe sol, pe domeniul public sau privat.

3.6. PROTECTIA  ECOSISTEMELOR TERESTRE  SI ACVATICE

Nu este cazul.

3.7. PROTECTIA  ASEZARILOR   UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE

Instalaţiile vor fi menţinute în permanentă stare de funcţionare, revizuite periodic şi exploatate la parametrii la care au fost proiectate si executate.

3.8. GOSPODARIREA  DESEURILOR

Gestionarea deşeurilor proprii se va asigura pe bază de contract cu firmele specializate.

Depozitarea acestora se va face pe principiul selectiv in conteinere cu capac asezate  pe o platforma betonata si impermeabilizata imprejmuita cu plasa de sârmă ( pentru preintampinarea aparitiei animalelor ) ,  cu panouri cu imagini de reclama si va fi inconjurata de vegetatie pentru a preveni impactul vizual neplacut .

3.9. LUCRARI DE RECONSTRUCTIE ECOLOGICA

Dupa terminarea santierului, se va reface complet zona prin :

- amenajarea cu alei pietonale cu dale sau pietris –

- intretinerea gazonului, .

3.10. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Se vor respecta normele tehnice in vigoare si legislatia specifica pentru aceasta functiune

- Intocmit

arh. SIMONA GABRIELA VÂLCU