# PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„Ridicare restricţie de construire pentru extindere, supraetajare de la P la P+1 şi schimbare destinaţie construcţie din service auto în grădiniţă şi şcoală”

Iniţiator :		Biserica Adventistă de Ziua a şaptea, Conferinţa Muntenia - Ploieşti

Amplasament: 	T39,P.562/53/54 nr.cad.cf.alipirii 140768,B.dul BUCURESTI nr.106,

Ploieşti,  judeţul Prahova

Consultant:             lector universitar, dr.arh. Simona Elena MUNTEANU

Elaborator :		arh. Constantin DRĂGHICI

### ianuarie 2016

#### BORDEROU DE PIESE SCRISE

##### Memoriu justificativ

## Capitolul 1 – Introducere

  - Date de recunoaştere a documentaţiei

  - Obiectul lucrării

## Capitolul 2 – Încadrarea în localitate

  - Concluzii din documentaţia deja elaborata

## Capitolul 3 – Situaţia existentă

  - Amplasament, suprafaţă

  - Accesibilitate

  - Limite, vecinătăţi

  - Caracterul zonei, fond construit, destinaţia clădirilor

  - Tipul de proprietate asupra terenurilor

  - Concluziile studiilor geotehnice

  - Echiparea edilitară

## Capitolul 4 – Reglementări

  - Obiectivul solicitat

  - Conformarea şi funcţionalitatea obiectivului

  - Suprafeţe

  - Încadrarea în Planul Urbanistic General

  - Regim de construire

  - Ocuparea şi utilizarea terenurilor

  - Asigurarea utilităţilor

  - Bilanţ teritorial

## Capitolul 5 – Concluzii

## Capitolul 6 – Anexe

- Certificat de urbanism nr. 1401 din 27 dec.2015

- Plan pe suport topografic

- Contract alipire nr.1427 din 05 nov.2015

- Studiu geotehnic

- Avize

##### BORDEROU PIESE DESENATE

Planşa 0	Încadrare în localitate şi situaţia existentă funcţiuni conform P.U.G. Sc.1:50.000 şi Sc.1:20.000

Planşa 0’	Încadrare în localitate şi situaţia existentă funcţiuni conform P.U.Z. „Hipodrom”, Sc.1:50.000 şi Sc.1:20.000

Planşa 1		Situatia existentă, Sc.1:500

Plansa 2           	Situatia existentă - analiză morfologică, Sc.1:500

Planşa 3		Reglementări edilitare, Sc.1:500

Planşa 4	       	Tipul de proprietate, Sc.1:500

Planşa 5		Reglementări urbanistice, Sc.1:500

Planşa 6		Reglementări urbanistice – mobilare, Sc.1:250

Planşa 7    	   	Documentaţie fotografică

Planşa 8  17	Documentaţie de arhitectură, Sc.1:100

##### MEMORIU JUSTIFICATIV

#### Capitolul 1 – Introducere

  - Date de recunoaştere a documentaţiei

Denumirea lucrării:	„Ridicare restricţie de construire pentru extindere, supraetajare de la P la P+1 şi schimbare destinaţie constructie din service auto în grădiniţă şi şcoală”.

Amplasament:		T39, P.562 53/54 nr.cad 140768 (cf acte alipire),B.dul Bucuresti nr.106, Ploieşti, judeţul Prahova

Faza de proiectare:		P.U.D. – plan urbanistic de detaliu

Iniţiator:			Biserica Adventistă de Ziua a şaptea,

Conferinţa Muntenia - Ploieşti

Consultant:			lector universitar, dr.arh. Simona Elena MUNTEANU

Elaborator :			arh. Constantin DRĂGHICI

Data elaborării:		ianuarie 2016

  - Obiectul lucrării

La comanda beneficiarului, Biserica Adventistă de Ziua a şaptea, Conferinta Muntenia Ploieşti, s-a întocmit documentaţia, în faza plan urbanistic de detaliu – P.U.D. – pentru obiectivul: „Ridicare restricţie de construire pentru extindere, supraetajare de la P la P+1 şi schimbare destinaţie construcţie din service auto în grădiniţă şi şcoală”, situat în Ploieşti, T39 P.562 53/54 nr.cad. 140768, B.dul Bucuresti nr.106.

Terenul (rezultat ca urmare a unei operaţiuni de alipire conform încheierii nr. 1427/05/2015), este în suprafaţă de 2091,00mp şi are amplasat pe el o construcţie parter C2 edificată în baza Autorizaţiei de construire nr.848/23 nov.1999 şi care are o suprafaţă construită de 192,29mp.co nr cad 140768.

Actualmente sunt existenţi următorii indicatori:

P.O.T. = 9,20% şi C.U.T. = 0,092

Spaţiile propuse sunt situate în zona sudică a municipiului:

- în U.T.R. S 8a, (conform P.U.G.):

  - P.O.T. = 50,00% şi C.U.T. = 4;

- în subzona M2 (conform P.U.Z.):

  - P.O.T. = 45,00% şi C.U.T. = 4,0

Situaţia existentă reflectă în apropiere vechi şi noi construcţii, cu parter şi P+1, amplasate majoritatea pe aliniment mai ales în partea de sud a drumului prin care se face accesul. De menţionat că, în zona apropiată au fost edificate construcţii P+1, chiar şi cu regim de înălţime S+P+2 (vezi acelasi tip de investiţii pe b.dul Bucureşti, precum şi pe drumul de exploatare colateral).

Obiectul documentatiei constă în:

- ridicare restricţie de construire;

- extindere construcţie regim parter;

- supraetajare construcţie la regimul P+1;

- schimbare de destinaţie din service auto în grădiniţă şi şcoală

Se vor rezolva:

- amplasarea construcţiei;

- asigurarea echipării edilitare;

- încadrarea în documentaţiile de urbanism în vigoare.

P.U.D. – planul urbanistic de detaliu – este documentaţia prin care se  asigură  condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a unui obiectiv pe o parcelă. Această fază de proiectare are caracter de reglementare specifică şi se elaborează pentru aprofundarea prevederilor din P.U.G.(în cazul de fată modificat prin P.U.Z. Hipodrom), corelate cu condiţionările din certificatul de urbanism. De asemenea, P.U.D.-ul este proiectul care completează şi sprijină documentaţia tehnică de obţinere a autorizaţiei de construire.

#### Capitolul 2 – Încadrarea în localitate

2.1. Concluzii din documentaţia ce se va elabora

- situarea obiectivului în localitate. Construcţiile propuse în regim P+1, sunt situate între construcţiile parter, P+1-2 nivele şi amplasate în principal la sud, nord şi est.

Construirea acestui spaţiu, pe terenul de 2.091,00 mp, achiziţionat şi alipit de către petent, constituie obiectivul acestui P.U.D.

- terenul este proprietatea beneficiarului conform actului de alipire, face parte din domeniul privat al petentului.

- suprafaţa totală a terenului este de 2.091,00 mp.

- amplasamentul studiat în P.U.D. este situat în zona sudică a municipiului în U.T.R.-ul – unitatea teritorială de referinţă comform PUZ– S 8a,iar comform PUZ (M2) servicii publice şi funcţiuni generale; ce are aprobat P.O.T. = 45%, C.U.T.= 4,0.

- P.U.G. – ul municipiului a fost avizat şi aprobat de către Consiliul Local în decembrie 1999., iar P.U.Z.-ul Hipodrom conform H.C.L. nr.172/23.05.2008, prelungit prin H.C.L. nr.172/29.04.2013

- propunerea de construire a unui grădiniţe şi şcoală, în regim P+1, este în concordanţă cu funcţiunea dominantă destinată zonei sudice prin P.U.G./P.U.Z. şi R.L.U.

- amplasare: situat în planul întâi al fronturilor construite, cu retragere de 11,94m.l. de la axul drumului de exploatare din est şi 13,00m.l. de la axul drumului de exploatare din vest, iar la nord, motivat de faptul că există deja construcţia, cu retragere de 1,25m.l. de la limita de

proprietate (m.d. Radu Constantin,probabil fasta Moldoveanu Maria), şi 20,63 ml de la limita de proprietate dinspre sud (SC Hoya Manufacturing SRL);

- pe acest teren este propus şi un teren de sport, pe zona verde a terenului rămas neocupat de construcţii;

- având în vedere că în imediata vecinătate sunt construite imobile cu acelaşi regim de înălţime, pentru acest amplasament  se condiţionează regimul de aliniere, înălţimea P+1, pentru a se putea construi facil, dar şi pentru faptul că trebuiesc respectate distanţele faţă de axul drumurilor de exploatare, conform sectiunilor de drumuri propuse prin P.U.Z. în valabilitate, chiar dacă aceste secţiuni nu pot fi respectate în totalitate în dreptul construcţiilor existente.

- de menţionat faptul că noua construcţie va fi retrasă la est  variabil cu 8, 44ml -:- 8,53 ml,de la  aliniamentul actual (păstrându-şi vechiul aliniament), şi 6,41ml faţă de aliniamentul propus, motivat de faptul că trebuie creată o perdea de spaţiu verde, iar la vest această construcţie va fi retrasa cu 10,79 ml faţă de vechiul aliniament si 7,68 faţă de noul aliniament propus, pentru aceleaşi considerente.

- în acest context, spaţiul verde va fi de 73,408% din  minimul de  15,00% din suprafaţa terenului, ce se impune în astfel de activităţi de învăţământ.

- pentru acest amplasament sunt existente ridicări topografice reactualizate şi studii geotehnice.

2.2. Concluzii din documentaţii în curs de elaborare

- documentaţia tehnică pentru autorizaţia de construire este parţial elaborată;

- propunerile din acest P.U.D. se vor prelua şi încadra în reglementările viitoarelor proiecte, în acest sens existând precedente locale.

#### Capitolul 3 – Situaţia existentă

3.1. Amplasament

După cum s-a mai arătat, amplasamentul, este situat în zona sudica a municipiului, cu accese din cele doua drumuri de exploatare ce se vor amenaja şi lărgi conform PUZ, şi care debuşează în drumul colector sudic ce bordează toate parcelele, dar mai ales în drumul principal din proximitatea nordică, cu acces direct în b.dul Bucureşti (ce are ca propunere în PUZ un sens giratoriu, fapt benefic pentru acces-ieşire pe arterele de circulaţie în cele două sensuri de pe  terenul proprietate privată a petentului.

Suprafaţa totală este de 2091,00 m.p., teren ocupat de o construcţie autorizată cu A.C. nr.848/23 nov.1999, contrucţie în regim P, cu funcţiunea de service auto, şi care are

acces din drumurile existente propuse spre reabilitare ;de mentionat ca vis a vis de drumul de exploatare ,pe  incinta proprietăţii alăturate cu acelaşi beneficiar, ce are acces din b.dul Bucureşti cu nr.poştal 76. exista aceeasi functiune de institutie de invatamint.

3.2. Accesibilitate

Amplasamentul sediului propus, este situat în apropierea b.dului Bucuresti, în  imediata vecinătate a proprietăţii de la nr.76, unde se regaseşte aceeaşi funcţiune, despărţită de drumul de exploatare existent din vecinătatea estică, şi mărginită tot de un drum de exploatare în vecinătatea vestică.

Prin reamenajarea drumurilor de exploatare existente, şi prin cedarea de teren în vederea amenajării carosabilului/pietonalului, precum şi a spaţiului verde, construcţia nou propusa se va amplasa astfel:

- la nord, motivat de faptul că această parte de construcţie este existentă, urmând să se execute extinderea, regimul de aliniere faţă de aliniament se păstrează la o distanţă de 1,25 ml.

- la vest, limita de proprietate, deci aliniamentul, prin repoziţionarea ei, va fi la  7,68 ml faţă de construcţia extinsă, iar regimul de aliniere va fi la 13,13 ml faţă de axul stradal, ce se va menţine (al fostului drum de exploatare).

- la est, limita de proprietate, deci aliniamentul, prin repoziţionarea ei, va fi 6,41 ml faţă de vechea construcţie ce se va extinde, în această zonă numai prin etajare, iar regimul de aliniere va fi variabil de la 11,94-:- 12,06 ml faţă de axul stradal, ce se va menţine (al fostului drum de exploatare).

- la sud, limita de proprietate se pastrează, iar distanţa noii construcţii faţă de aliniament este de 20,63 ml

Prin B.dul Bucuresti dar şi prin cele 2 drumuri, amplasamentul are asigurat accesul atât pietonal cât şi carosabil, pentru evacuarea gunoaielor menajere, precum şi la utilităţile necesare racordărilor, dealtfel existente, motivat de clădirile existente din imediata apropiere, funcţionale şi autorizate. Clădirea (cu funcţiune de grădiniţă –la parter şi şcoală –la etaj) va avea parcarea asigurată în suprafaţa de teren, conform avizului Poliţiei Rutiere vor fi 11 locuri de parcare.

  - Limite, vecinătăţi

- terenul are următoarele vecinătăţi:

  - către nord – Radu Constantin (fast moldoveanu maria-teren viran)

  - către sud –  SC Hoya Manufacturing SRL

  - către est – drum de exploatare, vis-a vis  cu vecinătatea şcolii existente în regim S+P+2

  - către vest – drum de exploatare

- terenul ce va fi ocupat de o grădiniţă şi şcoală, cu regim de înălţime P+1, este în concordanţă cu funcţiunea dominantă destinată zonei, are o formă trapezoidală, neregulată de 41,19(41,10)m x 50,94(50,16)m.

  - Caracterul zonei, fond construit, destinaţia clădirilor

Zona are un aspect eterogen, unitar, câteva construcţii de locuinţe, dar mai ales sedii de firme, cu parter, parter +2maxim şi garaje particulare.

Fondul construit se încadrează în  gama de structuri şi stări – vezi planşa 1.

Destinaţia clădirilor – locuinţe, clădiri publice, servicii profesionale sociale, comerţ, activităţi nepoluante, anexe gospodăreşti.

  - Tipul de proprietate asupra terenurilor

În planşa 4 sunt redate tipurile de proprietate ale terenurilor care se încadrează între domeniul privat al municipiului şi proprietăţi particulare.

Accesele carosabile şi pietonale, scuarurile, se încadrează în terenuri aparţinând domeniului public.

  - Concluziile studiilor geotehnice

Din observaţii directe sau din informaţiile obţinute din unele foraje executate în zonă rezultă:

- morfologic - suprafaţa plană, orizontală şi perfect stabilă;

- amplasamentul este ferit de riscuri naturale;

- litologic - stratificaţia prezintă o cuvertură compresibilă (pământuri de umplutură, argile şi nisipuri; la adâncimi sub 1,20 – 1,80 m s-a interceptat stratul de pietriş cu rar bolovăniş);

- apele subterane sunt situate în teren (ca mediu continuu) la adâncimi sub 35 m;

- terenul este bun de fundare (atenţie la posibile umpluturi, pentru viitoarea extindere);

- condiţii seismice:

  - zona seismică de calcul „B”;

  - gradul 8 (opt) seismic;

  - coeficientul ks  = 0,25

  - perioada de colţ Tc  = 1,5 sec

  - Echiparea edilitară

Situat în zona sudica a municipiului, amplasamentul studiat în P.U.D. beneficiază de toate tipurile de reţele tehnico-edilitare,fiind existente, cu exceptia canalizării.

Amplasamentul beneficiarului nu este afectat de reţele cu exceptia conductelur de transport titei,proprietatea Conpet,dar care nu sunt functionale ,fiind dezafectate prin Hotarire de Guvern.,fiind pozitionare comform aviz CONPET.

Clădirea propusa beneficiază de următoarea echipare:

- alimentare cu apă

- alimentare cu gaze naturale

- alimentare cu energie electrică

- alimentarea CATV

- fosă septică cu biosistem

#### Capitolul 4 – Reglementări

4.1. Obiectivul solicitat

În conformitate cu precizările din certificatul de urbanism, iniţiatorul (beneficiarul) a comandat elaborarea unui PUD – plan urbanistic de detaliu – pentru ridicare restrictie de construire, extinderea constructie in regim parter, supraetajare constructie la regimul P+1, schimbare de destinatie din service auto în grădiniţă şi şcoală.

Se vor amenaja 11 spatii de parcare conform HG nr.525/1996 - în incinta, propuse suprateran.

    - Caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni)

- cu următoarele condiţii în subzona M2 ,in PUZ HIPODROM

  - în cazul construcţiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000 mp, cu un front la stradă de minim 30,00 metri;

  - pentru celelalte categorii de funcţiuni, se recomandă lotizarea terenului în parcele având minim 500 mp şi un front la stradă de minim 12.00 metri în cazul construcţiilor înşiruite dintre două calcane laterale şi de minim 18.00 metri în cazul construcţiilor cuplate la un calcan lateral sau independente.

  - în cazul parcelarului existent care nu respecta conditionarile de mai sus, se instituie interdictie temporara de construire pana la asocierea proprietarilor parcelelor respective si intocmirea unui puz pentru parcelarea nou propusa, cu respectarea dreptului de parcelare anexat prezentului regulament

  - terenul liber dintre construcţiile existente pe care se poate realiza inserţia unor clădiri comerciale se va delimita printr-un P.U.Z. elaborat pentru tot tronsonul străzii pentru construcţii amplasate pe arterele majore sau PUD pentru cele amplasate pe străzi secundare,  prin care se va asigura coerenţa cadrului construit, respectarea distanţelor minime faţă de clădirile existente, evitarea blocării acceselor carosabile şi pietonale existente, conservarea arborilor existenţi.

    - Amplasarea clădirilor faţă de aliniament

- cu următoarele condiţii în subzona M2

  - echipamentele publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 - 10 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcţie de caracterul străzii, de profilul activităţii şi de normele existente;

  - la intersecţia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12.00 metri pe străzi de categoria I, a II-a şi de 6.00 metri pe străzi de categoria a III-a.

  - în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5.00 metri numai cu condiţia ca clădirile adiacente să fie retrase faţă de limitele laterale ale parcelelor şi să prezinte faţade laterale; în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea;

  - clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime faţă de   aliniament care nu va depăşi 20 metri (aliniament posterior).

  - în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase faţă de aliniament se va respecta o retragere de minim 5.00 metri.

    - Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor

- cu următoarele condiţii în subzona M2

  - clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea faţă de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 5.00 metri, retragerea faţă de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 6.00 metri;

  - clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanţă de maxim 20.00 metri de la aliniament;

  - în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei şi având pe faţada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar faţă de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanţă egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 3.00 metri; în cazul în care această limită separă  zona rezidenţială, de o funcţiune publică sau de o biserică, distanţa se majorează la 5.00 metri;

  - se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separaţie dintre zona mixtă şi zona rezidenţială, o funcţiune publică sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere faţă de limitele laterale ale parcelei egală cu jumătate din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 5.00 metri;

  - distanţa dintre clădirea unei biserici ortodoxe şi limitele laterale şi posterioare ale parcelei este de minim 10.00 metri;

  - clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 5.00 metri;

  - se recomandă ca, pentru respectarea intimităţii locuinţelor, parapetul ferestrelor de pe faţadele laterale ale clădirilor din zona mixtă cu alte funcţiuni decât locuinţe care sunt orientate spre locuinţele de pe parcelele laterale situate la mai puţin de 10.00 metri, să aibă parapetul ferestrelor la minim 1.90 metri de la pardoseala încăperilor;

  - în cazul clădirilor comerciale şi de producţie se admite regimul compact de construire cu condiţia respectării celorlalte prevederi ale regulamentului.

    - Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi  parcelă

  - clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea celei mai înalte; distanţa se poate reduce la jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 6.00 metri, numai în cazul în care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activităţi permanente care necesită lumină naturală.

    - Circulaţii şi accese

- cu următoarele condiţii în subzona M2

  - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

  - în cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanţa dintre aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăşi 30.00 metri;

  - se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu;

  - în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de deplasare.

    - Staţionarea autovehiculelor

- cu următoarele condiţii în subzona M2

  - staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai  în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice;

  - în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate în   cadrul centrului de cartier sau în zona adiacentă la o distanţă de maxim 250 metri;

  - se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafeţe dimensionate şi dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creşterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

Referitor la secţiunea de drum 4-4, proiectantul acestei documentaţii are următoarea

poziţie:

- atât la nord, dar mai ales la sud, pe acest drum de exploatare sunt amplasate construcţii autorizate pe limita de proprietate, pe acelasi aliniament şi vis-a-vis  înainte de avizare PUZ Hipodrom;

- acest drum de expoatare nu poate fi lărgit conform secţiunii 4-4 de drum, mai ales că în planşe cu reglementări aferente PUZ este stipulat foarte clar că nu este necesară expropierea (vezi plansa 0’).

- acest lucru este valabil doar pe drumul de la est şi numai pentru unele construcţii autorizate dinspre latura spre b.dul Bucureşti

- cu următoarele condiţii, în PUD ridicare restrictie construire  in subzona M2a

  - în cazul construcţiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000 mp, cu un front la stradă de minim 30.00 metri,in speta teren ramas dupa cedare teren in domeniul public pentru amenajare carosabil si pietonal,in speta  deschidere la strada de  41,10 ml si suprafata de 1.867,13 mp

  - terenul ,nu este liber de construcţiile existente ,dar se  poate realiza inserţia unor clădiri de invatamint,si se va delimita printr-un PUD elaborat  pentru cele amplasate pe străzi secundare,  prin care se va asigura coerenţa cadrului construit, respectarea distanţelor minime faţă de clădirile existente, evitarea blocării acceselor carosabile şi pietonale existente, conservarea arborilor existenţi.

  - în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, pentru noile clădiri care  se pot accepta retrageri de minim 5.00 metri numai cu condiţia ca clădirile adiacente să fie retrase faţă de limitele laterale ale parcelelor şi să prezinte faţade laterale; în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea;

  - în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase faţă de aliniament se va respecta o retragere de minim 5.00 metri.

  - atât la nord, dar mai ales la sud, pe acest drum de exploatare sunt amplasate construcţii autorizate pe limita de proprietate, pe acelasi aliniament şi vis-a-vis  înainte de avizare PUZ Hipodrom;

4.2. Conformarea şi funcţionalitatea obiectivului

Obiectivul propus prin PUD constă într-o construcţie unitară, compusă din două niveluri (regim de înăltime P+1), cu şarpantă.

Prin desfăşurarea planimetrică a clădirii principale, rezultă:

- parter:

  - cabine depozitare - vestiare

  - windfang

  - cameră materiale curăţenie

  - coridor

  - săli de clasă pentru preşcolari (2)

  - vestiar pentru personal

  - oficiu – bucătărie

  - grup sanitar prescolari

  - grup sanitar pentru personal

  - cabinet medical

  - izolator cu grup sanitar

  - casa scării interioară

  - sală festivităţi şi sport pentru timp nefavorabil

- etaj 1

  - cancelarie

  - cameră materiale curățenie

  - coridor

  - săli de clasă pentru şcolari clasa 1-8 (5)

  - birou

  - grup sanitar băieţi

  - grup sanitar fete

  - casa scării interioară

Structura de rezistenţă: cadre, grinzi din beton monolit, închideri din zidărie cărămidă plină, cu termosistem ventilat. Învelitoarea, este de tip sarpantă cu învelitoare tiglă metalică.

Pe latura nordica,cu retragere de  1,25 m.l. de la hotar, pe latura sudica 20,63 m.l. de la hotar;7,68 m.l. pe latura  vestica , fata de hotar si 6,44 m.l.,pe latura estica ,fata de hotar.

  - Suprafeţe

- construcţie parter existentă

  - suprafaţă construită = 192,29 m.p.

- construcţie extindere

  - suprafaţă construită = 204,133 m.p.

- construcţii parter rezultate

  - suprafaţă construită = 396,423 m.p.

- supraetajare

  - suprafaţă construita = 396,423 m.p.

  - suprafaţă desfăsurată rezultată = 792,846 m.p.

4.4. Încadrarea în P.U.G. şi P.U.Z. Hipodrom

Obiectivul studiat în acest PUD se încadrează în UTR – unitatea teritorială de referinţă nr.S 8a, aferentă zonei sudice a municipiului, pentru care se prevede interdicţia de construire până la elaborarea unui PUZ/PUD.

De asemenea specificul activităţii – grădiniţă şi şcoală în regim P+1, se încadrează în funcţiunea dominantă pentru zona sudică, care este de IS (instituţii , servicii de interes general), este in conformformitate cu  P.U.Z. Hipodrom, subzona M2 a.

4.5. Regim de construire

Terenul care a fost achizitionat de beneficiar, actual este folosit 9,20%, întrucât acest teren este ocupat doar de o construcţie parter autorizata de fostul proprietar al terenurilor si constructiilor.

4.6. Ocuparea şi utilizarea terenurilor

Prin schimbare de destinatie si extindere ,fiind vorba de o intitutie de invatamint,acesti indicatori nu pot depasi 25% si se modifica astfel:

POT = 19,0% in conditiile necedarii de teren in vederea amenajarii carosabilului si pietonalului in conformitate cu sectiunea 4-4, PUZ Hipodrom

CUT = 0,38

Prin cedarea de teren in vederea amenajarii de drumuri, terenul in cauza ,va avea suprafata de 1867,13 mp,astfel ca:

POT = 21,236%

CUT = 0,425

-Regim de inaltime P+1

H cornisa=6,80

H.coama=9,78

-REGIM ALINIERE

EST = variabil 11,94- 12,06 ml

VEST 13,13 ml si 14,65 ml

NORD= 15,40 ML,  drum propus

SUD= 20,630 si 30,94 ml.

-ALINIAMENT

EST=6,44 si 6,41ML

VEST=7,68 ML si 9,12 ml

-EDIFICABILUL,fata de retragerea aliniamentului

EST=5,65ML

VEST=2,00 ML

NORD=0,65 ML,avind in vedere constructia existenta

SUD=0,60 ML

Ca regim de înălţime P+1 clădirea se încadrează în regimul de înălţime existent în zonă.

4.7. Asigurarea utilităţilor

Imobilul studiat dispune de:

- alimentare cu apă din reţeaua existentă

- canalizare – fosa septica existentă cu biosistem până la relizarea reţelei de canalizare prin branşarea la reţeaua stradală

- alimentarea cu energie electrică existentă

- alimentarea cu gaze naturale existentă

- alimentarea cu căldură se asigura printr-o centrală termică proprie

  - Bilanţ teritorial in coditiile necedarii de teren ptr domeniul public

| Nr.crt. | Zone funcţionale | existent |  | propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m.p. | % | m.p. | % |
| 1 | teren construit | 192,29 | 9,20 | 396,50 | 18,95 |
| 2 | circulaţii | - | - | 100,00 | 4,80 |
| 3 | spaţii plantate, agrement | 1.898,71 | 91,22 | 1.594,50 | 76,25 |
| 4 | TOTAL | 2.091,00 | 100,00 | 2.091,00 | 100,00 |

4.8.1.Bilanţ teritorial in coditiile cedarii de teren in favoarea domeniului public.

| Nr.crt. | Zone funcţionale | existent |  | propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m.p. | % | m.p. | % |
| 1 | teren construit | 192,29 | 9,20 | 396,50 | 21,236 |
| 2 | circulaţii | - | - | 100,00 | 4,80 |
| 3 | spaţii plantate, agrement | 1.898,71 | 90.80 | 1.370,5 | 73.408 |
| 4 | TOTAL | 2.091 | 100,00 | 1.867,13 | 100,00 |

Pentru învăţământul preşcolar (grădiniţe) se va asigura o suprafaţă minimă de teren de 22 m2/copil, iar pentru şcoli primare, gimnaziale, licee, şcoli postliceale şi şcoli profesionale, o suprafaţă minimă de 20 m2/elev. Procentul maxim de ocupare a terenului se va referi la toate cele patru zone menţionate:

- 25% teren ocupat de construcţii

- 75% teren amenajat (curte recreaţie şi amenajări sportive, zonă verde, grădină de flori) din terenul total.

De principiu,vor fi maximul 32 prescolari ,60  scolari  si  9 cadre-personal

#### Capitolul 5 – Concluzii

Obiectivul studiat în P.U.D. „Ridicare restricţie de construire pentru extindere, supraetajare de la P la P+1 şi schimbare destinaţie construcţie din service auto în grădiniţă şi şcoală” se încadrează atât ca funcţiune cât şi ca regim de înălţime în prevederile din planul urbanistic general şi din regulamentul local de urbanism aferent P.U.G., precum şi al P.U.Z. Hipodrom.

În continuarea aprobării P.U.D. sau concomitent se va definitiva şi înainta documentaţia pentru autorizaţia de construire.

Consultant:lector universitar, dr.arh. Simona Elena MUNTEANU

Elaborator :	arh. Constantin DRĂGHICI