PLAN URBANISTIC DE DETALIU

RIDICARE RESTRICTIE CONSTRUIRE

PENTRU

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE  CU BIROURI LA PARTER SI PARCARE  SUBTERANA MULTIETAJATA, ALEI ACCES SI BRANSAMENTE UTILITATI

Amplasament :	   str.Bucegi, nr.12., Ploiesti

Beneficiar :	   Naftanailă Ion

Domiciliul :                  sat Şoimari, com. Şoimari, nr.217, jud Prahova

Proiectant :  		   BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURA NR.9

Sef proiect : 	 arh. SIMONA GABRIELA VALCU

- Proiect nr.                       93

- Ianuarie –aprilie 2016

# BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

###### I MEMORIU JUSTIFICATIV

### CAP I INTRODUCERE_____________________________________________

  - Date de recunoastere a documentatiei

  - Obiectul lucrarii

  - Generalitati

### CAP II INCADRAREA IN ZONA_____________________________________

2.1 Concluzii din documentatii deja elaborate

### CAP III SITUATIA EXISTENTA______________________________________

3.1. Limite si vecinatati

3.2. Accesibilitate

3.3. Ocuparea terenului

3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic, destinatia cladirilor

3.5. Concluziile studiilor geotehnice

3.6. Analiza fondului construit

3.7. Tipul de proprietate asupra terenurilor

3.8. Echiparea edilitara

### CAP IV REGLEMENTARI__________________________________________

4.1. Obiectivele noi solicitate

4.2. Functionalitatea, amplasarea si conformarea constructiilor

4.3. Capacitate, suprafata desfasurata

4.4. Integrarea noilor constructii

4.5. Circulatie carosabila si pietonala

4.6. Spatii verzi

4.7. Asigurarea utilitatilor

4.8. Bilant teritorial

### CAP V CONCLUZII_______________________________________________

5.1. Consecintele realizarii obiectivului propus

5.2. Masurile ce decurg in continuarea PUD

II PIESE DESENATE

1,1,-    ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ/ ÎN PUG sc 1/5000.1/25000

2.        PLAN DE SITUATIE- EXISTENT sc 1/500

3.       REGLEMENTERI  URBANISTICE Sc 1/500

4.      REGLEMENTERI  EDILITARE Sc 1/500

5.      TIPUL DE PROPRIETATE Sc 1/500

3.       REGLEMENTERI  URBANISTICE – AMENAJAREA PARCELEI Sc 1/500

A4  Plan arhitectura etaj curent 1-10

A5 sectiune

- CERTIFICAT DE URBANISM

- ACTE PROPRIETATE ( contract de alipire, intabulare şi extras CF )

- Aviz o.c.p.i. SI RIDICARE topografica

- studiu de insorire

- studiu circulatie

- avize

## MEMORIU JUSTIFICATIV

### CAP I . INTRODUCERE_____________________________________________

  - Date de recunoastere a documentatiei_______________________

Obiectiv : PLAN URBANISTIC DE DETALIU RIDICARE RESTRICTII  pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE  CU BIROURI LA PARTER SI PARCARE  SUBTERANA MULTIETAJATA, ALEI ACCES SI BRANSAMENTE UTILITATI

Amplasament :	   str.Bucegi, nr.12., Ploiesti

Beneficiar :	   Naftanailă Ion

Domiciliul :                  sat Şoimari, com. Şoimari, nr.217, jud Prahova

Proiectant :  		   BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURA NR.9

- Proiect nr.                       93

Faza			   P.U.D.

1.2. OBIECTUL LUCRARII_____________________________________________

Scopul lucrarii : Se propun urmatoarele lucrari : CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE  CU BIROURI LA PARTER SI PARCARE  SUBTERANA MULTIETAJATA, ALEI ACCES SI BRANSAMENTE UTILITATI

1.3.	GENERALITATI__________________________________________________

Documentatia de fata este elaborata in conformitate cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu –aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 37N din 08.06.2000.

- P.U.D.– ul reprezinta documentatia de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara a unui obiectiv pe o parcela.

- P.U.D. – ul are caracter de reglementare specifica si se elaboreaza pentru aprofundarea prevederilor din PUG / PUZ corelate cu conditionarile din Certificatul de Urbanism.

- Dintre scopurile si obiectivele urmarite prin P.U.D. se desprind:

facilitatea elaborarii proiectelor ulterioare de investitii

reabilitarea unor zone din intravilan

valorificarea in scop economic social sau utilitar a terenurilor din intravilanul localitatilor.

- P.U.D. – ul trebuie sa abordeze si sa cuprinda reglementari cu privire la:

regimul juridic al terenului

compatibilitatea functiunilor

relatii functionale si estetice

accesibilitatea si racordarea la retele

Proiectul s-a intocmit pe baza ridicarii topografice la scara 1/500, avizata de oficiul JUDETEAN de cadastru, geodezie si cartografie.

### CAP II INCADRAREA IN ZONA_____________________________________

  - CONCLUZII DIN DOCUMENTATII DEJA ELABORATE___________________

Conform Certificatului de urbansim nr.1438/22.12.2015 amplasamentul se incadreaza in UTR N12, destinatia stabilita  este  Cr :  Centru civic cu restricţii construire până la eleborare PUZ/PUD  Utilizări permise:: institutii publice, servicii complexe, sociale şi profesionale ; locuinţe ; activitati nepoluante.

INDICATORII URBANISTICI

POTmax =70%; CUTmax = 6

Regim aliniere : str Bucegi -5,0m ( pentru locuinte) ;

### CAP III SITUATIA EXISTENTA______________________________________

3.1LIMITE SI VECINATATI____________________________________________

Terenul in suprafata de 1729.00mp este proprietatea soţilor Naftanailă Ion şi Naftanailă Ana, conform Actului de alipire nr. 1596/16.11.2015 şi Extrasului de Carte Funciară pentru informare nr. 115306/16,11,2015 ;

VECINATATI

Amplasamentul propus se invecineaza cu:

La nord:  S.C. Gimenez S.R.L.( nr. Cad. 136797) Palatul de Justiţie ( nr. Cad. 138149)

La sud: Nacu Emilia si Nacu Ion , Cioponea Emma,  Thomas Anca Teodora ( mostenitoare a defunctului Perişoară Nicolae)

La est: Municipiul Ploieşti,

La vest: str. Bucegi

Alinierea terenului fata de axul str.Bucegi este 5,45 m.

3.2. ACCESIBILITATE__

Terenul are acces  pietonal si auto din str.Bucegi, conform documentatiei de circulatie aprobata.

Alinierea terenului fata de axul strazii este 5.45m.

DISTANTE FATA DE CONSTRUCTII SI VECINATATI, PROTECTII

Accesele atat cel auto cat si cel pietonal se vor face pe latura vestică

Faţă de aliniamentul  la str Bucegi, clădirile vor fi amplasate la  5m, iar faţă de limita de est se vor respecta distantele date de Codul Civil.

Se mentioneaza ca la sud  este un  calcan pe proprietatea vecina şi faţă de această limită retragerea va fi de 1m ;  Clădirea se va putea construi pe limita de nord  cu un rost antiseismic, conform Declaraţiei notariale a vecinei.

3.3.  OCUPAREA TERENULUI

Pe parcela  exista o construcţie de locuinţă parter ce va fi desfiinţată.

Conform Certificatului de urbansim nr.1438/22.12.2015 amplasamentul se incadreaza in UTR N12, destinatia stabilita  este  Cr :  Centru civic cu restricţii construire până la eleborare PUZ/PUD  Utilizări permise:: institutii publice, servicii complexe, sociale şi profesionale ; locuinţe ; activitati nepoluante.

INDICATORII URBANISTICI

POT= 60%<POTmax =70%; CUT = 5.87<CUTmax = 6

Regim aliniere : str Bucegi -5,0m ( pentru locuinte) ;

Regimul de înălţime 2S+D+P+8-9 etaje, respectiv H max (înălţime maximă) = 36,00m

3.4.	CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL – URBANISTIC,_______ DESTINATIA CLADIRILOR

Zona in care se afla situata proprietatea beneficiarului are un caracter destructurat datorita initiativelor urbanistice din anii 80 ai secolului trecut cu propuneri de dezvoltarea unei noi zone centrale de tip «  citty » care insemna insa demolaraea intregului areal construit, initiative ramase nefinalizatecu  de altfel ce au condus la un aspoect destructurat in aceasta zona. PUG-ul in vigoare continua in viziunea urbanistica propunand indicatori urbanistici mai mari.

3.5. CONCLUZIILE STUDIILOR GEOTEHNICE__

Din punct de vedere morfologic : terenul este aproximativ  plan si orizontal .

Din punct de vedere litologic  Terenul este stabil ferit de riscuri naturale, considerat Bun de fundare, se incadreaza in categoria geotehnica I

Conditii seismice in conformitate cu P 100 /1-2006, amplasamentul se situează in zona cu valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag=0,32, IMR=100.

SR 11100/1-93 incadreaza amplasamentul in Zona cu seismicitate de gradul 9(scara MSK), cu perioada de revenire de minim 100 ani

Perioada de colt Tc =  1.6 sec.

3.6. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT

Pe parcela exista  o constructie care urmeaza a fi demolata  si pentru care se afla in derulare o alta documentatie de urbanism..

3.7. TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Terenul studiat  este proprietatea beneficiarului conform actului anexat.

3.8.    ECHIPAREA EDILITARA.

In zona studiata sunt prezente  retele:

alimentare cu energie electrica  LEA 0.4KV

alimentarea cu apa  si canalizarea - reteaua Apa Nova,

alimentarea cu gaze naturale – existenta

retea de telefonie- existenta

retea termoficare -existenta

Retelele si conductele din zona nu vor fi afectate de constructiile  existente si cele ce se vor edifica pe amplasament. Pentru cladirea existenta exista bransamente si racorduri la toate retelele ( apa, canal, electricitate, gaze naturale si telefonie).

### CAP IV REGLEMENTARI__________________________________________

4.1. OBIECTIVE NOI SOLICITATE

Se propune realizarea unui imobil de locuinţe colective, cu parcare subterana multietajata ce se va realiza şi la nivelul solului si la parter la cota +1,45m, având un regim de înălţime de cca. P+8-9 etaje, Inălţime maximă la atic 32,50m, iar totala 36,00 m( inclusiv etaj tehnic). Clădirea va avea structura mixtă cadre, stalpi, grinzi şi planşee din beton armat. Se vor amenaja jardiniere cu flori pentru a pastra caracterul de gradina integrata in peisajul urban.La amplasarea  constructiilor se va tine seama de prescriptiile Codului Civil, regulementului Local de Urbanism si a celorlalte normative in vigoare.

Noile constructii nu constituie o sursa de poluare a factorilor de mediu si a vecinatatilor.

Accesul auto  pe parcelă se va face din str.Bucegi  şi de aici prin rampe, către spaţiile de parcere de la demisol şi subsol,

Retragerile vor fi :

- fata de  aliniament -5.00m

- fata de limita posterioara -2.00m

- fata de limita laterala nord :0.00m

- fata de limita laterala sud : 0.60m

4.2. FUNCTIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMAREA_CONSTRUCTIILOR

Principiul de construire este cel al dezvoltarii durabile si al reversibilitatii.

4.3.CAPACITATE, SUPRAFATA DESFASURATA_

Capacitate maxima 95apartemente cu două, şi  trei camere  la etajele 1 – 9 ; etajul 1 la cota +4,55 :

- locuire : 231 persoane

- subsol apărare civilă : 231 mp - format din două compartimente

- parcare : supraterană : 15 locuri la cota ±0,00, 25 locuri parterul inalt +1,45m

subterană :    25 locuri la cota -1,50m, 16 locuri la cota -2,90m , 27 locuri la cota -4,40m.

Suprafata teren  :     		……….1729.00 mp

Sc propusa :              		……….1038,40mp < 1210,00 mp

Scd propusa :         		………10150mp < 10374,00 mp

Sc parcare subterana :  	……….1334mp

Scd parcare :                	………..3683mp

S circulatii pietonale auto si parcare......182.00mp

Sspatii verzi     .......................... ..........327.00 mp

4.4. 	INTEGRAREA NOILOR CONSTRUCTII, INTERVENTII ASUPRA CLADIRILOREXISTENTE

Prin regimul de inaltime si aspectul arhitectural si modern al  constructiei aceasta se incadreza perfect in caracterul actual al zonei. Regimul de inaltime al zonei se mentine (P+1).

Din punct de vedere arhitectural  volumetria  si cromatica acestei cladiri vor da un plus de dinamism aspectului general al zonei.

4.5.     CIRCULATIILE CAROSABILE SI PIETONALE

Accesele atat cel auto cat si cel pietonal se vor face pe latura vestică

În incintă sunt amenajate platforme auto şi parcaje conform  solutiei de circulatie  avizata de politia mun. Ploiesti si aprobata de CMTSC Ploiesti :

- parcare : supraterană : 15 locuri la cota ±0,00, 25 locuri parterul inalt +1,45m

subterană :    25 locuri la cota -1,50m, 16 locuri la cota -2,90m , 27 locuri la cota -4,40m.

4.6.	 SPATII VERZI

Suprafetele  spatiilor verzi prevazute in PUG sunt 10-15% din Suprafata terenului. Se propun spatii verzi de cca 18%.

4.7. 	ASIGURAREA UTILITATILOR

Alimentarea cu apă  este asigurata  din reteaua ce aparţine SC APANOVA .

Alimentarea cu gaze naturale se face pe baza bransmentului existent a S.C. Distrigaz –SUD Alimentarea cu energie electrica este asigurata prin bransamentul existent al SC Electrica SA

Canalizarea  este asigurata prin racord la reteaua stradala a SC APANOVA

Se va studia si o solutie de racord la reteaua de termoficare existent ape strada

Se va realiza o platforma pentru colectarea selectiva a deseurilor.

4.8. BILANTUL TERITORIAL

Bilantul teritorial  al parcelei

Destinatie functionala                                       Suprafata  			 Procent

CENTRU CIVIC cu restrictii construire

Pana la intocmire PUZ/PUD			   1729,00mp			100,00%

IS- Lb	Institutii servicii si locuinte colective    1210,00mp		            70,00%

CCRP- drumuri si parcari			     182,00mp			10,55%

Ter+ Amenajari tehnico – edilitare		        8,65mp			  0,50%

PP – plantatii si spatii verzi                             327,00mp			18,95%

Se mentin indicatorii urbanistici din PUG : POT = 70% ; CUT=6

- CAPITOLUL 5.   Concluzii

5.1.CONSECINTELE REALIZARII OBIECTIVULUI PROPUS Prin realizarea acestui PUD se  ridica restrictiile de construire pe parcela in suprafata de 1729mp, cu mentinerea reglementarilor PUG , respectiv:

- destinatia stabilita  este  Cr :  Centru civic cu restricţii construire până la eleborare PUZ/PUD  Utilizări permise:: institutii publice, servicii complexe, sociale şi profesionale ; locuinţe ; activitati nepoluante.

- INDICATORII URBANISTICI :

- POT= 60%<POTmax =70%;

- CUT = 5.87<CUTmax = 6

- Regim aliniere : str Bucegi -5,0m ( pentru locuinte) ;

- Regimul de înălţime rezultă din relaţia între CUT şi POT, respectiv 1729 mp *6/1729mp*70%=8.5, dar avand in vedere ca nivelele de parcare nu intra in calculul CUT si nici in cel al numarului de etaje, iar primul nivel locuit incepe cu etajul I, rezultă regimul 2S+D+P+8-9 etaje, respectiv H max (înălţime maximă) = 36,00m

Se  stabileste prin PUD, in concordanta cu indicatorii PUG :

regimul de inaltime : S+D+P+9-10 retras.

5.2.	MASURI CE DECURG IN CONTINUAREA PUD____

Aprobarea PUD-ului conduce la:

elaborarea documentatiei pentru eliberarea Autorizatiei de Construire

elaborarea documentatiei de executie

construirea obiectivului

5.3.     CONCLUZII

acest Plan urbanistic de detaliu preia strategia de dezvoltare a zonei centrale elaborata prin PUG precum si prin planurile urbanistice anterioare.

- Intocmit

- arh. SIMONA GABRIELA VALCU