##### MEMORIU  JUSTIFICATIV

# CAPITOLUL 1 – introducere

  - Date de recunoaştere a documentaţiei

 Denumirea proiectului:         	P.U.D. – DETALIERE CONDITII DE AMPLASARE PENTRU  CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P+2

 Amplasament : 	municipiul PLOIESTI , str. GHEORGHE GRIGORE CANCACUZINO  , nr. 216 , 218 , 220  , jud. PRAHOVA

 Beneficiar :                     	ENE COSTIN ALIN

 Proiectant  :    	S.C. BIG STUDIO-ARH DESIGN S.R.L. , Ploiesti

 Nr. proiect / data elaborării :    42  / 2016

  - Obiectul lucrării

Prezenta documentaţie are ca obiect  - detalierea conditiilor de amplasare pentru un centru comercial   P+2.

Terenul în suprafaţă  1043,0 mp – se afla in intravilanul Municipiului Ploiesti si este inproprietatea privata , cu ipoteca , a lui Ene Costin Alin si Ene Liliana Sonia conform ACT DE ALIPIRE NR. 166 din Anul 2015 , luna FEBRUARIE , ziua 17 si Extras C.F. nr. 103171/12/10/2015.

# capitolul 2 – încadrareA în zonă

2.1. Concluzii din documentaţii deja elaborate

- PUG şi RLU municipiul Ploiesti,  aprobat prin HCL Ploiesti nr. 209/1999 si HCL nr.382/2009

● Conform PUG aprobat şi a certificatului de urbanism nr. 1278/09.11.2015  eliberat de primăria

Mun.Ploiesti, amplasamentul este situat în UTR nr.  N-2 / Lb, cu destinaţia „zonă rezidentiala , locuinte cu regim de inaltime P+2 – P+4  . Terenul se incadreaza in zona valorica B , conform HCL nr. 553 / 21/12/2011 si nr. 361 / 28.09.2012  şi pentru care s-au stabilit următorii indicatori urbanistici maximali :

- POT :  50 %    CUT : 1,5;

2.2. Concluzii din documentaţii elaborate concomitent cu PUD

Nu e cazul

# capitolul 3 – situaţia existentă

● Accesibilitatea la căile de comunicaţii.

Accesul la amplasament se poate face de pe cele doua strazi adiacente : str. Zimbrului si str. Gheorghe Grigore Cantacuzino

● Suprafaţa ocupată, limite şi vecinătăţi.

Terenul – în suprafaţă de 1043,0 mp – nu are nici o constructie pe el şi are ca limite:

- la nord : prop. Municipiul Ploiesti

- la vest : prop. Ene Costin, Ionescu Alexandru

- la est :   str. Zimbrului

- la sud :  str. Gheorghe Grigore Cantacuzino

● Suprafeţe de teren construite şi suprafeţe de teren libere.

Din descrierea anterioară a terenurilor limitrofe, rezultă că acestea sunt in mare parte construite.

Terenul care face obiectul prezentei documentaţii nu prezinta nici o constructie pe suprafata sa .

● Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

Constructiile existente in zona au regim de inaltime variabil intre P-P+4 etaje, preponderent locuinte colective si servicii.

● Destinaţia clădirilor

Constructiile invecinate au destinatia de servicii ( cabinet veterinar, cafe bar, banci , supermarket,magazin piese auto ) si locuinte colective .

● Tipul de proprietate asupra terenurilor

În cadrul zonei studiate, se disting următoarele tipuri de proprietate :

- terenuri proprietate privată a persoanelor fizice / juridice

- terenuri  apartinand domeniului  public al municipiului PLOIESTI

● Concluziile studiului geotehnic privind condiţiile de fundare

Studiul geotehnic concluzionează pozitiv teritoriul studiat, ca fiind teren „bun de fundare”, putând fi construit în condiţii de siguranţă deplină (la execuţie şi în exploatare)

● Accidente de teren (beciuri, hrube, umpluturi)

Nu este cazul.

● Adâncimea apei subterane

Apele subterane, ca mediu continuu, sunt situate la adâncimi ce exclud orice relaţie, prezentă sau viitoare, cu construcţia proiectată.

● Parametrii seismici caracteristici zonei

Conform Normativului P100-92, perimetrul se încadrează în zona seismică de calcul A.

Gradul seismic : 8. Coeficientul seismic Ks = 0,35. Perioada de colţ Tc = 1,6 sec.

● Analiza fondului construit existent

Densitatea construcţiilor în zonă e semnificativă, în principiu datorită  interesului ridicat  al investitorilor.

Ca regim de înălţime, complexul comercial  propus  se înscrie  în indicatorii urbanistici aprobaţi, respectiv POT=50%, CUT=1,5

● Echiparea existentă

Amplasamentul  beneficiază de posibilităţi de racordare la reţelele existente în zonă, prin racordarea directă  la retelele stradale   sau folosirea racordurilor existente pe teren  (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica, CATV).

# capitolul 4 - reglementărI

● Obiective noi solicitate prin tema – program

Obiectul acestui Plan Urbanistic de Detaliu îl constituie detalierea conditiilor de ampasare pentru complexul comercial  propus  cu regim de inaltime P+2.

● Funcţionalitatea, amplasarea şi conformarea construcţiilor

La amplasarea noii construcţii s-au avut în vedere prevederile din documentaţiile urbanistice anterioare, precum şi condiţiile din avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Conform proiectului de arhitectură întocmit de proiectantul prezentei documentatii, noua constructie P+2 se va executa în regim izolat şi va fi amplasată faţă de limitele parcelei la următoarele distanţe :

- 22,50  m faţă de limita de sud - str.  Gheorghe Grigore Cantacuzino

- 10,00 m faţă de limita de est – str. Zimbrului

- 0.60 respectiv 0.00 m faţă de limita de vest  - NC 10002 – teren cu constructii

- 0,00 m fata de limita de nord - prop. Municipiul Ploiesti

● Capacitatea, suprafaţa desfăşurată

Conform informaţiilor furnizate de proiectantul părţii de arhitectură – beneficiarul îşi propune

realizarea pe acest amplasament a unui centru comercial  cu regim de înălţime P+2.

Ac = 360,0 mp

Acd = 800,0 mp

POT existent = 00,00%, 		CUT existent = 0,00

POT propus = 34.6% 	 	CUT propus = 0,76

- Compartimentare

-la parter : va fi amenajat un service auto ce va cuprinde o zona de receptie cu grupuri sanitare separate pe sexe , o scara pentru circulatia pe verticala in cadrul centrului comercial si 5 boxe auto .

-la etaj 1 : vor fi  amenajate o zona de birouri cu grupuri sanitare si vestiare separate pe sexe , o terasa destinata zonei de relaxare si un hol ce va cuprinde scara destinata circulatiei pe verticala in cadrul complexului.

-la etaj 2 : vor fi amenajate o zona de open space ce va fi destinata unui spatiu comercial si o terasa .

Sistemul Constructiv

- sistem constructiv – structura de beton in cadre - stalpi si grinzi metalice .

- închideri perimetrale pereti usori : exterior – termosistem si interior gips caton si vata minerala

- invelitoare tip terasa .

- scurgerile apelor pluviale se fac prin burlane interioare

● Principii de compoziţie pentru realizarea obiectivelor noi

Constructia va respecta retragerile impuse prin Certificatul de Urbanism-minim Cod Civil .

● Integrarea şi amenajarea noilor construcţii şi armonizarea cu cele existente menţinute

Se va urmări ca noua clădire să se armonizeze cu cadrul natural şi construit existent, specific arhitecturii locale (volumetria construcţiei, forma acoperişului, finisajele exterioare).

● Modalităţi de organizare şi rezolvare a circulaţiei carosabile şi pietonale

Accesul la amplasament pentru circulatia carosabila se va realiza din str. Zimbrului iar pentru circulatia pietonala accesul se va realiza din ambele strazi de delimiteaza terenul studiat pe doua din laturile sale : str. Zimbrului , str Gheorghe Grigore Cantacuzino. Capacitatea parcajului in cadrul incintei va fi de 11 locuri .

● Principii şi modalităţi de integrare şi valorificare a cadrului natural şi de adaptare a soluţiilor de organizare la relieful zonei

Nu e cazul

● Soluţii pentru reabilitarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi

Terenul este situat în afara zonelor cu nocivităţi industriale.

După edificarea constructiei - incinta va fi amenajată cu spaţii verzi (ronduri de flori, gazon, arbuşti decorativi) având rolul de a proteja locuinţa contra curenţilor reci şi a factorilor de poluare (zgomot, praf)

● Soluţii pentru reabilitarea ecologică şi diminuarea poluării

Colectarea şi evacuarea apelor uzate, precum şi modul de depozitare a deşeurilor menajere - constituie mijloace moderne de prevenire a oricărui factor de risc privind securitatea şi confortul locatarilor.

● Regimul de construire (alinierea şi înălţimea construcţiilor, indicatori urbanistici).

Construcţia va fi retrasă fata de limitele laterale conform propunerii din plansele desenate.

Indicatorii urbanistici rezultaţi se încadrează în cei din PUG şi RLU aprobat, astfel :

|  | Indicatori maximali PUG | Indicatori DTAC |
| --- | --- | --- |
| - POT % | 50 | 34,60 |
| - CUT | 1,5 | 0,76 |
| - regim înălţime |  | P+2 |

● Asigurarea utilităţilor

- alimentarea cu energie electrică: prin racordarea la reţeaua stradala existenta

- alimentarea cu apa – prin racordarea la reţeaua stradala existenta canalizarea apelor menajere

- alimentarea cu gaze naturale- prin racordarea la reţeaua stradala existenta

- încălzirea spaţiilor şi prepararea apei calde menajere : centrală termică gaze naturale

- colectarea gunoiului menajer se va face prin sortare pe tipuri de materiale colectate (separat sticla, hartie, resturi menajere), containerizate si preluate de firme specializate in baza contractelor de prestari de servicii pe care le va incheia investitorul.

● Bilanţ teritorial, în limita amplasamentului studiat

| BILANT TERITORIAL: | Suprafata | % |
| --- | --- | --- |
| Suprafata terenului | 1043,0mp | (100%) |
| Suprafata construita | 360,00mp | (34.60%) |
| Suprafata alei carosabile si pietonale existente | 0,00mp | (0,00%) |
| Suprafata alei carosabile si pietonale propuse | 568,50 mp | (54.4%) |
| Spatii Verzi | 114,45 mp | (11,00%) |

# capitolul 5 – concluzii

● Avizarea Planului Urbanistic de Detaliu în CTATU Prahova

- Finalizarea procedurii de Consultarea Populatiei

● Aprobarea PUD  prin Hotărâre a Consiliului Local al mun Ploiesti

● Întocmirea documentaţiilor şi obţinerea avizelor/acordurilor necesare autorizaţiei de construire a locuinţei propuse, precum şi a branşamentelor necesare.

Întocmit,

arh. Bogdan Georgescu