## MEMORIU JUSTIFICATIV

1. INTRODUCERE

  - Date de recunoastere A DOcumentatiei

- Denumirea lucrarii:	PLAN URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

- Amplasament:	                     STR. POSTEI , NR.23, PLOIESTI

- Faza de proiectare	           PUD

- Initiator:		           MUNICIPIUL PLOIESTI

- Elaborator	                     SC SGU PLOIESTI SRL

- Data elaborarii                  IUNIE 2018

  - OBIECTUL LUCRARII

La comanda initiatorului MUNICIPIUL PLOIESTI s-a intocmit documentatia PLAN URBANISTIC DE DETALIU « PUD – CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, STR. POSTEI, NR. 23, PLOIESTI »

Se propune amenajarea unei gradinite cu program prelungitpe o parcela aflata in proprietatea Municipiului Ploiesti.

Planul Urbanistic de Detaliu a fost cerut prin certificatul de urbanism nr. 368 din 16 martie 2018, intrucat parcela pe care se doreste realizarea noii gradinite se afla intr-o zona avand restrictii de construire pana la intocmirea unui PUD/PUZ conform prevederilor din Planul Urbanistic General.

Parcela studiata are o suprafata de 2 660mp conform extrasului de carte funciara nr. 6287 din 25-01-2018.

1.3.    GENERALITATI

Documentatia de fata este elaborata in conformitate cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu (PUD), aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 37N din 08.06.2000.

- PUD  reprezinta documentatia de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara a unui obiectiv pe o parcela.

- PUD are caracter de reglementare specifica si se elaboreaza pentru aprofundarea prevederilor din PUG corelate cu conditionarile din Certificatul de Urbanism.

- Dintre scopurile si obiectivele urmarite prin PUD-SA amintim:

- facilitatea elaborarii proiectelor ulterioare de investitii

- reabilitarea unor zone din intravilan

- valorificarea in scop economic social sau utilitar a terenurilor din intravilanul localitatilor.

- PUD trebuie sa abordeze si sa cuprinda reglementari cu privire la:

- regimul juridic al terenului

- compatibilitatea functiunilor

- relatii functionale si estetice

- accesibilitatea si racordarea la retele

Acest proiect s-a realizat avand la baza ridicari topografice  intocmite conform legii 453 / 2001.

- INCADRAREA IN LOCALITATE

2.1.   CONCLUZII DIN DOCUMENTATII DEJA APROBATE

SITUAREA OBIECTIVULUI IN LOCALITATE

Parcela studiata prin prezentul PUD se afla pe strada Postei, la numarul 23. Zona face parte din cartierul Bucov-Postei, aflat in partea de nord-est a municipiului.

Din  punct de vedere urbanistic amplasamentul studiat in prezenta documentatie se incadreaza in UTR N22 din Planul Urbanistic General al Municipiului Ploiesti.

Planul Urbanistic General PUG si Regulamentul Local de Urbanism RLU ale municipiului Ploiesti au fost avizate si aprobate in decembrie 1999 de catre Consiliul Local al municipiului cu hotararea 209.

Prevederile din PUG pentru aceasta zona sunt POTmax=50%  si CUT max=1,5,

terenul fiind incadrat din punct de vedere functional in zona pentru institutii si servicii de interes general, cu restrictii pana la intocmire PUD/PUZ.

Deasemenea este impusa prin documentatiile de urbanism aprobate si o retragere minima obligatorie de 12,50m fata de axul strazii Postei.

- SITUATIA EXISTENTA

  - LIMITE SI VECINATATI

Parcela studiata  are o suprafata  de 2660mp , si apartine domeniului public al Municipiului Ploiesti. Aceasta parcela de teren are o forma poligonala neregulata avand o adancime de 56 m si o latime medie de aproximativ 50m. Deschiderea la strada Postei este de 33 m.

Parcela este incadrata astfel :

In partea de nord-vest si vest – parcela ocupata de Scoala Gimnaziala Sfanta Vineri.

In partea de sud-vest o parcela avand numarul cadastra 8679 pe care se afla o locuinta.

In partea de nord-est si est parcela avand numarul cadastral 4419 si pe care se afla      mai multe imobile amplasate pe limita de proprietate sau foarte aproape de aceasta.

In partea de sud-est o proprietate avand numarul cadastral 11906 si pe care se afla o constructie noua, amplasata pe limita de proprietate.

In partea de sud vecinatatea este reprezentata de strada Postei.

  - ACCESIBILITATE

Parcela studiata in prezenta documentatie are acces auto si pietonal din strada Postei

3.3.   OCUPAREA TERENULUI

Actualmente pe terenul studiat se afla 4 constructii, doua dintre ele nemaifiind functionale.

Cladirea cea mai mare C1, avand suprafata de 819mp adapostese in momentul de fata gradinita cu program prelungit numarul 38. Aceasta cladire este amplasata pe limita de proprietate , ocupand toata latura de sud-est a parcelei.

Cladirea C2 avand o suprafata construita de 13mp se afla in partea de sud est a parcelei, in vecinatatea accesului si actualmente nu este functionala.

Cladirea C3 aflata in extremitatea de est a parcelei are o suprafata de 18mp si deasemenea nu mai este functionala.

Constructia C4, are o suprafata de 33mp si se afla in partea de nord-est a parcelei si este inca functionala.

Pe parcela au fost identificate si o serie de elemnte de vegetatie valoroasa ce trebuie valorificata. Este vorba de o serie de pini si molizi a caror trunchi depaseste 40-50cm in diametru.

3.4.	CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL  ARHITECTURAL URBANISTIC, DESTINATIA CLADIRILOR

Parcela care a generat elaborarea prezentului PUD se afla in intravilanul Municipiului Ploiesti, si face parte din cartierul Bucov-Postei, unul dintre cartierele vechi ale Ploiestiului, in care predomina constructiile joase. Acest cartier a avut o dezvoltare organica acest lucru fiind vizibil atat in aspectul tramei stradale dar si in cel al  parcelarului. Parcelarul este de tip traditional, specific zonei urbane, cu parcele inguste si lungi, constructiile mai vechi sunt de tip vagon fiind amplasate pe una din laturile parcelei

Strada Postei este o artera de circulatie foarte importanta la nivelul municipiului facand legatura dintre centrul orasului si iesirea din municipiu catre Buzau. In lugul acestei strazi s-au dezvoltat de-a lungul timpului si o serie de functiuni socio-economice reprezentative.

Fondul construit este reprezentat de constructii in mare majoritate vechi, unele dintre ele avand insa valoare arhitecturala si istorica.

Se constata insa si o tendinta fireasca de inoire a fondului construit.

  - CONCLUZIILE STUDIILOR TEHNICE

- Terenul este plan, orizontal si perfect stabil

- Terenul este lipsit de riscuri naturale

- Terenul este considerat bun de fundare (conf. NP 074-2013) dar se incadreaza in categoria pietrisuri cu bolovanis si nisip galben cafeniu pentru care se recomanda fundarea la o adancime minima de 1,10m.

- Nivelul apei subterane este situat sub adancimea de 6.00 m

- Conditii seismice in conformitate cu Normativului P100-1/2013

zona cu acceleratia terenului pentru proiectare avand componenta orizontala a miscarii terenului  ag =  0.35g  si perioada Tc = 1,6 sec.

- Cantitatea de precipitatii medii multianuale , masurate intr-o perioada de 10ani, este de 588mm.

- Vanturile dominante bat din directiile NE si E, 14,9%  respectiv  13,3%, iar presiunea de referinta a vantului are valoarea de 0,6 kPa.

- Incarcarea din zapada este de 2kN/mp.

  - ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT

Fondul construit al zonei studiate este reprezentat de constructii cu functiuni diverse, marea majoritate vechi .

In zona se afla si o serie de constructii reprezentative ale orasului.

Astfel pe strada Neagoe Basarab se afla Biserica Sfanta Vineri, constructie realizata intre anii 1875 si 1880 , constructie cu valoare arhitecturala si istorica aflata pe Lista Monumentelor Isorice ale Judetului Prahova, avand codul PH-II-a-B-20992

Adiacent parcelei studiate se afla si Scoala Gimnaziala Sfanta Vineri Ploiesti, constructie moderna avand un regim de inaltime P+2.

Pe parcela vecina amplasamentului studiat se aflata o constructie noua cu regim de inaltime P+2 amplasata foarte aproape de aliniament.

Restul fondului construit al zonei este reprezentat de constructii cu regim de inaltime P si P+1, o parte dintre ele avand valoare arhitecturala dar fiind neingrijite.

Pe parcela studiata exista 4 constructi dispuse perimetral. Cladirea principala C1 care adaposteste gradinita, este o constructie veche, fara valoare arhitecturala sau istorica avand regimul de inaltime P.

Celelalte constructii C2, C3, C4 sunt niste constructii anexe, total degradate si deteriorte.

  - TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Parcela de teren studiata in acest proiect are o suprafata de 2660 mp si este proprietatea publica  a Municipiului Ploiesti. Parcelele adiacente cuprinse in studiu sunt fie proprietate publica a Municipiului Ploiesti (Scoala Sfanta VIneri) fie proprietati private ale persoanelor fizice si juridice.

  - ECHIPARE EDILITARA

Pe Str. Postei sunt pozitionate toate tipurile de retele edilitare.

- REGLEMENTARI

  - OBIECTIVE NOI SOLICITATE

Municipalitatea ploiesteana in calitate de proprietar al imobilului aflat pe strada Postei la nr. 23, doreste amenajarea unei noi gradinite cu program prelungit care sa functioneze in conditii moderne de igiena si siguranta. Actuala constructie nu mai corespunde exigentelor sanitare si de siguranta in exploatare.

Se doreste amenajarea unei noi constructii care sa gazduiasca o gradinita moderna care sa functioneze cu program prelungit.

Noul obiectiv solicitat trebuie sa fie realizat cu respectarea legislatiei actuale. Astfel se va respecta normativul nr. 5 / N din 22 / 01 / 1997 privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru gradinite de copii. Deasemenea va fi respectat si ordinul 1955 din 1995 pentru aprobarea normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor.

Obiectul acestui PUD il constituie de fapt modul de conformare si  amplasare a noii constructii pe parcela, modul de amenajare a parcelei, rezolvarea acceselor si a circulatiilor.

Se va studia modul de conformare si amplasare pe parcela a viitoarei constructii astfel incat aceasta constructie sa poata functiona la parametrii optimi fara a fi afectata sau  a afecta in mod negativ vecinatatile.

  - FUNCTIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMAREA CONSTRUCTIILOR

In urma analizei efectuate in teren se constata necesitatea demolarii tuturor constructilor existente.

Conformarea volumetrica a noii gradinite propuse a rezultat pe de o parte din forma  dimensiunile si orientarea parcelei si pe de alta parte din exigentele impuse de normativele de proiectare mentionate mai sus. S-a tinut cont de asemenea si de elementele de vegetatie valoroase existente pe teren.

Astfel a rezultat o constructie cu doua aripi simetrice intersectate sub un unghi drept. Accesul principal se va face la intersectia celor doua aripi in zona centrului de greutate al constructiei. Sunt propuse si inca alte 2 accese in cladire, unul dintre acestea fiind cel de aprovizionare, aflat in coltul de nord al constructiei.

In conformitate cu normativul 5 / N din 22 / 01 / 1997 au fost prevazute cate doua sali de clasa pentru fiecare grupa. O sala pentru activitati si joc si o alta sala pentru dormit. Orientarea tuturor acestor sali va fi pe directia SE, S, SV. Constructia va fi prevazuta cu bucatarie, spalatorie, uscatorie si calcatorie.

Constructia va avea regimul de inaltime de D+P+1.

Constructia propusa va fi retrasa fata de limita de proprietate de pe latura de nord-vest cu 2,00m si fata de limita parcelei de pe latura de nord-est cu 3,40m in zona cea mai ingusta. Intre coltul de vest al constructiei si coltul de vest al parcelei se mentine o distanta de 1,85m.  Fata de aliniament se mentine o retragere de 20,00m.

  - CAPACITATE, SUPRAFATA DESFASURATA

Suprafata construita a noii constructii va fi de 726mp, iar suprafata desfasurata va fi de aproximativ 1738mp.

mp; %. Suprafata construita; 726,00; 27,3. Suprafata pavata (alei si parcari); 776,60; 29,2. Suprafata amenajari joc; 413,00; 15,5. Suprafata verde; 744,40; 28,0. TOTAL; 2660; 100.

  - INTEGRAREA NOILOR CONSTRUCTII, INTERVENTII ASUPRA CLADIRILOR EXISTENTE

Prin demolarea constructiilor vechi si fara valoare arhitecturala si realizarea unei constructi moderne cu finisaje de calitate superiaora si o cromatica adecvata a fatadelor prin regimul de inaltime si aspectul exterior noua constructie va contribuii la imbunatatirea imaginii urbane a zonei.

Realizarea noii constructii retrase fata de aliniament,  mentine un ritm prezent in mare masura dealungul strazii Postei si de asemenea pune in valoare constructia aflata la numarul 21 pe strada Postei, o cladire veche cu valoare arhitecturala.

Gabaritul noii constructii va fi in acord  cu specificul zonei  si nu va contrasta cu nimic fata de restul cladirilor din zona.

Arhitectura  noii constructii, materialele de constructie de buna calitate si cromatica fatadelor vor contribuii la integrarea noii constructii in ansamblul urban al zonei

Regimul de inaltime propus pentru noua gradinita este de D+P+1 E, iar inaltimea maxima a constructiei va fi de 7,95m.

Gradinita propusa va avea un acoperis tip terasa, prevazut cu un atic.

Tinand cont de modul de amplasare al constructiei pe parcela, inaltimea acesteia dar mai ales faptul ca toate constructiile de locuinte vecine sunt orientate cu calcane catre parcela studiata, se constata ca noua constructie propusa nu afecteaza din punct de vedere al insoririi locuintele vecine.

- Constructia noua propusa aflata pe parcela de la nr. 23  pe strada Postei indeplinite prevederile legale cu privire la asigurarea insoririi locuintelor vecine - art. 3 din cadrul - Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 21 februarie 2014 - CAPITOLUL I - Norme de igiena referitoare la zonele de locuit.

  - CIRCULATIILE CAROSABILE, PIETONALE SI PARCARI

Accesul pietonal cat si cel auto pe parcela se vor  realiza din strada Postei.

Accesul auto va avea o latime de 6,00m. Vor fi realizate 9 locuri de parcare in partea de sud si sud-est a parcelei paroape de acces. Circulatia auto va fi prelungita pana in partea de nord a parcelei, pentru a facilita aprovizionarea .

Circulatia pietonala se va face separat de circulatia auto si se va realiza prin intermediul unei alei cu latimea de 2,5m.. In apropierea intrarii in cladirea gradinitei circulatia pietonala va inconjura un rond verde, care a fost creat pentru a fi mentinute elementele de vegetatie valoraose existete. Adiacet circulatiei pietonale se vor monta 6 banci cu cadru metalic si rigle de lemn.

Intrucat parcela studiata are iesire doar catre o singura strada ( strada Postei), iar deschiderea catre aceasta nu sete foarte generoasa, s-a realizat un singur acces auto catre circulatiile publice. Totusi pentru asigurarea prevederilor cuprinse in cadrul Regulamentulu General de Urbanism (pc. 4.6),  se propune realizarea unui acces de evacuare in caz de urgenta prin curtea Scolii Sf.   Vineri.

Inrucat gradinita propusa va avea o capacitate de 4 grupe, numarul cadrelor didactice va fi de 4-5 persoane. In conformitate cu prevederile Regulamentulu General de Urbanism (pc. 5.6.1. – 3-4 locuri de parcare la 12 cadre didactice) numarul de locuri de parcare  propuse 9 este acoperitor pentru functionarea in bune conditii a gradinitei.

In fata parcelei, pastrandu-se conformatia trotuarului actual, au fost prevazute si 3 locuri de parcare laterale pentru parintii sau insotitoriii copiilor.

Amenajarile aferente gradinitei nu vor afecta circulatiile publice existente sau viitoare.

  - OCUPAREA SI UTILIZAREA TERENULUI

Prin Regulamentul Local de Urbanism al Planului Urbanistic General al municipiului Ploiesti, se propun pentru zona situata in U.T.R. N22 urmatoarele valori pentru:

- Procentul de ocupare al terenului = 50%

- Coeficientul de utilizare al terenului =1,5

Indicatorii urbanistici pentru cladirile existente POT= 33%, CUT=0,3

Indicatorii urbanistici noi propusi vor  fi POT= 27,3%, CUT=0,8

Pe langa zona ocupata de constructii si circulatii, au fost prevazute si spatii de joaca pentru copii si spatii verzi decorative.

Obiectivul propus a fost proiectat in conformitate normativul nr. 5 / N din 22 / 01 / 1997 privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru gradinite de copii. Gradinita propusa va avea o capacitate de 4 grupe a cate 20 de copii. Intrucat parcela are o suprafata de 2660mp, sunt respectate prevederile cuprinse in Regulamentul General de Urbanism (anexa 2 pc. 2.2.2. - asigurarea unui minim de teren de 22mp / copil) (80 copii x 22 mp/copil = 1760mp).

Tot in cadrul acestui punct al Regulamentului General de Urbanism se stabileste un POT maxim de 25% pentru constructiile de invatamant. POT-ul propus prin PUD este de 27,3% si a rezultat din calcularea tuturor suprafetelor necesare spatiilor functionale ale gradinitei in conformitate cu normativul nr. 5 / N din 22 / 01 / 1997 privind proiectarea gradinitelor. Pentru aceasta depasire cu 2,3 procente a fost solicitat punctul de vedere al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, care a fost pozitiv. (adresa nr. 27163 / 15.03.2018).

Terenul liber a fost impartit in mai multe zone.

Astfel a fost prevazut un loc de joaca dotat cu echipamente de joaca destinate celor 2 grupe de varsta 2-3 ani si 4-6 ani. Acest loc de joaca va fi prevazut cu o suprafata antitrauma turnata.  In continuarea acestui loc de joaca s-a propus si un mini – teren de sport multifunctional (mini-fotbal, mini-baschet). Pentru a putea facilita controlul copiilor in timpul activiitatilor in aer liber, spatiile de joaca vor fi prevazute cu garduri decorative de lemn, viu colorate.

A fost mentinuta si o zona destinata activitatilor in aer liber ce se recomanda a fi  gazonata si agrementata cu plante ornamentale.

In partea centrala a parcelei a fost realizata si o zona verde decorativa.

  - ASIGURAREA UTILITATILOR

Zona in care se afla terenul beneficiarului este echipata cu majoritatea tipurilor de retele de care dispune municipiul Ploiesti la ora actuala. In acest sens mentionam  ca  noua constructie va fi racordata la retelele de echipare edilitara si anume:

- alimentarea cu apa

- alimentare cu energie electrica

- telecomunicatii

- alimentare cu gaze

- canalizare

  - REGIMUL JURIDICA AL TERENURILOR

Terenul cu o suprafata de 2660mp pe care urmeaza a fi amplasata gradinita este proprietatea  publica a Municipiului Ploiesti.

- CONCLUZII

  - CONSECINTELE REALIZARII OBIECTIVULUI PROPUS

Dat fiind faptul ca in momentul de fata pe parcela studiata se afla niste constructii vechi si degradate, realizarea unei gredinite noi din materiale durabile, cu finisaje de buna calitate, si avand un grad ridicat de comfort si siguranta nu poate fi decat o investitie benefica ce se inscrie in procesul firesc de imbunatatire a a fondului construit si de valorificare eficienta a terenului in cadrul zonelor urbane.

Realizarea unei constructii de invatamant prescolar cu dotari moderne la standarde europene cu respectarea legislatiei in vigoare, in contextul unei crize de spatiu pentru invatamantul prescolar la nivelul Municipiului, reprezinta o necesitate dar si o prioritate pentru municipalitate.

  - MASURI CE DECURG IN CONTINUAREA PUD

- inaintarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor

- inaintarea PUD pentru avizare

- dupa aprobarea PUD  urmeaza elaborarea documentatiei pentru eliberarea Autorizatiei de Construire.

Intocmit

Urb. Vladimir Cazan