PLAN URBANISTIC DE DETALIU

MEMORIU JUSTIFICATIV

### INTRODUCERE

  - - DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTAŢIEI

- Denumirea lucrării	:  INTOCMIRE SI AVIZARE PUD - CONSTRUIRE DOUA IMOBILE P+3 +4 RETRAS CU DESTINATIA DE LOCUINTE COLECTIVE ALEI PIETONALE SI CAROSABILE , SPATIU PARCARE

- Amplasament	: Municipiul  PLOIESTI, str. CORNATEL, nr. 7, jud. PRAHOVA

- Beneficiar 	: COLESIU DIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA

- Proiectant	: S.C. BIG ARHIGEO S.R.L.

  - OBIECTIVUL LUCRĂRII

Obiectul documentaţiei îl constituie amplasarea a doua imobile de LOCUINTE COLECTIVE P+3+4retras în condiţiile stabilite prin documentaţiile de urbanism întocmite pentru localitate.

Locatia aleasa, are calitati esentiale specifice aflandu-se intr-o zona dens construita.

In cadrul Planului Urbanistic de Detaliu se va rezolva organizarea circulatiei carosabile cu integrarea in sistemul existent si racordare noului obiectiv la circulatia orasului, stabilirea unor aliniamente construibile si zone edificabile, rezolvarea infrastructurii tehnico - edilitare si bransarea obiectivului .

Crearea de noi spatii de locuit

SURSE DOCUMENTARE

În cadrul  Planului Urbanistic de Detaliu sau preluat toate prevederile cuprinse în documentaţii de urbanism şi proiecte de specialitate întocmite anterior şi care au fost luate în consideraţie:

-P.U.G. + R.L.U.al localitatii;

-Planul topografic pentru suprafata studiata 1:500 ,

-Avize si acorduri privind amplasarea noului obiectiv si  posibilitatile de racordare la retele edilitare din zona

### INCADRAREA IN ZONA

  - Concluzii din documentatii elaborate

Zona studiata este situata in intravilanul municipiului PLOIESTI. Terenul nu prezinta declivitati .

Terenul este accesibil auto si pietonal dinspre str. Cornatel

In Planul Urbanistic General al localitatii PLOIESTI, terenul studiat are categoria de folosinţă curti constructii UTR. E2 si destinatia Subzona Lmx - ZONA LOCUINTE PREDOMINANT REZIDENTIALA CU REGIM DE INALTIME MIXT

Terenul studiat nu prezinta interdictii de construire

  - Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D

Conform ridicarii topografice efectuata pentru amplasamentul de pe str. Cornatel  , Nr. 7 , se poate evidentia ca terenul prezinta o panta usoara pe directia Nord – Sud , cota terenului coborand cu aproximativ 1.8 m pe o distanta de 105 m .

### SITUATIA EXISTENTA

Terenul studiat are categoria de folosinţă curti constructii  pentru o suprafata de 507 mp si arabil pentru restul terenului,  si destinatia locuinte si functiuni complementare cu regim de inaltime mixt .

Suprafaţa terenului studiat este de 1907.0mp , din masuratori si 1898 din acte. Amplasamentul dispune de utilităţi edilitare şi anume: apa, canalizare, energie electrică si gaze naturale

Accesibilitate

Terenul studiat are acces pe latura nordica , din str. Cornatel.

Ocuparea terenului .

In prezent pe teren se afla o anexa , ce se va desfiinta . Anexa prezinta un regim de inaltime parter , avand suprafata construita = suprafata desfasurata = 42.0 mp .

Analiza fondului construit

Fondul construit din zona este format din urmatoarea categorie de constructii:

-locuinte individuale

-imobile aferente functiunilor complementare zonei de locuit

Caracterul zonei , aspectul arhitectural artistic.

Zona studiata este preponderent construita in lungul unor artere de circulatie ce fac legatura intre str. Cornatel si str. Pielari , predominand constructiile aferente locuintelor cu acoperis tip sarpanta in 2 sau 4 ape.

Destinatia cladirilor.

Majoritatea constructiilor din zona sunt destinate locuirii , insa in zona , in lungul str Cornatel se pot observa si constructii aferente sferei de servicii.

Tipul de proprietate asupra terenurilor.

In zona aferenta terenului pentru care s-a demarat documentatia de urbanism se pot distinge trei tipuri de proprietate:

- Proprietate a persoanelor fizice si juridice

- Domeniul public al municipiului – Str Cornatel

- Domeniul public al statului – Paraul Dambu

Concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare.

Din punct de vedere al stabilitatii precizam ca la data efectuarii studiilor geotehnice perimetrul cercetat este stabil, neafectat de fenomene geologice care sa puna in pericol stabilitatea obiectivelor proiectate.

Accidente de teren.

Pe amplsament nu au existat constructii cu subsoluri sau beciuri care sa genereze zone cu umpluturi si probleme de stabilitate a terenului.

Adancimea apei subterane.

La data cercetarilor au fost interceptate infiltratii de apa de la adancimea de -2.30 m

Parametrii seismici caracteristici zonei.

Terenul cerceta se gaseste pe terasa inferioara dreapta a raului Dambu care este canalizat in zona.

Analiza fondului contruit existent.

Constructiile din zona sunt predominant  destinate locuirii , cu regim de inaltime ce variaza intre parter si parter cu etaj si mansarda , cu sistem constructiv realizat din zidarie portanta , starea cladiriilor variand intre buna si foarte buna in functie de vechimea acestora.

Se pot observa si constructii de zona serviciilor , in special in lungul strazii Cornatel , cu regim de inaltime Parter + doua sau trei etaje , cu sistem constructiv din cadre de beton armat , starea acestora fiind in general foarte buna .

Echiparea existenta.

In zona exista posibilitati de racordare la urmatoarele retele: retea electrica , retea de apa si canalizare , retea de gaze naturale si retea de telecomunicatii.

### REGLEMENTARI

Obiectivele noi solicitate prin tema-program.

Prin tema de proiectare se solicita amplsarea a doua imobile de locuinte colective cu regim de inaltime parter + 3 etaje + etaj 4 retras.

Functionalitatea , amplsarea si conformarea constructiilor.

Cele doua imobile propuse vor functiona in cadrul programului de locuire si vor fi amplasate in zona centrala a terenului pentru care s-a demarat documentatia de urbanism.

Capacitatea , suprafata desfasurata;

Pentru cele doua imobile de locuinte colective se propune o suprafata construita de 586.30 mp si o suprafata construita desfasurata de 2860.0 mp.

Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi.

Cele doua imobile de locuinte colective sunt propuse a fi amplasate in centrul terenului studiat , la o distanta de cel putin 2 m fata de limita de proprietatea din partea de Est si la cel putin 5 m fata de limita de proprietate din Vest. Fata de limita la strada a proprietatii imobilele vor fi amplasate la cel putin 17.99 m din axul strazii Cornatel   , iar fata de limita posterioara a terenului constructiile vor fi amplasate la o distanta de cel putin 20 m . Cea mai apropiata constructie vecina se afla la o distanta de 7.4 m . Accesul pe amplasament se va realiza din strada Cornatel atat pentru cel pietonal cat si pentru cel carosabil. Se propun un numar de 36 de apartamente.

Integrarea si amenajarea noilor constructii

Cele doua constructii se vor integra armonios a in cadrul construit existent prin preluarea unor elemente arhitecturale si a unor principii de compozitie extrase din fondul construit existent.

Principii de interventie asupra constructiilor existente.

Singura interventie asupra constructiilor existente va fi desfiintarea imobilului amplasat pe terenul pentru care s-a demarat documentatia.

Modalitati de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile si pietonale.

Accesul pietonal si carosabil se va realiza din strada Cornatel . Circulatia carosabila si pietonala pe amplasament se va realiza pe latura de Vest a terenului. Pe amplasament se vor asigura 19 locuri de parcare , conform plan de mobilare si plan anexa aferent avizului Comisiei pentru Transport si Siguranta Circulatiei.

Profiluri transversale caracteristice

Pentru strada Cornatel se va respecta profilul propus in PUG-ul localitatii si anume profilul 14 – 14 , ce presupune o retragere a constructiilor cu cel putin 26 m fata de axul paraului Dambu.

Lucrari necesare de sistematizare verticala.

Se vor asigura o serie de masuri si lucrari care sa asigure:

-racordarea sistemului rutier interior zonei la sistemul prevazut in PUD-declivitati acceptabile pentru accesele locale la constructii

-scurgerea apelor de suprafata in mod continuu, fara zone depresionale intermediare

-realizarea unor volumetrii de constructie echilibrate, avind perspectiva pe ansamblu si individuala , convenabila sub aspect plastic si adaptate la teren;

-asigurarea unui ansamblu coerent de strazi carosabile, trotuare , alei pietonale, rezolvate in plan, cat si pe verticala, in conditii de eficienta estetica si economica.

Solutii pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi

Terenul liber din zona constructiilor proiectate , care nu va fi amenajat ca platforme betonate, drumuri, parcaje se va amenaja ca spatiu verde cu rol de protectie si ambientare.

Spatiile verzi amenajate vor reprezenta cel putin  184.00 mp fiind obligatoriu minim 2 mp / locuitor,  in conformitate cu HG nr. 5252/1996-Anexa 6-pct.6.9. – constructii de locuinte . Sunt 16 apartamente de 2 camere si 20 de apartamente de 3 camere , rezultand un numar de aproximativ 92 de persoane .

Arborii si arbustii vor crea perdea de protectie catre vecinatati si vor fi in majoritate pereni, culorile si tipul de plantatie fiind ales astfel incat sa creeze o imagine diferit colorata in functie de anotimp.

Regimul de construire.

Se propun edificarea a doua imobile cu regim de inaltime P+3+4R .

Regimul de aliniere propus in PUG este de 4 m fata de limita proprietatii , insa retragerea minima pentru imobilele propuse va fi de 17.99 m  fata de axul strazii Cornatel .

Se propune o suprafata construita de 586.30 mp si o suprafata construita desfasurata de 2860.0 mp , un procent de ocupare al terenului de 30.75 % si un coeficient de ocupare al terenului de 1.5 .

Asigurarea utilitatiilor

Reteaua electrica – bransament la reteaua localitatii

Reteaua de apa   - bransament la reteaua localitatii

Reteaua de canalizare – bransament la reteaua localitatii

Reteaua de gaze – bransament la reteaua localitatii

Reteaua de telecomunicatii – bransament la reteaua localitatii

Bilant teritorial

Existent  POT = 2.20%; CUT = 0.02

Propus   POT = 30.75%; CUT = 1.50

● Bilanţ teritorial, în limita amplasamentului studiat

| Zona | Suprafata mp | Procent % |
| --- | --- | --- |
| Teren | 1907.00 mp | 100 % |
| Constructii propuse | 586.30 mp | 30.75 % |
| Alei carosabile si pietonale | 1136.70 mp | 59.6 % |
| Spatii verzi | 184.00 mp | 9.65 % |

Protectia mediului natural si construit

Constructia proiectata nu prezinta nici un fel de elemente functionale sau de alta natura care ar putea prejudicia mediul natural si construit existent.

Colectarea gunoiului menajer se va face prin sortare pe tipuri de materiale colectate (separat sticla, hartie, resturi menajere), containerizate si preluate de firme specializate in baza contractelor de prestari de servicii pe care le va incheia investitorul.

Sursele generatoare de zgomote sunt reprezentate de grupurile de acţionare electro mecanice ale utilajelor şi de piesele în mişcare.

Vor fi prevăzute spaţii verzi şi aliniamente cu rol de protecţie, totodată creând îmbunătăţirea microclimatului şi înfrumuseţarea peisajului.

### CONCLUZII

Prin amplasarea celor doua imobile de locuinte colective se creaza noi spatii de locuit si totodata se valorifica forta de munca existenta .

Amplasarea de constructii noi , moderne , vor duce la cresterea valorii terenului atat pentru cel in cauza, pentru care s-a realizat documentatia cat si pentru cele din vecinatatea acestuia.

Odata cu cresterea densitatii in respectiva zona , pe viitor se poate lua in calcul o amenajare peisagera ce va pune in valoare cursul de apa al paraului Dambu.

Întocmit

Arh. Bogdan Georgescu