## MEMORIU JUSTIFICATIV

### CAP I . INTRODUCERE_____________________________________________

  - Date de recunoastere a documentatiei_______________________

- Obiectiv de investitie :  PLAN URBANISTIC DE DETALIU –

AMPLASARE CAPELA MORTUARA ŞI SPAŢII ADMINISTRATIVE 			ÎN INCINTA ANSAMBLULUI DE ARHITECTURA ‘BISERICA 				SFÂNTA VINERI’  COD L.M.I. PH – II –a-B-20992

Amplasament:	Ploiesti , str.  Neagoe Basarab, nr.12

Beneficiara :	PAROHIA SFÂNTA VINERI-PLOIEŞTI

sediul social:	Ploiesti , str.  Neagoe Basarab, nr.12

Proiectant :  		arh. SIMONA GABRIELA VALCU

1.2. OBIECTUL LUCRARII_____________________________________________

Scopul lucrarii : Se propun următoarele lucrări : Amplasarea şi construirea unei clă administrative şi a unei capele mortuare în incinta bisericii Sf. Vineri, monument clasat in lista monumentelor istorice, avand codul PH-II-a-B-20992.

1.3.	GENERALITATI__________________________________________________

Documentatia de fata este elaborata in conformitate cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu –aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 37N din 08.06.2000.

- P.U.D.– ul reprezinta documentatia de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara a unui obiectiv pe o parcela.

- P.U.D. – ul are caracter de reglementare specifica si se elaboreaza pentru aprofundarea prevederilor din PUG / PUZ corelate cu conditionarile din Certificatul de Urbanism.

- Dintre scopurile si obiectivele urmarite prin P.U.D. se desprind:

- facilitatea elaborarii proiectelor ulterioare de investitii

- reabilitarea unor zone din intravilan

- valorificarea in scop economic social sau utilitar a terenurilor din intravilanul localitatilor.

- P.U.D. – ul trebuie sa abordeze si sa cuprinda reglementari cu privire la:

- regimul juridic al terenului

- compatibilitatea functiunilor

- relatii functionale si estetice

- accesibilitatea si racordarea la retele.

Proiectul s-a intocmit pe baza ridicarii topografice la scara 1/500, avizata de oficiul JUDETEAN de cadastru, geodezie si cartografie.

### CAP II INCADRAREA IN ZONA_____________________________________

  - CONCLUZII DIN DOCUMENTATII DEJA ELABORATE___________________

Conform Certificatului de urbansim nr. 1616/15.01.2018 amplasamentul se încadrează în zona N22-ISr : POT= 50%, CUT=1.5, destinaţia stabilită  fiind zona de instituţii şi servicii cu restricţii de construire până la elaborare PUZ/PUD în zona protejată arhitectural, având ca utilizări permise : instituţii publice, servicii profesionale şi sociale, comerţ, turism, locuinţe şi activităţi nepoluante.

### CAP III SITUAŢIA EXISTENTĂ______________________________________

  - LIMITE ŞI VECINATĂŢI____________________________________________

Terenul în suprafaţă de 4360mp, proprietatea Parohiei Sf. Vineri, se află în intravilanul municipiului Ploieşti, în vecinătatea şcolii gimnaziale Sf. Vineri. Pe teren se afla BisericaSfânta Vineri (cod PH –II-m-B-20992.1) şi Clopotniţa P+2 (cod PH –II-m-B-20992.2 ) ce constitue impreuna  ansamblul de arhitectura înscris în LMI la poziţia cod PH –II-a-B-20992, Casa Parohială P+1 şi Cancelaria parohială P+M.

VECINATATI

Amplasamentul propus se învecinează cu:

La nord :  propr. Bodeanu Doru( nr. cad. 5750 ), Dumitru Costin (nr. cad. 9758)

La sud : str. Buzăului

La est: Şc.gimnazială Sf. Vineri

La vest: str. Neagoe Basarab

Alinierea terenului faţă de axul străzii este 5.50m,.

  - ACCESIBILITATE__

Terenul are acces  pietonal şi auto din str Neagoe Basarab şi str. Buzăului,

DISTANTE FATA DE CONSTRUCTII SI VECINATATI, PROTECTII

Tot în vecinătate se află  pe str. Italiană la nr. 4, casa Ştefan Ghica Ghiculescu, ( an 1927) monument de arhitectură – opera arh. Toma Socolescu- cod L.M.I. PH-II-m-A-21010, la o distanţă de cca 54 m faţă de noile clădiri.

Toate clădirile de locuit  situate la sud,  pe strada Buzăului se află la distanţe  mai mari de 20.0m de capela propusă.  Capela se va amplasa la distanţa de 31,95 m faţă de clădirea şcolii Sf. Vineri.

3.3.  OCUPAREA TERENULUI

Conform PUG aprobat cu HCL209/1999 pe parcela proprietatea parohiei, procentul de ocupare aprobat este de 50%,  iar CUT aprobat este 1.5.

In prezent clădirile construite se înscriu în valorile maxime, mai exact :  POT = 21%, CUT =0.30.

Suprafetele construcţiilor :		Sc ( mp)		Scd(mp)

- BisericaSfânta Vineri P+Cafas: 	595			640

- Clopotniţa P+2		:	  38,5			115,5

- Casa Parohială P+1 :			129,20			268,40

- Cancelaria parohiala P+M :		132,40			264,80

Total ----------------------------------------------- 895,10	           1280,70

Pe teren exista doua construcţii C5 şi C6, ce au fost edificate în anul 1975, care servesc organizarea de şantier ce au fost intabulate drept garaje :C5 – Sc=  Scd = 27.00mp, C6 – Sc= Scd = 43.00m.

3.4.  CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL – URBANISTIC,_______ DESTINATIA CLADIRILOR, ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT

Zona în care se afla situată Biserica Sf. Vineri  are un caracter interesant, cu clădiri  de patrimoniu, făcând parte din zona centrală a municipiului, dezvoltată în a doua jumătate a  sec XIX ; Capela şi spaţiile administrative se vor amplasa în zona de protecţie a  monumentului clasat în Lista Monumentelor Istorice la poziţia cod L.M.I. PH-II-m-A-21010, şi în incinta ansamblului Sf. Vineri ,cod PH –II-a-B-20992, unde sunt cele doua clădiri BisericaSfânta Vineri (cod PH –II-m-B-20992.1) şi Clopotniţa P+2 (cod PH –II-m-B-20992.2 ).

3.5 . TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Terenul studiat  este proprietatea Parohiei Sf. Vineri  conform Sentinţei civile nr. 7062 / 27.05.2010.

3.6. ECHIPAREA EDILITARA.

Constructiile  existente  au bransamente si racorduri la toate retelele ( apa, canal, electricitate, gaze naturale si telefonie).

In zona studiata sunt prezente  retele:

- alimentare cu energie electrica – LEA 0,4 kV

- alimentarea cu apa  si canalizarea - reteaua Apa Nova,

- alimentarea cu gaze naturale - existenta

- retea de telefonie

Reţelele şi conductele din zonă, pentru care s-au determinat şi zonele de proetecţie confor avizelor,  nu vor fi afectate de clădirile ce se vor edifica pe teren.

### CAP IV REGLEMENTARI__________________________________________

  - OBIECTIVE NOI SOLICITATE INTEGRAREA NOILOR CONSTRUCTII, INTERVENTII ASUPRA CLADIRILOREXISTENTE

Conform Certificatului de urbanism nr. 1616/15.01.2018 se propune realizarea unei clădiri administrative ( parter  şi etaj) şi a unei capele mortuare( parter înalt cu turlă) în incinta  ansamblului Sf. Vineri, monument clasat in lista monumentelor istorice, avand codul PH-II-a-B-20992  în care sunt cuprinse Biserica Sfânta Vineri (cod PH –II-m-B-20992.1) şi Clopotniţa P+2 (cod PH –II-m-B-20992.2 ).

Capela va fi construită la o distanţă ce 10,90m faţă de diaconiconul bisericii, la o distanţă mai mare de 20,50 m faţă de locuinţa situată la sud , pe str. Buzăului, iar axul longitudinal va fi la o distanţă de 31,95 m faţă de  colţul clădirii Şcolii Sf. Vineri; spaţiul administrativ va fi articulat  la nordul capelei.

Constructiile propuse pe parcela vor avea : Sc= 194,45mp , Scd=287,50mp

Suprafata totala edificata pe parcela va fi : Sc = 1092,55mp, Scd=1588,20mp

Cladirile propuse se vor integra în ansamblu fiind gândite în armonie cu monumentele istorice, respectand volumetria, componentele stilistice şi modenatura fatadelor.

Se respectă reglementarile PUG şi indicatorii urbanistici :

POT 25 %< 50% si CUT =0.36<1.5.

Clădirile propuse  vor fi  amplasate astfel:

- fata de  aliniamentul la str. Buzăului -10,50m

- fata de limita cu Scoala Sf. Vineri -1,00-2,00m

- fata de Biserica Sf. Vineri 10,62m

- fata de clădirea monument istoric, situata pe str. Italiana , nr.4 :54m

4.2.     CIRCULATIILE CAROSABILE SI PIETONALE

Accesele atat cel auto cat si cel pietonal se vor face pe  latura sudica. În incintă sunt amenajate platforme auto şi parcaje pentru un numar minim de 4 auto, iar prin studiul de circulaţie intocmit de ing. Ponetti Doru se propune suplimentarea cu o nouă platformă auto cu acces separat cu încă două locuri de parcare.

4.3.	 SPATII VERZI                                                                                                         	Suprafeţele  spaţiilor verzi prevăzute in PUG se menţin .

4.7. 	ASIGURAREA UTILITATILOR

Alimentarea cu apă  este asigurata  din reteaua ce aparţine SC APANOVA .

Alimentarea cu gaze naturale se face pe baza bransmentului existent a S.C. Distrigaz –SUD Alimentarea cu energie electrica este asigurata prin bransamentul existent al SC Electrica SA

Canalizarea  este asigurata prin racord la reteaua stradala a SC APANOVA

Exista o platforma pentru colectarea selectiva a deseurilor.

4.8. 	BILANT TERITORIAL

Bilantul teritorial al parcelei

Destinatie functionala                                       Suprafata                           Procent

I.S. – Cladiri  				    	  1092,55 mp			25%

CRPp- drumuri si parcari, pietonale		   959,20 mp			22%

Ter- platforme si edilitare			   130,80 mp			   3%

PP – plantatii si spatii verzi                             2177,45mp			50%

TOTAL                      		                        4360.00mp		           100%

Se mentin indicatorii urbanistici din PUG : POT = 50% ; CUT=1.5

CAPITOLUL  V -  CONCLUZII

  - CONSECINTELE REALIZARII OBIECTIVULUI PROPUS

Acest P.U.D. işi propune în principal  studierea posibilităţii de integrare volumetrică şi arhitecturală a două clădiri cu caracter laic-administrativ si religios, într-un ansamblu de monumente,    situat în zona cu arhitectură protejată conform studiului istoric de fundamentare la PUG.

5.2.	MASURI CE DECURG IN CONTINUAREA PUD____

Aprobarea PUD-ului conduce la:

- Ridicarea restricţiei de construire şi eliberarea Autorizatiei de Construire pe baza documentaţiei elaborate de arh. Tiberiu Cosâmbescu

5.3.     CONCLUZII

Prin acest P.U.D. se mentin  în principiu zonele funcţionale aprobate în PUG precum şi indicatorii urbanistici, POT, CUT, regimul  de înălţime,  regimul de aliniere existent  precum şi caracterul de zonă centrala municipiului Ploieşti.

Elaborator

Arh. SIMONA GABRIELA VÂLCU