S.C. SERVTOP S.R.L.          Proiectare, Urbanism, Inginerie, Consultanta si alte servicii tehnice

Ploiesti, jud. Prahova   tel: 0723617471;  fax: 0344816884   mail: office@servtop.ro; www.servtop.ro

Splaiului nr.20, Bl 34H, ap. 1   Nr. ord. Registru com.: J29/2525/2005   Cod unic: RO 18186691

# MEMORIU JUSTIFICATIV

-PUD  -

1. DATE GENERALE

## -DENUMIREA OBIECTIVULUI  :

## ,, Spalatorie auto- automata in sistem  autoservire (self- service ) imprejmuire si bransamente utilitati”

-AMPLASAMENT SI ADRESA:  str Strandului, Mun Ploiesti,

Jud. Prahova-

- BENEFICIAR  :   SC CRAFT ECO LPG OIL  SRL

Terenul ce face obiectul acestei documentatii este  proprietatea privata a  SC CRAFT ECO LPG OIL SRL ,  conform contract de vanzare cumparare nr 1231/14.05.2021 si se afla în intravilanul Mun. Ploiesti, jud. Prahova , conf. Certificat de Urbanism nr 753/06.07.2021.

Prezenta documentatie trateaza amenajarea accesului si a parcajelor din incinta studiata tinand cont de :

- Amplasamentul studiat aflat intre indicatoarele de localitate (oras) pe deschiderea proprietatii aferenta strazii Strandului

- Necesarul parcajelor pentru activitatea ce urmeaza sa se desfasoare in incinta  studiata in conformitate cu reglementarile aferente  HGR 525/96.

Strada Strandului

Strada Strandului   este asfaltata cu parte carosabila de 14,20 m  incadrata de trotuare si spatii verzi .

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

Pe terenul studiat beneficiarul doreste construirea unei spalatorii auto automata in sistem autoservire- self service ce va avea disponibilitate de 2 X 6 boxe destinate autovehiculelor cu masa maxima de 3,5

Spalatoria   se va amplasa la distanta de :

- 67,50 m  fata de axul strazii Strandului

- 60,40 m  fata de marginea partii carosabile  .

Perdeaua de protectie pozata intre limita de proprietate si platforma carosabila propusa  va fi de 50,00 m.

Respectand reglementarile din aceasta zona , respectiv  perdeua de protectie de minim 50,00 m si retragerea din axul strazii de  minim

67,50 m.

Conform reglementarilor in vigoare accesul se va realiza din strada cu trafic inferior respectiv strada Strandului.

2.1-Amenajare acces

Accesul in incinta  se va realiza strada Strandului   prin racordare simpla cu  raze de 7,00 m pe latimea de 7,00 m .

Organizarea circulatiei

Circulaţia se va desfasura   conform Planului de situatie şi anume:

-Se vor monta   indicatoarele  de circulatie :    Limitare de viteza (5 km ) -C29,  Interzis –C1, Interzis a vira la stanga –C24 , Ocolire D5, Sens unic-G4, Oprire- B2, Obligatoriu la dreapta- D3, prin grija beneficiarului.

- montarea indicatoarelor rutiere, se va executa conform SR 1848-1/2011

Montarea tablelor indicatoare si  executia marcajelor, conform Planului de situatie , anexat ,  este obligaţia beneficiarului

Conform HGR 525/96, art 5.12, pentru o constructie cu activitatea desfasurata  intre 100-1000 mp este necesar un loc de parcare la o suprafata de 150 mp

Suprafata Constructiei  propuse este de 2 x 200 mp

(= 3 locuri de parcare necesare )

2.2-Incinta studiata

In incinta se va amenaja  o platforma carosabila ce va  include 12 locuri de parcare sub un unghi de 90 grade avand dimensiunile de minim

5,00 m x 2,50 m  si o zona pentru manevra necesara pentru asigurarea intrarii si iesirii numai cu fata autoturismului din/in incinta studiata .

Spalatoria va avea un angajat care sa asigure  mentenanta, supravegherea si aprovizionarea cu solutii a utilajelor aferente spalatoriei.

Amenajarea acestora este prezentatã în "Planul de situaţie  Organizarea circulatiei‘’.

Prin grija beneficiarului sapatura necesara realizarii accesului propus se va realiza conform conditiilor  specificate in avizele  detinatorilor de retele si  nu numai , obtinute in baza Cerf de Urbanism atasat .

Întocmit,

Tehn Daniela Cojanu                                   Verificat,

ing. Sorin Balan