# STUDIU

GEOTEHNIC

« DESFIINŢARE CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ ŞI CONSTRUIRE CLINICĂ ONCOLOGIE, FUNCŢIUNI CONEXE IMPREJMUIRE ŞI UTILITĂŢI » PE STRADA ROMULUS, NR. 3, NR. CADASTRAL 4384, MUNICIPIUL PLOIEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA

BENEFICIAR: S.C. MEDICAL CENTER GRAL S.R.L.

FOAIE DE SEMNĂTURI

DENUMIREA PROIECTULUI: Studiu geotehnic pentru stabilirea

condiţiilor de fundare la:

« DESFIINŢARE CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ ŞI CONSTRUIRE CLINICĂ ONCOLOGIE, FUNCŢIUNI CONEXE IMPREJMUIRE ŞI UTILITĂŢI » PE STRADA ROMULUS, NR. 3, NR. CADASTRAL 4384, MUNICIPIUL PLOIEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA

BENEFICIAR: S.C. MEDICAL CENTER GRAL S.R.L.

OCTOMBRIE 2021

COLECTIV DE ELABORARE

DIRECTOR: Mănescu Gabriel Horaţiu

ÎNTOCMITOR: ing. geolog dipl. Mănescu Adrian Ovidiu

VERIFICATOR: ing. Mănescu Ion Gabriel

BUCUREŞTI

BORDEROU

1.    Piese scrise

- Foaie de prezentare

- Cuprins

- Referat geotehnic nr. SG 314/2021

2.     Piese desenate şi anexe

2.1.  Rezultatul studiilor de teren şi laborator

1. Plan de încadrare în zonă                                                 			Anexa 1

2. Planul de amplasare a forajelor                                        		Anexa 2

3. Fişa forajului nr. F1 de 4”                                                		Anexa 3

4. Fişa caracteristicilor fizico-mecanice F1                         		Anexa 4

2.2. Analiza şi prelucrarea datelor necesare proiectării

- Calculul capacităţii portante STAS 3300/2-85, încadrarea în

Normativ NP 112/2014, NP074/2014                                 	Anexa 5

- Influenţa curemurului, date seismice, încadrarea în

Cod de proiectare seismică P 100-1/2019                    	Anexa 6A, 6B

- Calculul împingerii pământului                                        	Anexa 7

Întocmit,                                        Verificat,

Mănescu Adrian Ovidiu                Mănescu Ion Gabriel

REFERAT GEOTEHNIC

- Date generale

1.1. Prezentul studiu s-a întocmit la cererea beneficiarului S.C. MEDICAL CENTER GRAL S.R.L. şi are ca scop stabilirea condiţiilor geotehnice de fundare pentru proiectarea şi execuţia « Desfiinţare construcţie existentă şi construire clinică oncologie, funcţiuni conexe imprejmuire şi utilităţi » pe strada Romulus, nr. 3, nr. cad. 4384, Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova.

1.2. Ploiești este municipiul de reședință al județului Prahova, Muntenia, România. Este situat la 60 km nord de București, pe coordonatele de 26°1'48" longitudine estică și 44°56'24" latitudine nordică și are o suprafață de aproape 60 km². Este înconjurat de comunele Blejoi (la nord), Târgșoru Vechi (la vest), Bărcănești, Brazi (la sud) și Bucov (la est). Municipiul Ploiești este așezat în centrul Munteniei, în partea central-nordică a Câmpiei Române. Se găsește între două mari râuri, primul dintre ele, Prahova, spre sud-vest, atingând ușor municipiul prin comuna suburbană Brazi, iar cel de-al doilea, Teleajenul, spre nord și est, străbătându-l prin comunele suburbane Blejoi, Bucov, Berceni. Orașul este așezat pe râul Dâmbu, care izvorăște în zona de dealuri a orașului Băicoi, trece prin oraș și prin două comune suburbane și apoi prin comuna Râfov, unde se varsă în Teleajen. Dâmbu are astăzi apa puțină; este canalizat pe aproape toată partea ploieșteană a traseului său, în el deversându-se, la ieșirea din oraș, sistemul de canalizare al acestuia.

Municipiul Ploiești se găsește în apropierea regiunii viticole Dealu Mare-Valea Călugărească și are acces direct la Valea Prahovei, cea mai importantă zonă de turism alpin din România. Ploieștiul este un important nod de transport, situându-se pe drumurile care leagă capitala București de Transilvania și Moldova. Altitudinea medie a așezării este de 150 m, orașul fiind deci plasat într-o zonă de câmpie.

Municipiul Ploieşti are ca vecinătăţi:

- la nord – comunele Blejoi, Bucov şi Păuleşti;

- la est – comuna Berceni;

- la sud – comunele Bărcăneşti şi Brazi;

- la vest – comunele Ariceşti Rahtivani şi Târgşoru Vechi.

1.3. Amplasamentul studiat se află situat pe strada Romulus la numărul 3, nr. cadastral 4384, în  Municipiului Ploieşti, judeţul Prahova.

Terenul este situat in intravilanul municipiului Ploiesti şi este format din teren în suprafata de 977 mp din acte si constructia C1 cu destinatia de locuinta in suprafata construita la sol de 129 mp. Terenul este in proprietatea MEDICAL CENTER GRAL SRL.

Din punct de vedere al vecinătăţilor, amplasamentul se învecinează cu:

- La N -Str. Badesti

- La NE -teren liber

- La SE -locuinta

- La S -Str. Romulus

- La V - Str. Apelor

1.4. Cercetarea terenului a avut drept scop următoarele obiective:

- stabilirea conditiilor generale de morfologie, geologie, hidrogeologie si geotehnică;

- încadrarea perimetrului din punct de vedere climatic;

- încadrarea seismică;

- determinarea naturii litologice a stratelor din perimetrele cercetate;

- precizarea naturii şi grosimii eventualelor materiale locale (pământuri, deşeuri industriale şi alte materiale de umplutură);

- determinarea nivelului apelor subterane şi a eventualelor infiltraţii de apă;

- semnalarea unor eventuale condiţii speciale care s-ar putea întalni pe timpul exploatarii: existenţa unor goluri subterane rezultate de la construcţii anterioare; conducte si canalizari fisurate din care se scurg fluide care ar putea influenţa negativ comportarea în timp a terenului de fundare: tasari diferenţiate, fenomene de antrenare a fracţiilor fine-sufoziuni, etc;

- determinarea parametrilor fizico-mecanici ale pământurilor investigate;

- determinarea unor conditii naturale speciale care ar putea avea o influenta negativa asupra stabilitatii terenului si sigurantei in exploatare a obiectivului;

- concluzii şi recomandari generale privind amplasarea obiectivului in teren;

- încadrarea pământurilor la săpătură, conform T.S.1995.

1.5. VOLUMUL ŞI NATURA CERCETĂRILOR EFECTUATE

Pentru determinarea tuturor elementelor precizate mai sus s-au efectuat lucrări de cercetare geotehnică în faza de teren, precum şi în faza de birou după cum urmează:

- etapa de teren, în care s-au executat:

- executarea unui foraj geotehnic în dreptul amplasamentului cu o foreză mecanică marca “HILTI DCM” tip “GeoPack” prevăzută cu tije reţinătoare de probe cu recoltare de probe şi cartarea geologică a amplasamentului;

- prelevări de probe din forajele executate, analizate în laboratorul geotehnic de specialitate.

  - etapa de birou, în care s-au executat următoarele:

- documentare preliminară privind situaţia geomorfologica şi gelogică din zonă;

- documentare preliminară privind lucrări geotehnice efectuate anterior în zonă;

- interpretarea analizelor de laborator;

- întocmirea documentaţiei geotehnice de specialitate.

2. Situaţia geomorfologică şi geotehnică

2.1. Situaţia geomorfologică

2.1.1. Din punct de vedere geomorfologic, ca limită de relief amplasamentul este așezat în centrul Munteniei, în partea central-nordică a Câmpiei Române.

2.1.2. Din punct de vedere morfologic, amplasamentul se mărgineşte la nord cu Subcarpaţii Prahovei, la sud cu Câmpia Vlăsiei, la est cu Câmpul Săratei şi la vest Câmpia Târgovişte-Ploieşti.

Amplasamentul este situat pe un teren plan, la extremitatea vestică a Municipiului Ploieşti.

2.1.3. Din punct de vedere geologic, formaţiunile tectonice care sunt la bază aparţin faciesului şi flişului pe locul depresiunii   Getice   şi ulterior   lagunar a Bazinului Pontic (era Neozoica, perioada Neogen). Etajul superior din Cuaternar seria Pleistocen inferior şi mediu între 45 - 130 m alcătuit din argile, argile nisipoase, complex marnos, strate de Cândeşti, strate de Frăteşti. Seria Pleistocenului superior sub 20 - 40 m. cu argile nisipoase, nisipuri de Mostiştea (gălbui) şi care se contină în depozitele superioare cu pietrişuri, nisipuri sediment.

Astfel în era secundară sfârşitul perioadei Jurasic, formaţiunile au fost depozite de marno-calcare, după care în Cretacic, au fost calcare masive care datorită scufundărilor succesive au creiat depresiunea Getică. În această depresiune s-au depus în perioada Luteţiană formaţiuni de molasă argilo nisipoase, conglomerate. Deci în prezent:

• În era secundară perioada Triasic sunt calcare, brecii sub 3000 m.NMN

- perioada Jurasic gresii marno calcare sub 2800 m NMN;

- perioada cretacic calcare, marne, conglomerate sub 2500 m NMN.

• În era terţiară, neogen, miocenul inferior conglomerate, calcare sub 2000 m NMN

• În era cuaternară depuneri mai recente (din harta hidrogeologică a

României, Institutul Geologic):

- în zona Piteşti pietrişurile şi nisipurile de Cândeşti cu granulaţie grosieră (qp1-1);

- între +120÷+160 m.NMN (250-210m sub teren) argile şi nisipuri lipsite de apă (N2);

- între+160÷+230m NMN (140-210 m sub teren) pleistocen inferior

pietrişuri, nisipuri argiloase (qh1);

- între +230÷+260 m NMN (110-140 m sub teren) pietrişuri, nisipuri, argile nisipoase agvifere.

Aspectul solului și al subsolului este determinat de așezarea sa pe structurile vechiului con de dejecție al râului Prahova. Sub solul de numai 30-50 centimetri grosime, există prundişuri (pietrisuri de terasă) a căror grosime atinge uneori 80 de metri. Acest strat subțire de sol este reprezentat de cernoziom degradat sau branciog, înlocuit spre marginile de nord, vest și sud ale municipiului cu soluri brun-roșcate de păduri de stejar, deosebit de fertile.

2.2. Situaţia geologico-tehnică

2.2.1. Descrierea generală a stratificaţiei zonale

Din corelarea datelor de teren şi laborator cu cele obţinute prin cartarea geologică a amplasamentului se scoate în evidenţă următoarea stratificaţie locală începând de la nivelul terenului în dreptul forajului F1:

F1: 0,00 = 147 m NMN

0,00-0,40 m Strat vegetal, praf nisipos, cafeniu, îndesat, tasat;

0,40-0,70 m Praf, cafeniu, îndesare medie (strat sensibil la înmuiere);

0,70-1,50 m Argilă prăfoasă, cafeniu spre închis, consistentă, cu elemente de piatră;

1,50-2,50 m Argilă prăfoasă, cafenie, vârtoasă;

2,50-6,00 m Pietriş mic şi mare în masă de argilă prăfoasă, consistent spre vârtoasă;

Materialul aluvionar depus constă în general din nisipuri grosiere, pietrişuri cu pietre aplatizate, rotunjite şi de dimensiuni mari şi cu bolovăniş în procente foarte variate şi de dimensiuni 5, 10 şi chiar 20 cm.

Nisipul predonimă cel mediu şi mare, grosier, fără argile, în general din roci eruptive, cu bobul uniform şi rotunjit, galben având unghi de frecare =27º÷30º, coezine c=4-7 kPa. Se prezintă în strat puţin umede w=4÷11% şi cu praf 10÷14%. Rar se întălnesc strate de nisipuri prăfoase cafenii, cu elemente de pietriş colţuros.

Pietrişul se întâlneşte rar separat, în general sub formă de pietriş în masă de nisip si dese ori depuneri orizontale mari de balast care conţin mai puţin praf şi nisip şi mai mult pietiş şi pietre plate cu diametru mai mare de 20mm, chiar 50mm. Unghiul de frecare 39º÷41º, coeziunea c=0÷3 kPa.

Bolovanii sunt pietre mari rotunjite din roci cristaline dure care sunt amestecaţi fie în masă de nisip grosier fie în balast, rare ori strate subţiri cu 60% bolovani.

2.2.2. Încercările de laborator executate pentru argilele prăfoase deluviale din zona amplasamentului au arătat următoarele caracteristici:

-Pentru argilele prăfoase analizele au arătat argile prăfoase cu indicele de plasticitate 28,2 – 41,2 % plastic vârtoase, un indice de consistenţă 0,83 – 0,94 cu o consolidare avansată, o greutate volumetrică în stare naturală γ= 1,94 – 1,99 t/m³, o porozitate n = 37,5 – 39,5 % , un modul de compresibilitate de 91 – 299 kg/cm² şi un indice al tasării specifice de 18 – 32 mm/m. Încercările de contracţie umflare efectuate asupra probelor de la partea superioară a pachetului de luturi au arătat variaţii de volum normale în funcţie de variaţia umidităţii-contracţie 1,4%,  iar umflare 5,0%.

-Pentru argilele prăfoase eterogene şi nisipoase analizele au arătat prafuri argiloase la limita argilelor prăfoase cu indice de plasticitate de 23,0 – 29,0%, plastic vârtoase către tari, cu un indice de consistenţă de 079 – 1,02 consolidarea însă păstrând un caracter macroporic cu o greutate volumetrică în stare naturală de γ=1,73 – 1,90 t/m³ şi o porozitate de n=42 – 43,5. Încercările de compresiune tasare efectuate în edometru în condiţii de umiditate naturală au arătat un modul de compresiune-tasare de 91-117 kg/cm², iar pentru indicele de tasare specifică valori de 21,5-37,5 mm/m deci o compresibilitate medie iar pentru tasare specifică la înmuiere s-au obţinut valori până la 12 mm/m ceea ce arată o sensibilitate la umezire redusă.

Ţinând seama de faptul că aceste rezultate au fost obţinute pe probe recoltate din foraje la a căror prelevare se produce o uşoară îndesare, rezultă că aceste pământuri sunt macroporice şi sensibile la umezire făcând parte din grupa “A” conform Normativ P7/2000.

2.2.3. Depozitele de suprafaţă sunt alcătuite din:

- strat de suprafaţă alcătuit din umpluturi în general pietriş cu bolovăniş cimentat cu argilă prăfoasă cafenie plastic tare sau pietriş cu bolovăniş în masă de nisip prăfos necoeziv;

- un strat de bolovani în masă de prafuri argiloase sau pietriş;

- pietrişuri cu bolovăniş în masă de nisip cenuşiu, îndesat.

3. Date hidrogeologice, hidrologice şi climaterice

3.1. Ploieștiul se află poziționat între două mari râuri, primul dintre ele, Prahova, spre sud-vest, atingând ușor municipiul prin comuna suburbană Brazi, iar cel de-al doilea, Teleajenul, spre nord și est, străbatându-l prin comunele suburbane Blejoi, Bucov și Berceni. Orașul este așezat pe pârâul Dâmbul, care izvorăşte în zona de dealuri a orașului Băicoi, trece prin oraș și prin două comune suburbane și apoi prin comună Rîfov, unde se varsă în Teleajen. Dâmbul are astăzi apă puțină; este canalizat pe aproape toată partea ploieșteană a traseului sau, in el deversandu-se, la ieșirea din oraș, sistemul de canalizare al acestuia. În trecut, Dâmbul avea un debit mult mai mare- dovadă albia relativ adâncă pe care el și-a săpat-o. El a afectat de mai multe ori, cu revărsările sale, mahalalele limitrofe.

3.2. Din punct de vedere climatologic, se încadrează în climat temperat  continental de deal, semiumed cu vara caldă, precipitaţii sub 75 mm lunar, cu temperatura medie anuală 10,8 C.

| Caracteristici termice |  | Valori lunare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI |  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Temperatura medie lunară |  | -18 | -10 | 3,4 | 10,5 | 11,7 | 18,3 |  | 20,8 | 20,1 | 16,3 | 10,7 | 4,5 | 1,6 |
| Maxima absolută lunară |  | 6,6 | 35 | 9,4 | 16,9 | 22,9 | 27,5 |  | 39,0 | 26,4 | 22,6 | 16,74 | 9,3 | 5,7 |
| Minima absolută lunară |  | -19 | -41 | - 13 | 5,6 | 11,3 | 15,4 |  | 6,5 | 15,6 | 12,,5 | 6,6 | -1,0 | -13 |
| Amplitudinea absolută |  | 85 | 76 | 10,7 | 11,3 | 11,6 | 12,5 |  | 32,5 | 10,6 | 10, 1 | 10,1 | 8,2 | 70 |
| Numărul zilelor de îngheţ | 25 |  | 19 | 20 | 2 |  |  |  | – | – | 0,1 | 1 | 8 | 19 |
| Numărul zilelor de vară | – |  | – | 9 |  | 25 |  |  | 26,3 | 2 | 9 | – |  | – |
| Numărul zilelor tropicale | – |  | – | – |  | 3 |  | 8 |  | 11,4 |  | 4 | – | – |

- Precipitaţii medii multianuale 700 mm, minim lunar 36,9 mm, maxim lunar 89,8 mm.

- Precipitaţii maxime lunare primăvara 525,8mm, vara 657,1mm, toamna 489,6mm, iarna 306,5 mm, anual 1978,6 mm.

- Precipitaţii maxime în 24 ore minim 40,3 mm, maxim 133,4 mm.

- Viteza medie a vântului 3,6 m/sec (Beofort); direcţia de la est 20%; de la vest 16%; calm 19%.

După indicele de umiditate Thornthwaite, evaporaţia 120-140 mm, se încadrează în tipul I, moderat.

- Date seismice

4.1. Evoluţia faliilor în zonă explică mai clar stratificaţia locală. În cursul formaţiunilor antewestphalianne (proterozicul superior la formarea Carpaţilor cca.307x10-9 ani) a apărut prima falie la sud de amplasament.

În cursul formaţiunilor antewraconienne (mezozoic, cca 120x10-9 ani) s-a mărit falia din sud şi au apărut trei şariaje în nord.

În cursul formaţiunilor antetorthoniene (era terţiară, neogen, cca.80x10-9 ani) afară de falia din sud a apărut o falie zona Slătiarele –Piteşti şi două şariaje la nord. Rezultatul acestor falii a fost o prăbuşire faţă de partea de sud, care s-a transformat în Depresiunea Getică. De aceea toate mările venite ulterior au umplut cu aluviuni acestă depresiune.

În prezent mai există trei şariaje mici Boteni – Bărbuleţul care se unesc cu cele din zona Vrancea, restul fiind închise.

4.2. Din punct de vedere seismic amplasamentul se încadrează conform SR 11100/1-93 în microzona cu cutremure de gradul 8.1.pe scara MSK cu revenire la 50 ani.

Conform Normativ P 100-1/2019 amplasamentul se află în zona “B” de proiectare cu un coeficient seismic Ag=0,35 şi o perioadă de colţ Tc=1,6 secunde.

Categoria geologică conform Normativ NP074/2014 calculată în anexe este categoria geotehnică 2 cu risc geotehnic moderat.

5. Analiza comportării terenului

5.1. Conform STAS 6054-89 adâncimea de îngheţ este 0,90 m, iar indicele mediu de îngheţ I=481 grade pe zi.

5.2.  Încadrarea obiectivului în “Zone de risc”, secţiunea a-V-a, “Zone de risc natural”

Din punct de vedere al riscului alunecărilor de teren, amplasamentul se încadrează în zona de risc “redusă”, terenul fiind plan într-o zonă fără risc de alunecări. Terenul cercetat se prezintă stabil, fără urme sau forme de degradare prin alunecare la data efectuării prezntului studiu.

5.3. Presiunile capabile pe formaţiunile aluvionare, calculate conform STAS 3300/2-85 în anexe, sunt:

| Tipul formaţiunii | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presiune critică (de rupere) Pcr= (kPa) | 4211 | 2606 | 7165 | 5990 | 5175 | 9013 | 9006 | 11259 |
| Presiunea formării zonei plastice Ppl= (kPa) | 757 | 654 | 824 | 999 | 623 | 934 | 1188 | 1317 |
| Presiune convenţională Pconv= (kPa) | 540 | 460 | 590 | 710 | 450 | 670 | 850 | 970 |
| Presiune admisibilă (la sarcini nenormate) Pad= (kPa) | 410 | 350 | 450 | 550 | 340 | 510 | 650 | 740 |

În medie se poate considera pentru rocile din amplasament media lor pe tipuri de aluviuni:

| Pentru nisipuri, pietrişuri, balast (kPa) | uscate | saturate |
| --- | --- | --- |
| • la sarcini fundamentale | 570 | 280 |
| • la sarcini utile sau accidentale | 770 | 380 |
| Pentru strate cu bolovani (kPa) |  |  |
| • la sarcini fundamentale | 730 | 360 |
| • la sarcini utile sau accidentale | 990 | 500 |

5.4. Din calculul împingerii pământului pe pereţii săpăturii rezultă pentru adâncimea de 1,00 m împingerea de 0,40 tf/ml (p=0,80 tf/m²) cu un prim plan de rupere de la marginea săpăturii la 1,00 m. Pentru adâncimea de 2,00 m împingerea 2,00 tf/ml (p=2,50 tf/m²) cu prim plan de rupere la 1,50 m. Pentru adâncimea de 3,00 m împingerea este 4,00 tf/ml (p=2,70 tf/m²) iar prim plan de rupere la 2,00 m. Pentru adâncimea de 4,00-5,00 m împingerea este 5,20 tf/ml (p=2,08 tf/m²) iar prim plan de rupere la 5,00 m.

6. Concluzii şi recomandări

6.1 Din analiza datelor obţinute pe teren şi în laborator pentru fundarea viitoarei structuri, se recomandă următoarele:

- Pentru fundarea viitoarei construcţii se recomandă fundarea directă cu fundaţii tip “Radier General”;

- Fundarea se va realiza în stratul de argilă prăfoasă, cafeniu închisă, vârtoasă, la adâncimea de -2,50 m faţă de cota teren natural;

- Presiunea convenţională în strat se va considera Pconv=200 Kpa;

- Înainte de turnarea fundaţiilor se recomandă compactarea cu maiul compactor, fără a modifica adâncimea de fundare (grad de compactare 98%);

- Fundaţiile se vor proiecta şi executa în conformitate cu normativul NP126/2010, argilele din zonă fiind contractile (umflare liberă 98%)

- Fundaţiile se vor proiecta şi executa orizontale, astfel încât acestea să facă faţă la tasări diferenţiate.

Se vor evita pierderile de apă din conducte sau de la burlane acestea trebuind a fi legate la canalizare şi etanşe întrucât pot produce înmuierea terenului de fundare şi tasări locale sau infiltraţii în subsol.

În toate situaţiile se recomandă turnarea unui trotuar perimetral în jurul imobilelor, etanş, de cel puţin 1,0 m lăţime, pentru a împiedica infiltrarea apelor pluviale la fundaţie.

În toate situaţiile se vor executa centuri din beton armat continui la toate nivelele.

Datorită caracterului punctiform al forajului, există posibilitatea ca la efectuarea săpăturilor, natura terenului să nu coincidă întocmai cu cea din prezentul studiu geotehnic. În această situaţie se va convoca colectivul geotehnic în vederea identificării de noi soluţii.

7.2. Se recomandă hidroizolare etanşă orizontală şi verticală la fundaţii conform Normativ C-112-86 cap.3. pct.3.16 pentu protecţia apelor de infiltraţie.

7.3. În conformitate cu STAS 6054/89 adâncimea de îngheţ este de 0,90 m.

7.4. Pentru calculul fundaţiilor se poate lua în considerare pentru stratul de argilă prăfoasă următorii parametrii geotehnici medii:

-Greutate volumetrică în stare naturală    =20,8 kN/m³

-Unghi de frecare internă                         =13

-Coeziune                                                 C=35 kPa

-Modul de compresiune - tasare              E2-3=6250 kPa

7.5. În jurul construcţiilor se va executa o umplutură din pământ argilos rezultat în urma excavaţiei terenului vegetal, bine compactată (un grad de compactare 95%). Acest lucru este foarte important deoarece argilele prăfoase pot lasă apele din precipitaţii, infiltrate lateral construcţiei, să pătrundă la talpa fundaţiei şi să producă tasări.

De asemenea, se recomandă executarea de trotuare în jurul viitoarelor structuri, etanşe, cu pante spre exterior, care să asigure îndepărtarea apelor de construcţie şi prin amenajarea terenului din curte cu rigole şi pante corespunzătoare.

Pavarea curţii se va executa după ce umplutura de pământ s-a tasat.

6.5. Structura de rezistenţă se va calcula la forţe orizontale pentru cutremur de gradul 8.1. cu revenire la 50 ani conform SR 11100/1-93, iar zona de calcul conform Normativ P 100-1/2019 este “B” şi va avea coeficient seismic Ks=0,16, Ag=0,35g şi Tc=1,6 sec.

6.6. În conformitate   cu   Normativ Ts/95 săpătura manuală se va încadra la teren “MIJLOCIU”, iar săpătura mecanizată la categoria II cu coeficientul de afânare de 8-17%.

6.7. Pământul argilos rezultat din săparea fundaţiilor poate fi folosit la realizarea umpluturilor şi sistematizării terenului pe verticală pentru conducerea apelor la rigolele de contur. Este necesară nivelarea şi astuparea depresiunilor locale existente pe teren.

6.8. Date seismice

În calcul, din punct de vedere seismic se încadrează conform SR 11100/1-93 în cutremur de gradul 8.1 pe scara MSK cu revenire la 50 ani, iar conform Normativ P 100-1/ 2019 zona de proiectare “B” are coeficientul seismic Ks=0,25 iar perioada de colţ Tc=1,6 secunde, Categoria geotehnică 2 cu risc geotehnic moderat.

6.9. Documente de referinţă

| SR EN ISO 14688/1-2004 | Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea I: Identificare şi descriere. |
| --- | --- |
| SR EN ISO 14688/2-2005 | Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea II: Principii pentru o clasificare |
| SR EN 1997/2 - 2004 | Eurocode 7: Proiectarea geotehnică. Partea I: Reguli generale. |
| SR EN 1997/2 - 2007 | Eurocode 7: Proiectarea geotehnică. Partea II: Investigarea şi încercarea terenului. |
| STAS 1913/1 – 82 | Teren de fundare. Determinarea umidităţii |
| STAS 1913/3 – 76 | Teren de fundare. Determinarea densităţii pământurilor |
| STAS 1913/4 - 86 | Teren de fundare. Determinarea limitelor de platsicitate |
| STAS 1913/5 - 85 | Teren de fundare. Determinarea granulozităţii. |
| STAS 3300/1 - 85 | Teren de fundare. Determinarea principii generale de calcul. |
| STAS 3300/2 - 85 | Teren de fundare. Calcul de fundare în cazul fundării directe. |
| STAS 6054 - 77 | Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului României. |
| NP074 - 2014 | Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii” |
| NP112 - 2014 | Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă. |
| P100-1/2019 | Cod de proiectare seismică. Prevederi de proiectare pentru clădiri. |
| TS/1995 | Încadrarea pământurilor după săpături. |
| NP126-2010 | Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri cu umflări şi contracţii mari. |

Întocmit,                                  Verificat,

ANEXA 3

FIŞA FORAJULUI   F 1 147,0 m NMN

Descrierea detaliată a stratificaţiei.

Strada Romulus 3, nr. cad. 4384 Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova

| 0.00m |
| --- |
|  | Strat vegetal, praf nisipos, cafeniu, îndesat, tasat; |
| 0,40 |  |
|  | Praf, cafeniu, îndesare medie (strat sensibil la înmuiere); |
| 0,70 |  |
|  | Argilă prăfoasă nisipoasă, cafeniu spre închis, consistentă, cu elemente de piatră |
| 1,50 |  |
|  | Argilă prăfoasă nisipoasă, cafenie, vârtoasă contractilă) |
| 2,50 |  |
|  | Pietriş mic şi mare în masă de de argilă prăfoasă, consistent spre vârtoasă |
| 6,00 |  |

ANEXA 5A

CALCULUL CAPACITĂŢII PORTANTE

A TERENULUI DE FUNDARE

Date generale

Calculul capacităţii portante s-a făcut conform STAS 3300/2-85 Normativ NP 112/2014; Normativ NP 074/2014 şi a normelor SN200, concordate cu diagramele de compresiune tasare.

1/Argilă prăfoasă cafenie vârtoasă: D=1,50÷2,00 m; =13; C=35 kPa; =20,8 kN/m³

Calculul presiunilor capabile

Presiune critică (de rupere)

Pcr 1= 20,80x1x1x0,7 + 40x1x3,9 + 35x1x11 = 556 kPa

Presiunea formării zonei plastice

Ppl 1= 1,6(20,8x1,0x0,29 + 40x1x2,17 + 35x1x4,69) = 411 kPa

Presiune convenţională (de calcul la stări limită)

# Pconv 1 = 250 kPa

Presiune admisibilă (la sarcini nenormate)

Pad 1=190 Kpa

# ANEXA 5B

CAPACITATEA PORTANTĂ A TERENULUI

DE FUNDARE (Strat A1- A4) DE LA -4,50

Date generale

Calculul capacităţii portante a rocilor s-a făcut conform STAS 3300/2-85, SN 200, corelate cu diagramele de compresiune-tasare.

Caracteristicile stratului                                                             kN/m³

Tip A1 =39º ;c=1  kPa;γ=17,2kN/m³.Tip B1 =42º;c=1kPa;γ=18,5

Tip A2 =37º ;c=3  kPa;γ=17,5kN/m³.Tip B2 =45º;c=0kPa;γ=18,9

Tip A3=41º  ;c=0  kPa;γ=17,8kN/m³.Tip B3 =42º;c=2kPa;γ=19,2

TipA4 =40º ;c=0  kPa;γ=17,9kN/m³. Tip B4 =43º;c=0kPa;γ=19,1

Tip NP =29º;c=4 kPa;γ=17,7kN/m³

Calculul presiunilor capabile.

Presiune critică(de rupere):

## PcA1=17,2x1x 42+60x1x57+1x1x69  =   4211    PcB1=18,5x1x75,5+40x1x92+1x1x98,7   = 5175 kPa

PcA2=17,5x1x 30+30x1x43+3x1x55  =   2260    PcB2=18,9x1x120.5+50x1x134,9+ 0        = 9013

PcA3=17,8x1x 61+60x1x78+     0       =   7165    PcB3=19,2x1x75,5+80x1x92 +2x1x98,7  = 9006

PcA4=17,9x1x47,7+80x1x64,2+0       =   5990    PcB4=19,1x1x90   +90x1x106   +  0         =11259

PcNP=17,7x1x 8+40x1x16,8+ 4x1x28=     925 kPa

Presiunea formării zonei plastice:

## PpA1=1,1(17,2x1x2,38+60x1x10,64+1x1x11,25)  = 757  kPa

PpA2=1,1(17,5x1x1,96+30x1x8,85  +3x1x10,47)  = 654

PpA3=1,1(17,8x1x2,66+60x1x11,69+    0     ) =        824

PpA4=1,1(17,9x1x2,46+80x1x10,84+    0     ) =        999

PpNP=1,4(17,7x1x1,07+40x1x5,26+4x1x7,68)=      272

PpB1=1,1(18,5x1x2,87+40x1x12,5+1x1x12,77) = 623

PpB2=1,1(18,9x1x3,66+50x1x15,64+0 )  =  934

PpB3=1,1(19,2x1x2,87+80x1x 12,5+2x1x12,77 )=1188

PpB4=1,1(19,1x1x3,12+90x1x13,75+ 0  )    = 1317

Presiune convenţională de calcul

PconvA1=   540 kPa                           PconvB1= 450 kPa

PconvA2=   460 kPa                           PconvB2= 670 kPa

PconvA3=   590 kPa                           PconvB3= 850 kPa

PconvA4=   710 kPa                           PconvB4= 970 kPa

PconvNP=   200 kPa

Presiuni admisibile (sarcini nenormate)

## Pad A1= 410 kPa                            Pad B1= 340 kPa

Pad A2= 350 kPa                            Pad B2= 510 kPa

Pad A3= 450 kPa                            Pad B3= 650 kPa

Pad A4= 550 kPa                            Pad B4= 740 kPa

PadNP= 150 kPa

ANEXA 6A

Încadrarea în Cod de proiectare seismică P 100-1/2019

Pentru IMR 100 ani                 Tc=1,6 sec.          (figura 3.2)

Ag=0,35 cm/sec   (anexa A6)

β0=2,75               (articol 3.1.7)

ξ=0,05

Perioada de control                  TB=0,14 sec          (tabel 4.1.)

TD=2 sec

Clasa de importanţă                  IV           η=1,2     (tabel 4.3.)

Fundaţii şi teren de fundare      Fără deformaţii permanente

Încadrarea în “Normativ NP 074/2014”

Din anexa 1 a ghidului, în cazul următoarelor categorii de pământ şi zone:

1. Categoria geologică terenuri bune:

2. Teren de la 0,00 la 2,50 m tabel A1.2 poz 2, terenuri medii

2.2. Fundatia nu coboară sub nivelul apei subterane

2.3. Clasificarea construcţiei   categorie de importanţă redusă

2.4. Vecinătăţi                          risc moderat

3.  Categoria geotehnică, punctaj pentru 0,00-2,50 m:

condiţii de teren            3 puncte

apa subterană               1 punct

importană                     2 puncte

vecinătăţi                     3 puncte

zona seismică “D”      3 puncte

Total             12 puncte

Rezultă Categoria geotehnică 2 Risc geotehnic moderat.

ANEXA 6B

ANALIZA DATELOR SEISMICE LOCALE

1. Date necesare proiectării

Din punct de vedere seismic, conform SR 11100/1-1993, amplasamentul se încadrează în microzona de intensitate gradul 8.1. (cu revenire la 50 ani)

2. Analiza datelor seismice

Din analiza datelor zonale, pe raza municipiului Ploieşti, se prezintă tabelul alăturat cu intensităţile maxime observate şi care se datoresc celor mai puternice cutremure cu provenienţă din Vrancea, care s-au produs în ultimii 200 ani.

Tabel cu intensităţi maxime observate, datorită celor mai puternice cutremure

Vrâncene în zona amplasamentului

Data        Timpul în    Coordonate    Adânc.  Magnitudine        DH.   DE.    Io      IA

origine        epicentrale        h.

G.M.T.                                                                        km.   km.     MSK

h. m.  s.   Lat N. Long.E.   km.     mb,  Ms,  Mt.

26.10.1802  10:55:00  45.700  26.600    130       -    7,5    -            186   134    9,6    8,6

10.11.1940  01:39:00  45.800  25.700    133       -    7,4    -            198   147    9,0    8,0

04.03.1977  19:21:56  45.340  26.300    109       -    7,2    -            141     89    8,5    7,8

30.08.1986  21:28:37  45.530  26.470    133       -    7,0    -            174   113    8,0    7,3

30.05.1990  10:40:06  45.820  26.900      91       -    6,7    -            180   155    8,0    6,2

31.05.1990  00:17:48  45.830  26.890      79       -    7,0    -            174   155    7,0    4,9

Unde: DH=Distanţa hipocentrală   Io=Intensitatea hipocentrală     h=Adâncimea focar

DE=Distaţa epicentrală        IA=Intensitatea în amplasament

Din analiza acestor date rezultă că în amplasamentul lucrării intensitatea maximă observată a fost de IA=8,6 pe scara MKS, ca urmare a cutremurului din Vrancea din anul 1802 deci 199 ani.

Pentru perioada de revenire de 100 ani se remarcă cutremurul din 1940 cu IA=8,0

Pentru perioada de  revenire de  50 ani se remarcă cutremurul din 1977 cu IA=7,8

pe scara MSK. In concluzie:

Intensitatea IA=8 pe scara MSK din SR 11100/1-93 cu revenire la 50 ani sau chiar la 100 ani este acoperitoare.

În amplasament se poate estima ca intensitate maximă posibilă IA=8,6 pe scara MSK

Valoarea maximă a acceleraţiei se poate considera cea atinsă în 4 martie 1977 la magnitudinea de MS=7,2 pe scara Richter între valorile Ag=0,25÷0,35