- PLAN URBANISTIC ZONAL

- MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI RECONVERSIE  FUNCTIONALA PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE P+4-6, CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE instituti si servicii

- ( birouri, spatii administrative, COMPLEX SPORTIV)

Amplasament :	str.Mircea cel Batran, 119., Ploiesti

Beneficiara :	          S.C. COOL CONFORT STAR S.R.L.

J29/1053/23.06.2009, CUI : RO 25698457,

Sediul social:             str. Industriei, nr. 102, Ploiesti

Proiectant :  		S.C. ARHINOVA PROJECT S.R.L.,

J 29/2515/2008, CUI : 24452011

Sef proiect : 		arh. SIMONA GABRIELA VALCU

August-noiembrie 2012

BORDEROU GENERAL

A  -   B o r d e r o u   p i e s e   s c r i s e

VOLUMUL 1 - MEMORIU DE PREZENTARE  PUZ

1. Introducere

- 1.1. Date de recunoastere a documentatiei

- 1.2. Obiectul lucrarii

- 1.3. Surse de documentare

2. Stadiul acual al dezvoltarii

- 2.1. Evolutia zonei

- 2.2. Incadrare in localitate

- 2.3. Elemente ale cadrului natural

- 2.4. Circulatia

- 2.5. Ocuparea terenurilor

- 2.6. Echipare edilitara

- 2.7. Probleme de mediu

- 2.8. Optiuni ale populatiei

3. Propuneri de dezvoltare urbanistica

- 3.1.  Concluzii ale studiilor de fundamentare

- 3.2.  Prevederi ale P.U.G.

- 3.3.  Valorificarea cadrului natural

- 3.4.  Modernizarea circulatiei

- 3.5.  Zonificarea functionala

- 3.6.  Dezvoltarea echiparii edilitare

- 3.7.  Protectia mediului

- 3.8. Obiective de utilitate publica

4.Concluzii , masuri in continuare

5. Anexe

VOLUMUL 2 – REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

I. Dispozitii generale

  - Rolul RLU

  - Baza legala

  - Domeniul de aplicare

- Reguli de baza

-    Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

-    Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

-    Reguli cu privire la echiparea edilitara

-    Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii

-    Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

-  Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

-   Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

- zonificare functionala

- Unitati si subunitati functionale

- prevederi la nivelul unitatilor si subunitatilor functionale

L – locuirea

IS – institutii si servicii

C – cai de comunicatie

SP – spatii plantate

  - unitati teritoriale de referinta

B  -   B o r d e r o u   p i e s e   d e s e n a t e

Plansa 1 - Încadrare în zona, sc. 1/25000 ; 1/5000

Plansa 2 -  Situatia existenta-fond construit,  sc . 1/2000

Plansa 3 -  Reglementari urbanstice, sc. 1/2000

Plansa 3.1 –Amenajarea parcelei, sc. 1/1000

Plansa 5 -  Reglementari / Echipare edilitara,   sc. 1/1000

Plansa 5 -  Tipul de proprietate asupra terenurilor sc. 1/2000

Plansa 6 -  Regulament local de urbanism, sc.  1/1000

Plansa 7-  Plan amenajare parcaje, sc 1/500

C  -   A n e x e

1. Acte de prorietate

2. Certificat de Urbanism

3. Avize

VOLUMUL 1

MEMORIU GENERAL DE PREZENTARE  PUZ

# 1. INTRODUCERE

## 1.1   Date de recunoaştere a documentaţiei

- Obiectiv :    		PLAN URBANISTIC ZONAL

- MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI reconversie FUNCTIONALA PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE P+4-6 CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ( COMPLEX SPORTIV)

Amplasament :	str.Mircea cel Batran, 119., Ploiesti

Beneficiara :		S.C. COOL CONFORT STAR S.R.L.

J29/1053/23.06.2009, CUI : RO 25698457,

Sediul social:             str. Industriei, nr. 102, Ploiesti

Proiectant :  		S.C. ARHINOVA PROJECT S.R.L.,

J 29/2515/2008, CUI : 24452011

Sef proiect : 		arh. SIMONA GABRIELA VALCU

Faza			P.U.Z.

Nr. Proiect :		33

Suprafata de teren supusă reconversiei functionale : 14987.00mp

Funcţiunea propusa:

Mixta :Rezidentiala, cu functiuni complementare institutii si servicii

(zona locuinte cu regim mixt de inaltime, institutii si servicii:complex sportiv).

Mod de utilizare al intregului teren:

POT  = 50%  CUT = 1.8

## 1.2 Obiectul lucrării – obiective

Obiectivul acestei documentatii este intocmirea unui PLAN URBANISTIC ZONAL – pentru reconversia  terenurilor supuse activităţii de producţie si depozitare  intr-o zonă de locuinte colective cu funcţiuni complementare (COMPLEX SPORTIV) pe terenurile aflate în intratravilanul municipiului Ploiesti, la limita zonei industriale DOROBANTUL  in UTR 12E , unde functiunile reglementate prin PUG sunt :

- IND- zona destinata industriei nepoluante si depozitelor,

- IS – zona destinata institutiilor si serviciilor,

- GC- zona destinata gospodariei comunale,

- L -  zona destinata locuintelor,

Cu indicatorii urbanistici: POT 50%, CUT =1.5

Prezenta documentaţie la nivel de PUZ îşi propune:

- determinarea condiţiilor de  modificare a functiunii si a indicatorilor urbanistici

-  determinarea condiţiilor de schimbare a regimului de inaltime

- determinarea modului de utilizare a terenurilor;

- determinarea condiţiilor de acces-circulaţii;

- determinarea condiţiilor de racordare la reţelele tehnico-edilitare, prezente în zonă

Scopul lucrarii:

Se doreşte demolarea constructiilor existente pe care se află baza sportiva Dorobantul şi  construirea de noi investitii  cu următoarele funcţiuni:

- Construirea unui ansamblu de locuinte colective  P+4-6, cu functiuni complementare instituţii şi servicii ( birouri, spaţii administrative si complecx sportiv pentru zona rezidentiala)

- Modernizarea si acoperirea bazinelor de inot  si a terenului de handbal existente precum si amenajarea a doua terenuri de tenis

- realizarea  drumului de acces din str. Fantanele , alei pietonale, parcări auto

- construcţii anexe pentru echipare edilitară

- plantatie de aliniament de protecţie  şi spaţii verzi

  - Surse de documentare

- PUG Ploiesti aprobat prin HCL nr. 109/1999 .

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, (MO nr. 373/10.07.2001), modificată şi completată prin : OG nr.69/13.08.2004 (MO nr. 773/24.08.2004),

Legea nr. 289/07.07.2006 (MO nr. 606/13.07.2006), OG nr. 27/27.08.2008 (MO nr. 628/29.08.2008), Legea nr. 242/23.06.2009 (MO 460/03.07.2009),

Legea nr. 345/11.11.2009 (MO nr. 778/13.11.2009) OUG nr. 07 /02.02.2012 (MO nr. 111 / 11.02.2011)

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HGR 525/1996

- Ghidul privind metodologia de elaborare si cadrul continut al PUZ /indicativ GM – 010 - 2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/16,08,2000.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII- SITUATIA EXISTENTA

2.1. Evolutia zonei

Date privind evolutia zonei

Urmarind evolutia zonei in ultimii cincizeci de ani se constata stagnarea acesteia din punct de vedere urbanistic, datorita situarii intr-o zona de confluenta : zonaindustriala ( platforma Dorobantul) zona de gospodarie comunala ( serele ADPP) si zona rezidentiala formata din locuinte P+2. Se mentioneaza ca reteaua de circulatii rutiere si pietonale a ramas neschimbata in ultimii 60 de ani.

Caracteristici semnificative ale zonei , relationate cu evolutia localitatii

Platforma industriala DOROBANTUL este situata in UTR 12E , unde functiunile reglementate prin PUG sunt IND- IS – GC-  L -  cu indicatorii urbanistici: POT 50%, CUT =1.5.

Terenul propus reconversiei functionale este situat intre zona serelor ADPP (zona verde), zona destinata locuintelor cu inaltimi mici si restul platformei industriale.

Potential de dezvoltare

Reconversia functionala a unui teren fost industrial, (situat la limita unei zone rezidentiale) in aceea de locuire raspunde cerintei de locuinte.

Posibilitatea integrarii unui ansamblu rezidential cu regim mediu de inaltime  fara ca acesta sa afecteze in vreun fel ( prin umbrire sau inaltime) proximitatea conduce la concluzia ca dezvoltarea acestei investitii optimizeaza intreaga zona.

2.2. Incadrare in localitate

Analiza situatiei existente, amplasarea in localitate si prevederiile documentaţiilor de urbanism aprobate în zona

Terenul, proprietate a S.C. COOL CONFORT STAR S.R.L., situat în intravilan, în UTR E 12   are acces din strazile Fantanele si Mircea cel Batran , fiind adiacente zonei de sere a ADPP- Ploiesti, incintei industriale Dorobantul  si a zonei de locuinte str. Mircea cel Batran si str. Fantanele. Accesul auto direct se  face din str. Fantanele  printr-o artera pe doua sensuri de circulatie .

In zona se poate ajunge si din str.Mircea cel Batran prin aleea existenta de cca.3.5 m, care continua insa in dreptul amplasamentului cu un pietonal  .

Terenul dispune de utilităţile existente în zonă, respectiv : alimentare cu energie electrică, termica, apă , canalizare, telefonie şi gaze.

Vecinătatea cu zona industrială implică şi servituţi  care se pot rezolva prin plantatii de aliniament sau perdele de protecţie pe limitele de proprietate.

Amplasamentul propus se invecineaza cu:La nord : str. Fantanele

La vest -:  aleea pietonal ce face legatura intre str. Mircea cel Batran si str Fantanele

La sud: Caminul de nefamilisti si fosta cresa - proprietatea SC COOL CONFORT STAR S.R.L si domeniul privat al Municipiului Ploiesti. – Gradinita copii

La est: Platforma industriala Dorobantul

Alinierea terenului fata de axul strazii Fantanele este 5.5m.

.

2.3. Elemente ale cadrului natural

Analiza situaţiei existente - funcţiuni

Terenul propus reconversiei functionale sete situat intre zona serelor ADPP ( o zona verde), zona destinata locuintelor cu inaltimi mici si restul platformei industriale.

Relationarea zonei cu localitatea sub aspectul pozitiei, accesibilitati, cooperari in domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general

Terenul este situat in estul municipiului Ploiesti, se poate ajunge din str Gradinari si str.Mihai Bravu in  strada Fantanele direct pe teren. Al doilea posibil acces poate fi realizat din str. Mircea cel Batran prin aleea existenta de cca.3.5 m, care continua insa in dreptul amplasamentului cu un pietonal  .

Accesul auto direct care va fi dezvoltat in continuare in acest PUZ se  face din str. Fantanele  printr-o artera pe doua sensuri de circulatie .

- Echiparea tehnico -edilitară

Pe  teren există urmatoarele reţele si bransamente :

- Alimentarea cu energie electrică şi reteaua 0,4Kv de distributie S.C. ELECTRICA .

- Alimentarea cu apă  şi  retea de canalizare -  reţeaua APANOVA

- Retea de gaze naturale SC Distrigaz –SUD.

- Reţea telefonie.

Se mentioneaza ca toate cladirile existente sunt in stare de functionare si au realizate bransamente la retelele  incintei Dorobantu ( in indiviziune cu ceilalti proprietari).

Pentru blocuri se prevad : spatii de parcare in demisol si la nivelul solului, alei auto si pietonale, spatii verzi si bransamente la utilitati

2.4. Circulatia

Analiza situaţiei existente - circulaţii

Accesul auto direct se  face din str. Fantanele  printr-o artera pe doua sensuri de circulatie .In zona se poate ajunge si din str.Mircea cel Batran prin aleea existenta de cca.3.5 m, care continua insa in dreptul amplasamentului cu un pietonal  .

Aspecte critice

- vecinatatea zonei industriale

- imposibilitatea largirii accesului dinspre str Mircea cel batran

2.5. Ocuparea terenurilor

Analiza situatiei existente - regim juridic

Terenul analizat in documentaţia PUZ este proprietate particulara si  aparţine S.C. COOL CONFORT STAR S.R.L., conf. actelor anexate.

2.6. Echipare edilitara

Analiza situaţiei existente - reţele tehnico-edilitare

Pe  teren există urmatoarele reţele si bransamente :

- Alimentarea cu energie electrică şi reteaua 0,4Kv de distributie S.C. ELECTRICA .

- Alimentarea cu apă  şi  retea de canalizare -  reţeaua APANOVA

- Retea de gaze naturale SC Distrigaz –SUD.

- Reţea telefonie.

Se mentioneaza ca toate cladirile existente sunt in stare de functionare si au realizate bransamente la retelele  incintei Dorobantu ( in indiviziune cu ceilalti proprietari).

Pentru blocuri se prevad : spatii de parcare in demisol si la nivelul solului, alei auto si pietonale, spatii verzi si bransamente

2.7. Probleme de mediu

Analiza situaţiei existente - fond construit

Pe teren exista urmatoarele constructii in suprafata de 1601 mp :

- Doua bazine inot

- Vestiare  bazine

- Terenuri sport ( fotbal si handbal)

- Vestiar terenuri sport,

- Tribuna teren baschet

Cladirile vestiarelor  si tribuna se vor desfiinta, iar bazinele de inot si terenul de handbal se vor acoperi. Prin construirea unei cladiri moderne ce va contine vestiare  la parter si o sala de gimnastica la etaj.

Analiza situatiei existente - elemente de mediu

Influentele negative în dezvoltarea zonei sunt cele legate de prezenţa zonei industriale.

2.8. Optiuni ale populatiei

Primaria municipiului Ploiesti, prin Certificatul de Urbanism emis, este de acord cu modificarea destinatiei zonei industriale in zona mixta : de locuinte cu functiuni complementare si institutii  si servicii ( complex sportiv), pentru ca aceasta este o zona cu un potential major de dezvoltare, dar mai ales pentru functiunea pe care o va avea aceasta  zona si dezvoltarea ulterioara care va decurge de aici. Se poate concluziona ca populatia  din zona doreste dezvoltarea  localitatii.

2.9. Disfunctionalitati

- vecinatatea zonei industriale

- bransamente existente sunt la retelele  incintei Dorobantu ( in indiviziune cu ceilalti proprietari).

- accesul din str. Mircea cel Batran  are o latime care nu permite modernizarea fara expropriere

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA -  REGLEMENTARI

  - Concluzii ale studiilor de fundamentare

Se recomanda :

- Amenajarea unei zone verzi cu plantatii de aliniament, protectie fata de restul platformei industriale

- Renuntarea la accesul actual din str Mircea cel Batran, a carui modernizare necesita exproprieri ; realizarea accesului din str Fantanele( strada cu doua sensuri cu latime de minim 6m )

- Construirea ansamblului rezidential

- Cladirile vestiarelor  si tribuna se vor desfiinta, iar bazinele de inot si terenul de handbal se vor acoperi. Prin construirea unei cladiri moderne ce va contine vestiare  la parter si o sala de gimnastica la etaj.

- Realizarea unei dale urbane cu parcaje la demisol, si gazon deasupra si in jurul imobilului.

- Renuntarea la bransamentele existente la retelele  incintei Dorobantu ( in indiviziune cu ceilalti proprietari).Incheierea de contracte de prestari servicii pentru toate utilitatile;

- Incheierea de contracte de prestari servicii pentru deseuri .

  - Prevederi ale documentatiilor deja elaborate.

Terenul este situat in UTR 12E , unde functiunile reglementate prin PUG aprobat prin HCL 209/1999 sunt IND- IS – GC-  L -  cu indicatorii urbanistici: POT 50%, CUT =1.5.

3.3.  Valorificarea cadrului natural

Conform Studiului geotehnic  terenul este plat , aproximativ orizontal, stabil, fara a exista pericolul producerii unor fenomene fizico-geologice active. Din p.d.v litologic, structura terenului este compusa din pietrisuri cu nisip si liant prafos-argilos, considerate terenuri bune de fundare

Apa freatica se gaseste la o adancime de 10 m , ceea ce ofera posibilitatea subsolului.

Conform normativ P-100/99  amplasamentul se afla in zona”B” de risc seismic,  Ks=0,25 iar perioada de colt Tc= 1,5 sec.

Adancimea de inghet este de 0,80 m.

3.4. Reglementari- modernizarea circulaţiei

Accesul auto direct se  face din str. Fantanele  printr-o artera pe doua sensuri de circulatie cu latime de 6 m  si trotuar de 1m .In zona se poate ajunge si din str.Mircea cel Batran prin aleea existenta de cca.3.5 m, care continua insa in dreptul amplasamentului cu un pietonal de 1.5m

Solutia de circulatie propusa prin acest PUZ consta in :

- realizarea accesului din str Fantanele ( strada cu doua sensuri cu latime de minim 6m si un trotuar de minim 1 m )

- renuntarea la accesul actual din str Mircea cel Batran, a carui modernizare necesita exproprieri ;

- Realizarea unei dale urbane (minim 80  parcaje la demisol  si zona verde, recreere si locuri de joaca pentru copii la parter)

- Realizarea parcajelor la sol adiacente aleii interioare  (cca 60 locuri).

3.5. Reglementari - zonificare funcţională

Conform PUG (aprobat), zona reglementată de PUZ este conform categoriei de folosinta actuale a terenului- curti-constructii.

Având în vedere presiunea investitorilor, dar si  potenţialul de dezvoltare a zonei se propune schimbarea functiunii actuale a zonei din zona industriala in Zona mixta :

Zona locuinte colective cu regim mediu de inaltime ( D+P+4-6) cu functiuni complementare institutii si servicii ( birouri, spatii administrative, si complex sportiv)

Reglementări - modul de utilizare al terenului

Modul propus de utilizare a terenului este urmatorul:

Zona de locuinte cu regim mediu de inaltime D+P+4-6 cu functiuni complementare institutii si servicii ( birouri, spatii administrative, si complex sportiv)

POT propus = 	50% ; 		CUT propus =1.8

Se vor realiza urmatoarele obiective :

- Ansamblul  de locuinte colective cu dala urbana ( cca 80 apartamente in 6 tronsoane , 80 locuri de parcare la demisol si 40 locuri de parcare la sol )

- Realizarea complexului sportiv prin acoperirea terenului si bazinelor existente si realizarea unui spatiu articulat P+1 ce va contine vestiarele, spatiile tehnice si o sala de gimnastica,. Complexul sportiv va deservi ansamblul rezidential.  ( au fost prevazute 20 locuri de parcare pentru complexul sportiv)

Reglementarile ce fac obiectul prezentei documentatii se refera strict la parcela pentru  care s-a initiat acest PUZ , in suprafta de14987.00mp, situata la limita platformei industriale Dorobantul si a serelor ADPP, intre str. Mircea cel Batran si str. Fantanele.

BILANT    TERITORIAL

Suprafata studiata in PUZ ; 14987.00mp

Zona  cuprinsa intre str. intre str. Mircea cel Batran si str. Fantanele.

ce face obiectul reglementarilor.

| S zona | 14987.00mp | 100% |
| --- | --- | --- |
| LbIs | 5994.80mp | 40% |
| Ccr | 4046.49mp | 27% |
| Te | 299.74mp | 2% |
| Pps | 4645.97mp | 31% |
| total | 14987.00mp | 100% |

Reglementări - retrageri faţă de aliniamente

Retragerile faţă de aliniamente şi limite de proprietate vor fi după cum urmează:

- 5.5m fata de ax str. Fantanele

- 3,0 m fata de bordura aleei interioare

- minim 16 m intre  fatadele  paralele ale blocurilor ( curtea interioara)

- min 10 m faţă de limitele laterale ale parcelei

3.6. Reglementări - reţele tehnico-edilitare

Conform avizelor obtinute , retelele tehnico edilitare se vor realiza dupa cum urmeaza:

- APA - necesarul de apă se va asigura prin racordarea la reteaua de apa existenta in zona pe baza proiectului de racord realizat de  APANOVA.

- CANALIZARE - canalizarea se va rezolva prin racordarea la canalizarea existenta pe baza proiectului de racord realizat de  APANOVA.

- ELECTRICA - necesarul de putere instalată se va asigura prin racordurile autorizate la reţeaua de energie electrică a zonei

- GAZE - racordul se va realiza conform proiectelor de specialitate la conducta de medie presiune din vecinatatea amplasamentului studiat..

- Incalzirea spatiilor interioare ale imobilului se va realiza cu centrale termice.

- Se studiaza  si posibilitatea conectarii la reteaua de termoficare in baza ofertei SC DALKIA..

3.7. Reglementări - elemente de mediu

Se doreste ca intregii zone să i se atribuie un caracter urban,  – de aceea se propune realizarea cat mai multor plantatii de protectie şi aliniament care să mobileze zonele libere ale funcţiunilor propuse, parcările şi aleile.

3.8. Reglementari - regim juridic şi obiective de interes public

Regimul juridic al terenurilor rămâne, în mare parte, neschimbat fata de situatia actuala, totusi, incazul in carebeneficiarul proiectului nu va mai administra intregul ansamblu, drumul si pargajele de la sol in suprafata de 3043mp vor trece in domeniul public.

- CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

Prin aprobarea acestui Plan urbanistic zonal de catre Consiliul Local Ploiesti se va realiza o investitie optima care va contura urbanistic intreaga zona

Categoriile principale de interventie in sustinerea programului de dezvoltare si prioritatile de interventie:

  - realizarea drumului, dalei urbane,acceselor si parcarilor

  - realizarea ansamblului rezidential

  - modernizarea complexului sportiv

  - realizarea plantatiei de protectie si a spatiilor verzi

  - viabilizarea terenului prin racordarea la retelele edilitare

Proiecte prioritare de investitii:

  - realizarea infrastructurii , respectiv a lucrarilor tehnico edilitare de aductiune cu apa, canalizare- preluarea apelor meteorice si menajere, gaze, electricitate, energie termica prin noi bransamente;

  - construirea obiectivelor propuse ;

  - modernizarea bazei sportive prin realizarea acoperirii bazinelor, terenului de handbal si realizarea vestiarelor

  - amenajarea parcarilor, trotuarelor

  - plantarea spatiilor verzi.

Arh. Simona Gabriela Valcu