MUNICIPIUL PLOIESTI

MEMORIU GENERAL

MODIFICARE PUZ PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINTE INDIVIDUALE PRIN ANL PLOIESTI, STR COSMINELE, NR. 11A

SC SERVICII DE GOSPODARIE URBANA SRL PLOIESTI

MARTIE  2016

MEMORIU GENERAL

CAP. 1  INTRODUCERE

  - . DATE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI

- Denumirea lucrarii:  MODIFICARE PUZ  “PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINTE INDIVIDUALE PRIN ANL “

- Amplasament:  Str. COSMINELE  nr. 11A

- Initiator:     MUNICIPIULUI PLOIESTI

- Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

- Faza de proiectare : PUZ

- Elaborator: SERVICII DE GOSPODARIE URBANA PLOIESTI SRL

- Data elaborarii: MARTIE 2016

  - OBIECTUL PUZ

In anul 2015 unitatile militare 01410 si 02494 si-au actualizat limitele de proprietate, in urma acestui demers au rezultat mici modificari ale limitelor de proprietate. Astfel limita ce desparte unitatea militara 01410 de parcela studiata, transferata catre ANL a suferit modificari. Aceste schimbari de traseu a limitelor dintre imobile trebuie preluate si in PUZ-ul “PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINTE INDIVIDUALE PRIN ANL “aprobat  prin HCL 431 din 2013, rezultand prezentul demers de modificare a PUZ-ului din 2013, pentru corelare cu noile limite avizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Cu aceasta ocazie se propune si o a doua varianta de parcelare a terenului.

Ca urmare a cererii adresate de  Primaria Municipiului Ploiesti  a fost emis de catre Municipiului Ploiesti certificatul de urbanism nr. 1457 din  30 decembrie 2015. Acest certificat a fost emis in scopul de modificare prin actualizare a PUZ –ului aprobat.

PUZ-ul realizat si aprobat in anul  2013 a fost impusa de modificarea HCL 67/2008 prin HCL 36/2013.  Hotararea de Consiliu Local din 2008 aproba solutia urbanistica adoptata prin PUZ  SCHIMBARE DESTINATIE TEREN – AMENAJARE ZONA REZIDENTIALA(ANL) SI ZONA INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES GENERAL – str. Cosminele nr.11A.  Pentru zona de teren transferata catre Agentia Nationala pentru Locuinte era reglementata  prin acest PUZ o zona de locuinte colective cu regim de inaltime de 3-5 niveluri.  Datorita interesului manifestat de tinerele familii de obtinere a unei locuinte individuale pe lot propriu prin programele guvernamentale specifice derulate prin ANL in detrimentul apartamentelor aflate in blocuri de locuinte colective, a fost adoptata o noua hotarare de consiliu local (HCL 36/2013), care prevede implementarea unei noi solutii urbanistice pe terenul transferat catre ANL.  Aceasta noua solutie a constat in parcelarea terenului in vederea realizarii de locuinte individuale pe lot propriu.

  - SURSE DOCUMENTARE

- P.U.G. – Ploiesti

- Ridicare topografica parcela studiata sc. 1: 1000

- Ridicari topografice ale zonelor limitrofe parcelei studiate

- PUZ  Schimbare destinatie teren – Amenajare Zona Rezidentiala (ANL) si Zona Institutii si Servicii de Interes General – str. Cosminele nr. 11A. (2009)

- PUZ “Parcelare teren pentru construirea de locuinte individuale prin ANL” –( 2013 )

CAP. 2  STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. EVOLUTIA ZONEI

Parcela care a generat elaborarea prezentului PUZ se afla in intravilanul Municipiului Ploiesti, si face parte dintr-o zona ampla cu o suprafata de peste 36 ha cuprinsa intre 2 mari artere de circulatie, Strada Marasesti si str. Ghe. Gr. Cantacuzino, ce constituia o mare unitate militara al carei nucleu s-a format inca din secolul al 19-lea.

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

Parcela studiata se afla in partea de vest a localitatii, fiind incadrata in UTR V5 conform Planului Urbanistic General. Accesul la parcela studiata se face din strada Cosminele.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI  NATURAL

Municipiul Ploiesti se afla la sud de zona colinara pericarpatica fiind amplasat in campia piemontana a Ploiestilor intre altitudinile de 140m si 180m fata de nivelul marii. In subteranul zonei nu au fost identificate volume solubile care sub influenta mediului acvifer sa poata da nastere unor goluri cu potential de prabusire si efecte nedorite la suprafata.

Intreaga suprafata a municipiului se incadreaza in sectorul cu clima continental-temperata, temperatura medie anuala este de 10-11ºC. Cantitatiile medii anuale de precipitatii variaza intre 586-616mm. Vanturile dominante se inscriu din directiile Nord-17,1%, nord-est-17,5%, est-9,9% si vest-9,7%.

Localitatea Ploiesti din judetul Prahova este situata in zona  cu ag=0.28g si Tc=1.0 sec, conform Normativului P100/1-2006 pentru proiectarea antiseismica a constructiilor.

Incarcarea din zapada este specifica zonei cu S0k = 2kN/mp conform -CR-1-1-3-2005.

Incarcarea din actiunea vantului este specifica zonei cu pref = 0,4 kPa conform NP-082-04.

Terenul de fundatie este alcatuit din pietris mare si mic cu bolovanis cu  pconv=300kPa.

Adancimea de inghet este 90 cm conform STAS 6054-77.

Nu au fost identificate elemente care sa constituie factori de risc  natural.

In cadrul parcelei studiate nu au fost identificate elemente de vegetatie valoroase. In momentul de fata terenul studiat este neutilizat, fiind acoperit de o vegetatie crescuta spontan.

2.4. CIRCULATIA

Zona studiata este deservita de o serie de strazi ce pornesc din cele 2 mari artere de circulatie (str. Marasesti si Str. Ghe. Gr. Cantacuzino) intre care se desfasoara suprfata ocupata de unitatile militare.

Accesul la parcela studiata se face in prezent printr-o alta parcela de teren aflata in proprietatea Municipiului Ploiesti cu care parcela studiata se invecineaza la sud. Aceasta parcela de teren vecina are  acces din str. Cosminele.

In partea de nord terenul studiat se invecineaza cu domeniul public al Municipiului existand posibilitatea amenajarii unui acces din str. Cazarmii.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Parcela studiata in cadrul prezentului PUZ are o suprafata de

11 988mp (1,19ha) conform HCL 67/ 2008. Schimbarea traseului limitelor de proprietate nu a modificat suprafata totala a parcelei studiate.

Pe teren in momentul de fata exista cateva constructii parasitre ce au apartinut de unitatea militara ce s-a desfiintat. De asemenea se mai pastreaza si un drum betonat ce traverseaza parcela pe directia sud-est nord-vest.

Cea mai mare parte a suprafetei parcelei studiate este actualmente inclusa in zona de locuinte – subzona locuinte individuale cu regim mic de inaltime ( P+M, P+1) realiziate pe baza unei parcelari (Li)  conform PUZ aprobat (2013).

Suprafata de 1 681mp, o zona cu latimea de 10m in lungul gardului unitatii militare 02494, este incluza in zona verde - subzona spatii verzi de protectie pentru obiective cu destinatie speciala - cu interdictie de construire (Vp)

Suprafata de teren studiata a inclus si zonele adiacente parcelei , zone ocupate de locuinte colective, terenuri cu destinatie speciala si circulatii.

2.6. ECHIPAREA EDILITARA

SITUATIA EXISTENTA

Atat pe strada Cosminele cat si pe strazile Cazarmii si Regimentului se afla amplasate toate utilitatile: apa, canal, energie electrica, gaze naturale, telefonie, cablu tv.

Parcela este traversata  pe directia nord-sud de o linie electrica subterana de 20kv iar in partea de sud vest de o conducta supraterana de termoficare.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

Principala problema de mediu o constituie acumularile de deseuri menajere in zona de nord a parcelei datorita neutilizarii terenului, in urma transferului initial catre Administratia Domeniului Public si Privat-Ploiesti si mai apoi catre Agentia Nationala pentru Locuinte. Cladirile si amenajarile fostei unitati militare sunt  degradate si abandonate, devenind adevarate focare de infectie.

2.8.  PRINCIPALELE DISFUNCTIONALITATI

-Lipsa unor accese care sa asigure legatura cu trama stradala existenta in zona;

-Existenta unor retele tehnico-edilitare ce traverseaza parcela studiata ( retea de termoficare amplasata deasupra solului, linie electrica subterana de 20kv)

-Existenta in partea de nord a parcelei a unei zone de teren degradate cu denivelari semnificative produse cel mai probabil de interventii umane

-Existenta in imediata vecinatate a parcelei studiate a unor hangare degradate, care creaza un disconfort vizual

- Existenta pe terenul detinut de Unitatea Militara 01375 a unei magazii de munitie care prezinta un potential risc de explozie.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

    - Ridicarea topografica : intocmita de Oficiul Public Proiect sc 1:1000, vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara actualizat prin documentatia de repozitionare a limitelor intocmita de PFA Ion Stefan, avizata deasemenea de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Vecinatatile parcelei care a generat PUZ

la nord – Cartier de locuinte colective P+4-Penes Curcanul

la  est  -  U.M.  01410

la  sud – teren aflat in domeniul privat al Municipiului Ploiesti

la vest  - U.M. 02494

    - Prevederi ale PUG. (1998)

Teritoriul studiat in PUZ face parte din UTR V5 conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiesti.

Conform P.U.G., intreaga parcela studiata este inclusa in zona cu destinatie speciala. In cadrul studiului au fost incluse si alte terenuri adiacente parcelei ce sunt ocupate de locuinte si de unitati militare.

Pentru intreaga Unitate Teritoriala de Referinta (UTR) V5 sunt prevazute POT max=50% si CUT=1,5.

3.1.3.  Prevederi ale PUZ aprobat - PUZ Schimbare destinatie teren – Amenajare Zona Rezidentiala (ANL) si Zona Institutii si Servicii de Interes General – str. Cosminele nr. 11A.  (2009).

In cadrul acestui studiu parcela de teren studiata in prezentul PUZ a primit o noua destinatie, fiind  trecuta din zona cu destinatie speciala in zona de locuinte colective cu regim de inaltime 4-5 niveluri (P+3-P+4).

Tot prin acest PUZ a fost propusa o strapungere care lega str. Cosminele de str. Cazarmii si care asigura accesul pe parcela studiata.

3.1.4 Prevederi ale PUZ aprobat - PUZ “Parcelare teren pentru construirea de locuinte individuale prin ANL “– str. Cosminele nr. 11A.  (2013).

In cadrul acestui studiu parcela de teren studiata in prezentul PUZ a primit o noua destinatie, fiind  trecuta din zona de locuinte colective cu regim de inaltime 4-5 niveluri (P+3-P+4) in zona de  locuinte individuale cu regim mic de inaltime ( P+M, P+1) realiziate pe baza unei parcelari.

3.2.    VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Municipiul Ploiesti este in topul primelor 10 localitati ca si grad de poluare a aerului, de aceea se va acorda o atentie deosebita mentinerii  si realizarii de noi spatii plantate.

Zona de protectie cu latimea de 10m aflata la limita de vest a parcelei va fi amenajata ca spatiu verde.

Se recomanda ca pe cel putin 20% din suprafata fiecarei parcele de teren nou create sa se amenajeze spatii verzi.

Se vor planta in toate spatiile ramase libere plante cu rol decorativ.

3.3.     MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Prin prezentul studiu se mentine solutia de circulatie adoptata in cadrul PUZ-urilor anterior aprobate, PUZ Schimbare destinatie teren – Amenajare Zona Rezidentiala (ANL) si Zona Institutii si Servicii de Interes General – str. Cosminele nr. 11A.  (2009) si  PUZ “Parcelare teren pentru construirea de locuinte individuale prin ANL “. Astfel se propune amenajarea unei circulatii majore, o strada cu 2 benzi de circulatie cu latime de 3,50m fiecare, si cate un trotuar de minimum 1,50m latime.  Aceasta circulatie va fi realizata in prelungirea strazii Cazarmii in partea de nord a parcelei si va debusa in strada Cosminele in partea de sud.

La aceasta circulatie va fi racordata o alee carosabila cu latimea de 5,50m prevazuta cu un loc de intoarcere circular care va deservii loturile de teren aflate in partea de nord-est ale parcelei; (vezi plansa nr.3.1, 3.2 si nr. 8.1 respectiv 8.2  - REGLEMENTARI URBANISTICE si MOBILARE ORIENTATIVA A PARCELELOR)

Pentru circulatiile carosabile propuse pe parcela studiata, a fost stabilita o viteza maxima de circulatie de 30km/h.

Pentru a mentine aceasta viteza de circulatie redusa in zona rezidentiala nou creata, se recomanda montarea de relantisoare.

  - ZONIFICAREA FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL

Parcela  studiata in prezentul PUZ a fost supusa unui proces de reconversie functionala prin PUZ “Schimbare destinatie teren – Amenajare Zona Rezidentiala (ANL) si Zona Institutii si Servicii de Interes General – str. Cosminele nr. 11A. “ (2009). Acest proces a constat in schimbarea destinatiei unei suprafete de teren ce a aprtinut unei unitati militare ce s-a desfiintat (cazarma 816). Acest teren era inclus in zona cu destinatie speciala, - conform documentatiilor de urbanism aprobate – PUG Ploiesti. Prin PUZ-ul aprobat in 2009 suprafata de teren de 17 254mp din care face parte si parcela studiata, a fost inclusa in zona de locuinte colective cu regim de inaltime 4-5 niveluri (P+3-P+4).

Prin PUZ-ul “Parcelare teren pentru construirea de locuinte individuale prin ANL “– str. Cosminele nr. 11A.  (2013), cea mai mare parte a parcelei studiate a fost incadrata in subzona de locuinte individuale cu regim mic de inaltime (P+M, P+1) realizate pe baza unei parcelari.

Indicatorii urbanistici stabiliti prin PUG pentru intreaga zona cuprinsa in UTRV5, (POTmax-50%), (CUTmax-1,5) au fost modificati prin PUZ-ul initial stabilindu-se un  POT max=30% si un CUTmax=1,5(S+P+4).

Prin documentatia PUZ aprobata in 2013 s-au adoptat urmatorii indicatori urbanistici : POT max=40% si un CUTmax=0,7(P+1).

Zona de protectie pentru obiective cu destinatie speciala cu latimea de 10,00m impusa prin avizul nr. D761 din 12-06-2009 emis de Statul Major General din cadrul MapN, va fi amenajata ca zona verde de odihna.

Prevederile urbanistice avizate prin documentatia PUZ din 2013 sunt mentinute si completate prin prezenta documentatie.

Se propune mentinerea  solutiei de parcelare transmisa de Agentia Nationala pentru Locuinte, solutie promovata si prin PUZ-ul avizat in 2013.

Promovarea unei alte solutii de parcelare nu a fost agreata de ANL intrucat in acest moment exista contracte de mandat incheiate intre 21 de beneficiari si ANL pe solutia initiala. Adoptarea unei alte solutii de parcelare ar presupune deschiderea de procese in instanta, blocarea pe termen nelimitat a investitiei si implicatii financiare si juridice pentru toate partile implicate in acest demers investitional.

Bilant territorial

Zona de locuinte (L)- subzona de locuinte individuale cu regim mic de inaltime (P+M, P+1)(Li)  7 354mp (~0,7ha) adica 61,4% din suprafata parcelei.

Zona verde (V)-  subzona spatii verzi de protectie pentru obiective cu destinatie speciala cu interdictie de construire (Vp) 1 681mp (~0,17ha) adica 14 % din suprafata parcelei.

Zona pentru cai de comunicatie (CC) 2 953mp (~0,29ha) adica 24,6%

In aceasta varianta de solutie parcela initiala cu suprafata de         11 988mp va fi dezmembrata in 24 loturi astfel:

21 de loturi pentru locuinte individuale

1 lot pentru caile de acces

1 lot pentru locul de joaca / loc de odihna

1lot pentru zona verde de protectie pentru obiectivele cu destinatie speciala

  - DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

Pe parcela studiata sunt prezente asa cum aminteam mai sus o retea subterana de alimentare cu energie electrica de 20kv si o retea supraterana de termoficare. Pentru realizarea noilor investitii va fi nevoie de extinderea retelelor edilitare existente precum si de lucrari de aducere a altor utilitati in interiorul parcelei.

ALIMENTARE CU APA

Alimentarea cu apa se poate realiza din conductele de distributie a apei potabile existente in zona, pe strada Cosminele, conducta Dn110PE si pe strada Regimentului conducta de apa Dn100OL.

Se propune a se realiza un tronson de retea de alimentare cu apa ce va pleca din conducta existenta pe strada Cosminele si se va continua pana  in partea de nord a parcelei cu legatura in conducta aflata pe strada Regimentului. Acest tonson va deservi noile locuinte individuale propuse.

CANALIZARE  MENAJERA SI PLUVIALA

Atat canalizarea menajera cat si cea pluviala pot fi asigurate prin racordarea la retelele stadale de canalizare aflate in exploatarea APA NOVA .

Solutia propusa pentru asigurarea racordarii la reteaua de canalizare a noilor investitii presupune realizarea a 2 tronsoane de retea. Primul dintre acestea va fi realizat in partea de nord a parcelei, si va deservii o parte dintre viitoarele locuinte ANL si va fi racordata la ovoidul de 300mm amplasat pe strada Regimentului. Cel de-al doilea tronson va fi realizat in lungul strazii nou propuse si va deservii restul de locuinte ANL din partea de sud a parcelei studiate dar si viitoarele investitii din zona aflata in proprietatea Municipiului Ploiesti. Acest tronson va fi racordat la ovoidul de 900mm de pe strada Cosminele.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Asigurarea alimentarii cu energie electrica  se face din instalatiile electrice din zona; prin extinderea retelei de distributie de 20kv si realizarea unui post de transformare 20/0,4kv dimensionat corespunzator.

Solutiile tehnice de se vor da pe baza studiilor de solutie intocmite de SC ELECTRICA MUNTENIA NORD.

ALIMENTARE CU GAZE

Alimentarea cu gaze se realizeaza din reteaua de gaze de presiune redusa existenta pe strada Cosminele sau din reteaua  de gaze  Ø5 de joasa presiune pozata la limita cu cartierul Penes Curcanul printr-o statie de reglare de la joasa presiune la presiune redusa.  Retelele se vor poza subteran conform documentatiei ce se va intocmi de o unitate specializata.

ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA

Alimentarea cu energie termica se va realiza cu ajutorul centralelor proprii sau prin racordarea la reteaua centralizata de distributie a energiei termice detinuta de SC DALKIA Termo Prahova.

TELEFONIE

Racordarea la sistemul de telefonie se poate face din retelele existente pe strada Cosminele, prin grija ROMTELECOM.

Se vor monta doi stalpi sau se va gasi un traseu subteran pentru cablurile de comunicatii apartinand MAp.N si Serviciului de Telecomunicatii Speciale de comun acord cu cele 2 unitati militare vecine. (aviz D-3965 din 30.08.2013 al Statului Major General)

  - PROTECTIA MEDIULUI

Investitiile noi propuse vor fi realizate respectandu-se normele in vigoare de protectie a mediului. In momentul demararii lucrurilor de constructie a noilor constructii se vor incheia contracte de prestari servicii cu firme autorizate in vederea depozitarii pamantului rezultat din sapaturi.

Apele menajere vor fi evacuate in sistemul de canalizare al localitatii.

Colectarea deseurilor menajere se va face in pubele ecologice, impartite pe categorii de materiale, pentru colectarea selectiva a acestora. Se vor incheia contracte de prestari servicii cu firmele specializate.

In cadrul fiecarei parcele de teren destinate locuintelor individuale se va amenaja o suprafata de minimum 20% din aceasta ca spatiu verde. Este recomandata de asemenea amenajarea tuturor elementelor ramase libere sub forma de spatii verzi.

3.7.  MASURI SPECIALE DE SIGURANTA

Intrucat in partea de vest cat si in cea de est vecinatatea noii zone de locuinte propuse este reprezentata de unitati militare UM 02494 si UM 01410 se vor lua o serie de masuri speciale de protectie si siguranta.

Pe toata lungimea limitei intre zona de locuinte ANL si UM 01410 se va amenaja un gard din prefabricate de beton pline, montat in fundatie de beton cu h=2.00m, la care se adauga 4 fire de sarma ghimpata (conf. aviz nr. D/3965 din 5.11.2013 emis de Statul Major General)

Pe limita intre zona locuintelor ANL si UM 02494 pe o lungime de 80,00m plecand din coltul de NV al parcelei se va amenaja un gard din prefabricate de beton pline montat in fundatie de beton cu h=3.00m, iar in continuarea acestui tronson de gard pana in coltul de SV al parcelei se va realiza un gard din prefabricate de beton pline montat in fundatie de beton cu h=2.00m, (conf. aviz nr. D/3965 din 5.11.2013, emis de Statul Major General)

De asemenea se va instituii o zona de protectie lata de 10,00m, in care se impune interdictie de constructie.(vezi plansa nr.3).

Pentru a nu se constituii intr-o constructie dezagreabila vizual se recomanda tratarea cu un finisaj decorativ a gardurilor de protectie, in acord cu fatadele viitoarelor locuinte. Se recomanda de asemenea agrementarea spatiului din imediata vecinatate a gardurilor de protectie, cu plante ornamentale cu rol de acoperire si mascare a acestora.

3.8.  OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

REGIMUL JURIDIC

Situatia privind regimul juridic si tipul de proprietate asupra terenului este prezentat in plansa nr.6 – PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR.

Parcela cu suprafata de 11 988mp care a generat prezentul PUZ face parte din parcela cu  suprafata totala de 44 044,53mp din acte(45 346,21mp - din masuratori) – identificat ca fiind imobilul 816.  Initial aceasta parcela a fost proprietate publica a statului aflata in administrarea Ministerului Apararii Nationale si a fost transmisa conform Hotararii de Guvern nr.1151 din 2004 in domeniul public al Municipiului Ploiesti. Conform Hotararii Consiliului Local nr.185 din 3dec 2004 acesta parcela cu toate amenajarile existente a fost transmisa in administrarea Administratiei Serviciilor Sociale si a Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti.

Printr-o serie de hotarari ale Consiliului Local Ploiesti unele suprafete de teren din cadrul parcelei au trecut in administrarea unor institutii si servicii publice, astfel:

HCL nr.183 din 27apr. 2006 prevede transmiterea unei suprafete de 7390mp in administrarea Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si de  Vanatore Ploiesti;

HCL nr. 91 din 28 apr.2006 prevede transmiterea suprafetei  de    7237mp in administrarea Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare;

HCL nr.223 din 29 sept. 2006 prevede transmiterea suprafetei de 1018mp in administrarea Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova;

prin HCL nr. 67 din 28feb. 2008 suprafata de teren de 11988mp (parcela ce face obiectul actualului PUZ) a fost trecuta din domeniul public al Municipiului Ploiesti in domeniul privat al localitatii si transferata catre Agentia Nationala pentru Locuinte.

Cele 21 de parcelele de teren destinate locuintelor individuale in varianta propusa, rezultate in urma procedeului de parcelare, avand suprafete cuprinse intre 254mp si 400mp  vor fi vandute persoanelor fizice prin programele guvernamentale specifice.

In urma propunerilor urbanistice adoptate, au rezultat o serie de parcele de teren ce vor fi ocupate de functiunile complementare locuirii astfel:

- o parcela (22) va fi destinata circulatiilor pietonale si rutiere si a zonelor verzi aferente circulatiilor

- o parcela de teren (23) va fi ocupata de un loc de joaca pentru copii (sau un spatiu verde de odihna)

- o parcela (24) va fi ocupata de zona verde de protectie cu interdictie de construire

Suprafetele de teren ocupate de circulatiile rutiere si pietonale  pecum si cele ocupate de spatiile verzi vor trece in domeniul public al Municipiului Ploiesti.

CAP. 4 CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

Actualizarea limitelor parcelei prin corelarea cu noile  documentatii cadastrale avizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, constituie o etapa obligatorie pentru demararea procedurii de dezmembrare a suprafetei de teren mari de 11 988mp in loturi de teren pentru constructia de locuinte individuale si cai de acces.

Prin prezenta documentatie PUZ s-au solutionat solicitarile beneficiarului - Municipiul Ploiesti de realizare a unei lotizari in vederea constructiei de locuinte individuale realizate prin programele derulate prin Agentia Nationala pentru Locuinte.

Costurile de realizare ale noului cartier de locuinte vor fi suportate astfel:

- Viabilizarea terenului  - retele edilitare, accesele si circulatiile publice vor fi realizate din fonduri ale Municipiului Ploiesti

- Gardurile de delimitare intre parcela de teren detinuta de Municipiul Ploiesti si unitatile militare adiacente, UM 01410 la est si UM 02494 la vest vor fi realizate conform aviz nr. D/3965 din 5.11.2013 emis de Statul Major General din fonduri ale municipalitatii.

-  Zona verde de protectie cu latimea de 10m se va amenaja ca spatiu de odihna din fonduri ale Municipiului Ploiesti.

- Amenajarea parcelei nr. 23 ca loc de joaca pentru copii sau spatiu de odihna se va face din fonduri ale municipalitatii.

-  Construirea locuintelor individuale, imprejmuirile parcelelor si amenajarea parcelelor individuale vor fi realizate din fonduri obtinute prin programele specifice ale Agentiei Nationale pentru Locuinte.

Etapele de realizare a investitiilor:

-    Organizarile de santier

-    Realizarea retelelor edilitare,

-    Construirea locuintelor individuale

-    Amenajarea cailor de acces

-    Amenajarea gardurilor de protectie catre unitatile militare vecine

-    Amenajarea spatiului verde de protectie ca spatiu de odihna

-    Realizarea imprejmuirilor locuintelor

-    Amenajarea spatiilor libere din interiorul parcelelor

Stabilirea si definirea pe zone si subzone functionale cu indicatori urbanistici specifici, precum si stabilirea unui regulament local de urbanism aferent PUZ  vor contribuii la dezvoltarea durabila in parametrii urbanistici bine definiti a unei suprafete mari de teren aflata intr-o zona foarte importanta la nivelul localitatii.

Orice investitie ce urmeaza a se realiza in cadrul zonei studiate prin PUZ,  va tine cont de prevederile acestuia, urmand ulterior sa respecte toate fazele de proiectare prevazute de lege.

Intocmit,

Urb. Vladimir Cazan