MEMORIU DE PREZENTARE

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE

- Denumirea lucrării:

PUZ   -   RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII (S. studiata =22892mp  , S reglementata = 8374.27 mp )

- Beneficiar:			S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Amplasament:	Municipiul PLOIESTI , Str. Sos. VESTULUI  , Nr 26  	 Jud. PRAHOVA

- Faza de proiectare :	PUZ

- Proiectant:			S.C. “BIG STUDIO-ARH. DESIGN” S.R.L.

- Data elaborării:		22.03.2017

- Proiect nr. 			56 / 2016

1.2. OBIECTUL DOCUMENTATIEI

La comanda beneficiarului  s-a elaborat documentaţia :

INTOCMIRE PUZ    :   :   PUZ-RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII (Sst=22892mp)  pe amplasamentul de pe str. Sos Vestului ,     nr 26, Municipiul Ploiesti , Jud. Prahova

in vederea  REALIZARII PE  AMPLASAMENT FIRMEI S.C.EURO PROIECT S.R.L.. a  unui SPATIU COMERCIAL.

1.3. SURSE  DOCUMENTARE :

- Ridicare topografică

- Plan Urbanistic General al Mun. Ploiesti

- Plan Optimizare Retea Stradala al Mun. Ploiesti

- Deplasări în teren

CAPITOLUL 2 – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1.  Evoluţia Zonei

Terenul studiat (S=22892 mp) se afla in zona de Nord a Municipiului Ploiesti , mai precis in UTR N4 , la intersectia strazilor Sos Vestului si Deltei . Terenul cu NR. CAD. 5941 este proprietatea     companiei SC EUROPROIECT SRL , si are suprafata masurata de 8374,27 mp

Terenul studiat este contituit din proprietati private ale perosnelor fizice si juridice si domeniu public al mun.Ploiesti.

2.2. Incadrarea in localitate

Terenul propus pentru schimbarea destinatiei , proprietatea beneficiarilor, are o formă  dreptunghiulara

Este amplasat  in nordul municipiului Ploiesti si are urmatoarele vecinatati:

-N-V-sos Vestului

-S-V str.Deltei

-S-E-Aleea Vlasiei

-N-E-S.C.Soceram S.A.

2.3. Elemente ale cadrului natural

Terenul se prezinta plat .

2.4. Circulaţia

Terenul are acces din doua strazi Sos Vestului si Str. Deltei . Intersectia acestor strazi este propusa spre modernizare conform PUG si PMUD .

2.5. Ocupaţia terenului

Terenul care a generat studiul este in prezent ocupat de mai multe corpuri de cladire cu rol industrial cu structuri durabile (metalice si portante) cu regim de inaltime parter.

2.6. Echipare edilitară

Exista posibilitati de racordare la retelele edilitare existente in zona studiata .

2.7. Probleme de mediu

Datorita functiunii obiectivului propus nu sunt evidentiate probleme de mediu, mai ales ca spatiul comercial urmeaza a avea activitate comerciala in interval 7.00- 22.00.

2.8. Optiuni ale populatiei

Comunitatea locala este avantajata de obiectivul propus , in zona functiunea dominanta fiind cea a locuintelor colective .

CAPITOLUL 3 - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Ridicarea topografica a terenului studiat , scara 1: 500 , cu cote si curbe de nivel , arata ca terenul este o zona cu suprafata plana. Terenul nu prezinta probleme de stabilitate .

3.2. Prevederi ale P.U.G. /PUZ

Din punct de vedere al încadrării amplasamentului în documentaţiile aprobate, terenul studiat este situat in intravilanul municipiului Ploiesti in zona de unitati industriale nepoluante UTR N4 cu POT max 50% si CUT max 1.5 , zona perdele de protectie Ppr si zona cai de comunicatii-Ccr. Aliniamentul a fost reglementat la 17,5m din ax sos Vestului, respectiv la 6,5m din ax str.Deltei

3.3 Valorificarea cadrului natural

Amplasarea investitiei  nu va conduce la schimbarea destinaţiei terenului din zonele învecinate, acestea fiind utilizate în continuare în scopuri locative, repectiv industriale.

3.4. Modernizarea circulatiei

Accesul in incinta din strazile ce delimiteaza terenul pe laturile de Nord – Vest ( Sos Vestului) respectiv Sud – Vest (Str. Deltei )  se va asigura conform solutiei de circulatie .

3.5. Zonificarea functionala

Se propune schimbarea destinatiei terenului studiat din zona de Industrie nepoluanta in zona de Institutii si servicii si ridicarea restrictiei de construire generata de intersectie

UTR N 4.1 cu urmatoarele zone functionale:

Zona mixta  institutii si servicii  IS, cu urmatorii indicatori urbanistici maximali :   POT = 50% , CUT = 1,5  , regim de inaltime  P+2 , Aliniamentul  propus va fi la 17.5m din axul  sos Vestului, respective 6,5m din ax str.Deltei, regimul de aliniere va fi  la 5m de la aliniamentul propus la sos Vestului, respective 4 m la str.Deltei.  ;  retragerile  laterale si posterioare  vor  fi  de  minim  3,0m si 5,0 m.

Zona de plantatii cu rol de protectie Ppr

Cai de comunicatii rutiere-Ccr

CAPITOLUL 4 – ASIGURAREA UTILITATILOR

Pentru realizarea şi exploatarea investitiei vor fi asigurate următoarele utilităţi:

- Energia electrică va fi asigurată :

-bransament la reteaua existenta

- Alimentarea cu apă. –bransament din reteaua existenta

- Gaze naturale – bransament din reteaua existenta

- Salubrizare.  Se vor  încheia contracte de salubritate cu firme specializate şi pe amplasament vor fi aduse containere ecologice, pentru colectarea selectiva a deşeurilor.

- Canalizare. – bransament la reteaua existenta.

- Incalzirea constructiilor se va face cu instalatii pe baza de energie electrica).

COSTURI AFERENTE INVESTIŢIEI

Costurile aferente investiţiei de bază , a realizarii solutiei de ciculatie propusa şi a reţelelor necesare vor fi suportate în întregime de beneficiar

IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU

Constructiile proiectate nu prezintă nici un fel de elemente funcţionale sau de alta natură care ar putea prejudicia mediul natural şi construit existent. Colectarea gunoiului menajer se va face prin sortare pe tipuri de materiale colectate (separat sticla, hartie, resturi menajere), containerizate şi preluate de firme specializate în baza contractelor de prestari de servicii pe care le va incheia investitorul.

Vor fi prevăzute spaţii verzi şi aliniamente cu rol de protecţie, totodată creând îmbunătăţirea microclimatului şi înfrumuseţarea peisajului

INTOCMIT,

Arh. Bogdan Georgescu