PLAN URBANISTIC ZONAL

„RIDICARE RESTRICŢIE DE CONSTRUIRE ,SCHIMBARE DESTINATIE DIN CONSTRUCTIE EXISTENTA SERVICE AUTO IN GRADINITA SI SCOALA,CU EXTINDERE SI  SUPRAETAJARE P+1 "

Iniţiator :		Biserica Adventistă de Ziua a şaptea, Conferinţa Muntenia - Ploieşti

Amplasament: 	T39,P.562/53/54 nr.cad.cf.alipirii 140768,B.dul

BUCURESTI nr.106,

Ploieşti,  judeţul Prahova

Consultant:             lector universitar, dr.arh. Simona Elena MUNTEANU

Elaborator :	   arh. Constantin DRĂGHICI

iulie 2017

BORDEROU DE PIESE SCRISE

Memoriu justificativ

Capitolul 1 – Introducere

Date de recunoaştere a documentaţiei

Obiectul lucrării

Capitolul 2 – Încadrarea în localitate

Concluzii din documentaţia deja elaborata

Capitolul 3 – Situaţia existentă

Amplasament, suprafaţă

Accesibilitate

Limite, vecinătăţi

Caracterul zonei, fond construit, destinaţia clădirilor

Tipul de proprietate asupra terenurilor

Concluziile studiilor geotehnice

Echiparea edilitară

Capitolul 4 – Reglementări

Obiectivul solicitat

Conformarea şi funcţionalitatea obiectivului

Suprafeţe

Încadrarea în Planul Urbanistic General

Regim de construire

Ocuparea şi utilizarea terenurilor

Asigurarea utilităţilor

Bilanţ teritorial

Capitolul 5 – Concluzii

Capitolul 6 – Anexe

Certificat de urbanism nr. 758/17/IUL.2017

Plan pe suport topografic

Contract alipire nr.1427 din 05 nov.2015

Studiu geotehnic

Avize

BORDEROU PIESE DESENATE

Planşa 0	Încadrare în localitate şi situaţia existentă funcţiuni conform P.U.G. Sc.1:50.000 şi Sc.1:20.000

Planşa 0’	Încadrare în localitate şi situaţia existentă funcţiuni conform P.U.Z. „Hipodrom”, Sc.1:50.000 şi Sc.1:20.000

Planşa 1		Situatia existentă, Sc.1:500

Plansa 2           	Situatia existentă - analiză morfologică, Sc.1:1000

Planşa 3		Reglementări edilitare, Sc.1:1000

Planşa 4	       	Tipul de proprietate, Sc.1:1000

Planşa 5		Reglementări urbanistice, Sc.1:1000

Planşa 6		Reglementări urbanistice – mobilare, Sc.1:500

Planşa 7    	   	Documentaţie fotografică

MEMORIU JUSTIFICATIV

Capitolul 1 – Introducere

Date de recunoaştere a documentaţiei

Denumirea lucrării:	„Ridicare restricţie de construire ,schimbare destinatie din constructie existenta service auto in gradinita si scoala,cu extindere si  supraetajare P+1 ".

Amplasament:		T39, P.562 53/54 nr.cad 140768 (cf. acte alipire),B.dul Bucuresti nr.106, Ploieşti, judeţul Prahova

Faza de proiectare:	P.U.Z. – plan urbanistic zonal

Iniţiator:			Biserica Adventistă de Ziua a şaptea,

Conferinţa Muntenia - Ploieşti

Consultant:			lector universitar, dr.arh. Simona Elena

MUNTEANU

Elaborator :			arh. Constantin DRĂGHICI

Data elaborării:		iulie 2017

1.2. Obiectul lucrării

La comanda beneficiarului, Biserica Adventistă de Ziua a şaptea, Conferinta Muntenia Ploieşti, s-a întocmit documentaţia, în faza plan urbanistic zonal – P.U.Z. – pentru obiectivul: „Ridicare restricţie de construire pentru extindere, supraetajare constructie existenta P şi schimbare destinaţie constructie din service auto în grădiniţă şi şcoală”in regim P+1"., situat în Ploieşti, T39 P.562 53/54 nr.cad. 140768, B.dul Bucuresti nr.106.

Terenul (rezultat ca urmare a unei operaţiuni de alipire conform încheierii nr. 1427/05/2015), este în suprafaţă de 2091,00mp şi are amplasat pe el o construcţie parter C2 edificată în baza Autorizaţiei de construire nr.848/23 nov.1999 şi care are o suprafaţă construită de 192,29mp.cu nr. cad 140768.

Actualmente, sunt existenţi următorii indicatori:

P.O.T. = 9,20% şi C.U.T. = 0,092

Spaţiile propuse sunt situate în zona sudică a municipiului:

- în U.T.R. S 8a, (conform P.U.G.):

P.O.T. = 50,00% şi C.U.T. = 4,0

- în subzona M2 (conform P.U.Z.):

P.O.T. = 45,00% şi C.U.T. = 4,0

Situaţia existentă reflectă faptul ca în apropiere exista amplasate  noi construcţii, cu parter şi P+1, amplasate majoritatea pe aliniment, mai ales în partea de sud a drumului, prin care se face accesul. De menţionat că, în zona apropiată au fost edificate construcţii P+1, chiar şi cu regim de înălţime S+P+2 (vezi acelasi tip de investiţii pe b.dul Bucureşti, precum şi pe drumul de exploatare colateral).

Obiectul documentatiei constă în:

-ridicarea restricţie de construire;

-extinderea construcţie in regim parter;

-supraetajarea construcţie la regimul P+1;

-schimbarea de destinaţie din service auto în grădiniţă şi şcoală

-modificarea regimului de aliniere.

Se vor rezolva:

amplasarea construcţiei;

asigurarea echipării edilitare

P.U.Z. – planul urbanistic zonal – este documentaţia prin care se  stabilesc reglementări noi cu privire la: regimul de construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei;

Această fază de proiectare are caracter de reglementare specifică şi se elaborează pentru aprofundarea prevederilor din P.U.G.(în cazul de fată modificat prin P.U.Z. Hipodrom), corelate cu condiţionările din certificatul de urbanism. De asemenea, P.U.Z.-ul este proiectul care completează şi sprijină documentaţia tehnică de obţinere a autorizaţiei de construire.

Capitolul 2 – Încadrarea în localitate

2.1. Concluzii din documentaţia ce se va elabora

Situarea obiectivului în localitate. Construcţiile propuse în regim P+1, sunt situate între construcţiile parter, P+1-2 nivele şi amplasate în principal la sud, nord şi est.

Construirea acestui spaţiu, pe terenul de 2.091,00 mp, achiziţionat şi alipit de către petent, constituie obiectivul acestui P.U.Z.

Terenul este proprietatea beneficiarului conform actului de alipire, face parte din domeniul privat al petentului.

Suprafaţa totală a terenului este de 2.091,00 mp.

Amplasamentul studiat în P.U.Z. este situat în zona sudică a municipiului în U.T.R.-ul – unitatea teritorială de referinţă comform PUZ– S 8a,iar comform PUZ (M2) servicii publice şi funcţiuni generale, ce are aprobat P.O.T. = 45%, C.U.T.= 4,0.

P.U.G. – ul municipiului a fost avizat şi aprobat de către Consiliul Local în decembrie 1999., iar P.U.Z.-ul Hipodrom conform H.C.L. nr.172/23.05.2008, prelungit prin H.C.L. nr.172/29.04.2013

Propunerea de construire a unui grădiniţe şi şcoală, în regim P+1, este în concordanţă cu funcţiunea dominantă destinată zonei sudice prin P.U.G./P.U.Z. şi R.L.U.

Amplasare: situat în planul întâi al fronturilor construite, cu retragere de 11,94m.l. de la axul drumului de exploatare din est şi 13,00m.l. de la axul drumului de exploatare din vest, iar la nord, motivat de faptul că există deja construcţia actuala, cu retragere de 1,25 m.l. de la limita de proprietate (m.d. Radu Constantin,probabil fasta Moldoveanu Maria), şi 20,63 ml de la limita de proprietate dinspre sud (SC Hoya Manufacturing SRL);

Pe acest teren este propus şi un teren de sport, pe zona verde a terenului rămas neocupat de construcţii;

Având în vedere că în imediata vecinătate sunt construite imobile cu acelaşi regim de înălţime, pentru acest amplasament  se condiţionează regimul de aliniere, înălţimea P+1, pentru a se putea construi facil, dar şi pentru faptul că trebuiesc respectate distanţele faţă de axul drumurilor de exploatare, conform sectiunilor de drumuri propuse prin P.U.Z. în valabilitate, chiar dacă aceste secţiuni nu pot fi respectate în totalitate în dreptul construcţiilor existente.

De menţionat faptul că, noua construcţie va fi retrasă la est  variabil cu 8, 44ml -:- 8,56 ml,de la  aliniamentul actual , şi 6,41ml faţă de aliniamentul propus, motivat de faptul că trebuie creată o perdea de spaţiu verde, iar la vest această construcţie va fi retrasa cu 10,79 ml faţă de vechiul aliniament si 7,68 faţă de noul aliniament propus, pentru aceleaşi considerente.

În acest context, spaţiul verde va fi de 66,93%  din suprafaţa terenului, pentru  astfel de activităţi de învăţământ.

Pentru acest amplasament,sunt existente ridicări topografice reactualizate şi studii geotehnice.

2.2. Concluzii din documentaţii în curs de elaborare

Documentaţia tehnică pentru autorizaţia de construire este parţial elaborată.

Propunerile din acest P.U.Z. se vor prelua şi încadra în reglementările viitoarelor proiecte, în acest sens existând precedente locale.

Capitolul 3 – Situaţia existentă

3.1. Amplasament

După cum s-a mai arătat, amplasamentul, este situat în zona sudica a municipiului, cu accese din cele doua drumuri de exploatare, ce se vor amenaja şi lărgi conform PUZ, şi care debuşează în drumul colector propus de la nordul parcelei studiate, ce bordează toate parcelele, dar mai ales în drumul principal din proximitatea nordică, cu acces direct în b.dul Bucureşti (ce are ca propunere în PUZ un sens giratoriu, fapt benefic pentru acces-ieşire pe arterele de circulaţie în cele două sensuri de pe  terenul proprietate privată a petentului.

Suprafaţa totală este de 2091,00 m.p., teren ocupat de o construcţie autorizată cu A.C. nr.848/23 nov.1999, contrucţie în regim P, cu funcţiunea de service auto, şi care are acces din drumurile existente propuse spre reabilitare ;de mentionat ca vis a vis de drumul de exploatare ,pe  incinta proprietăţii alăturate cu acelaşi beneficiar, ce are acces din b.dul Bucureşti cu nr.poştal 76. exista aceeasi functiune de institutie de invatamint.

3.2. Accesibilitate

Amplasamentul sediului propus, este situat în apropierea b.dului Bucuresti, în  imediata vecinătate a proprietăţii de la nr.76, unde se regaseşte aceeaşi funcţiune, despărţită de drumul de exploatare existent din vecinătatea estică, şi mărginită tot de un drum de exploatare în vecinătatea vestică.

Prin reamenajarea drumurilor de exploatare existente, şi prin cedarea de teren în vederea amenajării carosabilului/pietonalului, precum şi a spaţiulor verzi, construcţia propusa se va amplasa astfel:

-la nord, motivat de faptul că această parte de construcţie este existentă, urmând să se execute extinderea, regimul de aliniere faţă de aliniament se păstrează la o distanţă de 1,25 ml.

-la vest, limita de proprietate, deci aliniamentul, prin repoziţionarea ei, va fi la  7,68 ml faţă de construcţia extinsă, iar regimul de aliniere va fi la 13,13 ml faţă de axul stradal, ce se va menţine (al fostului drum de exploatare).

-la est, limita de proprietate, deci aliniamentul, prin repoziţionarea ei, va fi min.6,41 ml faţă de vechea construcţie ce se va extinde, în această zonă numai prin etajare, iar regimul de aliniere va fi variabil de la 11,94-:- 12,06 ml faţă de axul stradal, si care se va menţine (al fostului drum de exploatare).

-la sud, limita de proprietate se pastrează, iar distanţa pina la noua  construcţie  este de 20,63 ml.

Prin B.dul Bucuresti dar şi prin cele 2 drumuri, amplasamentul are asigurat accesul atât pietonal cât şi carosabil, pentru evacuarea gunoaielor menajere, precum şi la utilităţile necesare racordărilor, dealtfel existente, motivat de clădirile existente din imediata apropiere, funcţionale şi autorizate. Clădirea (cu funcţiune de grădiniţă –la parter şi şcoală –la etaj) va avea parcarea asigurată în suprafaţa de teren, conform avizului Poliţiei Rutiere vor fi 11 locuri de parcare.

3.3 Limite, vecinătăţi

Terenul are următoarele vecinătăţi:

-către nord – Radu Constantin (fast Moldoveanu Maria-teren viran),pe a carei proprietate se va construi drumul propus prin PUZ.HIPODROM

-către sud –  SC Hoya Manufacturing SRL

-către est – drum de exploatare, vis-a vis  cu vecinătatea şcolii existente în regim S+P+2

-către vest – drum de exploatare

Terenul ce va fi ocupat de o grădiniţă şi şcoală, cu regim de înălţime P+1, este în concordanţă cu funcţiunea dominantă destinată zonei, are o formă trapezoidală, neregulată de 41,19(41,10)m x 50,94(50,16)m.

3.4.Caracterul zonei, fond construit, destinaţia clădirilor.

Zona are un aspect eterogen, unitar, câteva construcţii de locuinţe, dar mai ales sedii de firme, cu parter, parter +2 maxim şi garaje particulare.

Fondul construit se încadrează în  gama de structuri şi stări;vezi planşa 1.

Destinaţia clădirilor – locuinţe, clădiri publice, servicii profesionale sociale, comerţ, activităţi nepoluante, anexe gospodăreşti.

3.5.Tipul de proprietate asupra terenurilor

În planşa 4 sunt redate tipurile de proprietate ale terenurilor care se încadrează între domeniul privat al municipiului şi proprietăţi particulare.

Accesele carosabile şi pietonale, scuarurile, se încadrează în terenuri aparţinând domeniului public.

3.6.Concluziile studiilor geotehnice

Din observaţii directe sau din informaţiile obţinute din unele foraje executate în zonă rezultă:

-morfologic - suprafaţa plană, orizontală şi perfect stabilă;

-amplasamentul este ferit de riscuri naturale;

-litologic - stratificaţia prezintă o cuvertură compresibilă (pământuri de -umplutură, argile şi nisipuri; la adâncimi sub 1,20 – 1,80 m s-a interceptat stratul de pietriş cu rar bolovăniş);

-apele subterane sunt situate în teren (ca mediu continuu) la adâncimi sub 35 m;

-terenul este bun de fundare (atenţie la posibile umpluturi, pentru viitoarea extindere);

-condiţii seismice:

zona seismică de calcul „B”;

gradul 8 (opt) seismic;

coeficientul ks  = 0,25

perioada de colţ Tc  = 1,5 sec

3.7.Echiparea edilitară

Situat în zona sudica a municipiului, amplasamentul studiat în P.U.Z. beneficiază de toate tipurile de reţele tehnico-edilitare,fiind existente, cu exceptia canalizării.

Amplasamentul beneficiarului nu este afectat de reţele cu exceptia conductelor de transport titei,proprietatea Compet,dar care nu sunt functionale ,fiind dezafectate prin Hotarire de Guvern,fiind pozitionare comform aviz CONPET.

Clădirea propusa beneficiază de următoarea echipare:

- alimentare cu apă

- alimentare cu gaze naturale

- alimentare cu energie electrică

- alimentarea CATV

- fosă septică cu biosistem

Capitolul 4 – Reglementări

4.1. Obiectivul solicitat

În conformitate cu precizările din certificatul de urbanism, iniţiatorul (beneficiarul) a comandat elaborarea unui PUZ – plan urbanistic zonal – pentru ridicarea restrictiei de construire, extinderea constructiei in regim parter, supraetajarea constructiei la regimul P+1, schimbarea de destinatiei din service auto în grădiniţă şi şcoală,precum si  modificarea regimului de aliniere.

Se vor amenaja 11 spatii de parcare conform HG nr.525/1996 - în incinta, propuse suprateran.

4.1.1. Caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni)

Cu următoarele condiţii în subzona M2 ,(in PUZ HIPODROM)

-In cazul construcţiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000 mp, cu un front la stradă de minim 30,00 metri;

-în cazul parcelarului existent care nu respecta conditionarile de mai sus, se instituie interdictie temporara de construire pana la asocierea proprietarilor parcelelor respective si intocmirea unui PUZ pentru parcelarea nou propusa, cu respectarea dreptului de parcelare anexat prezentului regulament

- terenul liber dintre construcţiile existente pe care se poate realiza inserţia unor clădiri comerciale se va delimita printr-un P.U.Z. elaborat pentru tot tronsonul străzii pentru construcţii amplasate pe arterele majore sau PUD pentru cele amplasate pe străzi secundare,  prin care se va asigura coerenţa cadrului construit, respectarea distanţelor minime faţă de clădirile existente, evitarea blocării acceselor carosabile şi pietonale existente, conservarea arborilor existenţi.

4.1.2.Amplasarea clădirilor faţă de aliniament

cu următoarele condiţii în subzona M2

- echipamentele publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 - 10 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcţie de caracterul străzii, de profilul activităţii şi de normele existente;

- la intersecţia dintre străzi aliniamentul,va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12.00 metri pe străzi de categoria I, a II-a şi de 6.00 metri pe străzi de categoria a III-a.

- în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5.00 metri numai cu condiţia ca clădirile adiacente să fie retrase faţă de limitele laterale ale parcelelor şi să prezinte faţade laterale; în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea;

- clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime faţă de   aliniament care nu va depăşi 20 metri (aliniament posterior).

- în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase faţă de aliniament se va respecta o retragere de minim 5.00 metri.

4.1.3.Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor,cu următoarele condiţii în subzona M2

- Clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea faţă de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 5.00 metri, retragerea faţă de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 6.00 metri;

- clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanţă de maxim 20.00 metri de la aliniament;

- In cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei şi având pe faţada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar faţă de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanţă egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 3.00 metri; în cazul în care această limită separă  zona rezidenţială, de o funcţiune publică sau de o biserică, distanţa se majorează la 5.00 metri;

- se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separaţie dintre zona mixtă şi zona rezidenţială, o funcţiune publică sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere faţă de limitele laterale ale parcelei egală cu jumătate din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 5.00 metri;

- distanţa dintre clădirea unei biserici ortodoxe şi limitele laterale şi posterioare ale parcelei este de minim 10.00 metri;

- clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 5.00 metri;

- se recomandă ca, pentru respectarea intimităţii locuinţelor, parapetul ferestrelor de pe faţadele laterale ale clădirilor din zona mixtă cu alte funcţiuni decât locuinţe care sunt orientate spre locuinţele de pe parcelele laterale situate la mai puţin de 10.00 metri, să aibă parapetul ferestrelor la minim 1.90 metri de la pardoseala încăperilor;

- în cazul clădirilor comerciale şi de producţie se admite regimul compact de construire cu condiţia respectării celorlalte prevederi ale regulamentului.

4.1.4.Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi  parcelă

- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea celei mai înalte; distanţa se poate reduce la jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 6.00 metri, numai în cazul în care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activităţi permanente care necesită lumină naturală.

4.1.5 Circulaţii şi accese

cu următoarele condiţii în subzona M2

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

- în cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanţa dintre aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăşi 30.00 metri;

- se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu;

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de deplasare.

4.1.6 Staţionarea autovehiculelor

cu următoarele condiţii în subzona  existenta M2

- staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai  în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice;

- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate în   cadrul centrului de cartier sau în zona adiacentă la o distanţă de maxim 250 metri;

- se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafeţe dimensionate şi dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creşterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

Referitor la secţiunea de drum 4-4, proiectantul acestei documentaţii are următoarea    poziţie:

-atât la nord, dar mai ales la sud, pe acest drum de exploatare sunt amplasate construcţii autorizate pe limita de proprietate, pe acelasi aliniament şi vis-a-vis  înainte de avizare PUZ Hipodrom;

-acest drum de expoatare nu poate fi lărgit conform secţiunii 4-4 de drum, mai ales că în planşe cu reglementări aferente PUZ este stipulat foarte clar că nu se pot expropiea (vezi plansa 0’).

-acest lucru este valabil doar pe drumul de la est şi numai pentru unele construcţii autorizate dinspre latura spre b.dul Bucureşti

- Cu următoarele condiţii, în PUZ  nou propus,prin  ridicare restrictie construire  in subzona M2a ,propusa.

-în cazul construcţiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000 mp, cu un front la stradă de minim 30.00 metri,in speta teren ramas dupa cedare teren in domeniul public pentru amenajare carosabil si pietonal,in speta  deschidere la strada este de  41,10 ml iar suprafata terenului de 1.867,13 mp

-terenul ,nu este liber de construcţii existente ,dar se  poate realiza inserţia unor clădiri de invatamint,si se va delimita printr-un PUZ elaborat  pentru cele amplasate pe străzi secundare,  prin care se va asigura coerenţa cadrului construit, respectarea distanţelor minime faţă de clădirile existente, evitarea blocării acceselor carosabile şi pietonale existente, conservarea arborilor existenţi.

-în cazul străzilor cu fronturi dispuse in apropierea aliniamentului, pentru noile clădiri   se  propun retrageri de 5.65 metri ,in zona de EST a parceleior.

- atât la nord, dar mai ales la sud, pe acest drum de exploatare sunt amplasate construcţii autorizate pe limita de proprietate, pe acelasi aliniament actual dar şi vis-a-vis,  înainte de avizare PUZ Hipodrom;

2.2.2 - Construcţii de învăţământ

Amplasament organizat în patru zone, dimensionate în funcţie de capacitatea unităţii de învăţământ, după cum urmează:

- zona ocupată de construcţie;

- zona curţii de recreaţie, de regulă asfaltată;

- zona terenurilor şi instalaţiilor sportive;

- zonă verde, inclusiv grădină de flori.

- Pentru învăţământul preşcolar (grădiniţe) se va asigura o suprafaţă minimă de teren de 22 m2/copil, iar pentru şcoli primare, gimnaziale, licee, şcoli postliceale şi şcoli profesionale, o suprafaţă minimă de 20 m2/elev.

- Procentul maxim de ocupare a terenului se va referi la toate cele patru zone menţionate:

- 25% teren ocupat de construcţii

- 75% teren amenajat (curte recreaţie şi amenajări sportive, zonă verde, grădină de flori) din terenul total.

Comform art 24, Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă:

a) distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform Codului civil;

b) distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri si salvare.

Mobilarea este orientativa

Comform  articolului 616,Fereastra de lumină,Dispoziţiile art. 615 nu exclud dreptul proprietarului de a-şi deschide, fără limită de distanţă, ferestre de lumină dacă sunt astfel construite încât să împiedice vederea spre fondul învecinat,cu atit mai mult,cu cit la nord parcela se va invecina cu domeniul public ,rezultat prin implementarea drumului nou propus  cu 4 benzi de circulatie, ce debusaza in B-dul Bucuresti,intr-un sens giratoriu.

4.2. Conformarea şi funcţionalitatea obiectivului

Obiectivul propus prin PUZ constă într-o construcţie unitară, compusă din două niveluri (regim de înăltime P+1), cu şarpantă.

Prin desfăşurarea planimetrică a clădirii principale, rezultă:

PARTER:

-cabine depozitare - vestiare

-windfang

-cameră materiale curăţenie

-coridor

-săli de clasă pentru preşcolari (2)

-vestiar pentru personal

-oficiu – bucătărie

-grup sanitar prescolari

-grup sanitar pentru personal

-cabinet medical

-izolator cu grup sanitar

-casa scării interioară

-sală festivităţi şi sport pentru timp nefavorabil

-grupuri sanitare si vestiare ptr. sala festivitati

ETAJ 1

-cancelarie

-cameră materiale curățenie

-coridor

-săli de clasă pentru şcolari clasa 1-8 (5)

-birou

-grup sanitar băieţi

-grup sanitar fete

-casa scării interioară

-grupuri sanitare ptr profesori

Structura de rezistenţă: cadre, grinzi din beton monolit, închideri din zidărie cărămidă plină, cu termosistem ventilat. Învelitoarea, este de tip sarpantă cu învelitoare tiglă metalică.

Pe latura nordica,cu retragere de  1,25 m.l. de la hotar, pe latura sudica 20,63 m.l. de la hotar;7,68 m.l. pe latura  vestica , fata de hotar si 6,41(6,44) m.l.,pe latura estica ,fata de hotar.

4.3.Suprafeţe

1.construcţie parter existentă

suprafaţă construită = 192,29 m.p.

2.construcţie extinderea propusa

suprafaţă construită = 274,49 m.p.

3.construcţii parter rezultate

suprafaţă construită = 466,78 m.p.

4.supraetajarea propusa

suprafaţă construita = 466,78 m.p.

suprafaţă desfăsurată rezultată = 933,56 m.p.

4.4. Încadrarea în P.U.G. şi P.U.Z. Hipodrom

Obiectivul studiat în acest PUZ, se încadrează în UTR – unitatea teritorială de referinţă nr.S 8a,dar si in cea de referinta M2(puz HIPODROM),  aferentă zonei sudice a municipiului, pentru care se prevede interdicţia de construire până la elaborarea unui PUZ/PUD.

De asemenea specificul activităţii – grădiniţă şi şcoală în regim P+1, se încadrează în funcţiunea dominantă pentru zona sudică, care este de IS (instituţii , servicii de interes general), este in conformformitate cu  P.U.Z. Hipodrom, subzona M2 a.

4.5. Regim de construire

Terenul care a fost achizitionat de beneficiar, actual este folosit 9,20%, întrucât acest teren este ocupat doar de o construcţie parter autorizata de fostul proprietar al terenurilor si constructiilor prin AC nr.848/23/nov 1999

4.6.Circulaţii şi accese

Pina la rezolvarea carosabilului si pietonalului ce apartin domeniului public ,acesul la aceasta parcela se face din B.dul Bucuresti prin incinta scolii existente,cu amplasament in B-dul Bucuresti la nr.76,care este in prelungirea  parcelei studiate in PUZ,si care are o suficienta platforma carosabila cu accese intrare-iesire,pe care sunt amplasate 11 locuri de parcare.Parcela studiata,are asigurat accese carosabile asigurate si 11 locuri de parcare,comform documentatiei de circulatie precum si a avizului Politiei,din care 3 sunt pentru,handicapati, interventii PSI,salvare si aprovizionare catering.

4.7. Ocuparea şi utilizarea terenurilor

Prin schimbare de destinatie si extindere ,fiind vorba de o institutie de invatamint,acesti indicatori nu pot depasi 25% si se modifica astfel:

POT = 22,32% in conditiile necedarii de teren in vederea amenajarii carosabilului si pietonalului in conformitate cu sectiunea 4-4, PUZ Hipodrom iar CUT = 0,4464

Prin cedarea de teren in vederea amenajarii de drumuri, terenul in cauza ,va avea suprafata de 1867,13 mp,astfel ca:

POT = 25,0%

CUT = 0,50

-Regim de inaltime P+1

H cornisa=6,80

H.coama=9,78

-REGIM ALINIERE(fata de ax stradal)

EST = variabil 11,94- 12,06 ml

VEST 13,13 ml si 14,65 ml

NORD= 15,40 ML,  drum nou propus

-ALINIAMENT( constructii fata de limita terenului)

EST=6,44 si 6,41ML

VEST=7,68 ml si 9,12 ml

NORD=1,25 ml,

SUD =20,63 ml si 30,94 ml

-EDIFICABILUL,(fata de retragerea aliniamentului).

EST=5,65ML

VEST=2,0 ML

NORD=1,25 ML,avind in vedere constructia existenta

SUD=0,60 ML ,(fata de limita de proprietate)

Ca regim de înălţime P+1 clădirea se încadrează în regimul de înălţime existent în zonă.

4.8. Asigurarea utilităţilor

Imobilul studiat dispune de:

alimentare cu apă din reţeaua existentă

canalizare – fosa septica existentă cu biosistem până la relizarea reţelei de canalizare(obligativitate a Primariei Ploiesti). prin branşarea la reţeaua stradală

alimentarea cu energie electrică existentă -LEA

alimentarea cu gaze naturale existentă

alimentarea cu căldură se asigura printr-o centrală termică proprie

Bilanţ teritorial in conditiile necedarii de teren ptr. domeniul public.

| Nr.crt. | Zone funcţionale | existent |  | propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m.p. | % | m.p. | % |
| 1 | teren construit | 192,29 | 9,20 | 466,78 | 22,32 |
| 2 | circulaţii | - | - | 270,0 | 12,912 |
| 3 | spaţii plantate, agrement | 1898,71 | 91,22 | 1.354,2 | 64,76 |
| 4 | TOTAL | 2.091,00 | 100,00 | 2.091,00 | 100,00 |

4.9. Bilanţ teritorial in coditiile cedarii de teren in favoarea domeniului public.

| Nr.crt. | Zone funcţionale | existent |  | propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m.p. | % | m.p. | % |
| 1 | teren construit | 192,29 | 10,29 | 466,78 | 25,00 |
| 2 | circulaţii | - | - | 150,55 | 8,063 |
| 3 | Spaţii plantate,agrement | 1674,84 | 89,70 | 1.249,8 | 66,93 |
| 4 | TOTAL | 1.867,13 | 100,00 | 1.867,13 | 100,00 |

Pentru învăţământul preşcolar (grădiniţe) se va asigura o suprafaţă minimă de teren de 22 m2/copil, iar pentru şcoli primare, gimnaziale, licee, şcoli postliceale şi şcoli profesionale, o suprafaţă minimă de 20 m2/elev. Procentul maxim de ocupare a terenului se va referi la toate cele patru zone menţionate:

- 25% teren ocupat de construcţii - 75% teren amenajat (curte recreaţie şi amenajări sportive, zonă verde, grădină de flori, circulatii) din terenul total.

De principiu,pentru acest amlasament,vor fi maximul 32 prescolari ,60  scolari  si  9 cadre-personal ,din totalul de 26 care deservesc si scoala din B.dul Bucuresti nr 76 ce functioneaza cu autorizatii legale.

Capitolul 5 – Concluzii

Obiectivul studiat în P.U.Z. „Ridicare restricţie de construire schimbare destinaţie din construcţie existenta service auto în grădiniţă şi şcoală,cu extindere si supraetajare P+1” se încadrează atât ca funcţiune cât şi ca regim de înălţime în prevederile din planul urbanistic general şi din regulamentul local de urbanism aferent P.U.G., precum şi al P.U.Z. Hipodrom.

În ceeace priveste costurile ,beneficiarul are obligativitatea si raspunderea directa,pentru  executia atit a constructiei propriuzise,dar si a amenajarii parcarilor,pietonalului si carosabilului,a terenului de sport,a locului de joaca ptr copii ,a spatiilor verzi,a platformei ptr. gunoi,investitie estimata la 900.000 euro,iar Primaria municipiului Ploesti,are obligatia de a asigura in conformitate cu normele europene,atit canalizarea,care in momentul de fata contravine atit normelor sanitare cit si celor  de mediu,precum si amenajarea drumurilor de acces(carosabil,spatii verzi de aliniament pe trotuar si pietonalul),care in momentul de fata contravin legilatiei rutiere,PSI,a calitati vietii umane,investitie estimata, cel putin in  zona studiata si adiacenta,unde sunt autorizate suficiente construcii.la aproximativ 1.000.000 euro,acestea apartinind domeniului public,fiind proprietatea Primarie.

În continuarea aprobării P.U.Z. , se va definitiva şi înainta documentaţia pentru autorizaţia de construire,pentru  care in acest PUZ, mobilarea este orientativa.

Consultant:

lector universitar, dr.arh. Simona Elena MUNTEANU

Elaborator :	arh. Constantin DRĂGHICI

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – subzona M2 a

T ITLUL I - PRESCRIPTII GENERALE

ARTICOLUL 1 DOMENIUL DE APLICARE

Regulamentul de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal pentru „Ridicare restricţie de construire schimbare destinaţie din construcţie existenta service auto în grădiniţă şi şcoală,cu extindere si supraetajare P+1” . – T39, P.562 53/54 nr.cad 140768 (cf acte alipire),B.dul Bucuresti nr.106, Ploieşti ” situat in Mun. Ploiesti se aplica teritoriului delimitat cu linie intrerupta in planul de A5-A6_Reglementari  propuse, care  face  parte integranta  din documentatia   de   urbanism   mentionata urbanistici maximali – T39, P.562 53/54 nr.cad 140768 (cf acte alipire),B.dul Bucuresti nr.106, situat in mun.Ploieşti Parcela care a generat studiul este identificata prin urmatoarele vecinatati:

la   nord:   proprietatea   Radu Constantin (fast Moldoveanu Maria-teren viran),pe a carei proprietate se va construi drumul propus prin PUZ.HIPODROM

la   vest:  drum de exploatare

la   est: drum de exploatare, vis-a vis  cu vecinătatea şcolii existente în regim S+P+2

la sud –  SC Hoya Manufacturing SRL

ARTICOLUL  2

CONDIŢII DE APLICARE

Regulamentul de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal pentru

„Ridicare restricţie de construire schimbare destinaţie din construcţie existenta service auto în grădiniţă şi şcoală,cu extindere si supraetajare P+1”  . – T39, P.562 53/54 nr.cad 140768 (cf acte alipire),B.dul Bucuresti nr.106, Ploieşti cu modificare indicatori urbanistici situat in Mun. Ploiesti se aplica teritoriului delimitat cu linie albastra intrerupta in planul de  A 5 Reglementari  propuse  care  face  parte integranta  din documentatia   de   urbanism   mentionata   mai   sus   pentru   imobilul b.dul Bucuresti  nr. 106.

Parcela care a generat studiul este identificata prin urmatoarele vecinatati:

la   nord:   proprietatea   Radu Constantin (fast Moldoveanu Maria-teren viran),pe a carei proprietate se va construi drumul propus prin PUZ.HIPODROM

la   vest:  drum de exploatare

la   est: drum de exploatare, vis-a vis  cu vecinătatea şcolii existente în regim S+P+2

la sud –  SC Hoya Manufacturing SRL

2.1. Regulamentul Local de Urbanism aferent zonei descrise la art. 1

preia prevederile Regulamentului General de Urbanism şi le detaliază.

2.2. Prezentul regulament are un caracter director. Prevederile sale permit autorizarea directă cu excepţia derogărilor şi situaţiilor speciale în care se

impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale, cazuri specificate în conţinutul regulamentului sau prevazute expres de lege.

ARTICOLUL  3

DEROGARI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI

3.1. Prin derogare se înţelege modificarea condiţiilor de construire: funcţiuni   admise,   regim   de   construire,   înălţime   maximă   admisă, distanţe minime faţă de limitele parcelei, POT, CUT.

3.2. Derogări de la prevederile prezentului regulament  sunt admise

numai în următoarele situaţii:

- condiţii dificile de fundare;

- descoperirea in urma sapaturilor a unor marturii arheologice care impun salvarea si protejarea lor

- dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se inscriu in prevederile regulamentului

3.3. În toate cazurile documentaţiile de urbanism elaborate in scopul aprobarii derogarilor se vor supune aprobării conform legislaţiei în vigoare.

ARTICOLUL 4

CONDITII DE CONSTRUIBILITATE A PARCELELOR

4.1.   Parcelela   este   considerata   construibila   direct,   dacă   respectă condiţiile de construibilitate prevazute in prezentul regulament.Mobilarea este orientativa

ARTICOLUL 5

DIVIZIUNEA TERENULUI

IN ZONE, SUBZONE SI UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

5.1.   Definirea   unei   anumite   unităţi   teritoriale   de   referinţă   este determinată de trei parametri:

(1)    funcţiunile dominante admise cu sau fără condiţionări;

(2)   regimul de construire (continuu, discontinuu);

(3)    înălţimea maximă admisă.

Schimbarea  unuia  dintre  cei  trei  parametri  conduce  la  modificarea

prevederilor regulamentului şi este necesară încadrarea terenului în altă categorie de UTR.

5.2. Regulamentul cuprinde prevederi cu privire la urmatoarele zone, subzone si unitati teritoriale de referinta:

M 2a – Institutii de invatamint

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

Reglementarile prevazute mai jos, se va aplica terenului situat la adresa B.dul Bucuresti nr 106.si a perimetrului delimitat cu linie intrerupta a zonei stidiate.

Prevederile  prezentului  regulament  stau  la  baza  emiterii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire pentru parcelela mentionata mai sus.

Functiunea dominanta a zonei M2,este pentru institutii si servicii de interes general cu functiuni complexe, compusa din :institutii  publice  si  servicii  si  dotari  de  interes  general,  cu regim mixt de inaltime;iar in zona stidiata M2a in PUZ,zona propusa este invatamint,care se incadreraza in zona de   institutii publice si servicii si dotari aferente.

Functiunile complementare admise sunt:cai de circulatie carosabile, pietonale,spatii verzi, scuaruri.

SECTIUNEAI: UTILIZARI FUNCTIONALE

ARTICOLUL 6

UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise urmatoarele utilizari:

scoala si gradinita cu sala de sport, cu regim mediu  de inaltime, cai de circulatie carosabila si pietonale,platforme de parcare,spatii verzi amenajate,

teren de sport,spatii de joaca,platfirme gospodaresti.

ARTICOLUL 7

UTILIZĂRI    ADMISE    CU CONDIŢII

Se admite amplasarea de structuri pentru panotaj publicitar cu avizul obligatoriu al Primariei municipiului Ploiesti.

ARTICOLUL 8

UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzic orice unitati economice de tip productiv si care genereaza trafic intens.

Se interzic orice  amenajari  provizorii sau  amplasarea de chioscuri exceptie facand doar amplasamentele aprobate conform legii.

Se  interzice  realizarea  de  constructii  in  zonele  de  servitute  si  de protectie a lucrarilor si retelelor tehnico-edilitare;locul de joaca pentru copii scolari si prescolari,este amenajat pe spatiul verde ,doar cu mobilier mobil,amplasat comform aviz Compet.

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE. ECHIPAREA SI CONFORMAREACLADIRILOR

ARTICOLUL 9

CARACTERISTICI  ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

-în cazul construcţiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000 mp, cu un front la stradă de minim 30.00 metri,in speta teren ramas dupa cedare teren in domeniul public pentru amenajare carosabil si pietonal,in speta  deschidere la strada de  41,10 ml si suprafata de 1.867,13 mp

In conditiile parcelarului existent,in care s-au  comasat doua  parcele, conditia de construibilitate a parcelei rezultate referitoare la raportul dintre latime si adancime nu se mai aplica daca celelalte conditii sunt indeplinite simultan (suprafata si front),cu atit mai mult cu cit pe amplasament exista o constructie autorizata in regim parter ,care se extinde si se etajaza.

ARTICOLUL 10

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

-EDIFICABILUL,(fata de retragerea aliniamentului).

EST=5,65ML

VEST=2,0 ML

NORD=1,25 ML,avind in vedere constructia existenta

SUD=0,60 ML ,(fata de limita de proprietate)

Se      va      respecta      alinierea      prevazuta      conform      plansei

A5_Reglementari propuse vizata spre neschimbare, si anume:

Pentru strada propusa de la EST(fost drum de exploatare), se propune o retragere minima de 11,94 metri din axul strazii(motivat de amplasarea conductelor Compet,existente ,chiar daca acestea sunt dezafectate cu Hot.de Guvern).

Pentru strada propusa de la VEST(fost drum de exploatare), se propune o retragere minima de 13,13 metri din axul strazii.

Pentru strada nou propusa de la NORD, se propune o retragere minima de 15,40 metri din axul drumului comform prof.transversal 3-3

In  cazul  fronturilor  retrase  faţă  de  aliniament  se  va  respecta

corelarea dintre prospectul strazii si inaltimea la cornisa a fatadei spre strada, si anume inaltimea constructiei la cornisa spre strada va fi     maxim     egala     cu     distanta     intre     fronturile     construite corespunzatoare.

-EDIFICABILUL,(fata de retragerea aliniamentului).

EST=5,65ML

VEST=2,0 ML

NORD=1,25 ML,avind in vedere constructia existenta

SUD=0,60 ML ,(fata de limita de proprietate)

ARTICOLUL 11

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Se vor respecta retragerile fata de limitele laterale si posterioara determinate de respectarea servitutilor impuse prin Codul Civil,mobilarea fiind orientativa.

ARTICOLUL 12

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Distantele minime intre constructiile amplasate pe aceeasi parcela vor fi egale cu 1/3 din inaltimea constructiei celei mai inalte, dar nu mai mica de 3,0 metri.

Simultan, amplasarea constructiilor in interiorul parcelei vor trebui sa respecte normele de prevenire a incendiilor si sa permita accesul mijloacelor    de    interventie    in    caz    de    incendiu    si    de    forta majora/calamitate.

ARTICOLUL 13

CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se va asigura acces carosabil separat de cel pietonal.

Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct, in speta 6,80 m latime ,atit din drumul local  dinspre est ,creind acces ptr .8 locuri parcare in incinta,iar un al doilea ,din drumul local pe latura vest,pentru 3,locuri parcare,ambele mobilate cu dale inierbate.

Pentru asigurarea accesului autovehiculelor de stingere a incendiilor si salvare, în  incinta,dispre latura de vest,  distanţa  dintre  clădire  şi  una  din  limitele laterale ale parcelei, va fi de minim 3,00 m.,in speta de 6,80 ml.latime

Tot din aceste drumuri se asigura si accesul pietonal ,atit ptr profesori/elevi ,cit si pentru vizitatori,cu trotuare de 1,0 ml latime.

Se realizeaza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu.

In  toate  cazurile  este  obligatorie  asigurarea  accesului  în  spaţiile publice a persoanelor cu handicap locomotor.

Pina la rezolvarea carosabilului si pietonalului ce apartin domeniului public ,acesul la aceasta parcela se face din B.dul Bucuresti prin incinta scolii existente,cu amplasament in B-dul Bucuresti la nr.76,care este in prelungirea  parcelei studiate in PUZ,si care are o suficienta platforma carosabila cu accese intrare-iesire,pe care sunt amplasate 11 locuri de parcare.Parcela studiata,are asigurat accese carosabile asigurate si 11 locuri de parcare,comform documentatiei de circulatie precum si a avizului Politiei,din care 3 sunt pentru,handicapati, interventii PSI,salvare si aprovizionare catering.

ARTICOLUL 14

STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Parcajele se vor dimensiona şi dispune în afara circulaţiilor publice conform normelor specifice şi proiectelor de specialitate legal aprobate.

Numarul  minim  de  locuri  de  parcare  s-a  stabilit  in  functie  de

destinatia cladirilor si va respecta prevederile Anexei 5 la RGU.

ARTICOLUL 15

ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Inălţimea maximă a clădirilor admise va fi   de 9,8 metri la coama,cu regim de inaltime P+1.

Inaltimea la cornisa a fatadelor orientate catre strada  va fi maxim egala cu distanta intre fronturile opuse construite corespunzatoare –

vezi profilele transversale in plansa A5_Reglementari propuse.

ARTICOLUL 16

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura noilor clădiri se va subordona cerinţelor de coerenţă a secvenţelor particulare de ţesut urban şi va participa la punerea în valoare a caracteristicilor dominante ale acestuia printr-o expresie arhitecturală contemporană. Aceasta va ţine seama de caracterul zonei şi de caracteristicile clădirilor învecinate în ceea ce priveşte:

Volumetria    –    simplitatea    volumelor ,cu trame si goluri relartiv egale,    adecvarea    scării,controlul imaginii din toate direcţiile din care volumul este perceput în relaţie cu cadrul construit în care se inserează, armonizarea modului de acoperire, evitarea evidenţierii unor calcane,  evitarea  impactului  vizual  al  unor  lucrări  tehnice, etc.;

Arhitectura  faţadelor  – armonizarea cu scara străzii ca ritm al

liniilor de forţă verticale şi orizontale şi ca frecvenţă a elementelor–accent, armonizarea cu vecinătăţile imediate ca proporţii ale elementelor arhitecturale, ca relief al faţadei, ca transparenţă a balustradelor balcoanelor şi logiilor, etc.;

Materiale  de  construcţie  – armonizarea texturii finisajelor  cu cea  a  clădirilor  învecinate,in speta constuctia din b.ul Bucuresti nr,76 ,care are aceeasi functiune,cu   evitarea  materialelor  care  pot compromite   integrarea   în   caracterul   zonei,   respectarea materialelor   construcţiei   iniţiale   în   caz   de    refacere   şi extindere;

Culoare    –    armonizarea    culorii    cu    arhitectura clădirii,respectarea ambianţei cromatice a străzii, sublinierea eventuală a ritmului faţadelor etc.

Se interzic imitaţii stilistice după arhitecturi străine zonei (acoperisuri false, pagode, turnulete), realizarea unor false mansarde, imitaţii de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente (portocaliu, roz, bleu,mov) sau strălucitoare.

Aspectul clădirilor, reclamelor şi elementelor de mobilier urban va fi

subordonat  cerinţelor specifice zonei centrale.

Se va asigura o tratare similară a tuturor faţadelor aceleiaşi clădiri  având  în  vedere  perceperea  acestora  din  clădirile înalte;

Se va acorda atenţie modului de tratare a acoperişurilor sau teraselor perceptibile într-o perspectivă descendentă din clădirile înalte;

Se va urmari mentinerea raportului traditional plin- gol chiar si in cazul fatadelor cortina.

ARTICOLUL 17

CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice in canalizatii subterane,cu exceptia  En.El.,gaze,apa, care sunt existente. Aparatele si caminele de contorizare a consumurilor individuale se vor amplasa in interiorul proprietatii la o distanta maxima de 1,0 m sau in nise realizate pe fatadele situate pe aliniament si/sau imprejmuirea la strada.

Se  va  asigura  posibilitatea  racordării  la  sistemele  moderne  de telecomunicaţii.

Se  va  asigura  în  mod  special  evacuarea  rapidă  şi  captarea  apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor şi din spaţiile mineralizate. Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută astfel încât să se evite producerea gheţii în spaţiile pietonale.

Se   interzice   dispunerea   pe   faţade   a   antenelor   TV-satelit   şi   a antenelor pentru telefonia mobilă şi  dispunerea vizibilă a cablurilor TV.

ARTICOLUL 18

SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Se vor asigura suprafetele minime obligatorii conform  RGU in functie de destinatia cladirii.

Spaţiile  vizibile  din  circulaţiile  publice  vor  fi  tratate  ca  grădini  de faţadă.

In spatiile verzi stradale, minim 10% din suprafaţă va fi prevăzută cu plantaţii înalte.

Terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va

fi acoperit cu gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp.

Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi delimitate pe cat posibil cu un gard viu de 1,20 metri înălţime.

ARTICOLUL 19 ÎMPREJMUIRI

Imprejmuirile trebuie să fie transparente şi să aibă un soclu opac de  maxim 0,60 metri către stradă

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI DE UTILIZARE A TERENULUI, conform  RGU , in functie de destinatia cladirii.

ARTICOLUL 20

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) P.O.T. maxim =25%

ARTICOLUL 21

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

(CUT)

CUT maxim = 1,0 mp. ADC / mp. teren

Valorile indicilor urbanistici de la art. 20 si la art. 21 se aplică unei parcele, după formulele:

POT=Ac/St x100 (%); CUT=Acd/St

unde:  St –suprafaţa parcelei (aşa cum este înscrisă în Cartea funciară şi cadastru),dupa cedare teren in domeniul public,astfel:

| Nr.crt. | Zone funcţionale | existent |  | propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m.p. | % | m.p. | % |
| 1 | teren construit | 192,29 | 10,29 | 466,78 | 25,00 |
| 2 | circulaţii | - | - | 150,55 | 8,063 |
| 3 | Spaţii plantate,agrement | 1674,84 1. | 89,70 | 1.249,8 | 66,93 |
| 4 | TOTAL | 1.867,13 | 100,00 | 1.867,13 | 100,00 |

Consultant:

lector universitar, dr.arh. Simona Elena MUNTEANU

Elaborator :	arh. Constantin DRĂGHICI