MEMORIU JUSTIFICATIV

### Denumirea: 	P.U.Z.  -  RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE PENTRU PROTECTIE SANITARA  - AMPLASARE LOCUINTA INDIVIDUALA

### Amplasament:	loc. Ploiesti, Str. Rafov, Nr. 5, Jud. Prahova

Proiectant:	S.C. BIG ARHIGEO S.R.L. - arh. Bogdan Georgescu

Beneficiar:	ZINCA MARIUS si  ZINCA  STELUTA

, Ploiesti , Str Caporal Traian Dumitrescu, Nr. 10A, PRAHOVA

1.1.BORDEROU

Piese Scrise

Memoriu de prezentare

Regulament Local de Urbanism

Piese Desenate

Plan Incadrarea in Zona-sc.1 :5000

Situatia Existenta-sc.1 :500

Reglementari Urbanistice-sc.1 :500

Reglementari Edilitare-sc.1 :500

Proprietatea asupra Terenurilor-sc.1 :500

Plan mobilare – sc 1 :500

1.2. Obiectul documentatiei

P.U.Z. - RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE PENTRU PROTECTIE SANITARA - AMPLASARE LOCUINTA INDIVIDUALA

In certificatul de urbanism cu numarul 1093 din 08.09.2017, terenul detinut de Zinca Marius ,cu numar cadastral 128889, este amplasat pe o zona de protectie sanitara conform P.U.G. – ului in vigoare al Municipiului Ploiesti . Prezenta documentatie de urbanism doreste ridicarea restrictiei de construire, generata de zona de protectie sanitara , fiind etapa premergatoare in demersurile beneficiarului, ZINCA MARIUS, de a construi o LOCUINTA max P+2, IMPREJMUIRE TEREN , BRANSAMENTE UTILITATI , ALEI CAROSABILE SI PIETONALE.

1.3. Surse documentare

- Planul Urbanistic General al municipiului Ploiesti;

- Acte de proprietate

- Ridicare topografică sc. 1:500

- Deplasari in teren

- Avize detinatori retele

- Studiu geotehnic

CAPITOLUL 2 – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLT ĂRII

- 2.1. Evolutia zonei

- -- Terenul este proprietate particulara a ZINCA MARIUS  conform Contract de Vanzare – Cumparare,  nr. 18 / 27.07.2016, avand numar cadastral 128889

2.2. Încadrarea în localitate

- Terenul este situat in  Jud. Prahova, Municipiul Ploiesti, Str. Rafov , Nr. 5, avand Supratafa conform actelor de proprietate de 979,0 mp, nr.cadastral 128209, C.F. 128889

- Suprafata studiata este de 7220 mp.

- Terenul  beneficiarului are urmatoarele vecinatati:

Nord – prop. Lazar Aurelia , Lazar David

Sud –  prop. Stanciu Simona

Vest – Str. RAFOV

Est – prop. PRIMARIA PLOIESTI

2.3. Elemente ale cadrului natural

Conform planului topografic terenul se prezinta relativ plat cu o diferenta maxima de nivel de 0.3m de la Nord la Sud.

Conform studiului geotehnic terenul  se prezinta in conditii maxime de stabilitate , nefiind afectat de fenomene care sa puna in pericol stabilitatea obiectivului proiectat . Alegerea sistemului de fundare va ramane la latitudinea proiectantului de rezistenta , insa se recomanda fundatii continue incapand cu adancimea de 1.00 n

Conform normativului P100-1/2013 pentru proiectarea antiseismica a constructilor terenul este caracterizat prin :

- Perioada de colt a spectrului de raspuns : TC = 1,0 sec

- ag = 0,35 g

2.4. Circulatia

Terenul studiat are acces din str. RAFOV .ce are reglementat un profil de 14m din ax.

2.5. Ocuparea terenurilor

Pe amplasament nu exista cladiri, fiind unul dintre putinele loturi neconstruite.

2.6.Echiparea edilitară

In zona teritoriului studiat exista urmatoarele retele edilitare :apa, gaze natural-2 retele de distributie, energie electrica-LEA 0,4kV si LES 20kV si telefonie-cablu telephonic in canalizatie .

In zona exista un sistem privat de canalizare insa Apa Nova nu permite bransamentul la aceasta retea. In prezent exista demersuri pentru realizarea unei canalizari in zona studiata.

2.7. Probleme de mediu

Datorita functiunii obiectivului propus nu sunt evidentiate probleme de mediu.

2.8. Optiuni ale populatiei

Comunitatea locala isi va exprima punctul de vedere in cadrul procesului de Consultarea Populatiei.

Punctul de vedere al elaboratorului prezentului PUZ este de asemenea favorabil solicitarii beneficiarului, considerand iminenta intentia acestuia .

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Ridicarea topografica a terenului studiat , scara 1: 500 , cu cote si curbe de nivel , arata ca terenul este o zona cu suprafata plana cu diferente de nivel de maxim 0,3m. Terenul nu prezinta probleme de stabilitate .

Studiul geotehnic incadreaza terenul studiat in categoria geotehnica 1-risc geotehnic redus

Litologia terenului in forajul executat este urmatoarea:

-0-.00-0.30m-umplutura

-0.30-1.70m-argila plastic vartoasa

-1.70-2.00-argila nisipoasa

Adancimea de inghet-0,9-1,0m

Tc=1; ag=0,35g

Din concluziile elaboratorului studiului geotehnic mentionam ca se recomanda executarea de fundatii continue la minim 1m pe  stratul de argila plastic vartoasa

3.2. Prevederi ale P.U.G

Din punct de vedere al încadrării amplasamentului în documentatiile aprobate, terenul este situat in intravilanul orasului in UTR S 15 - Ia Ls - zona locuinte cu restrictii de protectie sanitara , indicatori urbanistici maximali:	 POT =  50%, CUT = 1,5 .

Terenul se afla in zona de protectei a infrastructurii CF.

Categoria de folosinta a terenului este curti constructii

3.3. Valorificarea cadrului natural

Amplasarea investitiei nu va conduce la schimbarea destinatiei terenului din zonele învecinate, acestea fiind utilizate în continuare in scopuri de locuire individuala.

3.4. Modernizarea circulatiei

Se propune respectarea prospectului minimal propus de documentatia PUG pentru strada Rafov.

Nr. Parcari obligatorii conform HGR. 525/1996.

In PMUD Ploiesti 2015 strada Rafov este propusa spre modernizare , la intersectia acesteia cu calea ferata este propus un pasaj cu 2 benzi , trotuare si piste pentru biciclete , insa pentru realizarea proiectului PMUD  recomanda refacerea studiului de fezabilitate si analizarea unei solutii mai putin costisitoare .

Accesul carosabil si pietonal in incinta va fi pavat cu pavele autoblocante pentru accesul cat mai facil la reteaua LES 20kV

  - Zonificarea functională – reglementări , bilant teritorial , indicatori urbanistici

- Se propune ridicarea restrictiei sanitare si ca terenul proprietatea Zinca Mrius sa apartina unui nou UTR cu urmatorii indicatori urbanistici maximali si urmatoarele retrageri.

UTR. – S 15.a  ,  POT = 50% , CUT 1,50, Rh max=P+2; H max=12m, H cornisa=10m

-Retrageri de la aliniament- 5m

-Retrageri laterale 2m pe o latura si minim 3 m pe cealalta latura

-Retrageri posterioare- 2m

-spatii verzi –minim 20%

| BILANT TERITORIAL PENTRU ZONA STUDIATA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EXISTENT |  | PROPUS |  |
| ZONA | SUPRAFATA-mp | % | SUPRAFATA-mp | % |
| ZONA STUDIATA | 7220.00 | 100 | 7220 | 100 |
| Ccr-ZONA CAI RUTIERE | 2739.00 | 37.93 | 2739.00 | 37.93 |
| Ls-ZONA LOCUINTE cu restrictii de protective sanitara | 4481.00 | 62.07 | 3619.7 | 50.14 |
| Lm-Zona LOCUINTE cu regim de inaltime max. P+2 | --- | --- | 861.3 | 11.93 |

| BILANT TERITORIAL PENTRU ZONA REGLEMENTATA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EXISTENT |  | PROPUS |  |
| ZONA | SUPRAFATA-mp | % | SUPRAFATA-mp | % |
| ZONA STUDIATA | 979.00 | 100 | 979 | 100 |
| Ccr-ZONA CAI RUTIERE | 117.7 | 12.05 | 117.7 | 12.05 |
| Ls-ZONA LOCUINTE cu restrictii de protective sanitara | 861.3 | 87.95 | --- | --- |
| Lm-Zona LOCUINTE cu regim de inaltime max. P+2 | --- | --- | 861.3 | 87.95 |

  - Circulatia terenurilor

Pentru modernizarea strazii Rafov se va ceda din terenul reglementat o suprafata de 117.70 mp

CAPITOLUL 5 – ASIGURAREA UTILITATILOR

Pentru realizarea si exploatarea investitiei sunt asigurate următoarele utilităti:

- Electrica - Bransament la reteaua stradala –LEA 0,4kV

- Alimentarea cu apă. –Bransament la reteaua stradala

- Canalizare. – In prima faza se va realiza in regie proprie ( fosa septica vidanjabila impermeabilizata ) iar mai apoi prin bransament la reteaua localitatii

- Gaze – Bransament la reteaua stradala

COSTURI AFERENTE INVESTIłIEI

Costurile aferente investitiei de bază si a modificarilor produse bransamentelor existente vor fi suportate în întregime de investitor.

NORME DE TRAFIC

Circulatia adusă de investitia ce urmează a se materialize pe amplasament va fi foarte redusa.-1-2 autoturisme/zi

IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU

Constructia proiectata nu prezintă nici un fel de elemente functionale sau de alta natură

care ar putea prejudicia mediul natural si construit existent.

Colectarea gunoiului menajer se va face prin sortare pe tipuri de materiale colectate (separat sticla, hartie, resturi menajere), containerizate si preluate de firme specializate în baza contractelor de prestari de servicii pe care le va incheia investitorul.

Vor fi prevăzute spatii verzi si aliniamente cu rol de protectie, fata de zona CF

Î N T O C M I T

Arh. BOGDAN GEORGESCU