FOAIE DE CAPAT si SEMNATURI

Proiect nr. :			01/ 2018

Faza de proiectare :            PUZ

Titlul lucrarii :    	PUZ- REGLEMENTARE ZONA SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI- TEREN INTRODUS IN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI PLOIESTI-CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA D+P+1E

Amplasament :                    Bvd. Republicii nr. 206 K (T 17, P106/8, LOT 2), Ploiesti

Beneficiar :                           Mihai Catalin si Mihai Valerica

Proiectantul lucrarii :          EZEN STUDIO S.R.L.

Data 		 		Iulie 2018

colectiv de elaborare:

Urbanism	         urb.  Roxana Nicoleta Pana

urb. Alina Stoian

urb. Costin Nita

BORDEROU

A - Borderou piese scrise

| 1. | FOAIE DE CAPAT SI PREZENTARE | 1/23 |
| --- | --- | --- |
| 2. | borderou | 2/23 |
| 3. | memoriu tehnic | 3/23 |
| 4. | regulament de urbanism | 15/23 |

B - Borderou piese desenate

|  |  | nr. Plansa |
| --- | --- | --- |
| 1. | PL. 1 – situatie existenta, incadrare in pug | 1/7 |
| 2. | PL. 2 – plan situatie existenta, zonificare functionala, cai de comunicatie, restrictii tehnice | 2/7 |
| 3. | pl. 3 - plan reglementari, zonificare functionala, cai de comunicatie, restructii tehnice | 3/7 |
| 4. | pl.4 – reglementari, cai de comunicatie | 4/7 |
| 5. | pl. 5 - reglementari, retele tehnico-edilitare | 5/7 |
| 6. | pl. 6 – reglementari, regim juridic | 6/7 |
| 7. | pl. 7 – ilustrare de urbanism | 7/7 |

C - Anexe

- Acte de prorietate

- CI beneficiar

- Cadastru

- Extras de carte funciara

- CU

- Identificare vecini

MEMORIU TEHNIC DE URBANISM

capitolul 1:  DATE GENERALE

  - DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI:

| - Denumirea lucrării | PUZ- REGLEMENTARE ZONA SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI- TEREN INTRODUS IN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI PLOIESTI- CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA D+P+1E |
| --- | --- |
| - Adresa lucrării | Bvd. Republicii nr. 206 K (T 17, P106/8, LOT 2), Ploiesti |
| - Faza | P.U.Z. |
| - Localitatea | Ploiesti |
| - Beneficiar | Mihai Catalin si Mihai Valerica |
| - Proiectant | ezen studio s.r.l.., URB. Roxana pana |

1.2.     OBIECTUL LUCRĂRII:

Prezenta documentaţie (la nivel de PUZ) îşi propune să detalieze PUG Municipiul Ploiesti şi a fost necesară in vederea reglementarii zonei si stabilirea indicatorilor urbanistici- teren introdus in intravilanul Municipiului Ploiesti, prin actualizarea limitei teritoriului administrativ al municipiului Ploiesti.

Beneficiarul solicită aprobarea pentru construire unei locuinte individuale cu regimul de inaltime D+P+1E care reglementează procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare al terenului, regimul de inaltime si retragerile faţă de aliniament şi în raport cu vecinătăţile.

Realizarea obiectivelor propuse este justificata din urmatoarele puncte de vedere:

- Continuarea tendintei din zona, de dezvoltare a functiunii de locuire individuala si utilizarea resursei existente de teren.

- Executarea constructiilor se face cu forta de munca si materiale produse in Romania.

- Realizarea unor constructii pe baza de proiecte tehnice intocmite de proiectanti autorizati cu efectuarea prealabila de studii geotehnice, respectand normele si normativele in vigoare, asigura dezvoltarea coerenta a zonei studiate.

- Pe terenul studiat nu exista constructii.

Terenul nu este ocupat in prezent de constructii, fiind amplasat in intravilanul municipiului Ploiesti si avand folosinta actuala de teren arabil. In zona studiata nu sunt stabilite reglementari urbanistice, aceasta fiind in apropierea subzonei N6.

  - Surse documentare :

- Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior sau concomitent documentatie P.U.Z. :

- Planul de Amenajarea Teritoriului National (P.A.T.N.), elaborat de URBANPROIET intre anii 1994-2001

- Plan de Amenajare  a teritoriului Judetean Ilfov – elaborat de URBANPROIECT Prahova

- Plan Urbanistic General Municipiu Ploiesti– aprobat de catre Consililul Local Ploiesti prin hotararea nr. H.C.L. nr. 209/1999 si 382/2009

- Studiul geotehnic intocmit de ing. de specialitate

- Surse de informatii utilizate, date statistice

- Documentatiile cadastrale ale terenurilor studiate

- Informatii obtinute de proiectant de la Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean  Ilfov

- Date culese de proiectant in teren

- Baza  topografica

Planul topografic a fost realizat in sistem de referinta stereo 70 nivelment Marea Neagra

- Metodologia  utilizata

Proiectul are la baza :

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;

-Legea nr. 50/1991 (republicata) privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

- Legea nr. 453/2001 care modifica si completeaza Legea nr. 50/1991;

- Legea fondului funciar (nr. 18/1991, republicata);

- Legea privind circulatia juridica a terenurilor ( nr. 54/1998);

- Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica ( nr. 33/1994);

- Legea cadastrului imobiliar si publicitatii imobiliare (nr. 7/1996) ;

- Legea privind protectia mediului ( nr. 137/1995, republicata);

- Legea privind regimul juridic al drumurilor ( nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997);

- Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998);

-H.G.R. NR. 525/1996 modificat, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

- H.G.R.. nr. 855/2001 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 525/1996;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/1997 si 119/2014 pentru aprobarea normelor de iginena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei ;

- Legile privind aprobarea sectiunilor Planului de Amenajare a Teritoriului National;

- Codul Civil;

-Ordinul comun nr. 214/RT/16NN/martie 1999 al ministrului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si al ministrului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentatiilor si emiterea acordului de mediu la planurile de urbanism si de amenajarea teritoriului.

capitolul 2: incadrarea in zona

2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTATII DEJA ELABORATE

Terenul ce a generat documentatia PUZ este amplasat in Municipiului Ploiesti.

Conform RLU aferent PUG Municipiul Ploiesti, terenul nu are stabiliti indicatorii urbanistici reglementati pentru aceasta zona.

In ceea ce priveste vecinatatile, terenul este delimitat pe trei dintre laturile sale de parcele proprietate privata, iar pe latura din SE se invecineaza cu un drum de acces.

2.2 Elemente ale cadrului natural

Relieful dominant este cel de campie, intreg teritoriul administrativ al municipiului Ploiesti facand parte din intinsa Campie a Bucurestiului, subunitate a Campiei lfovului.

Ploieștiul se găsește între două mari râuri, primul dintre ele, Prahova, spre sud-vest, atingând ușor municipiul prin comuna suburbană Brazi, iar cel de-al doilea, Teleajenul, spre nord și est, străbătându-l prin comunele suburbane Blejoi, Bucov, Berceni. Orașul este așezat pe râul Dambu, care izvorăște în zona de dealuri a orașului Baicoi, trece prin oraș și prin două comune suburbane și apoi prin comuna Rafov, unde se varsă în Teleajen. Dâmbu are astăzi apa puțină; este canalizat pe aproape toată partea ploieșteană a traseului său, în el deversându-se, la ieșirea din oraș, sistemul de canalizare al acestuia.

- Conditii hidrogeologice

Pe terenul studiat nivelul panzei freatice nu a fost intalnit in foraje pana la adancimea  de 6,00 m (adancimea investigata), apa subterana a fost interceptata la o adancime de 9,00 m. Astfel, nu vine in contact cu fundatiile constructiilor proiectate si nu poate reprezenta variatii de nivel ascendent mai mari de 1,0 m - 1,5 m.

Nivelul hidrostatic al apelor subterane se poate intalni, in general, in jurul adancimii de 9,00 m.

- Conditii geotehnice

Adancimea de inghet este de 0,80 - 0,90 m.

Amplasamentul cercetat se incadreaza in zona seismica de calcul « C » cu un coeficient de intensitate Ks = 0,20. Pentru perioadele de colt se va considera Tc = 1,5 sec, iar conform SR 11.100/1-93, terenul se afla situat in zona gradului de 8/1 de intensitate macroseismica (MSK).

- Conditii climatice

Teritoriul apartine climei temperat-continentale cu nuante excesive.

Clima orasului Voluntari este excesiv continentală, caracteristică câmpiilor estice. Verile sunt foarte calde şi uscate, iar iernile geroase, cu viscole puternice.

Temperatura medie anuală este de 10,9 grade C, iar a lunii cele mai reci, ianuarie, de – 28 grade C.

Vânturile dominante bat din sectoarele E şi V având frecvenţe de (21,2%) şi respectiv (16,3%). Precipitaţiile medii anuale înregistrează valori de peste 550 mm, cu maximum pluviometric la începutul verii (iunie - 919 mm) şi minimum în iarnă (februarie - 31,5 mm).

Caracterizarea pe scurt a anotimpurilor relevă următoarele:

Verile au temperaturi zilnice care pot atrage valori de 30 – 40 grade C, înregistrându-se 30 zile tropicale (temperatura maximă 30 grade C).

Precipitaţiile prezintă mari intensităţi (torenţialitatea ridicată) şi sunt variabile în timp şi diferite cantităţi.

Iernile sunt caracteristice prin scăderi de temperatură apreciabile cu valori care se situează în general între - 10 grade C şi - 20 grade C.

Zăpezile pot fi în unii ani mai abundente şi se produc frecvente viscole (furtuni de zăpadă).

Primăverile au durată şi apariţie diferită, sunt în general scurte şi prezintă contraste de la o zi la alta: temperaturile medii lunare variază de la 5 grade C la 17grade C, iar precipitaţiile totalizează 150 mm.

Toamnele - de asemenea, fiind anotimpuri de tranziţie ca şi primăverile, au tendinţă de prelungire spre iarnă, uneori sunt relativ uscate, cu temperaturi medii lunare cuprinse între 5,6 grade C şi 18 grade C.

Ceata este un fenomen meteo-climatic frecvent in acest spatiu cu numeroase lacuri si albii de rauri; anual se inregistreaza 40 - 50 de zile cu ceata, cu deosebire in anotimpurile de tranzitie si iarna.

Precipitaţiile cãzute pe acest teritoriu apar sub formã lichidã şi solidã şi au mari variaţii neperiodice; în cursul anului, cantitatea medie de precipitaţii este de 500-550 ml. Maximul de precipitaţii este specific lunii iunie (92 mm), iar minimul lunii februarie (25 mm). Cantitatea de precipitaţii maxime anuale în 24 h, înregistratã în Voluntari a fost de 780 mm în data de 6.07.1970.

Importanţa deosebitã a acestor precipitaţii este vãditã în dezvoltarea vegetaţiei spontane, a plantelor de culturã şi în asigurarea unui climat propice pentru habitatul uman.

Existã un deficit de umiditate identificat de caracterul negativ al bilanţului hidric al suprafeţei active, determinat de valoarea mai mare a potenţialului de evapotranspiraţie faţã de cel al precipitaţiilor. Aceste valori sunt un rezultat direct al influenţei oraşului în crearea nucleelor de condensare şi formare a ploilor.

Dupã datele meteorologice de la staţia Bãneasa, cifra medie a precipitaţiilor dintr-un an se repartizeazã astfel pe anotimpuri:

| IARNA | PRIMÃVARA | VARA | TOAMNA |
| --- | --- | --- | --- |
| 17,39% | 25,4% | 34,24% | 21,3% |
| 16 zile | 17 zile | 17 zile | 15 zile |

Precipitaţiile solide reprezintã 16% din cantitatea anualã. Stratul de zãpadã este influenţat de starea timpului şi de condiţiile locale, fiind prezent 53 de zile pe an. Valoarea medie a grosimii stratului de zãpadã este de 7,8cm în prima decadã a lunii ianuarie. Grosimea maximã absolutã a fost de 6m, acest indicator variind în funcţie de timp şi de particularitãţile suprafeţei active.

- Consideratii asupra amplasamentului

Situl studiat este amplasat intr-o subzona de locuinte si functiuni complementare, adiacenta Bulevardului Republicii ce face legatura intre Mun. Ploiesti si localitatile limitrofe.

Terenul este proprietate privata, libera de sarcini, a persoanelor fizice Mihai Catalin si Mihai Valerica.

Terenul studiat are numarul cadastral 143105, iar drepturile de proprietate asupra lor sunt inscrise in Cartea Funciara 143105.

2.3. Circulatia

Amplasamentul terenului studiat este delimitat:

- La Nord - Est  terenul proprietate proprietate privata a dl. Nicolae Adrian

- La  Nord- Vest -terenul  NC 138078 – proprietate proprietate privata a dl. Popa Ion si Popa Georgeta

- La Sud- Vest terenul cu NC 143104 proprietate SC “INDUSTRIAL CRUMAN” SRL

- La Sud- Est terenul cu NC 137546, reprezentand drum de acces

2.4. Intravilan existent. Bilant  teritorial existent

Datorita actualizarii limitei teritoriului administrativ al mun. Ploiesti convenit de comun acord cu comuna Blejoi, in baza Procesului Verbal de delimitare a unitatii administrative-teritoriale, terenul se afla in intravilanul orasului in suprafata totala de 600 mp din acte.

Zona nu se caracterizeaza ca fiind o zona dens construita, insa cu importante premise de dezvoltare catre zone de locuit si functiuni complementare acestora.

2.5 Zone expuse la riscuri naturale

Analiza efectuata la nivel judetean, pe baza datelor obtinute de la Comisia judeteana de aparare impotriva inundatiilor, a alunecarilor de teren sau a cutremurelor de pamant, rezulta urmatoarele:

- nu exista zone afectate de inundatii datorate revarsarii unui curs de apa;

- nu exista zone expuse alunecarilor de teren cu caracter potential;

- conform SR 11100/1-93 zona studiata este situat in zona seismica '8" (MKS) sau zona „C“ conf. P100/92 cu KS = 0,20 si TC = 1,5 sec.

Amplasamentul nu este supus la riscuri naturale previzibile.

2.6. Echiparea edilitara

- Alimentarea cu apa potabila

Localitatea dispune de instalatii centralizate de alimentare cu apa potabila in apropierea zonei studiate. Conform avizului Jovila, in imediata proximitate exista retea de apa, PEHDI ; DN 110 ; H~1.10 m.

- Canalizarea apelor uzate menajere

Gospodariile dispun de un sistem local de canalizare utilizat pentru colectarea apelor uzate, PEHDI; DN 63; H~1.0 m.

Apele pluviale se scurg liber la suprafata terenului prin rigole si santuri.

- Alimentare cu energie termica

Alimentarea cu caldura a imobilelor din Municipiul Ploiesti este realizata in general  in sistem centralizat

In zona studiata nu exista  capacitati de producere a agentului termic si nici retele majore de transport al agentului termic.

- Alimentare cu gaze naturale

Terenul studiat are acces la reteaua de distributie aflata in functiune.

- Alimentarea cu energie electrica

Reteaua locala de distributie de joasa tensiune (0,40 kV) este de tip aerian si subteran (in zona centrala a localitatilor). Alimentarea acestei retele se face din posturi de transformare racordate la reteaua de distributie de medie tensiune.

Zona studiata este aproape de reteaua locala de distributie de joasa tensiune.

- Telecomunicatii

Reteaua de telecomunicatii a orasului Voluntari se compune din centrale telefonice care asigura legaturi urbane interurbane si internationale.

Terenul studiat nu este strabatut de cabluri subterane ale retelei telefonice.

2.7 Probleme de mediu

Calitatea globala a mediului inconjurator din teritoriul administrativ al municipiului Ploiesti este apreciata ca buna, calificativ rezultat din insumarea valorilor calitatii aerului, apei, solului si fondului forestier.

Pentru viitor se propune conservarea si imbunatatirea calitatii mediului, printr-o judicioasa coordonare a factorilor poluanti atat in teritoriul administrativ, cat si in cadrul localitatilor, tinandu-se seama de problemele specifice ale obiectivelor economice din zona, existente sau viitoare.

2.8 Disfunctionaliti

Analiza multicriteriala a situatiei existente a pus in evidenta urmatoarele disfunctionalitati, care reclama solutii de eliminare sau remediere:

  - situatia precara a cailor de comunicatie la nivel local

  - lipsa unor spatii verzi amenajate, plantatie de aliniament

  - lipsa unui spatiu pietonal amenajat conform necesitatilor

  - lipsa unor functiuni complementare locuirii pentru a deservi zona

  - nivelul de dezvoltare economica destul redus

  - populatie redusa si imbatranita

  - lipsa multor dotari necesare

  - In mod special in zona studiata disfunctionalitatile specifice sunt :

  - starea drumurilor (in special a partii pietonale), care necesita modernizari si reparatii pentru a fi aduse la nivelul cerintelor

capitolul 3: PROPUNERI DE DEZVOlTARE URBANISTICA

  - Concluzii ale studiilor de fundamentare

Aceasta lucrare este intocmita pe baza datelor culese din studiile si proiectele precizate la capitoluI 1.3. - Surse documentare.

3.2.Valorificarea cadrului natural

In zona studiata precum si in apropierea ei nu exista zone declarate monumente ale naturii sau rezervatii naturale care sa implice restrictii de construire.

Prin stabilirea indicatorilor urbanistici si construirea unei locuinte D+P+1E, se va incerca pastrarea cat mai mult cu putinta a vegetatiei inalte existente in zona, totodata se vor infiinta noi plantatii pentru a crea unui ambient placut la nivelul ansamblului construit.

3.3.Organizarea circulatiei

Accesul in cadrul parcelei va fi realizat conform plansei de reglementari urbanistice.

3.4. Intravilan propus. Bilant teritorial propus

Prin prezenta documentatie se prevede reglementarea zonei si stabilirea indicatorilor urbanistici- teren in suprafata totala de 600 mp din acte.

Indicatori urbanistici:

UTR N6’ - zona locuintelor individuale si colective si dotari complementare

POT maxim reglementat = 40%

CUT maxim propus (din teren total) = 1.5

RH= P+2E

POT maxim propus (din teren total) = 35%

CUT maxim propus (din teren total) = 0.95

RH= D+P+1E

capitolul 3:  SITUATIA EXISTENTA

Terenul are acces pietonal si carosabil direct din drumul de acces.

Terenul studiat, situat în Municipiul Ploiesti, bvd. Republicii nr. 206K, are numarul cadastral 143105, iar dreptul de proprietate asupra sa este inscris in Cartea Funciara nr. 143105/12.11.2017, fiind fara constructii.

Suprafata acestuia este de 600 mp din acte si este proprietate a domnului Mihai Catalin si a doamnei Mihai Valerica conform contractului de vanzare cumparare, autentificat cu nr. 991 din 26 .07.2017 emis de Biroul Notarului Public Barbu Maria Madalina. Zona in care este amplasat terenul este preponderent rezidentiala, conform situatiei pe teren.

Din punct de vedere seismic, conform SR 11100 – 1/93, zona studiata se situeaza in interiorul zonei de gradul 81, pe scara MSK, unde indicele corespunde unei perioade de revenire de 50 de ani (minimum).

capitolul 4:  REGLEMENTARI

Pe terenul în suprafaţă de 600 mp din acte 600  mp din masuratori, nr. cadastral 143105, situat în Municipiul Ploiesti, bvd. Republicii nr. 206K, se propune construirea unei locuinte cu regim de inaltime D+P+1E si imprejmuire.

Din punct de vedere funcţional, conform PUG, lotul este intr-o zona fara reglementari urbanistice

INDICATORI PUG Municipiul Ploiesti in proximitatea terenului.

N6

POT max = 40%;

CUT maxim = 1,5

FUNCTIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMAREA CONSTRUCTIILOR:

Construire locuinta cu regim de inaltime D+P+1E si imprejmuire

Construcţia propusa va fi încadrata astfel:

SUPRAFAŢA TEREN : 600 mp

S construită existentă = 0 mp

S desfăşurată existentă= 0 mp

POT existent = 0%.

CUT existent = 0

S construită propusă =210mp

S desfăşurată propusă = 570

POT maxim reglementat = 40%

CUT maxim propus (din teren total) = 1.5

RH= P+2E

POT maxim propus (din teren total) = 35%

CUT maxim propus (din teren total) = 0.95

RH= D+P+1E

Retrageri pentru edificabilul propus:

- N-E: retragere 7,00 m fata de limita laterala;

- S-E: retragere 3,00 m fata de aliniament;

- S-V: retragere 14,35 m fata de limita laterala;

- N-V: retragere minim 1,00 m fata de limita posterioara.

Pe terenul studiat cu suprafata de 600 mp (din masuratori cadastrale), nu exista in prezent constructii. Vecinatatile imediate sunt :

- La nord – vest – nr. cad. 138078– proprietate privata- Popa Ion si Popa Georgeta

- La nord- est– proprietate privata Nicolae Aurelian

- La sud – est drum acces

- La sud - vest – nr. cad. 143104 - proprietate privata- SC INDUSTRIAL CRUMAN SRL

ORGANIZAREA CIRCULATIEI

Zona analizata este strabatuta de o circulatie de rang IV, fiind invecinata cu artera majora de circulatie:

- Bvd. Republicii in sud- vest

Accesul pietonal si cel carosabil vor fi realizate din drumul de acces, fiind propusa amenajarea de platforme betonate si alei pentru organizarea circulatiei pe parcela. Pentru terenul din bvd. Republicii 206K se propun 2 locuri de parcare, amplasate la sol.

Accesul in partea din spate al parcelei, pentru situatii de urgenta, poate fi realizata prin intermediul accesului carosabil.

VALORIFICAREA MEDIULUI NATURAL

Pe teren se propune amenajarea spatiului prin realizarea de spatii verzi permeabile, avand o suprafata de minim 270 mp (45% din suprafata terenului) si alei betonate pentru circulatiile carosabile si pietonale in suprafata de 120 mp (20% din suprafata terenului).

BILANT TERITORIAL

|  | SITUATIE EXISTENTA | SITUATIE PROPUSA |
| --- | --- | --- |
| S teren | 600 | 600 |
| S construita | 0 | 210 mp |
| S desfasurata | 0 | 570 mp |
| Regim de inaltime | 0 | D+P+1E |
| POT maxim -din intregul teren | 0 | 35% |
| CUT maxim -din intregul teren | 0 | 0,95 |
| S spatii verzi | 0 | 270 mp |
| S alei betonate | 0 | 120 mp |

capitolul 5:  concluzii

Prin realizarea lucrarii se urmareste respectarea dreptului asupra proprietatii a beneficiarului si completarea fondului construit conform reglementarilor propuse in zona prin prezenta documentatie, respectand coeficientii urbanistici si configuratia arhitectural-urbanistica existenta in zona.

În concluzie se solicită avizul de oportunitate în vederea întocmirii documentaţiilor necesare pentru PUZ Reglementare zona si stabilire indicatori urbanistici-Teren introdus in intravilanul Mun. Ploiesti -Construire locuinta individuala D+P+1E, amplasament Bvd. Republicii nr. 206 K (T17, P 106/8, Lot 2, nr. Cad. 14310), Ploiesti.

Întocmit,

Urb. Roxana Pana

urb. Alina Stoian

urb. Costin Nita

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

aferent Planului Urbanistic Zonal

CAPITOLUL 1 : DISPOZITII GENERALE

1.1 Rolul regulamentului local de urbanism

Regulamentul local de urbanism este o documentatie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenului si de amplasare a constructiilor pe teritoriul aferent Planului Urbanistic Zonal vederea reglementarii zonei si stabilirea indicatorilor urbanistici- teren introdus in intravilanul Municipiului Ploiesti, prin actualizarea limitei teritoriului administrativ al municipiului Ploiesti, pentru construirea unei locuinte individuale D+P+1E, pe terenul in suprafata de 600 mp.

Normele cuprinse in prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea executiilor constructiilor in limitele teritoriului studiat in PUZ.

Prezentul Regulament  local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal pentru Reglementare zona si stabilire indicatori urbanistici-teren introdus in intravilanul Mun. Ploiesti, construire locuinta individuala D+P+1E, de pe teritoriul Mun Ploiesti din judetul Prahova.

Regulamentul  local de urbanism constituie act de autoritate al administratiei locale si se aproba impreuna cu Planul Urbanistic Zonal, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 – legea amenajarii teritoriului si urbanismului.

Modificarea Regulamentului local de urbanism se va face numai in cazul aprobarii unor modificari ale PUZ-ului, cu respectarea filierei de avizare pe care a urmat-o  si documentatia initiala.

  - Baza legala a elaborarii

La baza elaborarii Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal, sta Regulamentul general de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 24/10 Octombrie 1996, ale caror prevederi sunt detaliate in conformitate cu conditiile specifice zonei studiate.

De asemenea, a fost avut in vedere « Ghidul cuprinzand precizari, detalieri si exemplificari pentru elaborarea si aprobarea Regulamentului local de urbanism.

Regulamentul se elaboreaza in conformitate cu alte acte legislative specifice sau complementare domeniului , dintre care mentionam :

- Constitutia Romaniei;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (cu modificarile ulterioare);

- Legea nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

- Legea nr. 50/1991 (republicata) privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea depozitare lor;(cu modificarile ulterioare);

- Legea nr. 453/2001 care modifica si completeaza Legea nr. 50/1991;

- Legea fondului funciar (nr. 18/1991, republicata);

- Legea privind circulatia juridica a terenurilor ( nr. 247/2005);

- Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica ( nr. 33/1994);

- Legea cadastrului imobiliar si publicitatii imobiliare (nr. 7/1996) ;

- Legea privind calitatea in constructii (nr. 10/1995);

- Legea privind protectia mediului (nr. 195/2005);

- Legea privind regimul juridic al drumurilor ( nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997);

- Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998);

- H.G.R. NR. 525/1996 modificat, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

- H.G.R.. nr. 855/2001 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 525/1996;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014  pentru aprobarea normelor de iginena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei;

- Hotarare nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea proceduri de realizare a evaluari de mediu;

- pentru planuri si programe;

- Legile privind aprobarea sectiunilor Planului de Amenajare a Teritoriului National;

- H.G.R. nr. 525/1996 modificat, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

- H.G.R. nr. 855/2001 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 525/1996;

- Codul Civil.

In cadrul  Regulamentului local de urbanism se preiau prevederile cuprinse in documentatii de urbanism si proiecte de specialitate intocmite anterior sau concomitent cu elaborarea PUZ-ului.

Printre acestea se inscrie si Planul urbanistic general al orasului Voluntari.

  - Domeniul de aplicare al regulamentului local de urbanism

Prevederile cuprinse in Regulamentul local de urbanism se aplica pentru terenul aflat in intravilan, in limitele teritoriului studiat prin PUZ:

- teren in suprafata de 600 mp din acte si masuratori, nr. cadastral  143105, situat in mun. Ploiesti, Bvd. Republicii nr. 206K (tarla 17, parcela 106/8, LOT 2), Judet Prahova,  proprietate dl. Catalin Mihai si Valerica Mihai,  conform contractului de vanzare cumparare, autentificat cu nr. 991 din 26.07.2017

Capitolul 2 . REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Cladirea, retelele edilitare, imprejmuirile, etc se vor realiza pe baza PUZ aprobat, in intravilanul localitatii, in baza certificatului de urbanism si autorizatiei de construire eliberate conform prevederilor prezentului Plan Urbanistic Zonal.

La eliberarea autorizatiei de construire urmeaza sa se verifice:

- dreptul de proprietate al solicitantului asupra terenului;

- inscrierea functiunii solicitate in functiunea dominanta a zonei in care urmeaza sa se amplaseze cladirea;

- respectarea conditiilor impuse prin certificatul de urbanism emis anterior;

- existenta tuturor pieselor scrise si desenate prevazute de Ordinul nr.1943/2001 al M.L.P.A.T. de aplicare a Legii nr.50/1991 modificata si completata, in documentatia de executie;

- respectarea aliniamentelor, distantelor, regimului de inaltime, POT- ul si CUT- ul, prevazute in documentatia PUZ ;

- respectarea executarii cladirilor si amenajarilor din materiale durabile;

- asigurarea bransarii cladirilor la retelele edilitare;

- asigurarea parcajelor necesare conform P132-93;

- asigurarea platformelor de intoarcere.

Toate cladirile vor fi prevazute cu fundatii la min. 1.20 m adancime, cu respectarea recomandarilor avizului geotehnic anexat.

  - Reglementari privind pastrarea integritatii mediului si protejarea  patrimoniului natural si construit

Utilizarea functionala a terenurilor se reprezinta grafic in documentatia de urbanism prin plansa 3 : Reglementari – Zonificare functionala, cai de comunicatie, restrictii tehnice.

Colectarea deseurilor se va face la nivel de zona, prin pubele cu rotile sau cu saci din material plastic. La pozitionarea si dimensionarea punctelor de colectare se vor avea in vedere normele si actele normative in vigoare.

Se vor evita de asemenea depozitarile intamplatoare ale gunoiului, mai ales in zonele plantate. In caz contrar, se vor lua masurile necesare, faptele in cauza fiind sanctionate drastic, conform legilor in vigoare.

De asemenea, activitatile de salubrizare vor fi de natura sa nu creeze probleme de sanatate, poluarea mediului sau sa degradeze cadrul ambiental si imaginea civilizata.

2.2. Reglementari privind siguranta constructiilor si apararea interesului public

Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia respectarii indicilor maximi admisibili P.O.T. si CUT stabiliti prin prezenta documentatie de urbanism.

Indicii P.O.T . si  C.U.T.

Procentul de ocupare a terenului – P.O.T. reprezinta raportul dintre suprafata ocupata la sol (construita) si suprafata terenului considerat.

Coeficientul de utilizare – C.U.T. reprezinta raportul dintre totalul ariei construite desfasurate si suprafata terenului considerat.

Valorile mentionate in documentatiile de urbanism sunt maxime.

POT max= 40%

CUT max pentru P+1E = 1.5 mp ADC/ mp teren;

2.3 Reglementari privind amplasarea si retragerile minime obligatorii ale constructiilor

- Amplasarea fata de drumuri publice

Constructiile vor fi retrase fata de circulatiile publice

- Distante minime obligatorii fata de limitele laterale si limita posterioara a parcelei

La autorizarea constructiilor se vor urmari urmatoarele retrageri:

•	minimum 1,00 m fata de limita din NV

•	minimum 14,35 m fata de limita din SV

•	minimum 3,00 m fata de limita din SE

•	minimum 7,00 m fata de limita din SV

- Amplasarea constructiilor unele fata de altele, pe aceeasi parcela.
Distante minime obligatorii

Distantele minime acceptate dintre cladirile alaturate sunt egale cu jumatate din inaltimea la cornisa a cladirii celei mai inalte ( H/2 ), dar nu mai putin de 3,00 m.

2.4. Reglementari cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Drumuri si accese

Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minimum 3,50 m latime dintr-o circulatie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut pe una din proprietatile invecinate.

2.5. Reglementari privind echiparea tehnico- edilitara

Reteaua de alimentare cu apa va fi realizata prin extinderea retelei de apa potabila.

Apele uzate menajere vor fi preluate de la instalatiile sanitare interioare si dirijate spre  reteaua de canalizare existenta.

Apele de ploaie vor fi preluate de pe suprafata acoperisurilor prin burlane de unde se scurg liber la suprafata terenului prin rigole. Panta naturala a terenului permite scurgerea apelor pluviale.

Alimentarea cu energie electrica a noii constructii se propune a se face din reteaua electrica ce alimenteaza mun. Ploiesti.

Incalzirea agentului termic se face in sistem centralizat, cu centrale termice, alimentate cu gaze.

2.6. Reglementari privind forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii

- Regimul de inaltime

Investitia are propus un regim de inaltime de D+P+1E

- Aspectul exterior al constructiilor

Se va urmari armonizarea aspectului compozitional si architectural al constructiilor prin folosirea de materiale traditionale sau noi – moderne, ridicarea nivelului calitativ al imaginii, corelarea functionala intre cladiri si amenajarile exterioare cu caracter public. Fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada principala.

Volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu vecinatatile imediate.

Se interzice:

- folosirea azbocimentului, a materialelor plastice, a cartonului asfaltat si a tablei stralucitoare de aluminiu pentru acoperirea cladirilor, garajelor si anexelor;

- realizarea unor mansarde false;

- imitarea stilurilor arhitecturale straine regiunii;

- realizarea unor imitatii de materiale sau utilizarea improprie a materialelor;

- utilizarea culorilor stridente sau stralucitoare;

- plasarea de panouri publicitare pe plinurile fatadelor sau in dreptul ferestrelor.

Se vor utiliza numai materiale cu comportare garantata in timp si care se integreaza in coerenta generala a zonei.

Pentru firme, afisaj si mobilier urban se va asigura coerenta pe arterele principale pe baza unor studii si avize suplimentare. Aspectul general va fi in acord cu arhitectura imobilului sau a imobilelor vecine.

Se interzic:

- dispozitivele sclipitoare, stridente sau cu iluminat agresiv;

- inscriptiile luminoase;

- inscriptiile pe balcoane, cornise sau acoperisuri.

2.7. Reglementari privind amplasarea de parcaje, spati verzi si imprejmuiri

- Parcaje

Se vor asigura 2 locuri de parcare aferente locuintei individuale.

- Spatii verzi si plantate

Suprafata de spatii verzi din cadrul terenului studiat prin PUZ este de minim 30% din suprafata totala a terenului.

- Imprejmuiri

Imprejmuirile spre strada vor avea inaltimea de maximum 2,00 m, din care un soclu opac de 0,60 m si o parte transparenta dublata cu gard viu.

Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu inaltimi de maximum 2 m.

  - Utilizare functionala

UTR N6’ - zona locuintelor individuale si colective si dotari complementare

- Utilizari admise :

- locuinte individuale si colective mici cu maximum P+2 niveluri in regim de construire cotinuu (insiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat) ;

- echipamente publice specifice zonei rezidentiale ;

- scuaruri publice

- Utilizari admise cu conditionari

- Se admite mansardarea cladirilor existente cu conditia ca aceasta sa nu fie o falsa mansardare ci sa se inscrie in volumul unui acoperis cu panta de 45 grade ; suprafata nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent ;

- Se admit functiuni comerciale, servicii profesionale si mici activitati manufacturiere, cu conditia ca suprafata acestora sa nu depaseasca 250mp ADC, sa nu genereze transporturi grele, sa nu atraga mai mult de 5 autoturisme, sa nu fie poluante, sa nu aiba program prelungit peste orele 22,0 si sa nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare si productie ;

- Functiile comerciale, serviciile complementare locuirii si activitatile manufacturiere cu suprafata desfasurata peste 250mp. Se pot admite cu conditia elaborarii si aprobarii unor documentatii PUD ;

- In zonele constituite ce cuprind parcele care in majoritatea lor indeplinesc conditiile de construibilitate si sunt dotate cu retele edilitare, autorizarea constructiilor se poate face direct sau in baza unor documentatii PUD (dupa caz)

- Realizarea locuintelor este conditionata de existenta unui PUZ aprobat conform legii. – orice lucrari de extindere la cladirile de locuit de pe loturi sub 150mp., fara racordare la retele publice de apa si canalizare si fara incaperi sanitare in cladire, se pot admite numai pe baza unui act notarial prin care, in caz de expropriere pentru cauza de utilitate publica, proprietarul accepta sa fie despagubit numai pentru valoarea cladirii dinainte de extindere, stabilita prin expertiza tehnica.

- Utilizari interzise

- Functiuni comerciale si servicii profesionale care depasesc suprafata de 250 mp ADC, genereaza un trafic important de persoane si marfuri, au program prelungit dupa orele 22.00 produc poluare ;

- Activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare si productie, prin deseurile produse ori prin programul de activitate prelungit dupa orele 22.00 ;

- Realizarea unor false mansarde ;

- Anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta ;

- Constructii provizorii ;

- Instalarea in curti a panourilor pentru reclame ;

- Dispunerea de panouri de afisaj pe plinurile fatadelor, desfigurand arhitectura si deteriorand finisajulacestora ;

- Depozitare en-gros ;

- Depozitari de materiale refolosibile ;

- Platforme de precolectare a deseurilor urbane ;

- Depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice ;

- Activitati productive care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice ;

- Statii de betoane ;

- Autobaze

- Statii de intretinere auto cu capacitatea peste 3 masini ;

- Spalatorii chimice ;

- Lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente ;

Orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice

3.2  Conditii de amplasare, echipare si configurare a cladirilor

Zona locuintelor individuale si colective si dotari complementare

- Amplasarea cladirilor fata de aliniament

Locuintele vor fi retrase fata de strazile propuse prin PUZ

- Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

La autorizarea constructiilor se vor urmari urmatoarele retrageri:

•	minimum 1,00 m fata de limita din NV

•	minimum 14,35 m fata de limita din SV

•	minimum 3,00 m fata de limita din SE

•	minimum 7,00 m fata de limita din SV

- Amplasarea  cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela

- distanta minima dintre cladirile de pe aceeasi parcele va fie egala cu jumatate din inaltimea la cornisa a cladirii celei mai inalte. Daca nici una din cladiri nu are ferestre cu vedere una spre cealalta distanta se poate reduce pana la 3,00 m .

- Circulatii si accese

- parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minimum 3,50 m latime dintr-o circulatie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut pe una din proprietatile invecinate.

- Stationarea autovehiculelor

- pentru ansamblul de locuinte colective, stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice.

- Inaltimea maxima admisibila a cladirilor

- Conditii de echipare edilitara

- alimentarea cu apa necesara consumului in zona se va asigura prin racordarea la reteaua de distributie locala.

- apele uzate menajere vor fi preluate de la instalatiile sanitare interioare si dirijate spre reteaua de canalizare din zona.

- apele de ploaie vor fi preluate de pe suprafata acoperisurilor prin burlane de unde se scurg liber la suprafata terenului prin rigole.

- alimentarea cu energie electrica se propune a se face din reteaua de medie tensiune ce alimenteaza mun. Ploiesti.

- alimentarea cu gaze naturale a zonei studiate se poate face retelele de distributie de gaze naturale existente

- Spatii libere si spatii plantate

Suprafata de spatii verzi din cadrul terenului studiat prin PUZ este de minim 30% din suprafata totala a terenului.

- Imprejmuiri

Imprejmuirile spre strada vor avea inaltimea de maximum 2,00 m, din care un soclu opac de 0,60 m si o parte transparenta dublata cu gard viu.

Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu inaltimi de maximum 2 m.

Întocmit,

Urb. Roxana Pana

urb. Alina Stoian

urb. Costin Nita