MUNICIPIUL PLOIESTI

MEMORIU GENERAL

MODIFICARE PUZ PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINTE INDIVIDUALE PRIN ANL PLOIESTI, STR COSMINELE, NR. 11A

SC SERVICII DE GOSPODARIE URBANA SRL PLOIESTI

FEBRUARIE   2018

MEMORIU GENERAL

CAP. 1  INTRODUCERE

  - . DATE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI

- Denumirea lucrarii:   MODIFICARE PUZ  “PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINTE INDIVIDUALE PRIN ANL “

- Amplasament:  Str. COSMINELE  nr. 11A

- Initiator:     MUNICIPIULUI PLOIESTI

- Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

- Faza de proiectare : PUZ

- Elaborator: SERVICII DE GOSPODARIE URBANA PLOIESTI SRL

- Data elaborarii: FEBRUARIE 2018

  - OBIECTUL PUZ

Imobilul cu suprafata de 40376.53mp aflat in Municipiul Ploiesti pe strada Cosminele la numarul 11A, fosta unitate militara, a fost preluat in patrimoniul Municipiului Ploiesti potrivit Hotararii de Guvern nr. 1151 din 2004.

Inca din anul 2008 au fost intocmite studii de urbanism pentru stabilirea de functiuni in acord cu necesitatile Municipiului.

In anul 2010 intreaga suprafata de teren a fost dezmembrata in 2 loturi. Un prim lot (Lotul 1 cu suprafata de 11 988mp, si Lotul 2 cu suprafata 33 489mp)

In anii 2011, 2013 si ulterior in  2016 au fost intocmite PUZ-uri in cadrul Lotului 1 pentru realizarea de locuinte prin programele ANL. Nici unul din aceste PUZ-uri nu a fost pus in aplicare.

In acset moment municipalitatea doreste realizarea unei parcelari pentru realizarea unor locuinte individuale prin ANL pe un nou amplasament in cadrul Lotului 2. Acest nou amplasament se afla in partea de sud-est a imobilului. Terenul ales si dezmembrat pentru realizarea parcelarii care va fi analizat in cadrul prezentului PUZ are o suprafata de 12 734mp .

  - SURSE DOCUMENTARE

- P.U.G. – Ploiesti

- Ridicare topografica parcela studiata sc. 1: 1000

- Ridicari topografice ale zonelor limitrofe parcelei studiate

- PUZ  Schimbare destinatie teren – Amenajare Zona Rezidentiala (ANL) si Zona Institutii si Servicii de Interes General – str. Cosminele nr. 11A. (2009)

- PUZ “Parcelare teren pentru construirea de locuinte individuale prin ANL” –( 2013 )

CAP. 2  STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. EVOLUTIA ZONEI

Parcela care a generat elaborarea prezentului PUZ se afla in intravilanul Municipiului Ploiesti, si face parte dintr-o zona ampla cu o suprafata de peste 36 ha cuprinsa intre 2 mari artere de circulatie, Strada Marasesti si str. Ghe. Gr. Cantacuzino, ce constituia o mare zona cu unitati militare al carei nucleu s-a format inca din secolul al 19-lea.

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

Parcela studiata se afla in partea de vest a localitatii, fiind incadrata in UTR V5 conform Planului Urbanistic General. Accesul la terenul  studiat se face din strada Cosminele.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI  NATURAL

Municipiul Ploiesti se afla la sud de zona colinara pericarpatica fiind amplasat in campia piemontana a Ploiestilor intre altitudinile de 140m si 180m fata de nivelul marii. In subteranul zonei nu au fost identificate volume solubile care sub influenta mediului acvifer sa poata da nastere unor goluri cu potential de prabusire si efecte nedorite la suprafata.

Intreaga suprafata a municipiului se incadreaza in sectorul cu clima continental-temperata, temperatura medie anuala este de 10-11ºC. Cantitatiile medii anuale de precipitatii variaza intre 586-616mm. Vanturile dominante se inscriu din directiile Nord-17,1%, nord-est-17,5%, est-9,9% si vest-9,7%.

Localitatea Ploiesti din judetul Prahova este situata in zona  cu ag=0.35g si Tc=1.6 sec, conform Normativului P100/1-2013 pentru proiectarea antiseismica a constructiilor.

Incarcarea din zapada este specifica zonei cu S0k = 2kN/mp conform -CR-1-1-3-2005.

Incarcarea din actiunea vantului este specifica zonei cu pref = 0,4 kPa conform NP-082-04.

Terenul de fundatie este alcatuit din pietris mare si mic cu bolovanis cu  pconv=300kPa.

Adancimea de inghet este 90 cm conform STAS 6054-77.

Nu au fost identificate elemente care sa constituie factori de risc  natural.

In cadrul suprafetei de teren studiate au fost identificate elemente de vegetatie valoroase ce vor fi mentinute in marea majoritate a acestora.  O mare parte din suprafata de teren analizata este neutilizata si neingrijita acest lucru a permis dezvoltarea unei vegetatii spontane diverse nevaloroase ce va fi defrisata.

2.4. CIRCULATIA

Accesul la parcela studiata se face in prezent printr-o alee carosabila ce face legatura cu strada Cosminele.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Suprafata de teren studiata, aleasa pentru realizarea parcelarii, are o suprfata de 12 734mp si face parte din Lotul 2 ce are o suprafata totala de 33 489mp.

Conform PUZ aprobat in 2008 PUZ - SCHIMBARE DESTINATIE TEREN – AMENAJARE ZONA REZIDENTIALA(ANL) SI ZONA INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES GENERAL – str. Cosminele nr.11A.   –  parcela analizata este incadrtata din din punct de vedere functional in zona de institutii si servicii de interes general.

In prezent pe suprafata de teren studiata se afla 6 constructii ce au apartinut fostei unitati militare. Doua dintre acestea sunt intr.-o stare buna, celelalte 4 fiind foarte degradate.

Cladirea existenta pe parcela, notata cu C11 este data in administrare catre Agentia Nationala a Imbunatatirilor Funciare, a fost renovata si se afla intr-o stare foarte buna.

In jurul constructiilor neintretinute s-a dezvoltat o vegetatia spontana, nevaloroasa care un permite utilizarea si  accesul pe toata parcela.

2.6. ECHIPAREA EDILITARA

SITUATIA EXISTENTA

In interiorul Lotului 2 , pe aleea de acces centrala sunt prezente retele edilitare ce deservesc cladirea caminului de batrani dar si sediul ANIF. Pe strada Cosminele sunt amplasate toate utilitatile: apa, canal, energie electrica, gaze naturale, telefonie, cablu tv.

Parcela de teren studiata este deasemenea traversata in partea de sud de o retea de termoficare, pe directia est-vest.

Exista deasemenea si o retea aeriana de alimentare cu energie electrica ce traverseaza parcela.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

Principala problema de mediu o constituie acumularile de deseuri din constructii ce au fost depozitate pe intreaga suprafata a lotului  detinut de Municipiul Ploiesti, inclusiv pe parcela de teren studiata prin PUZ.

O alta problema o constituie vegetatia arboricola salbatica crescuta spontan ce trebuie eliminata, pentru ca terenul sa poata fi utilizat.

Cladirile si amenajarile fostei unitati militare carora nu li s-a gasit o destinatie sunt  degradate si abandonate, devenind adevarate focare de infectie.

2.8.  PRINCIPALELE DISFUNCTIONALITATI

- Existenta retelei de termoficare care traverseaza terenul studiat si care va trebuii deviata pentru a se putea realiza parcelarea

- Existenta unei retele electrice aeriene ce alimenteaza sediul ANIF ce traverseaza deasemenea terenul supus studiului, si care va trebuii sa fie deviata pe un traseu bine definit

- Existenta unei retele de alimenare cu apa a  sediului ANIF ce traverseaza deasemenea terenul pe o directie est-vest si care va trebui deviata

- Existenta cladirilor vechi degradate ale fostei unitati militare ce trebuiesc demolate, iar materialele rezultate trebuie o parte recuperate o alta parte transportate la groapa ecologica de gunoi a orasului

- Existenta unor acumulari de pamant si deseuri de constructii ce trebuiesc eliminate

- Existenta unei vegetatii arboricole spontane importante ce necesita lucrari mai ample de defrisare si ulterior de scoatere a radacinilor

-  Gardurile ce delimiteaza terenul aflat in proprietatea Municipiului si unitatea militara vecina este degradat si va trebuii reabilitat

- Accesul in interiorul lotului 2 aflat in proprietatea municipiului, lot mare din care face parte si terenul studiat prin PUZ, este o alee carosabila cu latimea de circa 5m, o parte din aceasta fiind aproape inpracticabila in conditii de vreme nefavorabila – se vor lua masuri de modernizare si amenajare a unei strazi care sa deserveasca institutiile existente dar si noile investitii propuse prin PUZ.

- Terenul studiat pentru realizarea parcelarii cu suprafata de aproximativ 1,27ha face parte dintr-un lot mai mare cu suprafata de 3.3ha ce apartine Municipiului Ploiiesti. Se va studia prin PUZ doar parcela  de 1,27ha ce a fost dezmembrata din lotul mare.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

    - Studiu topografic :

Documentatie cadastrala pentru inscrierea in Cartea Funciara intocmita de Oficiul Public Proiect si vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Ridicare topografica intocmita de SC DANTOP SRVICES PROIECT SRL sc 1:1000, vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Vecinatatile parcelei studiate prin PUZ :

la nord-vest – parcela aflata in proprietatea Municipiului Ploiesti

la  nord-est  -  Unitatea militara 01410

la  sud-est – Unitatea militara 01410

la sud-vest  - Cartierul de locuinte colective Vest II

    - Prevederi ale PUG. (1998)

Teritoriul studiat in PUZ face parte din UTR V5 conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiesti.

Conform P.U.G., intreaga parcela studiata este inclusa in zona cu destinatie speciala. In cadrul studiului au fost incluse si alte terenuri adiacente terenului studiat ce sunt ocupate de locuinte colective,  si de unitati militare.

Pentru intreaga Unitate Teritoriala de Referinta (UTR) V5 sunt prevazute POT max=50% si CUT=1,5.

3.1.3.  Prevederi ale PUZ aprobat - PUZ Schimbare destinatie teren – Amenajare Zona Rezidentiala (ANL) si Zona Institutii si Servicii de Interes General – str. Cosminele nr. 11A.  (2009).

In cadrul acestui PUZ suprafata de teren studiata in prezentul PUZ a primit o noua destinatie, fiind  trecuta din zona cu destinatie speciala in zona de pentru institutii si servicii de interes general.

3.2.    VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Municipiul Ploiesti este in topul primelor 10 localitati ca si grad de poluare a aerului, de aceea se va acorda o atentie deosebita mentinerii  si realizarii de noi spatii plantate.

Astfel va fi pastrata actuala incinta  a sediului  ANIF in care sunt prezente elemente de vegetatie valoroasa.

Se recomanda ca pe cel putin 20% din suprafata fiecarei parcele de teren nou create sa se amenajeze spatii verzi.

Se vor planta in toate spatiile ramase libere plante cu rol decorativ.

3.3.     MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Prin prezentul studiu se mentin elementele de circulatie carosabila si pietonala noi realizate odata cu amenajarea caminului de batrini si se propun o serie de circulatii noi care sa deserveasca noile investiti propuse.

Astfel se propune reamenajarea drumului prin care sa se faca accesul pe intreg lotul 2 aflat in proprietatea Municipiului. Acest drum de acces va avea o parte carosabila cu latimea de 6,00m, doua sensuri de circulatie si doua trotuare avand latimea de 1,50m pe partea cu cladiri existente si respectiv  2,00 m pe cealalta parte.

Se propune si amenajarea unei strazi noi cu latrimea de 6,00m avand de o parte si de alta trotuare cu latimea de 1,00m fiecare. Acest drum va aveea o lungime de 100 m si va fi prevazut la capat cu un loc de intoarcere.

Se propune deasemenea si amenajarea unor circulatii carosabile locale sub forma unei bucle care sa porneasca din drumul central de acces si sa se intoarca din nou in acesta.

Aceasta circulatie va avea pe o prima portiune scurta, un profil transversal format dintr-o parte carosabila cu latimea de 6,00m si doua trotuare cu latimea de 1,00m fiecare. Aceasta portiune va avea dublu sens de circulatie. Urmataoarele tonsoane ale circulatiei vor avea o latime a partii carosabile de 5,00m si doua trotuare de circulatie cu latimea de 1,00m fiecare. Aceste tronsoane vor avea un sens unic de deplasare a autovehiculelor.

(vezi plansa nr. 4 - REGLEMENTARI URBANISTICE).

Pentru circulatiile carosabile propuse pe terenul studiat propus pentru parcelare a fost stabilita o viteza maxima de circulatie de 30km/h.

  - ZONIFICAREA FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL

Suprafata de teren studiata in prezentul PUZ a fost supusa unui proces de reconversie functionala prin PUZ “Schimbare destinatie teren – Amenajare Zona Rezidentiala (ANL) si Zona Institutii si Servicii de Interes General – str. Cosminele nr. 11A. “ (2009). Acest proces a constat in schimbarea destinatiei unei suprafete de teren ce a aprtinut unei unitati militare ce s-a desfiintat (cazarma 816). Acest teren era inclus in zona cu destinatie speciala, - conform documentatiilor de urbanism aprobate – PUG Ploiesti. Prin PUZ-ul aprobat in 2009 cea mai mare parte a lotului 1 cu suprafata de 3,3ha din care face parte si suprafata de teren studiata prin prezentul PUZ a fost incadrata in zona pentru institutii si servicii de interes general (IS) subzona functiuni  complexe (Iscx)

Indicatorii urbanistici stabiliti prin PUG pentru intreaga zona cuprinsa in UTRV5, (POTmax-50%), (CUTmax-1,5) au fost modificati prin PUZ-ul initial stabilindu-se pentru zona de institutiii si servicii de interes general un  POT max=35% si un CUTmax=1,75.

Prezentul studiu propune incadrarea suprafetei de teren studiate de 1,2ha in zona mixta, locuinte si institutii si servicii (M).

Pentru aceasta zona se propune un POTmax. =45% si CUTmax. = 0,8

Regimul maxim de inaltime va fi de P+1

Bilant territorial

Zona mixta (M)-

-	subzona locuinte individuale cu regim mic de inaltine si institutii si servicii (Mlis) 8 483mp (~0,8ha) adica 66,6% din suprafata parcelei.

Zona verde (V)-

-	subzona spatii verzi de protectie pentru infrastructura edilitara (Vp) 720mp (~0,09ha) adica 5,6 % din suprafata parcelei.

-

Zona pentru cai de comunicatie (CC) 3 531mp (~0,3ha) adica 27,7%

  - SOLUTIA DE PARCELARE

Solutia de parcelare propusa tine cont de elementele temei de proiectare emisa de beneficiar.

Astfel se mentin cele 2 constructii renovate, aflate intr-o stare fizica buna – cladirea ce adaposteste sediul ANIF precum si cladirea punctului de control aflata la intrarea pe parcela. Pentru sediul ANIF a fost mentinuta si o incinta generoasa, pentru a mentine parcarea existenta dar si un spatiu verde bine amenajat.

Parcelele destinate locuintelor ANL se vor realiza de o parte si de alta a sediului ANIF, aflat intr-o pozitie centrala a amplasamentului studiat.

In prtea de sud vest a terenului se propune realizarea unui drum carosabil sub forma de fundatura, prevazut la capat cu un loc de intoarcere. De o parte si de alta a acestei strazi sunt propuse 11 parcele pentru locuinte individuale. Suprafetele acestor parcele vor fi cuprinse intre 280 si 341mp. In zona de capat a strazii pe o portiune de teren sub forma triunghiulara se propune amenajarea unei verzi de odihna si agrement, ceva cuprinde un loc de joaca pentru copii si un mini teren de baschet.

De cealalta parte a sediului ANIF se propune o parcelare ce se va desfasura in jurul unei circulatii sub forma de bucla. Aici vor fi amenajate 10 parcele pentru locuinte individuale avand suprafetele cuprinse 247 si 314 mp.

Vor fi amenajate in total 21 de parcele cu suprafete cuprinse intre 237 si 326mp ce vor gazduii fiecare cate o locuinta individuala.

O parcela de teren (nr. 22) cu suprafata de 1986mp, pe care se afla o cladire renovata ce gazduieste sediul Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare Prahova a fost trasmisa in admicistrarea acestei institutii de stat. (HCL 459 / 2017)

O parcela de teren (nr. 23) cu suprafata de 413mp a fost creata in jurul cladirii C3 cladire ce se pastreaza. Aceasta parcela  deasemenea este transmisa in administrarea ANIF. (HCL 459 / 2017)

O parcela de teren (nr. 24) cu suprafata de 247mp va fi ocupata de un spatiu verde care va include si un mic loc de odihna.

O parcela de teren (nr. 25) cu suprafata de 473mp va fi ocupata de un loc de joaca pentru copii si un mini teren de baschet.

O parcela de teren (nr. 26) cu suprafata de 103 mp ce va fi un mic spatiu de rezerva ce va putea fi folosit in diverse scopuri in functie de necesitatile cartierului creat. Fie zona pentru retele tehnico edilitare, fie spatiu de circulatie si parcare, fie zona verde.

Parcelele de teren cu numerele 27,  28, 29  vor fi ocupate cu circulatii publice -  drumuri, trotuare, alei carosabile si pietonale.

  - DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

Pe suprafata de teren aflata in proprietatea Municipiului Ploiesti denumita LOT 2 sunt prezente asa cum aminteam mai sus retele edilitare care alimenteaza constructiile aflate in functiune, caminul de batrani si sediul ANIIF. Pentru realizarea noilor investitii va fi nevoie de extinderea retelelor edilitare existente.

ALIMENTARE CU APA

Alimentarea cu apa se poate realiza din conducta de aductiune ce alimenteaza caminul de batrani, conducta Dn......

CANALIZARE  MENAJERA SI PLUVIALA

Atat canalizarea menajera cat si cea pluviala pot fi asigurate prin racordarea la retelele stadale de canalizare aflate in exploatarea APA NOVA .

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Asigurarea alimentarii cu energie electrica  se face din instalatiile electrice din zona; prin extinderea retelei de distributie.

Solutiile tehnice se vor intocmii pe baza studiilor de solutie intocmite de SC ELECTRICA MUNTENIA NORD.

ALIMENTARE CU GAZE

Alimentarea cu gaze se realizeaza din reteaua de gaze de presiune redusa existenta pe strada.

Retelele se vor poza subteran conform documentatiei ce se va intocmi de o unitate specializata.

ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA

Alimentarea cu energie termica se va realiza cu ajutorul centralelor proprii sau prin racordarea la reteaua centralizata de distributie a energiei termice detinuta de SC Veolia Termo Prahova.

TELEFONIE

Racordarea la sistemul de telefonie se poate face din retelele existente pe strada Cosminele, prin grija ROMTELECOM.

  - PROTECTIA MEDIULUI

Investitiile noi propuse vor fi realizate respectandu-se normele in vigoare de protectie a mediului. In momentul demararii lucrurilor de constructie a noilor constructii se vor incheia contracte de prestari servicii cu firme autorizate in vederea depozitarii pamantului rezultat din sapaturi.

Apele menajere vor fi evacuate in sistemul de canalizare al localitatii.

Colectarea deseurilor menajere se va face in pubele ecologice, impartite pe categorii de materiale, pentru colectarea selectiva a acestora. Se vor incheia contracte de prestari servicii cu firmele specializate.

In cadrul fiecarei parcele de teren destinate locuintelor individuale se va amenaja o suprafata de minimum 20% din aceasta ca spatiu verde. Este recomandata de asemenea amenajarea tuturor elementelor ramase libere sub forma de spatii verzi.

3.8.  OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

REGIMUL JURIDIC

Situatia privind regimul juridic si tipul de proprietate asupra terenului este prezentat in plansa nr.6 – PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR.

Suprafata de teren de 12 734mp care a generat prezentul PUZ face parte din lotul cu  suprafata totala de 33 359mp din acte(33 489mp - din masuratori) – avand numarul cadastral 129746 aflat in proprietatea publica a Municipiului Ploiesti.  Initial aceasta parcela a fost proprietate publica a statului aflata in administrarea Ministerului Apararii Nationale si a fost transmisa conform Hotararii de Guvern nr.1151 din 2004 in domeniul public al Municipiului Ploiesti. Conform Hotararii Consiliului Local nr.185 din 3dec 2004 acesta parcela cu toate amenajarile existente a fost transmisa in administrarea Administratiei Serviciilor Sociale si a Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti.

Printr-o serie de hotarari ale Consiliului Local Ploiesti unele suprafete de teren din cadrul parcelei au trecut in administrarea unor institutii si servicii publice, astfel:

HCL nr.183 din 27apr. 2006 prevede transmiterea unei suprafete de 7390mp in administrarea Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si de  Vanatore Ploiesti;

HCL nr. 91 din 28 apr.2006 prevede transmiterea suprafetei  de    7237mp in administrarea Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare;

HCL nr.223 din 29 sept. 2006 prevede transmiterea suprafetei de 1018mp in administrarea Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova;

prin HCL nr. 67 din 28feb. 2008 suprafata de teren de 11988mp  a fost trecuta din domeniul public al Municipiului Ploiesti in domeniul privat al localitatii si transferata catre Agentia Nationala pentru Locuinte.

In urma procedeului de parcelare a terenului vor rezulta 25 de parcele de teren ce urmeaza a fi dezmembrate dupa cum urmeaza:

21 de parcelele de teren destinate locuintelor individuale in varianta propusa, rezultate in urma procedeului de parcelare, avand suprafete cuprinse intre 237 si 326mp, ce vor fi vandute persoanelor fizice prin programele guvernamentale specifice derulate prin ANL.

Parcela de teren cu nr. 22 avand suprafata de 1986mp este transmisa in administrarea ANIF.

Parcela de teren cu nr. 23 avand suprafata de 413mp va fi creata in jurul cladirii C3.  Aceasta parcela este transmisa in administrarea ANIF.

Parcela de teren cu nr. 24 avand suprafata de 247mp va fi ocupata de un spatiu verde care va include si un mic loc de odihna si va ramane in domeniul public.

Parcela de teren cu nr. 25 cu suprafata de 473 mp va fi ocupata de un loc de joaca pentru copii si un mini teren de baschet si va ramane in domeniul public.

Parcela de teren nr. 26 cu suprafata de 103 mp constituit ca un mic spatiu de rezerva va ramane in domeniul public.

Parcelele de teren cu numerele 27, 28, 29  vor fi ocupate cu circulatii publice -  drumuri, trotuare, alei carosabile si pietonale si vor ramane deasemenea in domeniul public al municipiului.

CAP. 4 CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

Actualizarea limitelor parcelei prin corelarea cu noile  documentatii cadastrale avizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, constituie o etapa obligatorie pentru demararea procedurii de dezmembrare a suprafetei de teren mari de 11 988mp in loturi de teren pentru constructia de locuinte individuale si cai de acces.

Prin prezenta documentatie PUZ s-au solutionat solicitarile beneficiarului - Municipiul Ploiesti de realizare a unei lotizari in vederea constructiei de locuinte individuale realizate prin programele derulate prin Agentia Nationala pentru Locuinte.

Costurile de realizare ale noului cartier de locuinte vor fi suportate astfel:

- Viabilizarea terenului  - retele edilitare, accesele si circulatiile publice vor fi realizate din fonduri ale Municipiului Ploiesti

-  Devierile, extinderile si masurile speciale de protectie ale retelelor edilitare si de telecomunicatii ( masuri cerute si prin avizele obtinute ce fac parte integranta din prezentul proiect) vor fi suportate din fonduri ale Municipiului Ploiesti.

- Gardurile de delimitare intre parcela de teren detinuta de Municipiul Ploiesti si unitatile militare adiacente, UM 01410 la est si UM 02494 la vest vor fi realizate conform avizelor MapN din fonduri ale municipalitatii.

- Amenajarea parcelei nr. 23 ca loc de joaca pentru copii sau spatiu de odihna se va face din fonduri ale municipalitatii.

- Construirea locuintelor individuale, imprejmuirile parcelelor si amenajarea parcelelor individuale vor fi realizate din fonduri obtinute prin programele specifice ale Agentiei Nationale pentru Locuinte.

Etapele de realizare a investitiilor:

-    Organizarile de santier

-    Realizarea retelelor edilitare,

-    Construirea locuintelor individuale

-    Amenajarea cailor de acces

-     Amenajarea si reabilitarea gardurilor de demarcatie catre unitatile militare vecine

-    Amenajarea spatiului verde de protectie ca spatiu de odihna

-    Realizarea imprejmuirilor locuintelor

-    Amenajarea spatiilor libere din interiorul parcelelor

Stabilirea si definirea pe zone si subzone functionale cu indicatori urbanistici specifici, precum si stabilirea unui regulament local de urbanism aferent PUZ  vor contribuii la dezvoltarea durabila in parametrii urbanistici bine definiti a unei suprafete mari de teren aflata intr-o zona foarte importanta la nivelul localitatii.

Orice investitie ce urmeaza a se realiza in cadrul zonei studiate prin PUZ,  va tine cont de prevederile acestuia, urmand ulterior sa respecte toate fazele de proiectare prevazute de lege.

Intocmit,

Urb. Vladimir Cazan