MEMORIU DE PREZENTARE

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE

- Denumirea lucrării:

PUZ   -   RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII (S. studiata =22892mp  , S reglementata = 8374.27 mp )

- Beneficiar:			S.C. REWE PROJEKTENWICKLUNG ROMANIA S.R.L.

Fost  S.C. EUROPROIECT S.R.L.

(prin CVC 2186 / 21.12.2017)

Amplasament:	Municipiul PLOIESTI , Str. Sos. VESTULUI  , Nr 26  	 Jud. PRAHOVA

- Faza de proiectare :	PUZ

- Proiectant:			S.C. “BIG ARHIGEO” S.R.L.

- Data elaborării:		22.03.2018

- Proiect nr. 			56 / 2016

1.1.BORDEROU

Piese Scrise

Memoriu de prezentare

Regulament Local de Urbanism

Piese Desenate

Plan Incadrarea in Zona-sc.1 :5000

Situatia Existenta-sc.1 :500

Reglementari Urbanistice-sc.1 :500

Reglementari Edilitare-sc.1 :500

Proprietatea asupra Terenurilor-sc.1 :500

Mobilare Urbanistica-sc.1 :500

1.2. OBIECTUL DOCUMENTATIEI

La comanda beneficiarului  s-a elaborat documentaţia :

INTOCMIRE PUZ    :   :   PUZ-RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII (Sst=22892mp)  pe amplasamentul de pe str. Sos Vestului ,     nr 26, Municipiul Ploiesti , Jud. Prahova

in vederea  REALIZARII PE  AMPLASAMENT FIRMEI   S.C. REWE PROJEKTENWICKLUNG ROMANIA S.R.L. fost  S.C.EURO PROIECT S.R.L. . -prin CVC 2186 / 21.12.2017)  a  unui SPATIU COMERCIAL.

1.3. SURSE  DOCUMENTARE :

- Ridicare topografică

- Plan Urbanistic General al Mun. Ploiesti

- Plan Optimizare Retea Stradala al Mun. Ploiesti

- Deplasări în teren

CAPITOLUL 2 – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1.  Evoluţia Zonei

Terenul studiat (S=22892 mp) se afla in zona de Nord a Municipiului Ploiesti , mai precis in UTR N4 , la intersectia strazilor Sos Vestului si Deltei . Terenul cu NR. CAD.122863 (NC vechi 5941)  este proprietatea     companiei S.C. REWE PROJEKTENWICKLUNG ROMANIA S.R.L. fost  S.C.EURO PROIECT S.R.L.  prin CVC 2186 / 21.12.2017, si are suprafata masurata de 8374 mp

Terenul studiat este contituit din proprietati private ale perosnelor fizice si juridice si domeniu public al mun.Ploiesti.

2.2. Incadrarea in localitate

Terenul propus pentru schimbarea destinatiei , proprietatea beneficiarilor, are o formă  dreptunghiulara

Este amplasat  in nordul municipiului Ploiesti si are urmatoarele vecinatati:

-N-V-sos Vestului

-S-V str.Deltei

-S-E-SC FILIALE DE INTRETINERE SI SERVICII ENERGETICE ELECTRICE SERV SA

-E-Spitalul de Boli Contagioase Movila

-N-E-S.C.Soceram S.A.

2.3. Elemente ale cadrului natural

Conform ridicarii topografice terenul se prezinta relativ plat cu o diferenta maxima de 2m pe directia Nord – Sud .

Conform studiului geotehnic amplasamentul studiat prezinta urmatoarele caracteristici

Conditii de teren - Terenuri bune

Apa subterana-  Fara epuizmente

Categoria de importanta a constructiei - Normala

Vecinatati - Fara riscuri

Zona seismica – ag = 0.35 g

Risc geotehnic = Redus

In vederea asigurarii unui grad maxim de siguranta in executie si exploatare , se vor adopta urmatoarele masuri de proiectare si executie :

-Din punctul de vedere al solutiei de fundare , se va adopta sistemul de fundatii izolate sub stalpii prefabricati ( dar acest lucru va ramane la latitudinea proiectantului de rezistenta )

-Cota de fundare recomandata se situeaza incepand cu adancimea de 1.40 m

2.4. Circulaţia

Terenul are acces din doua strazi Sos Vestului si Str. Deltei . Intersectia acestor strazi este propusa spre modernizare conform PUG si PMUD .

2.5. Ocupaţia terenului

Terenul care a generat studiul este in prezent ocupat de mai multe corpuri de cladire cu rol industrial cu structuri durabile (metalice si portante) cu regim de inaltime parter.

2.6. Echipare edilitară

Exista posibilitati de racordare la retelele edilitare existente in zona studiata .

2.7. Probleme de mediu

Datorita functiunii obiectivului propus nu sunt evidentiate probleme de mediu, mai ales ca spatiul comercial urmeaza a avea activitate comerciala in interval 7.00- 22.00.

2.8. Optiuni ale populatiei

Comunitatea locala este avantajata de obiectivul propus , in zona functiunea dominanta fiind cea a locuintelor colective .

Punctul de vedere al elaboratorului este deasemenea favorabil intentiei beneficiarilor de a edifica pe respectivul teren constructii din domeniul servicilor ce vor servii comunitatii din zona .

CAPITOLUL 3 - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Ridicarea topografica a terenului studiat , scara 1: 500 , cu cote si curbe de nivel , arata ca terenul prezinta o mica panta pe directia Nord – Sud ,cu o diferenta de nivel de aproximativ 2m. Terenul nu prezinta probleme de stabilitate .

3.2. Prevederi ale P.U.G. /PUZ

Din punct de vedere al încadrării amplasamentului în documentaţiile aprobate, terenul studiat este situat in intravilanul municipiului Ploiesti in zona de unitati industriale nepoluante UTR N4 cu POT max 50% si CUT max 1.5 , zona perdele de protectie Ppr si zona cai de comunicatii-Ccr. Aliniamentul a fost reglementat la 17,5m din ax sos Vestului, respectiv la 6,5m din ax str.Deltei conform PUG-ului in vigoare al localitatii .

Conform PMUD Ploiesti 2015 pentru str. Sos. Vestului este propus profilul P7 ( vezi plansa reglementari urbanistice ) in care trotuarul si spatiile verzi aferente profilului stradal sunt reconfigurate in vederea realizarii unor piste pentru biciclisti .

3.3 Valorificarea cadrului natural

Amplasarea investitiei  nu va conduce la schimbarea destinaţiei terenului din zonele învecinate, acestea fiind utilizate în continuare în scopuri locative, respectiv industriale.

3.4. Modernizarea circulatiei

Accesul in incinta din strazile ce delimiteaza terenul pe laturile de Nord – Vest ( Sos Vestului) respectiv Sud – Vest (Str. Deltei )  se va asigura conform solutiei de circulatie .

Traficul estimat este de 20-30 de autoturisme/ora si 1-3 autoutilitare de aprovizionare ,

Traseul vehiculelor pentru aprovizionare se va realiza pe strazile Laboratorului respectiv Poligonului , urmand ca aprovizionarea sa se faca din str. Deltei ( strada cu un profil stradal existent variabil) care se va largi cu o banda de accelerare si decelerare variabil de 3,6-3,0m pe partea SC. REWE , care va ceda teren pentru a se amenaja un trotuar de 2 m latime.

Vehiculele pentru aprovizionare au prevazute un acces cu latimea de 9 m si o iesire cu latimea de 7 m , racordurile fiind prevazute cu raze de 12 m .

3.5. Zonificarea functionala

Se propune schimbarea destinatiei terenului studiat din zona de Industrie nepoluanta in zona de Institutii si servicii si ridicarea restrictiei de construire generata de intersectie

UTR N 4.1 cu urmatoarele zone functionale:

Zona   institutii si servicii  IS , ISr  cu urmatorii indicatori urbanistici maximali :   POT = 50% , CUT = 1,5  , regim de inaltime maxim  P+2 , Aliniamentul  propus va fi la 17.5m din axul  sos Vestului, respectiv 7,40 m din ax str.Deltei, regimul de aliniere va fi  la 5m de la aliniamentul propus la sos Vestului, respective 4 m la str.Deltei.  ;  retragerile  laterale si posterioare  vor  fi  de  minim  3,0m si 5,0 m.  Recomandare de amplasarea constructiilor spre Soseaua Nordului.

Zona Spatii verzi- plantatii cu rol de protectie Ppr

Cai de comunicatii rutiere-Ccr

3.6. Circulatia terenurilor

Pentru modernizarea profilului stradal aferent Str. Sos. Vestului conform situatiei propuse in PUG-ul localitatii , si anume realizarea unui aliniament la 17.5 m fata de axul strazii , se va ceda catre domeniul public o suprafata de 504 mp din totalul de 8374 mp aferenti terenului care a generat PUZ .

CAPITOLUL 4 – ASIGURAREA UTILITATILOR

Pentru realizarea şi exploatarea investitiei vor fi asigurate următoarele utilităţi:

- Energia electrică va fi asigurată :

-bransament la reteaua existenta cu sau fara post de transformare conform solutiei tehnice propuse la faza DTAC

- Alimentarea cu apă. –bransament din reteaua existenta

- Gaze naturale – bransament din reteaua existenta

- Salubrizare.  Se vor  încheia contracte de salubritate cu firme specializate şi pe amplasament vor fi aduse containere ecologice, pentru colectarea selectiva a deşeurilor.

- Canalizare. – bransament la reteaua existenta.

- Incalzirea constructiilor se va face cu instalatii pe baza de energie electrica).

COSTURI AFERENTE INVESTIŢIEI

Costurile aferente investiţiei de bază , a realizarii solutiei de ciculatie propusa şi a reţelelor necesare vor fi suportate în întregime de beneficiar

IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU

Constructiile proiectate nu prezintă nici un fel de elemente funcţionale sau de alta natură care ar putea prejudicia mediul natural şi construit existent. Colectarea gunoiului menajer se va face prin sortare pe tipuri de materiale colectate (separat sticla, hartie, resturi menajere), containerizate şi preluate de firme specializate în baza contractelor de prestari de servicii pe care le va incheia investitorul.

Vor fi prevăzute spaţii verzi şi aliniamente cu rol de protecţie, totodată creând îmbunătăţirea microclimatului şi înfrumuseţarea peisajului

INTOCMIT,

Arh. Bogdan Georgescu