DOCUMENTATIE STUDIU DE OPORTUNITATE

PENTRU RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SCHIMBAREA FUNCTIUNII DE INSTITUTII SI SERVICII  SI INDUSTRIE NEPOLUANTA IN INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE  MICI, PTR TEREN DE 2575 mp,  IN VEDEREA AMPLASARII  UNUI ATELIER  (SERVICE) AUTO CU SEDIU DE FIRMA IN REGIM P+1,SPALATORIE AUTO CU SALA ASTEPTARE IN REGIM PARTER  SI LOCUINTA IN REGIM P+1-PISCINA,IN SUBSIDIAR STATIE GPL,COPERTINA.

MUN. PLOIESTI STR. STINDARDULUI NR 1,jud. Prahova

Beneficiar:	S.C. TEST CLAU AUTO SRL

Proiectant :	DRAGHICI S.CONSTANTIN, BLEJOI

MEMORIU JUSTIFICATIV

- INTRODUCERE

- Date de recunoaştere

- Denumirea lucrării:		DOCUMENTATIE STUDIU DE OPORTUNITATE

PENTRU RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SCHIMBAREA  FUNCTIUNII DE INSTITUTII SI SERVICII  SI INDUSTRIE NEPOLUANTA IN INSTITUTII SI SEVICII SI LOCUINTE  MICI, PTR TEREN DE 2575 mp,  IN VEDEREA AMPLASARII  UNUI ATELIER( SERVICE) AUTO CU SEDIU DE FIRMA IN REGIM P+1,SPALATORIE AUTO CU SALA ASTEPTARE IN REGIM PARTER  SI LOCUINTA IN REGIM P+1+PISCINA,IN SUBSIDIAR STATIE GPL,COPERTINA

Beneficiar:		S.C. TEST CLAU AUTO SRL STR STINDARDULUI NR 1

- Proiectant:		arh. DRAGHICI S.CONSTANTIN

- Data elaborării:		10.2017

  - Obiectul lucrării

Pe terenul beneficiarului se doreste amplasarea unui service  auto si sediu de firma, cu regim maxim de inaltime P+1E, o locuinta cu regim maxim de inaltime P+1E ,piscina,precum si o spalatorie auto cu regim maxim de inaltime P, statie GPL si Copertina,cu toate dotarile aferente acestuia (parcari,alei auto si pietonale, spatii verzi, bransare la utilitati). Suprafetele construite insumate vor avea un POT maxim de 50%  si un CUT maxim de 1,50 (indicatori urbanistici preluati de la UTR S 2 Inex).

Destinatia functionala a terenului afectat va fi una de institutii si servicii (IS)precum si locuire (Lm), terenul fiind intravilan.

- INCADRARE IN ZONA

- Concluzii din documentaţii elaborate anterior PUZ

- Situarea obiectivului in cadrul localitatii

- Parcela ce urmeaza a fi studiata se afla cu latura principala  de-a lungul Strazii Stindardului pe latura sudica, latura estica  este delimitata de Intrarea Stindardului, iar pe laturile nord se invecineaza cu proprietati pe care exista locuinte,iar la  vest, Str Rudului  .

  - terenul este in intravilanul localitatii in UTR S2-Inex, conform PUG aprobat

  - - Concluzii din documentaţii elaborate anterior PUZ

Pentru acest studiu de oportunitate se constituie ca studiu de fundamentare următoarele:

- suport  topografic, sc.1:1000

- SITUATIA EXISTENTA

Terenurile pe care se amplasează obiectivele au următoarele caracteristici:

- Accesibilitate

- Amplasamentul,are acces direct la Stindardului .

- Suprafaţa ocupata, limite, vecinatati

- Terenul  are o suprafata totala de 2575 mp intravilan.

Limitele si vecinatatile sunt  :

-la nord : locuinte

-la sud : str Stindardului.;

-la est : intr Stindardului;

-la vest : str Rudului

Terenul ce urmeaza a fi analizat are o forma de trapez neregulat (cu bazele limitele de la NV, NE si inaltimea frontul la str Stindardului  cu următoarele dimensiuni:

- lungime frontului la str Stindardului: 56,34 m

- adancimea maxima intr. Stindardului 68,85 m

- Modul de ocupare al terenului

- Terenul nu este liber de constructii,avind amplasat pe el o constructie parter ce se va desfiinta.

- Teoretic nu este traversat de reţele subterane,intrucit s-a obtinut simultan un CU.pentru racord apa,canalizare si e.e.;

- nu este grevat de servituti.

- Caracterul zonei

Zona in care se afla proprietatile  are un caracter destul de omogen, in intravilanul din imediata apropiere exista zone de institutii si servicii (Is) ,si locuinte (Lm) cu regim maxim de inaltime P+1E,

Tipul de proprietate

Terenul este proprietate privata  a SC TEST CLAU AUTO SRL cu o suprafata totala de 2.575,00 mp din acte si masuratori.

SERVICE-UL,SPALATORIA , LOCUINTA,PISCINA, STATIA GPL,COPERTINA  vor fi tratate  in mod similar cu cladirile existente, sau in constructie din intravilanul localitatii, avind  un regim maxim de inaltime P+1  ocupand o suprafata construita  maxima de 670 mp si o supratata desfasurata de 1110,0 mp, pentru alei auto si pietonale ,anexe,separator produs petrolier  din incinta terenurilor s-au propus  suprafete de  cca 1516,0 mp, iar pentru spatii verzi 389,00mp (15%-din teren)

Concluziile studiului geotehnic

Aspectul general al terenului este plat, lipsit de vegetatie, fara infiltratii de apa

- Apa subterana

Pana la adâncimea de foraj (2,0 m) nu a fost întâlnita pânza freatica, nivelul hidrostatic situindu-se intre 7,00-30,00 m .

- Parametri seismici

- zona de calcul B;

- ks = 0,25, Tc=1,5 sec;

- Circulaţie si accese

Terenul are acces  str Stindardului.

- Echipare edilitara

Din punct de vedere al echiparii tehnico-edilitare in zona studiata sunt prezente urmatoarele retele:

- alimentare cu energie electrica (LEA – retea stradala )

- alimentare cu apa (retea stradala )

- telefonie (fibra optica).

- Gaze naturale.

- canalizare

In zona nu exista retele care impun coridoare de protectie, pozitionarea retelelor  va fi stabilita dupa aprobarea studiului de oportunitate, in urma obtinerii avizelor de amplasament.

- REGLEMENTARI

- Obiective solicitate prin  tema

Pe  terenul studiat  se vor amplasa următoarele:

- Service  auto si Locuinta P+1E si piscina- regim maxim,

- Spalatorie auto cu sala asteptare P -- regim maxim,

- Parcaje auto individuale;

- Statie GPL si Copertna, in subsidiar

- platforme, alei auto si pietonale;

- spatii verzi.

- SISTEMUL SUPRATERAN DE ALIMENTARE INDEPENDENT,CU GAZE LICHEFIATE  PENTRU AUTOVEHICOLE, ESTE AMPLASAT IN CONFORMITATE CU NP 037/1/1999 RESPECTIND DISTANTELE MINIMALE FATA DE CONSTRUCTIILE INVECINATE,SI ALINIAMENTE,FIIND PROTEJAT CU ZIDARIE DE BETON PE LATURA DE EST,VEST ,SUD SI NORD.COMFORM  NP  037/1/1999 PENTRU STATII GPL PROTEJATE ,DISTANTA DE PROTECTIE A PUNCTULUI,FIIND  5,0 ML.

- Funcţionalitatea, amplasarea si conformarea construcţiilor

Service-ul si spalatoria vor fi din structura metalica iar locuinta zidarie portanta cu structura b.a, iar  terenul va dispune de zone verzi si platforme betonate auto si pietonale.

- Suprafete alocate

-    Total arie construita 	pentru amplasare cladiri	=  670,00mp;

-    Total parcaje/alei auto				= 1516,0mp

-    Spatii verzi						=389,00 mp.

- Principii de compoziţie

Organizarea incintei s-a realizat pe criterii funcţionale, zonificarea prezentându-se astfel:

- zona pentru construcţii;

- zona acces, parcaje, stationare autovehicule;

- zona spatii verzi;

- Principii de integrare a construcţiilor si valorificare a cadrului natural

Pe spatiile libere se vor planta:

- gazon;

- arbuşti;

- arbori ;

- Regimul de aliniere si inaltime, indicatori urbanistici

- Regimul de aliniere fata de axul drumurilor = 23,47 ml ;18,86ml  si 12,64 ml fata de ax Str Stindardului;18,93ml. fata de ax Str Rudului ;4,62 ml si 4,25

m. l. fata de ax Intrarea Stindardului

- Aliniament fata de cladiri =13,84ml ; 7,05 ml si  mimim 2,13ml- Str Stindardului

- 7,33m- Str.Rudului;0,90 si 1.0,-Intrarea Stindardului.

- Aliniament fata de axele stradale =10,51ml ; 9,63 ml si 11,81ml -Str Stindardului

- 11,60m- Str.Rudului;3,72-Intrarea Stindardului.

- Edificabilul: la Nord 0,70 si 2,00 ml;la Sud 2,13 ml;la Est 0,90 si 1,00;la Vest 7,33/6,93 ml

- Regimul de inaltime				= parter + etaj

- Procentul de ocupare a terenului P.O.T.-existent 	=0,699%

- Procentul de ocupare a terenului P.O.T.-propus		= 50 %.

- Coeficientul de utilizare C.U.T.		= 0,0069 existent

- Coeficientul de utilizare C.U.T.		= 1,50 propus

- Se va pastra indicatorii comform PUG, adica POT=50% si CUT=1,50

- Soluţii de reabilitare ecologica si diminuare a poluării

Apele reziduale de la fiecare parcela vor fi evacuate printr-o retea de incinta ce se va bransa la reteaua de canalizare din zona.

- Platforma de deşeuri menajere va fi  betonata, colectarea deşeurilor se face in pubele ecologice;

- Spatii verzi cu rol de perdea de protectie.

- Asigurarea cu utilitati

- Alimentarea cu energie electrica

-  alimentarea cu energie electrica (pentru instalaţia de iluminat)

se va face de la linia  electrica aeriana existenta la limita intravilanului , ce se va extinde.

- telefonizarea obiectivului se poate realiza prin racord telefonic la reteaua locala de telefonie  suprateran.

- Alimentarea cu apa si canalizare

- asigurarea cu apa potabila a obiectivelor  (surse de apa la grupurile sanitare si la dusuri) se va realiza prin extinderea  retelei existenta in zona.

-  Apele uzate de la fiecare parcela vor fi evacuate printr-o retea de incinta si 		  colectate la canalizarea orasului.

- apele pluviale de pe acoperisul constructiilor se vor colecta la nivelul terenului;

- Alimentarea cu căldura

- incalzirea spatiilor si apei calde menajere se realizeaza cu o centale termice pe gaze, din reteaua existenta ce se va extinde.

- Circulaţia si accesele

Accesul auto este direct in incinta, din str. Stindardului.

Se va intocmi o documentatie pentru acces si locuri de parcare si se vor prelua profilurile de drum propuse in urma avizelor obtinute.

- CONCLUZII

- Masuri in continuare

- Punctul de vedere al elaboratorului

- Obiectivul fiind in imediata vecinatate a celor doua terenuri cu aceeasi destinatie, va fi compatibil cu zona, va fi aproape de doua obiective cu activitati complementare, si bineinteles prin realizarea investitiei se vor realiza noi locuri de munca.

- Costuri l 350  art 32 (3) a

- În ceeace priveste costurile ,beneficiarul are obligativitatea si raspunderea directa,pentru  executia constructiilor ,dar si a amenajarii parcarilor,pietonalului si carosabilului,a spatiilor verzi,a platformei ptr. gunoi,investitie estimata la 500.000 euro, are obligatia de a asigura in conformitate cu normele europene, canalizarea,conform normelor sanitare cit si celor  de mediu,precum si amenajarea drumurilor de acces(carosabil,spatii verzi si pietonal),ale  legislatiei rutiere, si PSI,a calitati vietii umane.

- În continuarea aprobării P.U.Z. , se va definitiva şi înainta documentaţia pentru autorizaţia de construire.

Întocmit,

Arh. Draghici S.Constantin