### biroul de arhitecturã								Proiect nr. 15

### Adriana Alexandra GOGONEA						nov. 2019

str. Gh. Gr. Cantacuzino, PLOIEŞTI

tel.	0741 393 907

### M E M O R I U  D E  P R E Z E N T A R E

AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL

# I N T R O D U C E R E

  - DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrãrii:	PUZ SCHIMBARE FUNCŢIUNE (DIN ZONĂ TEREN AGRICOL ŞI REŢELE TEHNICO-EDILITARE ÎN ZONĂ INDUSTRIE NEPOLUANTĂ ŞI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI) PENTRU AMPLASARE HALĂ DE DEPOZITARE ŞI PROCESARE P

Beneficiar:              	S.C. COMGAZ STEEL S.A. PLOIEŞTI

Amplasament:   	Strada Mihai BRAVU nr. 336, 336B, T20-P A293/10, nr. cadastrale 121110, 123163, 126840, 134278, 123131, 123129, 127272, 120894, municipiul PLOIEŞTI, judeţul PRAHOVA

Proiectant:   	Biroul Individual de Arhitecturã nr. 81 Adriana Alexandra GOGONEA

## S TEREN CARE A GENERAT P.U.Z.	= 16 000,00 mp

## S TEREN STUDIAT			= 35 116,64 mp

## UTR EXISTENT			E16

  - OBIECTUL PUZ

Aceastã documentaţie se întocmeşte la cererea beneficiarului, în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 a amenajãrii teritoriului şi urbanismului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi este destinatã obţinerii Avizului Comisiei de urbanism CTATU.

Obiectul lucrãrii îl constituie analiza condiţiilor şi studierea variantelor pentru schimbarea funcţiunii, respectiv stabilirea indicatorilor urbanistici pentru amplasarea următoarelor obiective:

- Hală de depozitare şi procesare pentru distribuţie elemente componente ale structurilor metalice

- Spaţii de parcare.

# S T A D I U L  A C T U A L  A L  D E Z V O L T Ã R I I

  - EVOLUŢIA ZONEI

Terenul face parte din zona industrială aferentă platformei petroliere de Est a Ploieştiului. Pe latura de Nord a străzii Mihai Bravu, zona de industrie se desfăşoară compact, iar pe imediata vecinătate cu terenurile studiate, tot pe latura de Nord alternează terenuri cu destinaţie industrială şi servicii, respectiv construcţii de învățământ- mai exact sunt construcţiile a 2 licee, inserate în ţesutul de locuințe unifamiliale.

Pe aliniament sunt corpuri de clădiri din aceeasi grupă stilistică sau intervenţii contemporane cu caracter provizoriu, eterogene ca stil, care adăpostesc activităţi comerciale şi mici servicii.

  - ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE, STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTÃRII

Terenul se află în zona periferică a intravilanului, spre limita teritorial- administrativă de vecinătate cu comuna Berceni. Destinaţia urbanistică a zonei pe o adâncime de 50 m de la aliniament este de industrie nepoluantă, respectiv instituţii şi servicii, dublată cu perdele de protecţie vegetale.

Pe restul de adâncime a terenurilor, destinaţia este de terenuri agricole şi zonă tehnico- edilitare.

Întreaga suprafaţă studiată este inclusă în UTR E-16.

Precizăm că pentru terenul cu numărul cadastral 102265 (acest număr fiind atribuit la intabulare, iar în prezent a devenit 121110) a mai fost eliberat Certificatul de urbanism nr. 1247/25.10.2017, având acelaşi scop cu această solicitare. Pe parcursul derulării lucrării, s-a constatat că propunerea de extindere a halei de producţie, cu gabaritul solicitat de beneficiar, ar conduce la o valoare a POT mai mare decât cea permisă prin Legea urbanismului, inclusiv dacă ar fi fost solicitată mărirea acestuia. Mai exact, POT efectiv realizat ar fi fost de 55,94%, peste limita majorată cu 20% a POT, care ar fi fost 40 x 20/100 = 48%(conform prevederilor art. 32 alin. (10) al Legii urbanismului).

Pentru acest teren a fost parcursă şi etapa de consultarea populaţiei, fiind notificaţi proprietarii terenurilor adiacente, de la numerele poştale 336, 338, 340.

Deoarece firma ComGaz Steel a mai cumpărat recent terenuri adiacente pe latura de Vest cu numărul cadastral 121110, prin raportare la suprafaţa însumată a acestor terenuri rezultă o valoare ale POT în limitele permise de legislaţia în vigoare. Pentru fiecare dintre variantele de mobilare propuse, POT este mai mic sau egal cu 48%.

Prin urmare, studiul iniţial se va extinde pe întregul corp de proprietate al firmei ComGaz Steel, cuprinzând toate terenurile cu numerele cadastrale menţionate. Iniţierea unei documentaţii de urbanism PUZ pe mai multe terenuri este permisă de legislaţia de urbanism în vigoare.

Dintre aceste terenuri, cel de la numărul 336 a făcut obiectul unei documentaţii de urbanism în anul 2011, aprobată prin HCL nr. 539/21.12.2011, prin care se reglementează zona cuprinsă între 50 m adâncime până la limita de Sud a terenului, cu destinaţia urbanistică aprobată de unităţi industriale şi depozite, iar indicatorii urbanistici sunt POT= 50%, CUT=1,5. Pentru acest teren, deasemenea a avut loc consultarea populaţiei, în perioada 17-31.05.2011.

În afara zonei studiate, terenurile de la numerele 342A, 342B si 344 au făcut obiectul unei documentaţii de urbanism aprobate prin HCL nr. 205/30.05.2013. Precizăm că reglementările aferente nu afectează terenurile aflate în proprietatea Com Gaz Steel şi nici vecinătăţile directe cu acestea.

Pentru terenurile aflate în proprietatea Com Gaz Steel există intenţia de a face operaţiunea imobiliară de alipire, dar simultan se doreşte cumpărarea unor alte porţiuni de teren care în prezent sunt în indiviziune (şi se duc tratative cu aceşti proprietari).

Pe conturul existent al proprietăţilor firmei au fost obţinute Autorizaţii de construire pentru împrejmuire, acestea fiind în prezent executate.

Pentru conformitate este inclus planul cu amplasarea fiecăruia dintre terenurile care vor fi alipite- şi anume:

| NR. CRT. | NR. CADASTRAL | SUPRAFAȚA |
| --- | --- | --- |
| 1 | 121110 | 9398,00 MP |
| 2 | 123163 | 561,00 MP |
| 3 | 126840 | 2760,00 MP |
| 4 | 134278 | 1258,00 MP |
| 5 | 123131 | 189,00 MP |
| 6 | 123129 | 506,00 MP |
| 7 | 127272 | 617,00 MP |
| 8 | 120894 | 711,00 MP |
|  | TOTAL | 16000,00 MP |

  - ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Peisajul este în cea mai mare parte antropic. Vegetaţia se regăseşte sporadic.

  - CIRCULAŢIA

Strada Mihai Bravu este cu dublu sens, cu prospect existent pe teren de 6.70 carosabil şi 16.00 m între aliniamente.

Accesul auto şi cel pietonal se fac din strada Mihai Bravu.

Regimul de aliniere prevăzut în PUG şi RLU aflate în vigoare este de 19 m din axul străzii.

Aliniamentul prevăzut în PUG şi RLU aflate în vigoare este de 14,0 m din axul străzii.

Aliniamentul existent pentru toate terenurile din zonă este variabil, de la la 7,4 m la 8,4 m faţă de ax. Strict pentru terenurile aflate în proprietatea S.C. ComGaz Steel, aliniamentul se află la 8,0 m din axul străzii.

Deoarece pe teren nu este materializat (nici respectat) aliniamentul propus prin PUG, cotele menţionate în continuare sunt cele raportate la aliniamentul de pe teren, acestea fiind materializat pe toate terenurile aflate în zona studiată.

Regimul de aliniere existent, rezultat prin retragerea de 19 m din ax impusă prin PUG, este de 11,0 de la aliniamentul de pe teren, respectiv de 5 m de la aliniamentul propus prin PUG.

Se învecineazã cu:

- la N: strada Mihai Bravu, deschidere 39,98 m

- la S: propr. SNCFR, nr. cadastral 141356, drum de serviciu şi căi de comunicaţie feroviare,

- la E: propr. private, nr. cadastral 126649, terenuri curţi-construcţii,

- la V: propr. private, nr. cadastrale 4045, 126019, 127271, 126839, terenuri curţi-construcţii, teren arabil.

Menţionãm cã terenul cu numărul cadastral 121110 are:

- POT existent 30.94 %

- CUT existent 0.31.

Pe amplasament există construcţii destinate activităţii administrative a firmei, respectiv o clădire de birouri P+1Ep, cu Sd= 3138,55 mp (dintre care zona de birouri este P+1 şi are 231 mp pe fiecare nivel, hala de depozitare şi procesare din spate propusă fiind doar regim P cu 2654 mp), iar pe zona din faţă a terenului se află o cabină de poartă regim P cu Sd = 22,55 mp.

Referitor la construcţia C1 (cabina de poartă), menţionăm că este amplasată la o distanţă mai mică de 19 m faţă de axul străzii (aşa cum este regimul de aliniere prevăzut prin PUG). Această construcţie este intabulată, fiind realizată pe baza unei Autorizaţii de construire. Actualul proprietar a preluat prin vânzare-cumpărare în anul 2008 imobilul, constituit din teren şi construcţii.

S construită totală este de 2907,55 mp, iar Sd totală de 3138,55 mp.

Terenul este stabil, bun pentru fundare, lipsit de riscuri naturale.

# P R O P U N E R I  D E  D E Z V O L T A R E  URBANISTICÃ

În calitate de elaborator al documentaţiei, apreciem cã prin demersurile iniţiatorilor lucrãrii se vor realiza:

- continuitate funcţională, prin extinderea activităţii de producţie care constituie obiectul principal al companiei;

- o intervenţie contemporană cu note stilistice adecvate contextului arhitectural;

fiind argumente în favoarea obiectivãrii acestui demers.

  - ZONIFICARE FUNCŢIONALÃ- REGLEMENTÃRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICATIVI URBANISTICI

Se propun:

- schimbarea funcţiunii din zonă teren agricol şi reţele tehnico-edilitare în zonă industrie nepoluantă

- stabilire indicatori urbanistici, astfel:

POT max = 48%

CUT max = 0.9.

Pentru zona Ppr, indicatorii urbanistici maximali vor fi:

POT max = 10%

CUT max = 0.3.

Se menţin zonele funcţionale existente:

- IS =	 	institutii publice, servicii şi funcţiuni de interes general

- Inex = 	industrie nepoluantă

- Cc =	 	cãi de comunicatie rutierã şi dotãri aferente

- Ppr =		perdele de protecţie.

Retragerile faţã de limitele laterală şi posterioară vor fi diferenţiate astfel:

pe zona din spate a terenului:

1,50 m retragere faţă de limita de Est

1,50 m - 6,00 m retragere faţă de limita de Vest, în varianta 1 de mobilare

sau

1,50 m - 3,80 m retragere faţă de limita de Vest, în varianta 2 de mobilare

6,40- 10,40 m retragere faţă de limita posterioară- pentru a se respecta zona de interdicţie definitivă de construire generată de vecinătatea directă cu calea ferată.

Referitor la amplasarea aliniamentului conform PUG aprobat, acest prospect nu mai este preluat în noile reglementări. Pentru conformitate, se verifică faptul că nici în PMUD nu se preia propunerea de lărgire a străzii Mihai Bravu. Ea este clasată ca arteră magistrală, prospectul propus fiind menţinut ca şi cel existent pe teren, precum este figurat pe planşa de reglementări edilitare. Deci, aliniamentul propus se menţine pe poziţia existentă pe teren, la 8,00 m din axul străzii Mihai Bravu.

Faţă de aliniament, se menţine retragerea existentă de 11,0 m.

Se va lua în considerare retragerea lateralã, menţinând distanţa de minim 8 m între corpurile de construcţii existente şi cele propuse, astfel încât construcţiile sã nu se umbreascã reciproc.

Bilanţ teritorial pe zone funcţionale- varianta I de mobilare

| DESTINAȚIA | EXISTENT | % | PROPUS | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MP | 100% | MP | 100% |
| ZONA MIXTĂ: INSTITUȚII ȘI SERVICII, INDUSTRIE NEPOLUANTĂ, PERDELE DE PROTECȚIE | 1 657.58 | 10.36% | 1 249.84 | 7.81% |
| ZONA INDUSTRIE NEPOLUANTĂ ȘI DEPOZITE | 1 762.89 | 11.02% | 8 674.59 | 54.22% |
| ZONA CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERE | 0.00 | 0.00% | 2 673.12 | 16.70% |
| ZONA TEHNICO-EDILITARE | 12 329.29 | 77.06% | 0.00 | 0.00% |
| ZONA PERDELE DE PROTECȚIE | 0.00 | 0.00% | 3 402.45 | 21.27% |
| TOTAL | 16 000.00 | 100% | 16 000.00 | 100% |

Bilanţ teritorial pe zone funcţionale- varianta II de mobilare

| DESTINAȚIA | EXISTENT | % | PROPUS | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MP | 100% | MP | 100% |
| ZONA MIXTĂ: INSTITUȚII ȘI SERVICII, INDUSTRIE NEPOLUANTĂ, PERDELE DE PROTECȚIE | 1 657.58 | 10.36% | 1 249.84 | 7.82% |
| ZONA INDUSTRIE NEPOLUANTĂ ȘI DEPOZITE | 1 762.89 | 11.02% | 8 829.10 | 55.18% |
| ZONA CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERE | 0.00 | 0.00% | 2 673.12 | 16.70% |
| ZONA TEHNICO-EDILITARE | 12 329.29 | 77.06% | 0.00 | 0.00% |
| ZONA PERDELE DE PROTECȚIE | 0.00 | 0.00% | 3 247.94 | 20.30% |
| TOTAL | 16 000.00 | 100% | 16 000.00 | 100% |

Sunt prezentate două soluţii de mobilare urbanistică, la solicitarea expresă a proprietarului terenului.

- Prima variantă presupune amplasarea halei ca extindere a celei existente, pe o lungime de cca 85 m şi menţinând lăţimea existentă de cca 24 m. Astfel, spaţiul în incintă se va ordona liniar, paralel cu calea de rulare pentru maşinile de gabarit mare de tip TIR, care continuă traseul utilizat în prezent. Zona de întoarcere pentru acestea va fi pe zona de Sud a terenului. Sunt propuse 2 zone de parcare delimitate pentru public, respectiv pentru utilajele destinate aprovizionării sau pentru încărcarea produselor finite destinate vânzării.

- A doua variantă menţine amenajarea existentă în zona de Sud-Est, unde sunt amplasate utilaje de debitare şi transport marfă, inclusiv o macara de mare tonaj. Hala propusă va avea cca 2400 mp, fiind amplasată izolat, spre limita de Vest a terenului, cu retragere de 3,80 m pentru respectarea normativelor ISU şi a Regulamentului General de Urbanism, paralel cu calea de acces pentru TIR-uri, pentru o compartimentare pe etape de producţie, care vor putea fi accesibile distinct. Zona de manevre pentru TIR se propune tot pe partea de Sud a terenului. Avantajul acestei soluţii este utilizarea mai eficientă a întregii suprafeţe de teren. Se menţine platforma amenajată pentru marfă, se creează zone de parcare delimitate pentru personal (adiacent accesului principal), utilaje de intervenţie (adiacent accesului secundar) şi respectiv pentru vizitatori (adiacent accesului în hala propusă).

Se vor asigura un minim de 20 locuri de parcare, care se poate suplimenta pe terenul foarte generos existent, iar necesarul acestora va fi calculat printr-un proiect de specialitate la faza D.T.A.C., cu respectarea normativelor în vigoare (P 132/1993). Pe planşele de mobilare este simulată zona de parcare, cu includerea unei zone rezervate pentru manevre a maşinilor de gabarit mare, de tip TIR sau autocamioane. Dintre aceste variante, prima asigură un număr de minim 40 locuri, care se adaugă celor 12 existente pe zona de birouri. Menţionăm că dacă se va dovedi necesar un număr mai mare, în varianta 2 de mobilare cele suplimentare vor fi asigurate pe platforma amenajată existentă în continuarea halei.

Accesul pe/ ieşirea de pe teren se va face conform studiului de fundamentare anexat. Soluţia aleasă este cea de tip pieptene, fiind una dintre variantele permise de normativele de proiectare, cu asigurarea unor raze de racord generoase pentru accesul maşinilor de gabarit mare; deoarece pentru realizarea acesteia nu este necesar a se crea bandă de accelerare/decelerare, fluenţa traficului pe ambele benzi ale străzii Mihai Bravu nu este afectată, la fel cum nu vor fi afectate terenurile vecine pe laturile adiacente ale străzii. Se propune un acces secundar ce poate fi rezervat strict drept pietonal, pe breteaua cu numărul cadastral 120894.

Referitor la menţiunea din Avizul de oportunitate nr. 003/20.02.2019, de la punctul 4: Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilitătilor:

- se vor prevedea benzi suplimentare de circulaţie pentru intrare/iesire, paralele cu strada Mihai Bravu,

precizăm faptul că aceasta nu este singura variantă prevăzută de normativele de proiectare pentru căi de circulaţie.

Numărul estimat de maşini de aprovizionare şi cele destinate personalului, care vor tranzita accesul şi vor ocupa spaţiile de parcare, nu este grupat pe un anume segment orar, ci este defalcat pe întreaga durată a programului de lucru. Numărul de maşini de gabarit mare este foarte redus, fiind de 1 autovehicul de tip TIR pe zi şi un număr de sub 5  auto-utilitare de tip furgonetă pe zi. Prin urmare, zona de acces nu este destinată a deservi un număr mare de maşini într-un interval scurt de timp. Astfel, rezultă că prevederea unuor benzi suplimentare de circulaţie destinate accesului şi ieşirii nu sunt justificate.

În municipiul Ploieşti este în vigoare din anul 2017 Strategia integrată de dezvoltare urbană,  iar în cadrul acesteia, documentaţia Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) detaliază traseele majore de circulaţie pe intervalele de timp 2016-2023 respectiv 2024-2030. În cadrul recomandărilor şi concluziilor acestui studiu, strada Mihai Bravu este clasificată drept arteră magistrală. Pe unele dintre arterele cu astfel de caracter sunt propuse trasee de biciclete, integrate în actuala zonă de pietonal. Deşi pe această stradă nu este prevăzut traseu, propunerea de creare de piste de biciclete apare pe DJ 139, care reprezintă continuarea străzii Mihai Bravu în UAT Berceni.

Prin urmare, planşa de reglementări cuprinde optimizarea zonei de pietonal cu includerea unei piste amenajate pentru biciclete, cu lăţime de 1,50 m.

Se va amplasa un corp de clădire regim P cu destinația de hală de producţie, regim P, cu Sd de cca 2400 mp. Distanţa de la acesta la calea ferată este de cca 45 m (în varianta 1) şi respectiv de cca 46 m (în varianta 2); conform legislaţiei în vigoare, acest corp va fi amplasat în zona de 100 m de protecţie a căii ferate, unde autorizarea executării construcţiilor este permisă cu respectarea condiţiilor din avizul SNCFR, care se va obţine pentru faza D.T.A.C.

Se vor crea zone de spaţiu verde- respectiv perdele de protecţie cu plantaţie înaltă, cu respectarea prevederilor RGU, în procent de minim 20% din suprafaţa terenului. Pe limita de Vest a terenului, se va crea o bandă de minim 3 m de perdea de protecţie vegetală, inclusiv cu vegetaţie înaltă. Similar se va crea o zonă pe Sudul terenului, în vecinătatea directă cu calea ferată.

Paralel cu calea ferată în zona In, în interiorul edificabilului se permite amplasarea de echipamente.

În interiorul zonei Ppr aflată la mai puţin de 100 m de calea ferată, se pot executa lucrări de întreţinere şi amenajarea de alei pietonale sau drumuri de serviciu, cu respectarea legislaţiei referitoare la căile de comunicaţie.

În interiorul zonei Ppr aflate strict la mai puţin de 20 m de calea ferată (definită drept Ppr-cf), este permis să se construiască drumuri de serviciu destinate strict pentru reparaţii şi acces a utilajelor de întreţinere sau intervenţie pentru calea ferată. Aici se permite utilizarea integrală a terenului cu destinaţia Ppr în acest scop (cel aflat la limita de Sud a terenului), dacă se va dovedi necesar. Din calculele de suprafaţă aferente, rezultă că pe zona Ppr se poate menţine POT sub 10%, aşa cum prevedere Regulamentul General de Urbanism.

În conformitate cu “Studiul pentru determinarea grafică a zonelor de impact din jurul combinatului Petrotel Lukoil, în care se pot manifesta consecinţe ale unui accident major”, realizat în baza prevederile Ordinului 99/2017 a Ministerului Mediului, investiţia propusă se află în zona IV de impact în cazul unui accident major la sobele Claus, existând un risc scăzut de dispersie toxică de acid sulfhidric (H2S).

  - Echipare edilitarã

Se vor utiliza branşamentele existente deja pe teren:

-reţeaua de apã: se va utiliza branşamentul existent la reţeaua urbană;

-reţeaua de gaze: se va utiliza branşamentul existent la reţeaua urbană;

-reţeaua electricã: se va utiliza branşamentul existent la reţeaua urbană;

-reţeaua de telefonie fixă: se va utiliza branşamentul existent la reţeaua urbană.

În prezent, pentru evacuarea apelor uzate menajere şi tehnologice, se foloseşte o fosă septică, amplasată pe zona de Nord a terenului cu NC 121110, sub zona cu locuri de parcare. Constructia propusă va fi utilizată cu precădere pentru depozitarea materiilor prime şi a produselor rezultate prin debitare, de către acelaşi număr existent de angajaţi, deci nu va fi necesară suplimentarea capacităţii fosei septice existente.

Conform adreselor transmise la solicitarea Direcţiei de urbanism, se va realiza extinderea reţelei de canalizare în parteneriat cu Primăria comunei Berceni, cu deversare în staţia de epurare Berceni; prin urmare, în etapa ulterioară se va solicita racord la canalizare. Pe perioada până la punerea în funcţiune a noii reţele de canalizare, beneficiarul se angajează să nu solicite Primăriei extinderea reţelei de canalizare strict pentru etapa de emitere a Autorizaţiei de construire a halei propuse.

  - Consecinţe economice, categorii de costuri

Beneficiarul prezentei lucrãri va suporta în întregime costurile legate de aprobarea şi punerea în operã a investiţiilor preconizate.

Întocmit,

Arhitect ADRIANA ALEXANDRA GOGONEA