PLAN URBANISTIC ZONAL

„PENTRU ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE P+1, PE UN TEREN DE 341 mp.(acte) si 332 mp(masurat), CU DESTINATIE ACTUALA INSTITUTII SI SERVICII SI INDUSTRIE NEPOLUANTA"

Iniţiator:		CRAIOVEANU CALIFORNIA - Ploieşti

Amplasament:	PLOIESTI, STR MACESULUI NR 4. Prahova

Elaborator :		arh. Constantin DRĂGHICI

APRILIE 2018

BORDEROU DE PIESE SCRISE

Memoriu justificativ

Capitolul 1 – Introducere

Date de recunoaştere a documentaţiei

Obiectul lucrării

Capitolul 2 – Încadrarea în localitate

Concluzii din documentaţia deja elaborata

Capitolul 3 – Situaţia existentă

Amplasament, suprafaţă

Accesibilitate

Limite, vecinătăţi

Caracterul zonei, fond construit, destinaţia clădirilor

Tipul de proprietate asupra terenurilor

Concluziile studiilor geotehnice

Echiparea edilitară

Capitolul 4 – Reglementări

Obiectivul solicitat

Conformarea şi funcţionalitatea obiectivului

Suprafeţe

Încadrarea în Planul Urbanistic General

Regim de construire

Ocuparea şi utilizarea terenurilor

Asigurarea utilităţilor

Bilanţ teritorial

Capitolul 5 – Concluzii

Capitolul 6 – Anexe

Certificat de urbanism nr. 847 din 13 iul.2017

Plan pe suport topografic cu date reactualizate la oficiul de cadastru

Contract vinzare cumparare nr.3961 din 11 Sept .2014

Studiu geotehnic

Avize

BORDEROU PIESE DESENATE

Planşa 0	Încadrare în localitate şi situaţia existentă funcţiuni conform P.U.G. Sc.1:50.000 şi Sc.1:20.000

Planşa 1		Situatia existentă, Sc.1:500

Plansa 2		Situatia existentă - analiză morfologică, Sc.1:500

Planşa 3		Reglementări edilitare, Sc.1:500

Planşa 4		Tipul de proprietate, Sc.1:500

Planşa 5		Reglementări urbanistice, Sc.1:500

Planşa 6		Reglementări urbanistice – mobilare, Sc.1:250

Planşa 7		Documentaţie fotografică

MEMORIU JUSTIFICATIV

Capitolul 1 – Introducere

Date de recunoaştere a documentaţiei:

Denumirea lucrării:	ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE P+1, PE UN TEREN DE 332,0mp(masurat), CU DESTINATIE ACTUALA INSTITUTII SI SERVICII SI IDUSTRIE NEPOLUANTA.

Amplasament:			Str Macesului nr.4, Ploieşti, judeţul Prahova

Faza de proiectare:		P.U.Z. – plan urbanistic zonal

Iniţiator:			CRAIOVEANU CALIFORNIA - Ploieşti

Elaborator:			arh. Constantin DRĂGHICI

Data elaborării:		05/ 2018

Obiectul lucrării

La comanda beneficiarului, CRAIOVEANU CALIFORNIA, s-a întocmit documentaţia, în faza plan urbanistic zonal – P.U.Z. – pentru obiectivul: ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE P+1, PE UN TEREN DE 341 mp.(acte) si 332 mp(masurat), CU DESTINATIE ACTUALA INSTITUTII SI SERVICII SI IDUSTRIE NEPOLUANTA, situat în Ploieşti, Str Macesului nr.4.

Terenul (rezultat ca urmare a unei vinzare cumparare nr.3961 din 11 Sept .2014, este în suprafaţă de 341,00mp.(acte) si 332 mp(masurat) şi are amplasat pe el actual o locuina C1 precum si o locuinta anexa construcţie parter C2 .Inainte de desfiintare,erau existenţi următorii indicatori, dar s-a obtinut atit  documentatia pentru desfiintare cit si receptia ei:

P.O.T. = 26,686% şi C.U.T. = 0,027

Spaţiile propuse sunt situate în zona nordica a municipiului:

în U.T.R. N 1a, (conform P.U.G.):

P.O.T. = 0,00% şi C.U.T. = 0,0 dupa desfiintare

Situaţia existentă reflectă în apropiere vechi şi noi construcţii, cu parter şi P+1, amplasate majoritatea pe aliniment mai ales în partea de sud a drumului, prin care se face accesul. De menţionat că, în zona apropiată au fost edificate construcţii P+1, chiar şi cu regim de înălţime S+P+1 (vezi acelasi tip de investiţii pe Str Macesului, pe drumul existent str Macesului).

Obiectul documentatiei constă în:

- ridicare restricţie de construire,prin atribuire de indicatori urbanistici;

- desfiintare construcţii existente in regim parter;

- construire la regimul P+1;

Se vor rezolva:

- amplasarea construcţiei;

- asigurarea echipării edilitare;

- încadrarea în documentaţiile de urbanism în vigoare.

P.U.Z. – planul urbanistic zonal –(intocmit  conform metodoligiei de elaborare-RELEMENTARE TEHNICA -INDICATIV GM-010-2000), este documentaţia prin care se asigură condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a unui obiectiv pe o parcelă. Această fază de proiectare are caracter de reglementare specifică şi se elaborează pentru aprofundarea prevederilor din P.U.G., corelate cu condiţionările din certificatul de urbanism. De asemenea, P.U.Z.-ul este proiectul care completează şi sprijină documentaţia tehnică de obţinere a autorizaţiei de construire.

Capitolul 2 – Încadrarea în localitate

2.1. Concluzii din documentaţia ce se va elabora.

Situarea obiectivului în localitate. Construcţiile propuse în regim P+1, sunt situate între construcţiile parter, P+1-2 nivele şi amplasate în principal la sud, nord şi est.

Construirea acestui spaţiu, pe terenul de 341,00 mp, .(acte) si 332 mp(masurat) achiziţionat de către petent, constituie obiectivul acestui P.U.Z.

Terenul este proprietatea beneficiarului conform actului de vinzare-cumparare, nr 3961/11/sept /2014, cu reactualizare de date cadastrale  comform anexei nr 1.33/2016 din 07/2017 si extras carte funciara  din 10/08/2017 si 2018,precum si a documentatiei topografice cu proces verbal de receptie 33794/22/04/2019,pentru intocmire PUZ comform L50 si L 350.face parte din domeniul privat al petentului.

Suprafaţa totală a terenului este de 341,00 mp.(332,0mp-masurat).

Amplasamentul studiat în P.U.Z. este situat în zona nordică a municipiului în U.T.R.-ul – unitatea teritorială de referinţă comform PUZ– N1a, servicii publice şi funcţiuni generale, ce nu are aprobat P.O.T. si, C.U.T..

P.U.G. – ul municipiului a fost avizat şi aprobat de către Consiliul Local în decembrie 1999

Propunerea de construire a unui locuinte, în regim P+1, este în concordanţă cu funcţiunea dominantă destinată zonei sudice prin P.U.G./P.U.Z. şi R.L.U.

Amplasare: situat în planul întâi al fronturilor construite, cu retragere de 9,855 m.l. de la axul drumului din nord ;0,05 vecinatate vestica; la sud cu retragere de 2,50 si 3,38 m.l. de la limita de proprietate, şi 3,50 ml de la limita de proprietate spre est.

Având în vedere că în imediata vecinătate sunt construite imobile cu acelaşi regim de înălţime, pentru acest amplasament se condiţionează regimul de aliniere, înălţimea P+1, pentru a se putea construi facil, dar şi pentru faptul că trebuiesc respectate distanţele faţă de axul drumurilor, conform sectiunilor de drumuri propuse prin P.U.Z. în valabilitate, chiar dacă aceste secţiuni nu pot fi respectate în totalitate în dreptul construcţiilor existente.

De menţionat faptul că noua construcţie va fi retrasă la vest 0,05 ml,de la aliniamentul actual (avind acordul notarial al vecinului), la est această construcţie va fi retrasa cu 3,50 ml faţă de actualul aliniament .

În acest context, spaţiul verde va fi de 33,94%, din minimul de 15,00% din suprafaţa terenului, ce se impune în astfel de activităţi de locuire.

Pentru acest amplasament sunt existente ridicări topografice reactualizate la zi si ridicari topografice  cf l50 si l 350,precum şi studii geotehnice,comparativ cu  cele ale vecinatatilor care nu sunt reactualizate ,si contradictorii,comform LEGII CADASTRULUI

2.2. Concluzii din documentaţii în curs de elaborare

Documentaţia tehnică pentru autorizaţia de construire este parţial elaborată.

Propunerile din acest P.U.Z. se vor prelua şi încadra în reglementările viitoarelor proiecte,pentru locuinte, în acest sens existând precedente locale.

Capitolul 3 – Situaţia existentă

3.1. Amplasament

După cum s-a mai arătat, amplasamentul, este situat în zona nordica a municipiului, cu accese din str Macesului, şi care debuşează în soseaua Vestului, fapt benefic pentru acces-ieşire pe arterele de circulaţie în cele două sensuri de pe terenul proprietate privată a petentului.

Suprafaţa totală este de 341,00 m.p. (in acte) si 332 mp(masurat), teren ce a fost ocupat de doua construcţii intabulate, contrucţii în regim P, cu funcţiunea de locuire, şi care are acces din str Macesului cu nr.poştal 4.,pentru care s-a depus documentatia ,obtinindu-se si autorizatia de desfiintare,inclusiv receptia.

3.2. Accesibilitate

Amplasamentul locuintei propuse, este situat în apropierea str Macesului, în imediata vecinătate a proprietăţii de la nr.4, unde se regaseşte aceeaşi funcţiune. Nu se pot reamenaja drumurile existente, deoarece sunt constructii autorizate la aliniament stradal în vederea amenajării carosabilului/pietonalului, precum şi a spaţiului verde, construcţia nou propusa se va amplasa astfel:

- la nord, motivat de faptul că in aceasta zona este accesul, aliniamentul se păstrează la o distanţă de 6,00 ml. iar regimul de aliniere va fi la 9,855ml faţă de axul stradal.

- la vest, limita de proprietate, deci aliniamentul, prin repoziţionarea ei, va fi la 0,05 ml faţă de construcţia propusa, iar regimul de aliniere va fi la 0,05 ml faţă de aliniament.(vezi declaratie notariala)

- la est, limita de proprietate, deci aliniamentul, prin repoziţionarea ei, va fi 3,50 ml faţă de construcţia vecina,respectind codul civil.

- la sud, limita de proprietate se pastrează, iar distanţa noii construcţii faţă de aliniament este de minim 2,50  si  3,38 ml,respectind codul civil.

Prin str Macesului, amplasamentul are asigurat accesul atât pietonal cât şi carosabil, pentru evacuarea gunoaielor menajere, precum şi la utilităţile necesare racordărilor, dealtfel existente, motivat de clădirile existente din imediata apropiere, funcţionale şi autorizate. Clădirea (cu funcţiune de locuinta) va avea parcarea asigurată în suprafaţa de teren, conform avizului Poliţiei Rutiere va avea 1 loc de parcare.

Limite, vecinătăţi

terenul are următoarele vecinătăţi:

- către nord – str Macesului -acces

- către sud – nr cad133687

- către est – nr cad 136892

- către vest – nr cad 126930

Terenul ce va fi ocupat de o locuintă, cu regim de înălţime P+1, este în concordanţă cu funcţiunea dominantă destinată zonei, si are o formă dreptunghiulară, de 24,07m x 13,91m.

Caracterul zonei, fond construit, destinaţia clădirilor

Zona are un aspect eterogen, unitar, câteva construcţii de locuinţe, dar si sedii de firme, cu parter, parter +1 maxim şi garaje particulare.

Fondul construit se încadrează în gama de structuri şi stări – vezi planşa 1.

Destinaţia clădirilor – locuinţe, clădiri publice, servicii profesionale sociale, comerţ, activităţi nepoluante, anexe gospodăreşti.

Tipul de proprietate asupra terenurilor

În planşa 4 sunt redate tipurile de proprietate ale terenurilor care se încadrează între domeniul privat al municipiului şi proprietăţi particulare.

Accesele carosabile şi pietonale, scuarurile, se încadrează în terenuri aparţinând domeniului public.

Concluziile studiilor geotehnice

Din observaţii directe sau din informaţiile obţinute din unele foraje executate în zonă rezultă:

morfologic - suprafaţa plană, orizontală şi perfect stabilă;

amplasamentul este ferit de riscuri naturale;

litologic - stratificaţia prezintă o cuvertură compresibilă (pământuri de umplutură, argile şi nisipuri; la adâncimi sub 1,20 – 1,80 m s-a interceptat stratul de pietriş cu rar bolovăniş);

apele subterane sunt situate în teren (ca mediu continuu) la adâncimi sub 35 m;

terenul este bun de fundare (atenţie la posibile umpluturi, pentru viitoarea extindere);

condiţii seismice:

- zona seismică de calcul „B”;

- gradul 8 (opt) seismic;

- coeficientul ks = 0,25

- perioada de colţ Tc = 1,5 sec

Echiparea edilitară

Situat în zona nordica a municipiului, amplasamentul studiat în P.U.Z. beneficiază de toate tipurile de reţele tehnico-edilitare,fiind existente.

Clădirea propusa beneficiază de următoarea echipare:

- alimentare cu apă

- alimentare cu gaze naturale

- alimentare cu energie electrică

- alimentarea CATV

- racord canalizare

Capitolul 4 – Reglementări

4.1. Obiectivul solicitat

În conformitate cu precizările din certificatul de urbanism, iniţiatorul (beneficiarul) a comandat elaborarea unui PUZ – plan urbanistic zonal – pentru atribuire indicatori urbanistici,in vererea construirii unei locuinte in regim P+1.

Se vor amenaja 1 spatiu de parcare conform HG nr.525/1996 - în incinta, propus suprateran.

4.2. Conformarea şi funcţionalitatea obiectivului

Obiectivul propus prin PUZ constă într-o construcţie unitară, compusă din două niveluri (regim de înăltime P+1), cu şarpantă.

Prin desfăşurarea planimetrică a clădirii principale, rezultă:

- parter:

- windfang

- coridor

- bucatarie

- camera de zi

- scara

- dresing

- baie

- dormitoar

- etaj 1

- coridor

- scara

- dresing

- baie

- doua- patru/ dormitoare.

Structura de rezistenţă: structura beton armat, grinzi din beton monolit, închideri din zidărie cărămidă plină, cu termosistem ventilat. Învelitoarea, este de tip sarpantă cu învelitoare tiglă metalică.

Pe latura nordica,cu retragere de 6,00 m.l. de la aliniament, pe latura sudica 2,50(3,38) m.l. de la aliniament;0,05 m.l. pe latura vestica, fata de hotar(vezi declaratie notariala), si 3,50 m.l.,pe latura estica ,fata de aliniament.

Suprafeţe construcţie propusa:

- parterul-suprafaţă construită = 148,25 m.p.

- etajul sprafaţă construita = 148,25 m.p.

- suprafaţă desfăsurată rezultată = 296,50 mp

4.4. Încadrarea în P.U.G. Obiectivul studiat în acest PUZ, se încadrează în UTR – unitatea teritorială de referinţă nr.N1a, aferentă zonei nordice a municipiului, pentru care se prevede interdicţia de construire până la elaborarea unui PUZ/PUD.

De asemenea specificul activităţii – locuire în regim P+1, se încadrează în funcţiunea dominantă pentru zona nordică, care ,in momentul de fata  este de ISr/IN (instituţii, servicii de interes general si industrie nepoluanta), si care prin reglementarile acestui PUZ ,pentru parcela studiata va fi Lm .

4.5. Regim de construire

Terenul care a fost achizitionat de beneficiar, actual este folosit 26,688%, întrucât acest teren este ocupat doar de 2-UA construcţii parter fostul proprietar al terenurilor si constructiilor,pentru care s-a depus documentatia de desfiintare.

4.6. Ocuparea şi utilizarea terenurilor

Prin schimbare si atribuirea indicatorilor urbanistici ,fiind vorba de o locuinta ,acesti indicatori nu pot depasi 50% si se modifica astfel:

POT = 43,48% .

CUT = 0,87

-Regim de inaltime P+1

- H cornisa=6,80

- H.coama=9,80

-REGIM ALINIERE

- VEST = 0,05 ml

- EST= 3,50 ml

- NORD= 9,855 ml ax drum existent

- SUD= minim 2,50 ml.( max 3,38)

-ALINIAMENT

- VEST=0,05ML

- EST= 3,50ml

- NORD=6,00 ml,

- SUD = MINIM 2,50 ml(3,88)

-EDIFICABILUL,

- VEST=0,05ML

- EST=3,50 ML

- NORD=9,855 ml din ax stadal

- SUD=2,50  si 3,38ML

Ca regim de înălţime P+1 clădirea se încadrează în regimul de înălţime existent în zonă.

4.7. Asigurarea utilităţilor

Imobilul studiat dispune de:

- alimentare cu apă din reţeaua existentă

- canalizare –reţelei de canalizare

- alimentarea cu energie electrică existentă

- alimentarea cu gaze naturale existentă

- alimentarea cu căldură se asigura printr-o centrală termică proprie.

Bilanţ teritorial:

| Nr.crt. | Zone funcţionale | existent |  | propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m.p. | % | m.p. | % |
| 1 | teren construit | - | - | 150,0 | 45,18 |
| 2 | circulaţii | - | - | 69,30 | 20,87 |
| 3 | spaţii plantate, agrement | - | - | 112,7 | 33,94 |
| 4 | TOTAL | 332,00 | 0,00 | 332,00 | 100,00 |

.(acte) si 332 mp(masurat)

De principiu,vor fi maximul 6 persoane.

Capitolul 5 – Concluzii

Obiectivul studiat în P.U.Z. „atribuire indicatori urbanistici in vederea construirii unei locuinte P+1” se încadrează atât ca funcţiune cât şi ca regim de înălţime în prevederile din planul urbanistic general şi din regulamentul local de urbanism aferent P.U.G.

În continuarea aprobării P.U.Z. sau concomitent se va definitiva şi înainta documentaţia pentru autorizaţia de construire.

Elaborator: arh. Constantin DRĂGHICI

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – subzona N1a1

TITLUL I - PRESCRIPTII GENERALE

ARTICOLUL 1

DOMENIUL DE APLICARE

Regulamentul de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal pentru „ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI" IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE P+1, PE UN TEREN DE 332 mp, CU DESTINATIE ACTUALA INSTITUTII SI SERVICII SI INDUSTRIE NEPOLUANTA

Ridicare restricţie de construire pentru constructuire locuinta P+1 cu atribuire de indicatori urbanistici”in regim P+1". – str Macesului nr.4, Ploieşti ” situat in Mun. Ploiesti se aplica teritoriului delimitat cu linie intrerupta in planul de A5-A6_Reglementari propuse care face parte integranta din documentatia de urbanism mentionata urbanistici maximali – acte vinzare cumparare), str Macesului nr.4,, situat in mun.Ploieşti Parcela care a generat studiul este identificata prin urmatoarele vecinatati:

- la nord: proprietatea domeniu public str Macesului

- la vest: proprietatea nr cad 136892(Popescu Cristian)

- la est: proprietatea nr cad 126930

- la sud: proprietatea nr cad 133687

ARTICOLUL 2

CONDIŢII DE APLICARE

Regulamentul de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal pentru “ ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE P+1”in regim P+1". – .cad 140768 (cf acte vinzare cumparare), Str MACESULUI nr. 4., Ploieşti cu modificare de indicatori urbanistici situat in Mun. Ploiesti, se aplica teritoriului delimitat cu linie magenta intrerupta in planul de A 5 Reglementari propuse care face parte integranta din documentatia de urbanism mentionata mai sus pentru imobilul Str MACESULUI nr. 4.

Parcela care a generat studiul este identificata prin urmatoarele vecinatati:

- la nord: proprietatea domeniu public str Macesului

- la vest: proprietatea nr cad 136892(Popescu Cristian)

- la est: proprietatea nr cad 126930

- la sud: proprietatea nr cad 133687

2.1. Regulamentul Local de Urbanism aferent zonei descrise la art. 1,preia prevederile Regulamentului General de Urbanism şi le detaliază.

2.2. Prezentul regulament are un caracter director. Prevederile sale permit autorizarea directă cu excepţia derogărilor şi situaţiilor speciale în care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale, cazuri specificate în conţinutul regulamentului sau prevazute expres de lege.

ARTICOLUL 3

DEROGARI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI

3.1. Prin derogare se înţelege modificarea condiţiilor de construire: funcţiuni admise, regim de construire, înălţime maximă admisă, distanţe minime faţă de limitele parcelei, POT, CUT.

3.2. Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise

numai în următoarele situaţii:

- condiţii dificile de fundare;

- descoperirea in urma sapaturilor a unor marturii arheologice care impun salvarea si protejarea lor

- dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se inscriu in prevederile regulamentului

3.3. În toate cazurile documentaţiile de urbanism elaborate in scopul aprobarii derogarilor se vor supune aprobării conform legislaţiei în vigoare.

ARTICOLUL 4

CONDITII DE CONSTRUIBILITATE A PARCELELOR

4.1. Parcelela este considerata construibila direct dacă respectă condiţiile de construibilitate prevazute in prezentul regulament.

ARTICOLUL 5

DIVIZIUNEA TERENULUI IN ZONE, SUBZONE SI UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

5.1. Definirea unei anumite unităţi teritoriale de referinţă este determinată de trei parametri:

(1) funcţiunile dominante admise cu sau fără condiţionări;

(2) regimul de construire (continuu, discontinuu); (3) înălţimea maximă admisă.

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea

prevederilor regulamentului şi este necesară încadrarea terenului în altă categorie de UTR.

5.2. Regulamentul cuprinde prevederi cu privire la urmatoarele zone, subzone si unitati teritoriale de referinta:

In – Industrie nepoluanta

Isr – Institutii si servicii de interes general cu restictii intocmire PUZ/PUD

Lm – subzona locuinte de inaltime P-P+1 cu restictii intocmire PUZ/PUZ,(pentru parcela studiata,benef. CRAIOVEANU CALIFORNIA).

GENERALITATI:

CARACTERUL ZONEI

Reglementarile prevazute mai jos se va aplica terenului situat la adresa Str Macesului nr. 4. Prevederile prezentului regulament stau la baza emiterii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire pentru parcelela mentionata mai sus.

Functiunea dominanta a zonei este pentru institutii si servicii de interes general cu functiuni complexe, compusa din :institutii publice si servicii si dotari de interes general, cu regim mixt de inaltime;institutii publice si servicii si dotari aferente zonelor de locuit. Functiunile complementare admise sunt: locuinte individuale cu regim de inaltime mic,cai de circulatie pietonala,spatii verzi, scuaruri.

SECTIUNEA:

UTILIZARI FUNCTIONALE

ARTICOLUL 6

UTILIZĂRI ADMISE PTR PARCELA BENEFICIARULUI

Sunt admise urmatoarele utilizari:

Locuinte cu regim mic de inaltime, cai de circulatie carosabila si pietonale, platforme de parcare,spatii verzi amenajate.

ARTICOLUL 7

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢII

Se admite amplasarea de structuri pentru panotaj publicitar cu avizul obligatoriu al Primariei municipiului Ploiesti.

Se admite amplasarea de anexe gospodaresti cu regim de inaltime P,si cu suprafata de maxim 100mp.

ARTICOLUL 8

UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzic orice unitati economice de tip productiv si care genereaza trafic intens.

Se interzic orice amenajari provizorii sau amplasarea de chioscuri exceptie facand doar amplasamentele aprobate conform legii.

Se interzice realizarea de constructii in zonele de servitute si de protectie a lucrarilor si retelelor tehnico-edilitare.

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE. ECHIPAREA SI CONFORMAREA CLADIRILOR

ARTICOLUL 9

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME,DIMENSIUNI)

Se consideră construibile parcelele care au suprafaţa de minim 200 mp şi 8,00m front la strada in cazul regimul de construire discontinuu si 8 m front la strada pentru regim de construire continuu (clădiri înşiruite) si pentru care adâncimea parcelei trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea acesteia.

In conditiile parcelarului preexistent, daca se comaseaza doua sau mai multe parcele, conditia de construibilitate a parcelei rezultate referitoare la raportul dintre latime si adancime nu se mai aplica

daca celelalte conditii sunt indeplinite simultan (suprafata si front).

ARTICOLUL 10

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Se va respecta alininierea prevazuta conform plansei A5_Reglementari propuse vizata spre neschimbare, si anume:

Pentru strada MACESULUI, se propune o retragere minima de 9,85 metri din axul strazii, asigurand un profil minim intre fronturile laterale construite de 0,05 m la sud vest  si 3,5 metri la nord est– profil transversal 1’ – 1’,str Macesului

In cazul fronturilor retrase faţă de aliniament se va respecta corelarea dintre prospectul strazii si inaltimea la cornisa a fatadei spre strada, si anume inaltimea constructiei la cornisa spre strada va fi maxim egala cu distanta intre fronturile construite corespunzatoare.

ARTICOLUL 11

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE

PARCELELOR

Se vor respecta retragerile fata de limitele laterale si posterioara determinate de respectarea servitutilor impuse prin Codul Civil.

ARTICOLUL 12

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Distantele minime intre constructiile amplasate pe aceeasi parcela vor fi egale cu 1/3 din inaltimea constructiei celei mai inalte, dar nu mai mica de 3,0 metri.

Simultan, amplasarea constructiilor in interiorul parcelei vor trebui sa respecte normele de prevenire a incendiilor si sa permita accesul mijloacelor de interventie in caz de incendiu si de forta majora/calamitate.

ARTICOLUL 13

CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se va asigura acces carosabil separat de cel pietonal.

Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate.

Pentru asigurarea accesului autovehiculelor de stingere a incendiilor în curtea posterioară distanţa dintre clădire şi una din limitele laterale ale parcelei va fi de minim 3,00 m.

Se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu.

In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu handicap locomotor.

ARTICOLUL 14

STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Parcajele se vor dimensiona şi dispune în afara circulaţiilor publice conform normelor specifice şi proiectelor de specialitate legal aprobate.

Numarul minim de locuri de parcare se va stabili in functie de destinatia cladirilor,si va respecta prevederile Anexei 5 la RGU.

ARTICOLUL 15

ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Inălţimea maximă a clădirilor admise va fi de 6,80 metri de la cota±0,00, la cornisa (P+1).

Inaltimea la cornisa a fatadelor orientate catre strada va fi maxim egala cu distanta intre fronturile opuse construite corespunzatoare –.

vezi profilele transversale in plansa A5_Reglementari propuse.

ARTICOLUL 16

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura noilor clădiri se va subordona cerinţelor de coerenţă a secvenţelor particulare de ţesut urban şi va participa la punerea în valoare a caracteristicilor dominante ale acestuia printr-o expresie arhitecturală contemporană. Aceasta va ţine seama de caracterul zonei şi de caracteristicile clădirilor învecinate în ceea ce priveşte:

volumetria – simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul imaginii din toate direcţiile din care volumul este perceput în relaţie cu cadrul construit în care se inserează, armonizarea modului de acoperire, evitarea evidenţierii unor calcane, evitarea impactului vizual al unor lucrări tehnice, etc.;

arhitectura faţadelor – armonizarea cu scara străzii ca ritm al liniilor de forţă verticale şi orizontale şi ca frecvenţă a elementelor–accent, armonizarea cu vecinătăţile imediate ca proporţii ale elementelor arhitecturale, ca relief al faţadei, ca transparenţă a balustradelor balcoanelor şi logiilor, etc.;

materiale de construcţie – armonizarea texturii finisajelor cu cea a clădirilor învecinate, evitarea materialelor care pot compromite integrarea în caracterul zonei, respectarea materialelor construcţiei iniţiale în caz de refacere şi extindere;

culoare – armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea ambianţei cromatice a străzii, sublinierea eventuală a ritmului faţadelor etc.

Se interzic imitaţii stilistice după arhitecturi străine zonei (acoperisuri false, pagode, turnulete), realizarea unor false mansarde, imitaţii de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente (portocaliu, roz, bleu) sau strălucitoare.

Aspectul clădirilor, reclamelor şi elementelor de mobilier urban va fi subordonat cerinţelor specifice zonei semicentrale.

Se va asigura o tratare similară a tuturor faţadelor aceleiaşi clădiri având în vedere perceperea acestora din clădirile înalte;

Se va acorda atenţie modului de tratare a acoperişurilor sau teraselor perceptibile într-o perspectivă descendentă din clădirile înalte;

Se va urmari mentinerea raportului traditional plin- gol chiar si in cazul fatadelor cortina.

ARTICOLUL 17

CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice in canalizatii subterane. Aparatele si caminele de contorizare a consumurilor individuale se vor amplasa in interiorul proprietatii la o distanta maxima de 1,0 m sau in nise realizate pe fatadele situate pe aliniament si/sau imprejmuirea la strada.

Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaţii.

Se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor şi din spaţiile mineralizate. Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută astfel încât să se evite producerea gheţii în spaţiile pietonale. Se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit şi a antenelor pentru telefonia mobilă şi dispunerea vizibilă a cablurilor TV.

ARTICOLUL 18

SPAŢII LIBERE ŞI PAŢII PLANTATE

Se vor asigura suprafetele minime obligatorii conform anexei 6 la RGU (GM – 007 – 2000) in functie de destinatia cladirii.

Spaţiile vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă.

In grădinile de faţadă minim 10% din suprafaţă va fi prevăzută cu plantaţii înalte.

Terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va

fi acoperit cu gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp.

Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi delimitate pe cat posibil cu un gard viu de 1,20 metri înălţime.

ARTICOLUL 19 ÎMPREJMUIRI

Imprejmuirile trebuie să fie transparente şi să aibă un soclu opac de maxim 0,60 metri, către stradă.

SECTIUNEA III:

POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI DE UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 20

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) P.O.T. maxim = 45,18%

ARTICOLUL 21

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) maxim = 0,904 mp. ADC / mp. teren

Valorile indicilor urbanistici de la art. 20 si la art. 21 se aplică unei parcele, după formulele:

POT=Ac/Stx100 (%) CUT=Acd/St

unde: St –suprafaţa parcelei (aşa cum este înscrisă în Cartea funciară şi cadastru)

Elaborator :	arh. Constantin DRĂGHICI

BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE

PUZ CRAIOVEANU CALIFORNIA STR MACESULUI NR 4-"ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE P+1, PE UN TEREN DE 341 mp, CU DESTINATIE ACTUALA INSTITUTII SI SERVICII SI IDUSTRIE NEPOLUANTA"

1.CERTIFICAT DE URBANISM REACTUALIZAT.

2.AVIZ SDEE MUNTENIA REACTUALIZAT

3.AVIZ DISTRIGAZ REACTUALIZAT

4.COPIE AUTORIZATIE DESFIINTARE

5.COPIE RECEPTIE DESFIINTARE

6.INCHEIERE ANCPI REACTUALIZATA

7.EXTRAS CARTE FUNCIARA REACTUALIZA

8.MEMORIU TOPO REACTUALIZAT

9.PLAN CADASTRAL VIZAT OCPI REACTUALIZAT

10.MEMORIU  SI REGULAMENT REACTUALIZAT, REFACUT FUNCTIE DE NOILE DATE CADASRALE.

11.PLANSE  PUZ REACTUALIZATE C.F NOILOR PLANURI CADASTRALE

11.1.PLANSA A 0  INCADRARE IN ZONA.

11.2.PLANSA A 1  SITUATIA EXISTENTA

11.3.PLANSA A2  ANALIZA MORFOLOGICA

11.4.PLANSA A3V REGLEMENTARI EDILITARE

11.5. PLANSA A 4TIPUL DE PROPRIETATE

11.6.PLANSAC A 5 REGLEMENTARI URBANISTICE

11.7.PLANSA A 6 MOBILATRE

ARH.DRAGHICI S. C.TIN