MEMORIU DE PREZENTARE

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE

- Denumirea lucrării:

- PUZ  - PENTRU SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA RETELE IN ZONA PENTRU CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI  , HALA PRODUCTIE , SPATII DEPOZITARE , SISTEMATIZARE VERTICALA , IMPREJMUIRE TEREN , BRANSAMENTE UTILITATI SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI

- Beneficiar:			SC GEFIL  SA

Amplasament:	MUNICPIUL PLOIESTI , CENTURA DE EST , nr. 107 C, TARLA 13 P A200 ,  JUD. PRAHOVA

- Faza de proiectare :	PUZ

- Proiectant:			S.C. BIG STUDIO-ARH DESIGN S.R.L.

- Data elaborării:		06.2019

- Proiect nr. 			85 / 2019

1.2. OBIECTUL DOCUMENTATIEI

La comanda beneficiarului  s-a elaborat documentaţia :

•	PUZ -  PENTRU SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA RETELE IN ZONA PENTRU CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI  , HALA PRODUCTIE , SPATII DEPOZITARE , SISTEMATIZARE VERTICALA , IMPREJMUIRE TEREN , BRANSAMENTE UTILITATI SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI  pe amplasamentul de pe CENTURA DE EST   ,  TARLA 13 P A200, Municipiul Ploiesti , Jud. Prahova.

in vederea  REALIZARII PE  AMPLASAMENT FIRMEI SC GEFIL SRL a  unei cladiri de birouri , hala productie - asamblare stingatoare   , spatii de depozitare , sistematizare verticala si imprejmuire.

1.3. SURSE  DOCUMENTARE :

- Ridicare topografică

- Plan Urbanistic General al Mun. Ploiesti

- Plan Optimizare Retea Stradala al Mun. Ploiesti

- Deplasări în teren

- Studiu fundamentare a circulatiei

- Aviz SEVESO

- Studiu geotehnic

CAPITOLUL 2 – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1.  Evoluţia Zonei

Terenul studiat (S=41265,3 mp) se afla in zona de Est a Municipiului Ploiesti , mai precis in UTR-E-7 , terenul avand acces la Centura de Est a localitatii. Terenul cu NR. CAD. 137307 este proprietatea     companiei SC GEFIL SRL , si are suprafata masurata de 16142 mp .

Terenul studiat este contituit din proprietati private ale persoanelor fizice si juridice .

UTR E 7  nu dispune in acest moment de indicatori urbanistici reglementati .

Scopul initierii prezentului PUZ de catre proprietarul terenului studiat este acela de a reglementa indicatori urbanistici pentru terenul proprietate privata ( POT – 60 % , CUT – 1,8 ) si de a schimba functiunea terenului din zona echipare edilitara si culturi agricole  in zona mixta industrie nepoluanta si depozitare / institutii si servicii. In zona reglementata ( S = 26615.7 mp ) este cuprins si domeniul public al municipiului pentru reglementarea drumului De199.

2.2. Incadrarea in localitate

Terenul propus pentru schimbarea functiunii , proprietatea beneficiarilor, are o formă  neregulata  .

Este amplasat  in estul municipiului Ploiesti si are urmatoarele vecinatati:

-N – PROPRIETATI PRIVATE

-S -  CENTURA DE EST

-E – PROPRIETATI PRIVATE

-V – PRIMARIA PLOIESTI

2.3. Elemente ale cadrului natural

Terenul se prezinta plat cu diferente nesimnificative de nivel .

2.4. Circulaţia

Terenul are acces la Centura de Est a Municipiului Ploiesti  .

Traficul estimat de beneficiar pentru aceasta investitie este de un vehicul de marfa   de 40 tone  /15 zile , 7 autoutilitare cu masa de maxim 3,50 tone /zi si 20 turisme /zi .

2.5. Ocupaţia terenului

Terenul care a generat studiul nu este ocupat de constructii

2.6. Echipare edilitară

Exista posibilitati de racordare la retelele edilitare ale localitatii : retea electrica , retea de gaze si retea de alimentare cu apa

Retea electrica  LEA 6+20kV

Retea de aductiune apa F2 Movila Vulpii-Teleajen Dn800mm, ,

Retea Transgaz – conducta magistrala de transport gaze 20” Valea Calugareasca - Teleajen (Pa=25bar) si 12” record SRM LUKOIL

Retea Distrigaz – conducta gaze Dn 3’’

2.7. Probleme de mediu

Datorita functiunii obiectivului propus nu sunt evidentiate probleme de mediu.

C	ORELAREA CU DIRECTIVA SEVESO – aviz SEVESO nr. 5/2020 din 17.02.2020

In baza legii Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase si a Oridnului nr 3710/1212/99/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distantelor adecvate fata de sursele potentiale de risc din cadrul amplasamentelor care se incadreaza in prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase in activitatile de amenajare a teritoriului si urbanism , amplasamentul studiat a fost verificat din punct de vedere al planselor de risc conform incadrarilor ISU Prahova si Agentia pentru Protectia Mediului Prahova.

Fata de “Ploiesti _ LUKOIL _ DGRSRGFEGF _  TOX _ SobaClaus _ 0,00001 _ 29032018 _ 60minCM1” amplasamentul se afla la o distanta de 1526.88 m

2.8. Disfunctionalitati

-accesul din DN 1A

-zona de protectie retele magistrale

2.9. Opţiuni ale populaţiei si aprecierea elaboratorului

Comunitatea locala este favorabila intentiei beneficiarului prin acordul dat de primarie .

Punctul de vedere al elaboratorului prezentului PUZ este de asemenea favorabil solicitarii investitoruluii, considerand iminenta intentia acestuia

CAPITOLUL 3 - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Ridicarea topografica a terenului studiat , scara 1: 500 , cu cote si curbe de nivel , arata ca terenul este o zona cu suprafata plana cu diferente nesimnificative de nivel. Terenul nu prezinta probleme de stabilitate.

Conform prevederilor Ord. nr. 3710/1212/99/2017 din 19.07.2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanțelor adecvate față de sursele potențiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, în activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism mentionam : - amplasamentul se afla in zona de impact din jurul  PETROTEL LUKOIL SA. în care se pot manifesta consecințele unui accident major generat de :

- Ploiesti_LUKOIL_DGRSRGFEGF_TOX_SobaClaus_0,00001_29032018_10minCM1/CM2 - Traseul de alimentare a sobei Claus - Substanța periculoasă implicată H2S - Dispersie toxică 10 min / 30 min / 60 min  = RAZA ZONEI  - IV – VATAMARI REVERIBILE

- Ploiesti_LUKOIL_HBRC_TOX_InstHB_0,00001_29032018_30minCM1/CM2 –

Traseu de gaze la instalația HB - Substanța periculoasă implicată H2S - Dispersie toxică 10 min / 30 min / 60 min  = RAZA ZONEI  - IV – VATAMARI REVERIBILE

Conform studiului de fundamentare a circulatiei :

-Intrarea in incinta se va realiza numai dinspre Bucuresti

-Iesirea din incinta se va realiza numai spre Brasov

-Insula denivelata va fi prevazuta cu butoni reflectorizanti tip cascada

3.2. Prevederi ale P.U.G. /PUZ

Din punct de vedere al încadrării amplasamentului în documentaţiile aprobate, terenul studiat este situat in intravilanul municipiului Ploiesti in zona de echipare edilitara si culturi agricole  UTR E 7 fara indicatori urbanistici .

3.3 Valorificarea cadrului natural

Amplasarea investitiei  nu va conduce la schimbarea destinaţiei terenului din zonele învecinate, acestea fiind utilizate în continuare în scopuri industriale / echipare edilitara si culturi agricole .

3.4. Modernizarea circulatiei

Accesul in incinta din Centura de Est a Municipiului   se va asigura conform solutiei de circulatie prin De199 , caruia i-a fost atribuit profilul a-a cu 7 m parte carosabila 2 x 0.75 m acostament si 2 x 2.25 m taluz .

Conform PATJ pentru DN1A se propune profilul 1-1 cu 14 m parte carosabila , 2 x 1.0 m acostament , 2 x 1.5 m sant ,  2 x 1.0 m pista biciclete , 2 x 1,5m trotuar , 2 x 1.0 m taluz sau zid de sprijin ( dupa caz ) si spatiu verde variabil de la 0 la 3.0 m pe latura dreapta a profilului propus.

La  fazele ulterioare  ale prezentei documentatii , se vor elabora documentatii privind amenajarea locurilor de parcare si circulatia interioara in corelare cu amplasarea constructiilor pe terenul studiat  .

Se va respecta HG525/96, pentru amenajarea locurilor de parcare necesare in corelare cu activitatea fiecarei constructii in parte, astfel;

Art 5.1, 5.1.1, a)  pentru constructii administrative se va prevede cate un loc de parcare pentru 10-40 angajati

Art 5.12, *pentru constructii industriale cu activitatea desfasurata pe o suprafata de 10-100 mp  este necesar un loc de parcare la 25 mp

*pentru constructii industriale cu activitatea desfasurata pe o suprafata de 100-1000 mp  este necesar un loc de parcare la 150 mp

*pentru constructii industriale cu activitatea desfasurata pe o suprafata mai mare de 1000 mp  este necesar un loc de parcare la 100 mp

In studiul de fudamentarea circulatiei (solutie propusa ) sunt propuse 25 parcari autoturisme , 7 parcari furgonete  si 5 parcari tiruri .

Pentru largirea dumului DN1A SC. GEFIL SA va ceda catre domeniul public 137 mp.

3.5. Zonificarea functionala

Se propune schimbarea functiunii terenului studiat din zona de echipare edilitara si culturi agricole in zona mixta de Industrie neopoluanta si depozitare / Institutii si servicii   si stabilirea unor  indicatori urbanistici POT = 60% , CUT = 1.8

UTR E 7B  cu urmatoarele zone functionale:

InD/IS - Zona mixta , industrie nepoluanta si depozitare si institutii si servicii, cu urmatorii indicatori urbanistici maximali :   POT = 60% , CUT = 1,8 , regim de inaltime maxim P+2 , H.max. = 15m . -nelimitat pentru instalatii tehnologice

Se propune ca aliniamentul sa sa fie la cel putin 13,00 m fata de axul existent al strazii iar regimul de aliniere este propus la 33,50 m fata de axul existent al strazii Centura de Est sau 30 m fata de marginea partii carosabile a DN 1A .

Edificabil propus prezinta urmatoarele retrageri fata de limita proprietatii

Fata de limita de Est – 2.00 m

Fata de limita de Nord – 5.00 m

Fata de limita de Vest – 5.00 m

Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se calculează în majoritatea cazurilor procentual în raport cu suprafaţa totală a terenului destinat construcţiei respective, conform prevederilor Anexei nr. 6, dar nu mai putin de  20%.

CAPITOLUL 4 – ASIGURAREA UTILITATILOR

Pentru realizarea şi exploatarea investitiei vor fi asigurate următoarele utilităţi:

- Energia electrică va fi asigurată : -bransament la reteaua existenta LEA 6+20kV

- Alimentarea cu apă. –bransament la aductiunea de apa ESZ Prahova F2 Movila Vulpii-Teleajen Dn800mm,

- Gaze naturale – bransament din reteaua existenta Retea Distrigaz – conducta gaze Dn 3’’

- Salubrizare.  Se vor  încheia contracte de salubritate cu firme specializate şi pe amplasament vor fi aduse containere ecologice, pentru colectarea selectiva a deşeurilor.

- Canalizare. –va fi asigurată in sistem propriu cu cuva etansa vidanjabila  in etapa 1 si prin racordare la reteaua localitatii dupa realizarea acesteia in etapa 2.

- Incalzirea constructiilor se va face cu instalatii pe baza de energie electrica.

COSTURI AFERENTE INVESTIŢIEI

Costurile aferente investiţiei de bază , a realizarii solutiei de ciculatie propusa şi a reţelelor necesare vor fi suportate în întregime de beneficiar

IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU

Constructiile proiectate nu prezintă nici un fel de elemente funcţionale sau de alta natură care ar putea prejudicia mediul natural şi construit existent. Colectarea gunoiului menajer se va face prin sortare pe tipuri de materiale colectate (separat sticla, hartie, resturi menajere), containerizate şi preluate de firme specializate în baza contractelor de prestari de servicii pe care le va incheia investitorul.

Vor fi prevăzute spaţii verzi şi aliniamente cu rol de protecţie, totodată creând îmbunătăţirea microclimatului şi înfrumuseţarea peisajului

INTOCMIT,

Arh. Bogdan Georgescu