TITLUL LUCRARII:        PLAN URBANISTIC ZONAL

PUZ PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S/D+P+4+5retras

BENEFICIAR:			MOCIORNITA GEORGE CATALIN

AMPLASAMENT : 	municipiul PLOIESTI, Str. Valeni, Nr. 51, jud. Prahova

PROIECTANT GENERAL: 	S.C. BIG ARHIGEO  S.R.L.

arh. Bogdan Georgescu

DATA: 	 08.2020

PROIECT :   	PUZ PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S/D+P+4+5retras

BENEFICIAR:     MOCIORNITA GEORGE CATALIN

AMPLASAMENT : municipiul PLOIESTI, Str. Valeni, Nr. 51, jud. Prahova

PROIECTANT GENERAL: 	S.C. BIG ARHIGEO  S.R.L.			                          Arh. Bogdan Georgescu

- BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE

DOCUMENTATII AVIZE SI CERTIFICATE PIESE SCRISE SI DESENATE:

- CERERE PENTRU AVIZARE SI APROBARE PUZ

- CERTIFICAT DE URBANISM  NR.   655 din 04.06.2019

- COPIE  dupa CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE NR. 120 DIN 11.04.2019

- EXTRAS DE CARTE FUNCIARA : - NR. 122506 din 29.08.2020

- AVIZE : - aviz apa - canalizare : nr. 197 din 31.07.2020

- aviz electrica: nr. 77498 din 18.08.2020

- aviz gaze : nr. 315392531 din 31.07.2020

- aviz DSP nr: 295 din 05.08.2020

- aviz oportunitate nr: 015 din 28.07.2020

- aviz mediu nr: 10851 din 31.08.2020

- aviz C.T.A.T.U. nr. 027 din 28.07.2020

- aviz TELEKOM nr. 100/05/02/02/01/03/B/PH/1197 din 04.08.2020

- aviz politie: nr. 575316 din 26.08.2020

- aviz Comisia Municipala pentru Transport si Siguranta Populatiei: nr. BMTU 1853 din 07.09.2020

-  aviz SEVESO: nr. 4 din 18.09.2020

- STUDIU DE FUNDAMENTARE A CIRCULATIEI

- STUDIU GEOTEHNIC

- RIDICARE TOPOGRAFICA

- STUDIU DE INSORIRE

PIESE SCRISE SI DESENTATE

- MEMORIU PUZ

- REGLAMENT LOCAL DE URBANISM

- U-01. INCADRARE IN ZONA – sc: 1:5000, 1:2000

- U-02.1. SITUATIA EXISTENTA INCADRARE – sc: 1:5000, 1:2000

- U-02.2 SITUATIE EXISTENTA DESFASURARE – sc: 1:5000, 1:2000

- U-02.3 SITUATIE EXISTENTA – sc: 1:500, 1:5000

- U-03 REGLEMENTARI URBANISTICE – sc: 1:500

- U-04 REGLEMENTARI EDILITARE – sc: 1:500

- U-05 TIPUL DE PROPRIETATE – sc: 1:500, 1:5000

- U-06 PLAN MOBILARE

- U-07.1 ILUSTRARE VOLUMETRICA

- U-07.2 ILUSTRARE VOLUMETRICA

MEMORIU DE PREZENTARE

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei

- Denumirea lucrarii:	PUZ PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S/D+P+4+5retras

- Beneficiar:	MOCIORNITA GEORGE CATALIN

- Proiectant general:	S.C. BIG ARHIGEO  S.R.L.

Arh. BOGDAN GEORGESCU

- Subproiectanti, colaboratori: SC. SERVTOP SRL.  – fundamentarea circulatiei

SC. GEOLOGIC DON – studiul geotehnic

PFA. CAPITAN VIOREL – plan topografic

- Data elaborării:		08.2020

1.2. Obiectul lucrarii

- Prezenta documentatie privind intocmire - PUZ PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S/D+P+4+5retras  este o etapa intermediara in demersurile beneficiarului, MOCIORNITA GEORGE CATALIN de a amplasa pe teren  un imobil de locuinte colective , cu regim de inaltime P+4+5retras

- Se mentioneaza faptul ca la data de 03.03.2020 documentatia a primit aviz nefavorabil in sedinta CTATU , atunci fiind prezentat un volum de tip monobloc care agresa cadrul construit existent prin verticalitatea si masivitatea volumui propus la acea data . In urma unei analize mai detaliate a fondului construit in zona s-a renuntat la volumetria simpla de tip monobloc in favoarea unei compozitii de volume reduse ca si gabarit si  care sa genereze un ansamblu integrat in cadrul construit  existent . Prin conditionarea in ceea ce priveste inaltimea constructiilor s-a ales varianta unei abordari graduale in ceea ce priveste inatimea constructiei . Astfel la strada Valeni este propus un volum cu regim de inaltime P+3 iar la strada Vasile Conta este propus un volum cu regim de inaltime P+2 . In zona posterioara a terenului este propus un volum cu regim de inaltime P+4+5retras nesesizabil prin parcugerea la pas a celor doua strazi la care terenul are deschidere .  Cele 3 volume cu regimuri de inaltime diferite sunt articulate  prin intermediul unui volum  cu regim de inaltime S/D+P+4+5retras ce va armoniza legatura dintre acestea pe inaltime .

1.3. Surse documentare

- Planul Urbanistic General al mun. Ploiesti;

- Acte de proprietate

- Avize detinatori retele

- Studiu fundamentare circulatie

- Studiu geotehnic

- Ridicare topografică sc. 1:500

- Deplasari in teren

CAPITOLUL 2 – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluţia zonei

TerenuL pentru care s-a demarat documentatia este proprietatea :

MOCIORNITA GEORGE CATALIN  conform:- CVC autentificat cu nr.120/11.04.2019  la BIN Cosma Andreea  , Ploiesti  (S=1346  mp) NC 11081 , CF 122506.

Tendinta de dezvoltare a zonei este de realizare de constructii din sfera locuintelor, zona fiind caracterizata prin contructii cu functiunea de locuire dar si de servicii  insa intr-un procentaj foarte redus.

ZONA STUDIATA   			S = 4600mp

ZONA REGLEMENTATA  		S = 1797  mp

2.2. Încadrarea în localitate

Terenul studiat se afla in zona central nordica a mun.Ploiesti, la intersectia strazilor  Str. Valeni si Str. Vasile Conta , avand deschidere la ambele cai de circulatie.

2.3. Elemente ale cadrului natural

Amplasamentul studiat se prezinta relativ plat , cu o diferenta minora de nivel (40 cm) pe directia Vest – Est.

In ceea ce priveste clima, fiind amplasat in Municipiul Ploiesti, obiectivul este influentat de clima orasului, astfel se inregistreaza un tip preponderent continental cu temperaturi medii anuale cuprinse intre -20C iarna si 220C vara. In privinta precipitatiilor este consemnata  o cantitate medie multianuala de 600 mm, iar referitor la vanturi, in zona perimetrului sunt prezente vanturile de nord-est si sud-est.

Referitor la compozitia solului, conform studiului geotehnic se pot intalni straturi de sedimente precum  pietrisuri, nisip si argila.

Terenul nu prezinta probleme de stabilitate , incadrandu-se in categoria geotehnica 2-risc geotehnic moderat.

2.4. Circulaţia

Amplasamentul studiat are acces pe latura de Est la strada Valeni si pe latura de Sud la strada Vasile Conta .

Str. Valeni  este  amenajata conform profil transversal  A-A cu var. 13,6-13.2m intre aliniamente,  avand urmatoarele elemente :

2 x var. 4,4-3,9m parte carosabila

Var.2,6-3,1m trotuar  pe partea beneficiarului

Var 2,2-2,3m trotuar pe partea opusa

Str. Vasile Conta  este  amenajata conform profil transversal  B-B cu 8,70m intre aliniamente,  avand urmatoarele elemente   :

2 x 2,9m parte carosabila -benzi circulatie

1,30 m trotuar  pe partea beneficiarului

1,60m trotuar pe partea opusa

Prin PUG pentru str.Valeni este reglementat un profil de 28m intre aliniamente compus din: 14m parte carosabila, 2x2m spatii verzi, 2x5m trotuare

2.5. Ocuparea terenurilor

In prezent terenul pentru care s-a demarat documentatia se prezinta liber de constructii .

2.6. Echiparea edilitară

In zona terenului studiat exista toate retelele edilitare: energie electrica, apa, canalizare, Gaze naturale (OL12’ si OL6’) si Telefonie subteran in canalizatie si cablu telefonic aerian.

- Retea de apa: FO 100, PEID 110, PEID 200 si retea de canalizare: B400 CIRCULAR

- Retea electrica existenta SDEE Ploiesti: LEA 0,4 kV TYIR

- Retea de alimentare gaze: OL 12 N YP, OL GN YP

- Retea de telefonizare – TELEKOM, in zona exista instalatii de telecomunicatii subterane, precum si/sau  instalatii tc. aeriene.

2.7. Probleme de mediu

Datorita functiunii obiectivului propus nu sunt evidentiate probleme de mediu.

CORELAREA CU DIRECTIVA SEVESO – aviz SEVESO nr. 4 din 18.09.2020

In baza legii Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase si a Oridnului nr 3710/1212/99/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distantelor adecvate fata de sursele potentiale de risc din cadrul amplasamentelor care se incadreaza in prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase in activitatile de amenajare a teritoriului si urbanism , amplasamentul studiat a fost verificat din punct de vedere al planselor de risc conform incadrarilor ISU Prahova si Agentia pentru Protectia Mediului Prahova.

Fata de “Ploiesti _ LUKOIL _ DGRSRGFEGF _  TOX _ SobaClaus _ 0,00001 _ 29032018 _ 60minCM1” amplasamentul se afla la o distanta de 3552,57 m

Conform tabelului preluat din Metodologia pentru stabilirea distanțelor adecvate față de sursele potențiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase în activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism din 19.07.2017 , amplasamentul se incadreaza in zona IV cu frecventa de 10־⁵  an־¹ (table 2 - Matrice de compatibilitate teritorială cu alternativă construită) fiind permise constructii e tipul A  B  C  sau  D

Conform art 10 din ordinul nr 3710/1212/99/2017 constructiile propuse pe amplasament se incadreaza:

-  la tipul C - construcții - zone funcţionale – rezidenţiale ,

- la tipul D - toate categoriile de zone funcţionale şi toate categoriile de construcţii;

2.8. Opţiuni ale populaţiei

In contextul in care cererea de locuinte este foarte mare, amplasamentul propus este bine venit si face obiectul optiunii comunitatii ploiestene si nu numai.

Punctul de vedere al elaboratorului prezentului PUZ este de asemenea favorabil solicitarii beneficiarului de a sporii densitatea de locuinte pe o zona centrala a orasului cu posibilitati de degajare a traficului generat pe doua artere de circulatie

In faza de consultare a populatiei la studiul de oportunitate au aparut diverse nelamuriri cu privire la insorirea imobilelor vecine , modul de utilizare al CUT-ului propus de 1,80 , necesitatea asigurarii unui adapost de protectie civila , inaltimea maxima propusa , agresivitatea generata de un imobil cu 5 – 6 nivele sau pozitionarea platformei pentru pubele .

Referitor la insorirea imobilelor vecine , conform studiului de insorire efectuat reiese ca imobilele vecine cat si cele propuse beneficiaza de cel putin 1,5 ore/zi de luminare directa pentru fiecare camera locuibila , respectandu-se astfel conformitatea duratei de însorire cu art. 3 (1 şi 2) din Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 21 februarie 2014 , modificat prin OMS nr 994 / 2018 .

Amplasare si retrageri ale constructiilor se vor face conform urmatoarelor reguli :

-  Pentru a evita amplasarea locuintelor în zona de umbră, se va respecta distanta între clădiri mai mare sau cel putin egală cu înăltimea clădirii celei mai înalte sau se va elabora studiu de insorire pentru reducerea distantei:

- conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr 119/2014 Art. 3 aliniatul 1 cu modificarile din OMS 994/2018 camerele de locuit propuse si din vecinatate vor avea lumina naturala de minim 1,5 ore la solstitiul de iarna ,

- conform Normativ privind protectia cladirilor de locuinte ( revizuire NP 016-96 ) indicativ NP 057-02 , durata de insorire pentru cel putin una din incaperile de locuit , intr-o zi de referinta ( 21 februarie sau 21 octombrie ) trebuie sa fie cel putin 2 ore

- La proiectarea si constructia imobilului de locuinte se va tine cont de orientarea camerelor fata de punctele cardinale, de vânturile dominante, de curentii locali de aer, care se produc în ansamblurile de constructii înalte, si de însorirea maxima din timpul verii , conform Art. 19. - (2) din OMS 119/2014 cu modificarile din OMS 994/2018

Pentru CUT-ul propus de 1.8 , se ia in considerare suprafata terenului de 1346 mp x 1.8 = 2422,8 mp / 6 nivele = 403,8 mp / nivel . Dar dupa cum se observa si in ilustrarea volumetrica propusa se poate pleca cu o amprenta mai mare pe nivel , pentru nivelele inferioare , in limita POT-ului propus , urmand ca etajele superioare sa fie retrase succesiv pentru incadrarea imobilului intr-o suprafata desfasurata de 2422,8 mp .

Necesitatea unui adapost de protectie civila este obligatorie doar in cazul in care cladirea propusa va avea subsol , in cazul realizarii unui demisol , in cadrul constructiei nu va fi obligatorie realizarea adapostului de protectie civila .

Referitor la inaltimea maxima a constructiei . Fata de situatia propusa anterior , cu un regim de inaltime de S/D+P+6 si o inaltime maxima de 27 m , se propune un regim de inaltime de S/D+P+5 si o inaltime maxima de 23 m . Se mentioneaza faptul ca inaltimea unui nivel nu este limitata , in legislatie , decat minim sub plafon 2.60 m conform Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 21 februarie 2014 , modificat prin OMS nr 994 / 2018 . In cadrul inaltimii de 23 m se va cuprinde si inaltarea cotei 0.00 la 1.00-1.60 m fata de sol si inaltimea aticului ce poate ajunge la cel putin 1.40 m prin adaugarea a 50 cm pentru straturile invelitorii si asigurarea unui parapet care sa nu genereze riscuri de cadere in cazul vizitarii invelitorii pentru mentenanta .

Pentru ca volumul propus sa nu agreseze cadrul construit existent este propusa o volumetrie cu retrageri succesive in trepte , astfel la o parcurgere a strazii Valeni se vor percepe doar primele 4 (P+3) nivele ale constructiei in timp ce prin parcurgerea strazii Vasile Conta se vor percepe doar primele 3 (P+2) nivele ale constructiei .

Referitor la amplasarea platformei pentru pubele , aceasta va fi pozitionata la distanta de cel putin 10 m fata de locuinte cu respectarea tuturor prevederilor OMS nr 119/2014 modificat prin OMS nr 994 / 2018.

Prin realizarea acestui obiectiv se va salubriza situl, se vor amenaja spatii verzi, se vor crea locuri de munca pe durata executiei imobilului si se va construi o cladire nua. Aceasta investitie va contribui la absorbtia de taxe si impozite locale, stimuland astfel economia zonala.

In PMUD este propusa o Parcare colectiva amplasata pe str. Valeni, vis-a-vis de Tribunalul Prahova – ( langa sediul BCR)

Consideram ca intervenţiile propuse sunt în concordanta cu prevederile de dezvoltare menţionate în Planul Urbanistic General necesare pentru a se adapta contextului actual şi nevoilor beneficiarului. In Planul Urbanistic General este propusa zona functionala Lb/Li – Zona predominanta rezidentiala in blocuri P+2-4 si P+5-10 de la Strada Gheorghe Doja pana la Strada Vasile Conta.

2.9. Principalele disfuncţionalităţi

- Vecinatatea cu locuinte individuale

- Realizarea si asigurarea conditiilor de insorire ale locuintelor din vecinatate

CAPITOLUL 3 - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Ridicarea topografica a terenului studiat , scara 1: 500 , cu cote si curbe de nivel , arata ca terenul este o zona cu suprafata plana (cu diferenta maxima de nivel 40 cm pe latura lunga a terenului.

Studiul geotehnic stabileste ca terenul nu prezinta probleme de stabilitate, incadrandu-se in categoria geotehnica 2 - risc geotehnic moderat.

Studiul de insorire a stabilit perimetrul edificabil in care se poate construi astfel incat atat imobilele vecine cat si cele propuse beneficiaza de cel putin 1.5 h/zi de luminare directa pentru fiecare camera locuibila , respectandu-se astfel conformitatea duratei de însorire cu art. 3(1 şi 2) din Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 21 februarie 2014 , modificat prin OMS nr 994 / 2018 .

Studiul de circulație propune modalități de rezolvare a acceselor și parcărilor aferente.

Accesul pietonal se realizeaza atat din Strada Valeni, cat si din Strada Vasile Conta. Accesul carosabil se va realiza din strada Vasile Conta.

Pe terenul studiat, se va construi un imobil ce va avea un numar de 25 de apartamente, pe care se vor amenaja 30 de locuri de parcare.

3.2. Prevederi ale P.U.G

Din punct de vedere al încadrării amplasamentului în PUG , terenul este situat in UTR N11, fiind situat pe urmatoarea zonificare functionala :

-Zona rezidentiala in  locuinte colective cu regim de inaltime mixt ,  retrageri laterale si posterioare conform Cod Civil

-Regim de aliniere minim 19,00 m din axul strazii Valeni .

-Conform HCL 293/2007 POT = 50%  CUT = 1.5

3.3. Valorificarea cadrului natural

Amplasarea investitiei  nu va conduce la schimbarea destinaţiei terenului din zonele învecinate sau la ridicarea restrictiei de construire pentru acestea.

3.4. Modernizarea circulatiei

Conform propunerilor pentru aviz politie si Comisie de circulatie se va amena conform profilelor  transversal cu urmatoarele elemente:

In conformitate cu avizul Comisiei Municipale pentru Transport si Siguranta Circulatiei Nr. BMTU 1853 din 07.09.2020, se doreste ca zona caii de acces (zona de trafic) sa fie amenajata cu dale inierbate si totodata sa se betoneze spatiile de parcare.

Profil  A-A     Str. Valeni  este  amenajata conform profil transversal  A-A cu var. 13,6-13.2m intre aliniamente,  avand urmatoarele elemente :

2 x var. 4,4-3,9m parte carosabila

Var.2,6-3,1m trotuar  pe partea beneficiarului

Var 2,2-2,3m trotuar pe partea opusa

Profil  B-B    Str. Vasile Conta  este  amenajata conform profil transversal  B-B cu 8,70m intre aliniamente,  avand urmatoarele elemente:

2 x 2,9m parte carosabila -benzi circulatie

1,30 m trotuar  pe partea beneficiarului

1,60m trotuar pe partea opusa

Imobilul ce va fi construit va include 25 de apartamente, pentru care se vor amenaja un numar de 30 de locuri de parcare.

3.5. Zonificarea funcţională – reglementări , bilant teritorial , indicatori urbanistici

Se propune ca terenul studiat sa apartina unui nou UTR si anume UTR N11.a cu  urmatoarele reglementari urbanistice :

Li - Zona predominant rezidentiala in  blocuri cu regim mare de inaltime

-Regim de aliniere minim 12,0 m din axul strazii Valeni .

-Regim de aliniere minim 6,0  m din axul strazii Vasile Conta .

-Retragere 5.0 m pentru limita de proprietate Vest

-Retragere 2.0 m pentru limita de proprietate Nord

Aliniamentul va respecta profilele conform Plansei de Reglementari Urbanistice :

profil -A-A - 7m din axul strazii Valeni

profil -B-B - 4,2m din axul strazii Vasile Conta

-amplasarea noiilor constructii se va face cu respectarea retrageriilor de minim 5 metrii fata de limita posterioara si de minim 2m fata de limita laterala, conform plansei de Reglementari urbanistice

- POT maxim = 50% ,    CUT maxim = 1.8

- Rh maxim = S/D+P+4+5retras

- H. Maxim = 23 m

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

Amplasamentul prezinta posibilitatea de a fi racordat la toate retelele edilitare ale municipiului prin brasamente din strada Valeni.

Pentru realizarea şi exploatarea investitiei vor fi asigurate următoarele utilităţi:

a) Energie electrica - bransament din retea SDEE Muntenia Nord,  LEA 0.4kV TYIR pana la locuinta colectiva si bransament individual propus pe strada Valeni.

b) Alimentarea cu apă si canalizare – Retea alimentare cu apa din reteaua stradala de alimentare cu ap ace apartine de Apa Nova, PEHD200 - bransament individual propus si record la canalizarea menajera a localitatii. Reteaua de apa pe strada  Vasile Conta – FO 100, PEID 110, iar pe strada Valeni PEID 200 si canalizare – conducta B400 CIRCULAR

d) Alimentare cu gaze naturale. – din reteaua de apartine de Distrigaz Sud Retele, din OL 12’ - bransament individual propus, pe strada Valeni – conducta OL 12 N YP si pe strada Vasile Conta  - conducta OL GN YP.

e) Telefonie -  bransament propus subteran in canalizatie si cablu telefonic aerian – TELEKOM ROMANIA.

f) Salubrizare - Contract cu firma salubritate locala. Gunoiul menajer aferent tuturor unitatilor locative se va depozita in pubele etanse, depozitate selectiv pe platforma de gunoi a lotului, amplasata cu respectarea OMS 994/2018

3.7. Protecția mediului

Constructiile proiectate nu prezintă nici un fel de elemente funcţionale sau de alta natură care ar putea prejudicia mediul natural şi construit existent.

Colectarea gunoiului menajer se va face prin sortare pe tipuri de materiale colectate (separat sticla, hartie, resturi menajere), containerizate şi preluate de firme specializate în baza contractelor de prestari de servicii pe care le va incheia investitorul.

Referitor la amplasarea platformei pentru pubele , aceasta va fi pozitionata la distanta de cel putin 10 m fata de locuinte cu respectarea tuturor prevederilor OMS nr 119/2014 modificat cu  OMS 994/2018.

Amplasarea si amenajarea platformei pentru pubele va fi conform OMS 119/2014 cu modificarile din OMS 994/2018.

Constructia proiectata va respecta prevederile normativului P118 / 1999

-clădirile vor respecta între ele minim inaltimea celei mai inalte sau mai putin numai in baza unui studiu de insorire,

Pentru a evita amplasarea locuintelor în zona de umbră, se va respecta distanta între clădiri mai mare sau cel putin egală cu înăltimea clădirii celei mai înalte sau se va elabora studiu de insorire pentru reducerea distantei

-- conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr 119/2014 Art. 3 aliniatul 1 cu modificarile din OMS 994/2018 camerele de locuit propuse si din vecinatate vor avea lumina naturala de minim 1,5 ore la solstitiul de iarna ,

-- conform Normativ privind protectia cladirilor de locuinte ( revizuire NP 016-96 ) indicativ NP 057-02 , durata de insorire pentru cel putin una din incaperile de locuit , intr-o zi de referinta ( 21 februarie sau 21 octombrie ) trebuie sa fie cel putin 2 ore

La proiectarea si constructia blocurilor de locuinte se va tine cont de orientarea camerelor fata de punctele cardinale, de vânturile dominante, de curentii locali de aer, care se produc în ansamblurile de constructii înalte, si de însorirea maxima din timpul verii , conform Art. 19. - (2) din OMS 119/2014 cu modificarile din OMS 994/2018

Spaţiile amenajate pentru gararea şi parcarea autovehiculelor populaţiei vor fi situate la distanţe de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit conform Art. 4. c) din OMS 119/2014 si cu modificarile din OMS 994/2018. Caile de acces si zona de trafic vor fi amenajate cu dale inierbate si spatiile de parcare vor fi betonate.

Etajele superioare se vor retrage de asemenea natura incat sa fie percepute vizual (la fatada) cu regim de inaltime maxim D+P+2E din str. Vasile Conta si cu regim maxim de inaltime D+P+3E din str. Valeni.

Amplasamentul propus nu prezinta prin destinatia sa elemente care pot contribui la deteriorarea mediului natural sau a celui construit existent.

3.8. Obiective de utilitate publică

In PMUD este propusa o Parcare colectiva amplasata pe str. Valeni, vis-a-vis de Tribunalul Prahova – ( langa sediul BCR)

Consideram ca intervenţiile propuse sunt în concordanta cu prevederile de dezvoltare menţionate în Planul Urbanistic General necesare pentru a se adapta contextului actual şi nevoilor beneficiarului.

Realizarea investitiei propuse va avea o serie de consecinte benefice atat d.p.d.v. economic, cat si social:

- cresterea patrimoniului edilitar-gospodaresc al zonei prin aparitia de imobile si amenajari noi, finantate de investitor;

- venituri directe la bugetul local sub forma de taxe si impozite pe proprietate, pentru imobilul ce se va realiza pe teren;

- venituri indirecte la bugetul local, indeosebi sub forma de impozit pe salariile viitorilor angajati ai acestei investitii

- crearea de locuri de munca noi cu consecinte deosebite pentru starea de spirit a populatiei, pentru nivelul de trai si pentru incurajarea altor investitori;

Actualmente, imobilul se afla in proprietatea privata a lui Mociornita George Catalin, conform contractului de vanzare-cumparare nr. 120 din 11.04.2019. In plansa referitoare la ``Tipul de Proprietate`` pot fi evidentiate urmatoarele:

- Proprietate privata persoane fizice / juridice;

- Domeniul public al statului;

CAPITOLUL 4 - CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE

COSTURI AFERENTE INVESTIŢIEI

Costurile aferente investiţiilor vor fi asigurate efectiv din fondurile beneficiarilor finali.

Investitorii vor suporta urmatoarele costuri:

•  toate lucrările de proiectare necesare implementării soluției propuse.

•  costurile legate de lucrările de cadastru și mișcarea terenurilor.

•  costurile legate de avizarea PUZ-ului și a studiilor premergătoare.

•  toate costurile legate de proiectarea, avizarea și edificarea viitoarelor construcții.

•  costurile legate de extindere si bransament.

•  costurile amenajării parcajelor, circulației auto și pietonale, costurile racordurilor auto

•  Toate costurile legate de edificarea construcțiilor

Costuri ce cad în sarcina autorităților publice locale.

Nu este cazul.

NORME DE TRAFIC

Datorita cresterii indicatorilor urbanistici maximali pentru amplasament  se vor evidentia cresteri si asupra normelor de trafic, insa foarte reduse.

Se vor asigura locuri de parcare in incinta atat pantru locatari cat si pentru vizitatori  1,2 locuri parcare pentru un apartament. In plansa de Mobilare si Studiul de circulatie sunt propuse 30 locuri parcare (informativ ) pentru 25 apartamente .

IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU

Obiectul prezentei documentatii il reprezinta reglementarea conditiilor de construire pentru terenul reglementat, pentru edificarea unui imobil de locuinte colective, parcari la nivelul subsolului si supraterane. Functiunea de locuire propusa in acest proiect nu este de natura sa afecteze in vreun mod mediul inconjurator. Functiunea propusa nu va genera zgomote sau vibratii, intrucat nu exista echipamente tehnice sau de orice alta natura care sa genereze genul acesta de poluare. Singurul impact pe termen lung pe care il are acest proiect in zona este traficul suplimentar care se va crea, insa acesta va putea fi sustinut de reteaua de drumuri existenta.

Deseurile generate in perioada de exploatare a constructiilor sunt deseuri de natura menajera, rezultate din functiunea de locuire. Aceste deseuri se vor colecta in containere pe o platforma special amenajata pe amplasament si vor fi evacuate de catre o firma de specialitate conform unui contract incheiat in prealabil. Beneficiarul are obligatia sa încheie/mentina contracte de prestări servicii cu firme autorizate de colectarea publică a diferitelor tipuri de deşeuri.

Nu sunt necesare masuri speciale pentru deseuri cu pericol de contaminare sau alte tipuri de materiale care sa necesite o manipulare speciala.

Atât în timpul perioadei de executie a lucărilor de constructii cât şi în timpul folosintei constructiei, beneficiarul şi antreprenorul general au obligatia de a gestiona şi/sau depozita deşeurile rezultate în urma activitătilor prestate, respectând normele legislative în vigoare:

-·Legea nr.426/2001-pentru aprobarea O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deşeurilor;

-·Legea nr. 465/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile;

-·H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor,

-·Legea nr.360/2003 completată cu Legea nr.263/2005 privind regimul substantelor şi preparatelor chimice periculoase.

-·H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje,

-·H.G. Nr. 856/2002- privind evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

-·H.G. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori.

-·H.G. Nr. 441/2002 – pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului Nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate;

CONCLUZII SI MASURI IN CONTINUARE

Studiile premergatoare PUZ-ului au subliniat oportunitatea realizarii unei astfel de investitii in zona amplasamentului studiat. Argumentele sunt variate si tin atat de amplasare cat si de functiunea necorespunzatoare din prezent, parcela reprezentand o suprafata de teren neamenajat. Imobilul propus situat la intersectia str. Valeni si str. Vasile Conta, fiind un amplasament „de colt”, respectand reglementarile aferente conform PUG.

Toate studiile care s-au elaborat anterior releva posibilitatea construirii pe acest amplasament in conditii optime, pe baza documentatiilor anterior aprobate si a prezentei documentatii, neexistand impedimente in acest sens.

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat in concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare.

Prezentul Plan Urbanistic Zonal are in vedere ca obiectivul ce urmeaza a fi realizat sa se integreze cu restul cladirilor existente si sa fie un obiectiv care sa conduca la o dezvoltare urbanistica de lunga durata, care sa asigure toate conditiile necesare locuirii.

- Avizarea Planului Urbanistic Zonal în CTATU Ploieşti

- Aprobarea PUZ prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului PLOIEŞTI

- Întocmirea documentaţiilor şi obţinerea avizelor necesare autorizaţiilor de construire pentru obiectivele propuse, inclusiv pentru infrastructură (drumuri, reţele).

Î N T O C M I T

Arh. BOGDAN GEORGESCU