FIŞĂ DE PROIECT

DOCUMENTAŢIA:   P.U.Z.

„CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVA CU REGIM DE INALTIME P+2”

Beneficiari:  MIHAILESCU TEODOR RAZVAN

Proiectant:   B.I.A.- arh Elena Daniela LAZAR/urb.Iolanda NEGOITA

1. DATE DE AMPLASAMENT: strada Intrarea Lacauti nr.11, Ploiesti

2. REGIM JURIDIC:  Terenul în suprafaţă de 421,00  mp (masuratori) este proprietate privata in indiviziune, conform contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.4788/05.12.2018.

3. OBIECTUL DOCUMENTAŢIEI: Amplasarea pe teren a unei locuinte colective cu regim de inaltime P+2.

4. Certificat de urbanism: nr.143/14.02.2020 cu pastrarea avizelor solicitate prin CU nr.14/19.01.2019, in valabilitate.

5. AVIZE SOLICITATE PRIN C.U.:

- privind utilităţi urbane:

  - alimentare cu apă, canalizare: nr.193/29.07.2020

  - alimentare cu energie electrică: nr.79342/24.08.2020

  - alimentare cu gaze naturale: aviz de principiu nr.315.383.528/29.07.2020

  - telefonie: nr.100/05/02/02/01/03/B/PH/1215/05.08.2020

  - alimentare cu energie termica:nr.20008128/18.08.2020

- privind:

  - protecţia mediului: decizie nr.14816/07.10.2019

  - sănătatea populaţiei: notificare nr.359/29.08.2019

- altele:

  - Serviciul rutier: nr. 575341/11.09.2020

  - Comisia municipală pentru transport și siguranța circulației: BMTU 2041/24.09.2020

  - Studiu de Fundamentare al circulatiei:   S.C. SERVTOP S.R.L.- intocmit tehn.Daniela Cojanu-verificat-ing.Balan Sorin

  - Studiu geotehnic: S.C. ZAMOLXIS IMPEX S.R.L.- intocmit de dr.ing.Chipesiu Florinel – verificat de ing. Chiroiu Mihai – atestat MLPAT ;

  - Taxa R.U.R.: transfer home’Bank ING (533,50 lei)

  - Taxa aviz C.T.A.T.U.: chitanta nr.seria 130534/nr.69411/16.03.2020(424,00 lei)

6. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE:

- studiu geotehnic: la documentatie;

- studiu de însorire: la documentatie;

- studiu de circulaţie: la documentatie.

- ANALIZA DOCUMENTAŢIEI DE URBANISM:

  - EXISTENT:

UTR S-2, ( P.O.T.: 50%;  C.U.T.: 1,5  )

Destinatia stabilita prin planurile urbanistice actuale: L-zona locuinte, respectiv Lm- zona predominant rezidentiala cu regim de inaltime maxim P+2;

- functiunea dominanta: locuinte individuale cu regim mic de inaltime;

- functiuni complementare: institutii si servicii complexe, activitati nepoluante, circulatii pietonale, spatii verzi, scuaruri;

- suprafata teren 388,25 mp(acte), respectiv 421,00 mp (masuratori), acces direct la Intrarea Lacauti;

- parcela neconstruibila(adancimea parcelei este mai mica decat latimea ei);

- parcelele sunt considerate construibile daca se respecta cumulativ urmatoarele conditii:

a)front la strada de minimum 8 m pentru cladiri insiruite si de minimum 12 m pentru cladiri izolate sau cuplate;

b)suprafata minima a parcelei de 150 mp pentru cladiri insiruite si, respectiv, de minimum 200 mp pentru cladiri amplasate izolat sau cuplate;

c)adancime mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei;

d)parcela sa aiba acces la un drum public sau privat.

- regim de inaltime maxim P+2;

- se va respecta regimul de aliniere a cladirilor existente sau retragerea minima obligatorie fata de aliniamentul strazii va fi de 3-5 ml;

-distanta dintre cladiri trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte, pentru a nu se umbri reciproc (conform O.M.S. 994/2018);

-nr. de parcaje necesare – conform Anexei nr.5 din HGR 525/1996;

- terenul are posibilitatea racordarii la utilitatile existente in zona ;

- pentru locuinte, limitele laterale si posterioara se vor realiza din imprejmuiri opace si cu inaltimi de max. 2,0 m, iar pe aliniament vor fi decorative cu inaltimea de max.1,8 m;

Utilizări permise: locuinte individuale cu regim mic de inaltime, institutii publice aferente zonelor rezidentiale, servicii profesionale, sociale, comert, activitati nepoluante;

Utilizări interzise : orice unitati economice poluante si care genereaza trafic intens.

B. PROPUNERE:

Suprafaţa studiată este delimitată la est de artera majoră de circulaţie Bulevardul Independentei..

Pe limita nordică a terenului studiat există intrarea Lacauti cu un profil stradal neregulat.

Propunerea vizează realizarea unei locuinţe colective mici P + 2 E, cu înălţimea maximă la cornisa de 10,00 m.

Amplasarea noii cladiri, va asigura insorirea de minimum 1 ½ ore la solstitiul de iarna, a tuturor incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate.

Aliniamente fata de limitele de proprietate:

- Nord – 3,28m fata de strada Intrarea Lacauti. Prin certificatul de Urbanism este permisa o retragere intre 3-5m.

- Vest – variabil de la 2,14m pana la 2,88m fata de imobilul cu nr. cadastral 140936 - Liceu Industrial, la etajul 1 si etalul 2. La parter, distanta este cuprinsa intre 2,36m si 2,88m.

- Sud – 5,89m fata de imobilul cu nr. cadastral 137717 - Liceul Industrial, pe o lungime de 3,39ml si variabil de la 5,00m la 5,89m fata de imobilul cu nr. cadastral 143220.

- Est – 3,00m fata de strada Intrarea Lacauti, pe o lungime de 3,87ml si fata de imobilul cu nr.cadastral  136055.

Limitele terenului sunt:

- Nord – strada Intrarea Lacauti, pe o lungime de 15,78ml;

- Vest – imobilul cu nr. cadastral 140936 - Liceu Industrial, pe o lungime de 26,43ml;

- Sud - imobilul cu nr. cadastral 137717 - Liceul Industrial, pe o lungime de 3,39ml si imobilul cu nr. cadastral 143220 - proprietate privata pe o lungime de 13,44ml;

- Est – strada Intrarea Lacauti, pe o lungime de 3,87ml si imobilul cu nr. cadastral 136055 - proprietate privata pe o lungime de 21,74ml.

Suprafață teren = 422mp conform măsurători cadastrale (388mp din acte)

Suprafață construită existentă = 0 mp;

Suprafață construită propusă = 184,50mp;

Suprafață desfașurată propusă = 493,72mp

Spatiu verde amenajat = 126,70mp – 30%

Alei pietonale = 52,68mp – 12,5%

Carosabil +parcaje = 118,50mp – 28%

Regim de înălțime propus: P+2E;

H cornisă  maxim = 10m

POTpropus = 43,73 %     POT maxim admis = 50%

CUTpropus = 1,17           CUT maxim admis = 1,5

Recipientele destinate colectarii selective a gunoaielor se vor amplasa intr-o incapere separata, la parterul cladirii si va avea asigurat sistem de spalare si panta de scurgere catre sifonul de pardoseala, care va fi racordat la canalizare.

- Observaţii C.D.U.M.

Responsabil lucrare: ing. Daniela Maria NEAGU

DIRECTOR  ADJ.  D.G.D.U.,

Ing.Rita Marcela NEAGU

ARHITECT ŞEF,

Arh.Veronica RĂDUNĂ