Studiu de însorire  a variantei de mobilare prezentate pentru	“ PUZ PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE P+4-5 PARTIAL – PRIN SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA LOCUINTE IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE  “

pe str. TUNARI , nr . 1A , Mun. Ploieşti, Jud. Prahova

DATE GENERALE

Denumirea obiectivului :

STUDIU de INSORIRE

PUZ PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE P+4-5 PARTIAL – PRIN SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA LOCUINTE IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE  “ Amplasament : str. Gh. Gr. Cantacuzino , nr . 44 , Ploieşti, jud. Prahova

Beneficiar : S.C. NOVADEX & CA S.R.L

Din punct de vedere urbanistic , conform PUZ aprobat amplasamentul se afla in zona LM – zona rezidentiala cu cladiri cu mai mult de 2 niveluri .   Functiune dominanta locuinte .

Amplasamentul studiat are acces la strada Tunari

SCOPUL STUDIULUI DE INSORIRE

Prezenta documentatie are drept scop analizarea modului in care imobilul propus cu regim de inaltime P+4E  va afecta insorirea imobilelor din vecinatate

.

(2) In cazul in care proiectul de amplasare a cladirilor evidentiaza ca distanta dintre cladirile invecinate este mai mica sau cel putin egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte, se va intocmi studiu de insorire, care sa confirme respectarea prevederii de la alin. (1).

GENERALITĂŢI PRIVIND ÎNSORIREA

S-a studiat conformitatea duratei de însorire cu art. 3(1 şi 2) din Ordinul nr.

119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 21 februarie 2014, care prevăd:

Art. 3

(1) Amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate.

- Solstiţiul de iarnă

Solstiţiul de iarnă reprezintă momentul începerii iernii în emisfera nordică şi al verii în emisfera sudică. Astfel, vom avea ziua cea mai scurtă şi noaptea cea mai lungă a anului. După solstiţiul de iarnă ziua va începe să crească şi va fi egală cu noaptea la echinocţiul de primavară.

Soarele are o traiectorie parabolică în timpul zilei, ba, mai mult, traiectoria se modifică şi cu modificarea anotimpurilor.         Astfel: Iarna

razele solare ajung la un unghi de circa 19° fata de pamint.

Aceste unghiuri se ating doar la prânz

ÎNCADRAREA ÎN TERITORIU a AMPLASAMENTULUI

Incinta studiata se afla situata in proximitatea zonei de Est  a localitatii .

Amplasamentul studiat se afla situat pe str. Tunari   , nr 1A

Amplasamentul are accesibilitatea asigurata de pe strada Tunari   .

Regimul de inaltime in zona este unul mix ce variaza de la locuinte individuale cu regim de inaltime P, la imobile de locuinte colective cu regim de inaltime P+1E

Amplasamentul studiat prezinta urmatoarele vecinatati

-la Nord  : Proprietar privat

-la Est: Str Tunari

-la Sud : str Rares Voda , prop privat ,

-la Vest  : proprietari privati

Prezentul studiu va analiza modul in care edificarea imobilului S+P+4E   va afecta insorirea locuintelor din vecinatate .

.

AMPLASAREA CONSTRUCTIEI PE PARCELA CONFORM PUZ ( EDIFICABIL)

Avand in vedere reglementarile urbanistice , aliniamentul stradal impus prin Certificatul de Urbanism nr 430 / 19.04.2021 , precum si reglementarile urbanistice propuse in PUZ, constructiile se vor amplasa astfel :

- Fata de limita parcelei dinspre, Nord , imobilele propuse se vor amplasa la o distanta de cel putin 5.00 ml

- Fata de limita parcelei dinspre Est , imobilele propuse se vor amplasa la o distanta de cel putin 5.00 ml

- Fata de limita parcelei dinspre Sud, imobilele propuse se vor amplasa la o distanta de cel putin 5.00 ml

- Fata de limita parcelei dinspre Vest ,  retragerea va fi de cel putin 5.00 ml.

ACCESE ŞI CIRCULAŢII

Accesele pe amplasament vizează două tipuri: pietonal şi auto.

Accesul auto catre parcajele din incinta se vor realiza din strada Tunari

Accesul pietonal pe amplasamet se va realiza tot din Str. Tunari

REZOLVAREA VOLUMETRICĂ a CLĂDIRII

Se propune realizarea unui imobil , cu regim de inaltime S+P+4 cu retrageri succesive incepand cu primul nivel al constructiei .

Pentru a asigura conformitatea duratei de însorire cu art. 3(1 şi 2) din Ordinul nr.

119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 21 februarie 2014 . Camerele de locuit ale imobilelor propuse  prezinta ferestre pe laturile cu orientare Est , Vest si Sud .

ANALIZA INSORIRII

Pentru calcularea umbrelor lăsate de construcţiile propuse este necesară, mai întâi, localizarea geografică pentru zona studiată. Acesta este punctul de plecare al oricărui studiu de însorire pentru un amplasament determinat.

Studiul elaborat se face pentru imobilul situat pe str. Gh Gr Cantacuzino  la nr 44 .

Coordonatele geografice ale locului: Ploiesti, 44° 56' 15.1000"  N , 26° 2' 19.3000"  E , Alt 165.00 m.

Începutul iernii astronomice este marcat de un moment precis, cel al solstiţiului de iarnă. El este legat de mişcarea anuală aparentă a Soarelui pe sfera cerească, ce reprezintă consecinţa mişcării reale a Pământului în jurul Soarelui. La momentul solstiţiului de iarnă, soarele se află în emisfera australă a sferei cereşti, la distanţa unghiulară maximă de 23o27’ sud faţă de Ecuator, efectuînd mişcarea diurnă în lungul cercului paralel cu Ecuatorul ceresc, numit tropicul Capricornului. Aceasta explică, pentru latitudinile medii ale Terrei, inegalitatea zilelor şi a nopţilor, precum şi succesiunea anotimpurilor.

Începand de la data de 21 decembrie, durata zilelor va creşte continuu, iar cea a nopţilor va scădea în mod corespunzător, până la echinocţiul de primavară.

Data zilei calcului însoririi: ziua cu cea mai scurtă durată de însorire din an -21 decembrie (soltiţiul de iarnă).

CONCLUZII

In baza studiului efectuat atat imobilele din vecinatate   cat si imobilul propus beneficiaza de cel putin 1.5 h/zi de luminare directa pentru fiecare camera locuibila , respectandu-se astfel conformitatea duratei de însorire cu art. 3(1 şi 2) din Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 21 februarie 2014 , modificat prin OMS nr 994 / 2018 .

INTOCMIT									   DATA:

Arh.  Georgescu Bogdan							12.08.2021